| ICS | 点击此处添加ICS 号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS 号 T |

团体标准

正极前驱体材料行业 无废工厂评价要求

The evaluation requirements of a zero-waste plant in the positive-electrode precursor material industry

（征求意见稿）

请您在提交反馈意见时，将您知道的相关专利连同支持性文件随意见一并附上。

本文件版权归中国电子节能技术协会所有，未经授权，不得复制、传播、使用，侵权必究！

XXXX - XX - XX 发布	XXXX - XX - XX 实施

中国电子节能技术协会	发 布

目	次

前言	II

1	范围	3

2	规范性引用文件	3

3	术语和定义	3

4	评价要求	4

5	评价指标	4

6   指标数据计算方法	8

7   评价方式及方法	10

附  录A（规范性）主要一般工业固体废物综合利用率	11

参 考 文 献	12

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子节能技术协会提出并归口。

本文件起草单位：XXX

本文件主要起草人：XXX

正极前驱体材料行业 无废工厂评价要求

- 范围

本文件规定了正极前驱体材料行业无废工厂的评价要求，描述了相应的评价指标数据计算方法和评价方式及方法。

本文件适用于正极前驱体材料生产企业无废工厂的评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15562.2 环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

HJ 298 危险废物鉴别技术规范

HJ 1259 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则

HJ 2025 危险废物收集贮存运输技术规范

《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部 公告 2021年 第82号）

《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令 第36号）

《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）

《固体废物污染环境防治法》（2020年修订）

《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）

《国家危险废物名录》（2025年版）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

无废工厂

遵循源头减量、厂内循环、绿色低碳原则，促使工业固体废物产生单位通过原料替代、工艺改造、技术更新、点对点利用等手段，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的工厂。

3.2

一般工业固体废物综合利用率

指一般工业固体废物综合利用量占一般工业固体废物产生量及综合利用往年贮存量的比率。

3.3

评价年

自评价报告提交年份的上一年度。

3.4

评价期

自评价报告提交年份的前三年度。

3.5 正极前驱体材料

镍钴锰氢氧化物/NCMH、镍钴锰氧化物/NCMO、镍钴铝氢氧化物/NCAH、镍钴铝氧化物/NCAO、其它新型前驱体等。

3.6 特征固体废物

包括：氨氮废渣、重金属污泥、费滤布、废包装材料等。

3.7

相关方

可影响无废工厂创建的决策或活动、受无废工厂创建的决策或活动所影响、自认为受无废工厂创建的

决策或活动影响的个人或组织。

- 评价要求

4.1 工厂依法设立3年以上，近三年（含成立不足三年）无较大及以上安全、环境和质量事故，申报范围应与排污许可证对应。

4.2 工厂未被列入失信企业、法人代表黑名单。

4.3 工厂未生产国家列入淘汰目录的产品。

4.4 企业依法对环境信息进行了披露。

4.5 作为固体废物综合利用单位，综合利用产物符合国家规定的用途、标准。

4.6 作为固体废物产生单位，在固体废物产生、贮存、转移、利用、处置过程中符合相关法律法规要求。

4.7 作为固体废物处置单位，采取无害化处置措施，实现固体废物减量化、无害化。

4.8 自建危险废物利用处置设施无擅自对外经营行为，对外经营的应当按照有关规定申请取得许可证。

4.9 重点管控类固废合规处置率≥99%。

5 评价指标

正极前驱体材料行业无废工厂评价指标包括以下内容：工业固体废物污染防治、生活垃圾污染防治、节能减排、组织管理与规章制度、科普宣传和其他。

评价指标体系见表1。

表1	正极前驱体材料行业 无废工厂评价指标

| 考核指标 | 考核内容 |  | 分值 | 单位 | 引领指标 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1工业固体废物污染防治 50分 | 1.1绿色生产与源头减量 （18分） | 是否建立绿色采购及供应链管理制度，优先选用低固废产生的原料 | 3 | / | 是 | 是 3 分，否 0 分（制度健全且执行得 2 分，仅制度未执行得 1 分） |
|  |  | 是否使用可循环包装（如吨袋、托盘）及低碳物流器具（电动叉车、新能源运输车辆） | 3 | / | 是 | 包装循环使用得 1.5 分，低碳器具使用得 1.5 分，部分满足按比例得分 |
|  |  | 近 3 年一般工业固体废物综合利用率是否逐年提升 | 3 | / | 是 | 连续提升得 3 分，持平得 1.5 分，下降得 0 分 |
|  |  | 是否按 HJ 1259 要求建立危险废物管理台账 | 3 | / | 是 | 台账完整得 3 分，记录不全扣 1-2 分，未建立得 0 分 |
|  |  | 是否采用原料提纯技术、优化反应工艺减少固废产生量 | 3 | / | 先进 | 按技术先进性分级评分：先进 3 分，采用行业内前沿技术，单位产品固废产生量较行业基准值降低 20% 以上，杂质去除率≥99%；较先进 2 分，采用行业成熟改进技术，单位产品固废产生量较行业基准值降低 10%-20%，杂质去除率 95%-99%；一般 1 分，采用行业常规技术，单位产品固废产生量较行业基准值降低 10% 以内，杂质去除率 90%-95% |
|  |  | 单位产品固废产生量是否低于行业基准值（参考环评及排污许可证要求） | 3 | t/t | 是 | 低于基准值得 3 分，持平得 1.5 分，超标得 0 分 |
|  | 1.2 贮存 （12分） | 一般工业固废是否按 GB 18599 分类贮存，防扬散 / 流失 / 渗漏措施是否到位 | 4 | / | 规范 | 分类贮存得 2 分，措施到位得 2 分，每缺一项扣 1 分 |
|  |  | 危废贮存设施是否符合 GB 18597 要求 | 2 | / | 规范 | 完全符合得 2 分，部分符合扣 1 分，不符合得 0 分 |
|  |  | 一般工业固废台账是否记录种类、数量、流向等全流程信息 | 2 | / | 规范 | 台账完整得 2 分，信息缺失扣 0.5-1 分 |
|  |  | 危险废物出入库台账是否满足 HJ 1259 记录要求（含重量、去向、处置方式） | 2 | / | 规范 | 台账完整得 2 分，记录不全扣 1 分，未建立得 0 分 |
|  |  | 危废容器及贮存场所是否设置规范识别标志（符合 GB 18597 及 GB 15562.2） | 2 | / | 规范 | 标志齐全得 2 分，缺一项扣 1 分 |
|  | 1.3转移 （10分） | 跨省转移固废是否按规定备案 | 2 | / | 规范 | 完全合规得 2 分，未备案得 0 分 |
|  |  | 危险废物转移联单是否 100% 电子化（含运单信息） | 2 | / | 规范 | 电子化得 2 分，部分电子化扣 1 分，未电子化得 0 分 |
|  |  | 一般工业固废转移联单是否实现电子化管理 | 2 | / | 规范 | 电子化得 2 分，部分电子化扣 1 分，未电子化得 0 分 |
|  |  | 转移过程是否采取防污染措施（如密封运输），合同是否约定污染防治要求 | 4 | / | 规范 | 措施及合同齐全得 4 分，缺一项扣 2 分 |
|  | 1.4利用与处置 （10分） | 危险废物利用 / 处置台账是否完整记录处置量、处置单位资质等信息 | 2 | / | 规范 | 台账完整得 2 分，记录不全扣 1 分 |
|  |  | 危险废物是否 100% 委托有资质单位处置（如镍钴锰渣交由危废经营许可证单位） | 2 | / | 是 | 完全合规得 2 分，否则得 0 分 |
|  |  | 主要一般工业固废（过滤渣、洗涤污泥等）综合利用率是否达附录 B 要求 | 2 | / | 规范 | 达标得 2 分，未达标按比例扣分 |
|  |  | 是否利用其他企业固废（如回收利用电池级碳酸锂生产废料） | 2 | / | 鼓励 | 按利用量分级评分：≥500 吨得 2 分，200-500 吨得 1 分，＜200 吨得 0.5 分 |
|  |  | 工业固废安全处置率是否达 100%（含利用、焚烧、填埋等合规处置） | 2 | / | 是 | 达标得 2 分，否则得 0 分 |
| 2生活垃圾污染防治 5分 | 2.1绿色生活 （2分） | 是否推行绿色办公（无纸化办公、双面打印等） | 1 | / | 是 | 是 1 分，否 0 分 |
|  |  | 厂区是否实行定点就餐，不提供一次性餐具，推进 “光盘行动” | 1 | / | 是 | 是 1 分，否 0 分 |
|  | 2.2利用与处置 （3分） | 是否实行垃圾分类投放 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
|  |  | 是否不存在将工业固体废物投入生活垃圾收集设施及将生活垃圾投入工业固体废物收集设施的行为 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
|  |  | 餐饮点产生的垃圾是否资源化、无害化处置 | 1 | / | 是 | 可资源化利用的全部得到资源化利用，不可资源化利用的全部进行无害化处置，是1分，否0分 |
| 3节能减排 11分 | 3.1清洁生产 （8分） | 是否完成清洁生产审核并实施改进方案（如优化洗涤水回用工艺） | 2 | / | 是 | 是 2 分，否 0 分 |
|  |  | 清洁生产指标是否达到前驱体材料行业先进值（如镍钴锰回收率≥99.5%） | 2 | / | 是 | 是 2 分，否 0 分 |
|  |  | 单位产品综合能耗是否达到行业先进值（参考前驱体材料能耗团体标准） | 4 | kgce/t | 是 | 低于先进值得 4 分，在先进值与准入值之间得 2 分，高于准入值得 0 分 |
|  | 3.2污染防治 （3分） | 是否采用前驱体材料行业污染防治技术（如氨氮废水资源化利用技术） | 2 | / | 规范 | 采用得 2 分，部分采用得 1 分，未采用得 0 分 |
|  |  | 污染处理设施是否正常运行且处理能力匹配生产需求（如废水处理量≥设计值 90%） | 1 | / | 符合 | 是 1 分，否 0 分 |
| 4组织管理、规章制度与保障能力 18分 | 4.1管理机制 （3分） | 是否制定 “无废工厂” 建设方案及配套制度（含前驱体固废专项处置目标） | 1 | / | 完善 | 方案完整得 1 分，内容不全扣 0.5 分 |
|  |  | 工厂设有固体废物管理机构及相关人员，有健全的固体废物管理制度，部门岗位职责明确。 | 1 | / | 完善 | 根据证明材料分三级综合评价 |
|  |  | 是否每年开展前驱体固废管理培训（含镍钴锰危废处理技术） | 1 | / | 是 | 是 1 分，否 0 分 |
|  | 4.2环境管理 （10分） | 排污许可制度执行情况 | 1 | / | 符合 | 工业固体废物纳入排污许可证，并执行排污许可管理制度的规定，得1分。 |
|  |  | 危险废物管理计划 | 2 | / | 符合 | 制定危险废物管理计划，并满足HJ 1259要求，得1分。危险废物管理计划通过国家危险废物信息管理系统（含省级自建系统）向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案，得1分。 |
|  |  | 危险废物申报机制执行情况 | 1 | / | 符合 | 定期通过国家危险废物信息管理系统（含省级自建系统）向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并满足HJ 1259危险废物申报要求，得1分。 |
|  |  | 危险废物泄漏应急预案 | 2 | / | 符合 | 依法制定危险废物相关意外事故的防范措施和应急预案得1分，并向所在地生态环境主管部门备案，得1分。 |
|  |  | 是否对相关人员进行危险废物管理培训 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
|  |  | 是否每年度组织固体废物相关环境风险应急演练并有总结记录。 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
|  |  | 是否及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 | 2 | / | 是 | 是2分，否0分 |
|  | 4.3保障能力 （5分） | 是否参与前驱体固废相关标准制定（如《正极前驱体材料废渣资源化技术规范》） | 2 | / | 鼓励 | 国家级标准得 2 分，行业 / 省级得 1 分，企业标准得 0.5 分，最高 2 分 |
|  |  | 是否建立固废管理信息化平台（追溯前驱体固废从产生到处置全流程数据） | 2 | / | 完善 | 平台功能完整得 2 分，部分功能得 1 分，无平台得 0 分 |
|  |  | 厂容厂貌 | 1 | / | 完善 | 根据证明材料分二级综合评价。分别为1，0.5分 |
| 5科普宣传 2分 | 5.1科普活动 （1分） | 是否组织以无废工厂为主题的科普活动 | 1 | / | 鼓励 | 是1分，否0分 |
|  | 5.2环境宣传与教育 （1分） | 通过宣传栏、海报、显示屏等不定期对无废工厂知识进行宣讲 | 1 | / | 鼓励 | 是1分，否0分 |
| 6其他 14分 | 6.1特色 （4分） | 是否开展无废工厂专项工作并取得良好成效 | 2 | / | 符合 | 根据证明材料分三级综合评价。分别为2，1，0.5分 |
|  |  | 是否实现前驱体固废综合利用关键技术突破或推广应用 | 2 | / | 鼓励 | 技术产业化得 2 分，实验室阶段得 1 分，未突破得 0 分 |
|  | 6.2标准制定 （1分） | 参与制定、修订固体废物资源化、无害化技术标准与规范 | 1 | / | 鼓励 | 每参与一项得0.2分，最多不超过1分 |
|  | 6.3 碳减排 （3分） | 年度开展温室气体排放核证或通过环境信息平台提交温室气体排放数据报告 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
|  |  | 需要进行碳排放清缴的，按时完成碳排放配额的清缴履约 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
|  |  | 工厂制定碳达峰碳中和目标及行动方案 | 1 | / | 完善 | 根据证明材料分二级综合评价。分别为1，0.5分 |
|  | 6.4表彰 （2分） | 获得过国家级、省部级绿色制造、节能减排等相关荣誉表彰 | 2 | / | 鼓励 | 国家级 1 项 2 分，行业或省级 1 项 1 分，其他 1 项 0.5 分。最高 2 分 |
|  | 6.5 管理体系 （4分） | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
|  |  | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系。 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
|  |  | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系。 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
|  |  | 工厂建立、实施并保持满足ISO 50001要求的能源管理体系。 | 1 | / | 是 | 是1分，否0分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

注：指标数据来源

本文件中数据采集以统计部门、生态环境保护部门等官方数据为准。非官方数据以调研或行业协会数据为准。

6 指标数据计算方法

6.1 一般工业固体废物产生强度

指企业产生一般工业固体废物的工业企业，每万元工业总产值的一般工业固体废物产生量。该指标是用于促进企业全面降低一般工业固体废物产生强度的综合性指标。

一般工业固体废物产生强度，按公式（1）计算：

Q=WV× 100% ……………………………………………………（1）

式中：Q—一般工业固体废物产生强度，单位为t/万元；

W—当前统计期内，企业一般工业固体废物产生量，单位为t；

V—当前统计期内，企业工业总产值（按收入法计算），单位为万元。

      - 6.2工业危险废物产生强度

指企业产生一般工业固体废物的工业企业，每万元工业总产值的工业危险废物产生量。该指标是企业用于促进全面降低工业危险废物产生强度的综合性指标。

工业危险废物产生强度，按公式（2）计算：

T=UV× 100% ……………………………………………………（2）

式中：T—工业危险废物产生强度，单位为吨/万元；

U—当前统计期内，企业危险废物产生量，单位为吨；

V—当前统计期内，企业工业总产值（按收入法计算），单位为万元。

6.3一般工业固体废物综合利用率

一般工业固体废物综合利用率按公式（3）计算：

𝜂1  = 𝑄1⁄(𝑄2  +𝑄3  )× 100%	(3)

式中：

𝜂1——一般工业固体废物综合利用率，%；

𝑄1——评价年一般工业固体废物综合利用量，吨；

𝑄2——评价年一般工业固体废物产生量，吨;

𝑄3 ——综合利用往年贮存量，吨;

      - 6.4工业危险废物综合利用率

指企业工业危险废物综合利用量与工业危险废物产生量（包括综合利用往年贮存量）的比率。该指标用于促进工业危险废物综合利用，减少工业资源、能源消耗。

工业危险废物综合利用率，按公式（4）计算：

D=H（F+J-K）× 100% ………………………………………………（4）

式中：D—工业危险废物综合利用率，单位为%；

H—工业危险废物综合利用量，单位为吨；

F—当年工业危险废物产生量，单位为吨；

J—往年贮存量，单位为吨；

K—当年贮存量，单位为吨。

      - 6.5一般工业固体废物安全处置率

企业产生的一般工业固体废物综合利用量和安全处置量的总和占一般工业固体废物产生总量的比值。

      - 一般工业固体废物安全处置率，按公式（5）计算：

E=M+NX+J-K× 100% ………………………………………………（5）

式中：E—一般工业固体废物利用处置率，单位为%；

M—一般工业固体废物利用量，单位为吨；

N—一般工业固体废物处置量，单位为吨；

X—一般工业固体废物产生总量，单位为吨；

J—往年贮存量，单位为吨；

K—当年贮存量，单位为吨。

      - 6.6工业危险废物安全处置率

企业内产生的工业危险废物综合利用量和安全处置量的总和占危险废物产生总量的比值。

工业危险废物安全处置率，按公式（6）计算：

P=L+IU+J-K× 100% ………………………………………………（6）

式中：P—工业固体废物利用处置率，单位为%；

L—危险废物利用量，单位为吨；

I—危险废物处置量，单位为吨；

U—危险废物产生总量，单位为吨；

J—往年贮存量，单位为吨；

K—当年贮存量，单位为吨。

6.7单位产品主要原料消耗

又称单耗，是指生产单位产品平均实际消耗的主要原材料数量。

单位产品主要原材料消耗按公式（7）计算：

Θi= Oi⁄O	(7)

式中：

Θi ——单位产品主要原材料消耗，吨；

Oi——产品的某种主要原材料年消耗总量，吨；

O——产品年产量，吨。

6.8 单位产品综合能耗

指生产单位产品所需全部能源总量的经济指标，以标准煤为统一计量单位，反映企业能源利用效率与生产技术管理水平。

单位产品综合能耗按公式（8）计算：

δ = E⁄P	(8)

式中：

δ ——单位产品综合能耗，千克标准煤/吨；

E——评价期能源消耗总量，千克标准煤；

P——评价期产品产量，吨。

6.9清洁生产等级

清洁生产等级及相关参数按相关清洁生产评判指标体系进行计算。

7 评价方式及方法

- 7.1评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方

案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

7.2 评价方式

工厂可按本标准第 4 章开展自我评价或第三方评价。当评价结果用于对外宣告时，评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

实施评价的第三方组织应通过资料查阅、数据核算、现场查看、员工访谈等方式，按照本标准相关要求，对无废工厂创建情况及水平开展全面系统的评价，并提交相关符合性证明文件，确定其是否符合无废工厂评价要求。

实施评估的相关部门可通过现场查看、员工访谈、资料查阅、报告审核等方式对实施评价的第三方组织编制的报告进行评估，满足无废工厂评价要求的，可按照相关程序经过公示无异议后推荐为无废工厂。

7.3 评价方法

评价采用指标综合评分的方式，评价指标满分 100 分。每个一级指标分值与对应的二级指标得分之和相等。

考核内容中有多项要求的，按照第四章给出的指标评分方法，达到引领值得最高分，实际得分在 0-最高分之间评估确定，合计得到评价总得分。

企业自评价总得分 80 分以上的可参加无废工厂评选，其中工业固体废物污染防治指标不低于 45分，且满足第 4 章基本要求。

若某二级指标不适合企业，需做专项说明，去掉该二级指标最高分值后，其他二级指标总得分折百计算。

7.4   评价报告

评价报告（申请报告）可由企业自行或委托第三方编制，内容包括但不限于：

a) 基本要求符合情况说明，逐项说明并提供证明材料。

b) 评价打分表，逐项自评价得分并简述依据。

c) 总结无废工厂创建主要做法、工作亮点、取得的成绩，以及下一步计划。

d) 企业发展现状和生产经营等情况。

e) 工业固废产生与综合利用、处理处置整体情况。

f) 企业在工业固体废物减量化方面开展的重点工作及取得成绩。

g) 介绍工厂在固废规范化管理方面的符合情况。

h) 企业在工业固体资源化利用方面开展的重点工作及取得成绩。

i )业在工业固废无害化处置方面开展的重点工作及取得成绩。

j)障能力的说明。

k)其他支持证明材料或说明事项。

附  录 A

（规范性）

主要一般工业固体废物综合利用率

表A.1给出了主要一般工业固体废物综合利用率要求。

表A.1 主要一般工业固体废物综合利用率

| 序号 | 工段/工程 | 固体废物 | 综合利用率 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配混料工序 | 托盘 | 100% | 0.5 |
| 2 | 合成工序 | 氨氮废渣 | 85% 《锂电材料清洁生产指南》（2023） | 1 |
| 3 | 过滤洗涤工序 | 重金属污泥 | 80% GB/T 41015-2021 | 0.5 |
| 4 | 废水处理 | MVR蒸发结晶盐 | 100% | 0.5 |
| 注：工厂不存在的固体废物，默认得分；工厂存在的固体废物，但不满足综合利用率要求的，不得分。 |  |  |  |  |

参 考 文 献

[1]  DB32/T 3490-2018 低碳城市评价指标体系

[2]  DB43/T 1591-2019

《锂电池正极材料单位产品能源耗限额及计算方法》

[3] GB/T 36132 绿色工厂评价通则

[4] 《中山市“无废工厂”建设评价通则（修订版）》

[5] 浙江省《“无废工厂”评价技术规范》

[6] 《“无废工厂”评价要求 造纸工业》

[7] 《石油和化工行业无废工厂评价要求》

[8] 《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》

[9] 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》