| ICS | 35.240.01 |
| --- | --- |
| CCS | LSZX. L70 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

物联感知数据资源编目标准规范

Standard Specification for Cataloging IoT Sensing Data Resources

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

丽水市质量协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由丽水数据局提出并归口。

本文件起草单位：丽水市数据发展中心，中国电信股份有限公司丽水分公司，杭州海康威视数字技术股份有限公司，天翼物联科技有限公司， …….

本文件主要起草人： ……

本文件属首次发布。

物联感知数据资源编目标准规范

范围

物联感知数据资源目录是各地各单位推动物联感知数据共享、开放和应用的基础。物联感知数据资源编目本质是对物联设备或资源进行特征分类、模型定义、编码规划、目录编制、要素挂载与标签标注的过程，还涉及到相关工作的组织、流程、要求等方面的内容。

本文提供了物联感知数据资源目录编目规范中设备模型定义和管理的规范，规定了物联设备元件、物联设备模型、模型资源编目要素定义的要求，旨在为一定范围内物联设备规范、统一编目、数据共享利用提供基础。在进行单个具体设备编目前，需对统一类型设备进行规范化描述，以便后续可以进行规范化的物联数据共享。这一规范化描述即“设备模型”：通过设备模型明确某一类设备的功能属性、物联数据信息、交互接口等，为后续每一个具体设备实例的编目提供统一标准，提高物联设备编目效率，提升物联数据共享利用效能。

本文同时提供了物联数据资源目录编目的具体规范，规定了物联感知数据资源目录要素、物联数据资源目录编目的要求。

本文旨在为市域范围内物联资源管理和数据共享提供基础，适用于指导各地、各单位及其行业所管辖领域与履职相关的物联资源进行编目管理。

本文适用于指导各地、各部门及其行业所管辖领域与履职相关的物联资源设备进行数字化建模，也可供物联设备各行业参考。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 34069—2017 物联网总体技术智能传感器特性与分类

GB/T 33474-2016 物联网 参考体系结构

GB/T 33745-2017 物联网 术语

GB/T 37025—2018 信息安全技术物联网数据传输安全技术要求

GB/T 38637.1—2020 物联网感知控制设备接入第1部分：总体要求

GB/T 38637.2—2020 物联网感知控制设备接入第2部分：数据管理要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

物联资源 IOT resource

物联资源是指为面向“人、地、企、事、物、环、法”等对象的信息采集需要而建设的物联设备及相关信息资源，包括物联设备基础数据，感知原数据，感知数据，业务事件等。

感知设备  sensing device

能够获取现实世界对象信息的设备，并提供接入网络的能力。有些设备还具备与外部系统双向通信能力,能够发送或接收处理外部命令。

注：源自GB/T 33745-2017 2.1.9感知设备定义并做修订

物联设备元件 element for device model

全局通用的最小设备功能模块，主要由物联数据采集、操作的元功能模块组成，定义了感知设备与外部系统信息交换的最小单元，如普通温度传感器、红外影像采集器、GPS定位器等。

物联设备模型 device model

根据待接入的物联设备功能（含数据、操作）的不同，按需选择统一设备元件库中的元件以及接入协议组成一个设备模型，使设备与物联感知平台间的数据格式标准化，即对现实的物联设备做了一次数字孪生，以便简化后续这一类设备数据的归集、共享和应用的开发。

物联设备实例 device instance

具体某一个感知设备，通常有具体的管理属性、安装位置、业务属性等。

感知原数据  IOT digital data

由物联设备经过采集感知周边环境而产生的数据，具备时间和空间属性，且数据具备唯一性，不可更改。如温度传感器采集得到的原始报文数据。

感知数据  IOT data

由物联设备产生的感知原数据，可能是报文形式，经过报文解析后，形成的可解读的和业务相关的数据。如温度传感器感知得到的温度数据。

业务事件  business events

由物联设备产生的感知数据，经过相关的业务系统的算法分析后产生的数据，结合相关的阈值设置，形成的与某一业务强相关的数据并根据该数据触发相关的事件。如烟感设备触发的火警预警事件。

物联数据要素 IOT data essential

是指对物联资源的基本信息描述，如经纬度、建设部门等。

采集系统  IOT collecting system

指具备对物联原数据解析能力的软件系统，能将物联原数据转换成可理解的业务数据。

物联感知数据资源目录  data catalog

物联感知数据资源目录是通过对物联数据要素依据规范的元数据描述，按照一定的分类方法进行排序和编码,经过物联编目形成物联感知数据资源目录，以便于对物联资源的检索、定位与获取。

物联资源要素之间的逻辑关系

物联资源要素由以下部分组成：

图 1 物联资源要素关系图

设备元件

设置全局通用的最小设备功能模块，主要由物联数据采集的元功能模块组成，不同的数据采集功能模块采集的数据是不同的，不同的控制模块能提供的交互操作功能是不同的。如烟雾数据感应单元、图像采集单元、水位采集单元、云台方向转动、门禁释放等。

设备模型

根据待接入的物联设备功能项（含数据、操作）的不同，按需选择统一设备元件库中的设备元件组成一个设备模型，即对现实的物联设备做“数字孪生”，对设备的数据进行标准化，以便简化后续这一类设备数据的归集、共享和应用的开发。设备模型设置完成后，应根据设备模型对该设备类型的感知数据进行编目。

设备实例

对某一个设备模型对应的现实世界中的具体设备进行编目，得到物联设备的基础数据目录，通过对具体设备的管理属性、安装位置、业务属性等进行描述，以便后续对某一个具体的设备的数据归集、共享进行管理。

设备操作接口

具有双向通信能力的物联设备，应将设备操作接口进行编目，以便后续能进行设备能力调用。

感知数据

物联设备通过感知元器件采集的感知原数据（一般为报文形式），会通过设备的数据“采集系统”转化成业务可读取的数据。随着集成技术的发展，有些设备会将“采集系统”集成在设备内部，但逻辑上还是存在原始数据通过“采集系统”转化为感知数据的过程。

物联感知数据资源目录

根据物联设备基础数据目录，关联感知数据目录、设备操作接口等信息，形成物联感知数据资源目录。

业务事件数据

设备产生的感知数据会应用于某一领域的业务系统，通过算法模型和阈值配置等，会产生业务事件。设备实例关联产生的业务事件，应在设备实例的业务属性中进行相应的描述。但具体的业务事件数据，由于关联于业务系统，应在业务系统中进行编目，归属于应用系统数据目录，不包含在物联感知数据资源目录。

管理要求

管理原则

对需要纳入物联资源管理并提供物联数据共享的对象，必须先进行物联数据资源编目。

物联感知数据资源目录编制应遵循如下原则：

- 应编尽编：应彻底排查本单位（含下属单位）所涉及的行业、所管辖领域相关的物联设备和采集系统。

- 谁建谁治：物联资源建设单位负责物联感知数据资源目录数据要素中基础属性、位置属性和管理属性等信息填报和更新，参照附录C。

- 谁用谁治：物联资源共享使用单位负责物联感知数据资源目录数据要素中场所类型、应用行业、业务事件等的信息填报和更新，参照附录C。

管理流程

设备元件（库）管理流程

由主管单位定期或按需发布统一的设备元件及设备模型，并统一入库到“设备元件库”，“设备模型库”。

设备元件库中的设备元件新增、变更流程如下：

1.设备元件变更流程：

S1：各单位在使用设备元件库进行模型创建的时候，发现当前元件无法满足新型设备模型的构建时，由设备所属单位发起新的设备元件模型的创建或变更的申请，并写明原因；

S2：主管单位对上报的设备元件变更的申请进行受理；

S3：主管单位召集申请单位及相应的设备供应商，进行会商，对设备元件变更申请进行评估。

S4：如评估不通过，驳回申请，并指明元件库中的某一元件模型已符合所申请的设备类型的建模要求；

S5：如评估通过，由主管单位将该设备元件信息更新（新增一个元件）到设备模型库中，并将变更信息通知到申请单位。

2.设备元件变更操作要求：

（1）元件变更（下线）条件：

一个设备元件，一旦上线并被设备模型引用，则除非该元件所属的模型及其实例全部注销，否则，设备元件不得下线。

（2）可变更内容：

元件上线后，可以提出变更设备元件名称的请求，元件名称变更生效后，全局同步所有的模型数据中的元件名称。

设备模型（库）管理流程

对于任何一个物理实体而言，有且只有一个标准的设备模型，即模型和实际设备实体可以是一对多的关系。

只要物理实体是符合同一个模型特征的，不管是哪个厂商的哪个型号的产品，在物联平台上就认为是同一个物联设备模型，在对接物联物联资源管理平台时都应该遵循统一数据标准。

下级单位对于设备模型的定义需要统一在市级平台定义，如平台是分区域建设的，则在上级平台上定义的物联设备模型要下发到下级平台，下级平台根据设备模型完成感知设备编目及数据的汇聚接入。

新增设备模型流程

S1：由下级单位在市级平台进行设备模型定义，定义模型时优先引用模型库中已经定义好的模型，如果没有找到相应的模型，再进行新模型的定义。

S2：新模型定义时应要求相应的设备管理部门及第三方厂商配合，对物理实体和数字模拟进行对照。

S3：模型定义的内容包括：

- 选择元件库中的标准元件（如没有标准元件，则应先进行元件新增步骤）及其数据集进行组合；

- 为模型取名，可以以模型最主要的特征命名，取名应便于理解，如“水位监测设备”。

S4：模型定义好后，提交主管部门进行审核。

- 模型名称是否规范

- 模型是否全局不重复

- 模型要素是否齐全

S5：模型审核通过后发布到模型库后，同步给下级物联平台，下级单位即可进行物联设备实例编目。

设备模型变更操作要求

- 模型变更（下线）条件：

一个设备模型，一旦上线并被设备实例编目引用，则除非该模型所属的实例全部注销，否则设备模型不得下线。

- 变更内容：

设备模型名称：模型名称变更后，全局同步所有的实例编目数据中的模型名称。

设备实例编目管理要求

物联感知数据资源目录编目流程包括物联资源普查、资源模型定义、资源实例编目、目录审核发布、目录更新、目录共享开放与数据利用等阶段，

资源普查

各地各部门应开展本单位及其所管辖领域的物联资源普查。根据物联设备模型整理物联资源类型、各类物联资源数量、业务属性、管理属性相关信息。

模型定义

从物联资源管理平台上获取或查询物联设备模型和模板，根据实际设备情况，找到对应的设备模型。如没有找到与实际设备相符的模型，则应向主管单位提交新增设备模型申请。

实例编目

对具体每一个物联设备进行物联资源数据要素梳理，可参考物联感知数据资源目录要素规范填写物联要素的基本属性、位置属性、管理属性、业务属性等。物联资源数据要素定义应确保物联资源完整、内容规范准确，具体见附录A。

目录审核发布和更新

对管理平台内已经完成的物联感知数据资源目录，经审核后发布，如果是在下级平台上编目的，还需并同步到上级总平台。

物联感知数据资源目录应保持持续更新可用的状态，根据设备实际情况对物联资源管理平台内已发布的基础物联感知数据资源目录进行更新，特别是设备的可用状态；

共享开放与数据利用

根据实际情况将物联资源管理平台内已发布的基础物联感知数据资源目录对其他单位提供共享服务，对各个社会单位提供开放服务；共享和开放的路径按一体化智能化公共数据平台共享有关规定。本单位还可将物联数据形成高质量数据集，进入数据要素市场，按规范进行数据要素流通。

技术要求

设备元件、设备模型、设备实例的关系

物联设备元件定义了感知设备与外部系统信息交换的最小单元，包括设备数据集、设备操作集；设备模型是对一类设备功能数字化描述，通常由一个或多个设备元件构成，还包含设备连接协议、型号等设备基本信息。

图 2 物联设备实例编制示例

设备元件定义要求

设备元件定义时要求根据传感器或控制器所采集的数据进行抽象，得到最小的物联数据采集逻辑单元。设备元件定义包含设备数据集和设备操作集。

设备元件信息描述

设备元件信息描述包括以下字段，见表1：

表1：设备元件信息描述

| 名称 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备元件类目 | Y |  |
| 设备元件编码 | Y | 唯一标识，在元件库中的标识 |
| 设备元件名称 | Y | 元件对应的名称 |
| 设备元件描述 | Y | 对原件功能进行描述 |

设备元件数据集描述

设备元件数据集描述包括以下字段：

| 名称 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 关联的设备元件编码 | Y | 该数据集属于对应设备元件的编码 |
| 数据集描述 | Y | 对数据集进行描述 |
| 数据项1名称 | Y | 数据项名称 |
| 数据项1标识 | Y | 数据项标识符 |
| 数据项1范围 | Y | 对元件所能采集的数据范围进行描述 |
| …… |  |  |

设备元件操作集描述

设备元件操作集描述包括以下字段：

| 名称 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 关联的设备元件编码 | Y | 该操作集属于对应设备元件的编码 |
| 操作集描述 | Y | 对操作集进行描述 |
| 操作项1名称 | Y | 操作项名称 |
| 操作项1标识 | Y | 操作项标识符 |
| …… |  |  |

设备模型定义要求

设备模型应从物理实体出发，抽象出各数据采集（传感）、控制模块，然后根据从元件库中选择相应的设备元件，进行设备模型构建。

设备模型由模型名称、元件组合、设备数据集、设备操作集组成。

- 模型基本信息：基本描述信息，包括名称、标识、描述等。

- 设备元件组合：包括组成设备模型的多个设备元件。包含数据集和操作集。

注：因操作设备会对设备采集的数据产生影响，因此，除非特殊的数据共享场景，否则不建议进行设备操作接入。

设备模型基本信息描述包括以下字段：

| 名称 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备模型标识 | Y | M+3位自增序列号 |
| 设备模型名称 | Y |  |
| 设备模型描述 | Y |  |
| 设备关联元件1编码 | Y |  |
| 设备关联元件2编码 | Y |  |
| …… |  |  |

规范扩展

本文对物联资源编目中涉及到的物联设备要素作了较为详细的定义，但随着行业技术的演进发展以及物联应用领域的扩展，可能会出现不相适应的情况，可根据实际情况进行扩展，扩展的类目应符合分类的设置规则。后续如果有扩展需求，应向归口管理部门提出申请，修订申请通过审核后按规范实施。

设备元件示例

| 设备元件类目 | 类目编码2位 | 设备元件名称 | 设备元件编码（2位类目编码+2位元件序列编码） | 元件描述 | 数据集 | 操作集 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器 | 01 | 普通温度传感器 | 0101 | 可以采集到设备所处环境温度 | 【普通温度传感器数据集】 温度： 温度范围：-10-50℃ |  |
|  |  | 高温传感器 | 0102 | 可以采集到设备所处环境温度 | 【高温传感器数据集】 温度： 温度范围：0-300℃ |  |
|  |  | 湿度传感器 | 0103 | 可以采集到设备所处环境湿度 | 【湿度传感器数据集】 湿度： 湿度范围：0-80 |  |
|  |  | 水位测量传感器 | 0104 | 可以采集到设备所处环境水位是否达到设备所处位置 | 【水位测量传感器数据集】 水位高度 水位高度范围：0-10cm |  |
|  |  | 普通烟雾浓度探测器 | 0106 | 检测普通烟雾的浓度 | 【烟雾浓度探测器数据集】 普通烟雾浓度： 浓度范围： |  |
|  |  | 甲烷气体浓度探测器 | 0107 | 检测甲烷气体的浓度 | 【甲烷浓度探测器数据集】 甲烷气体浓度： 浓度范围： |  |
| 视频采集 | 02 | 常规影像采集器 | 0201 | 可以采集到白天的影像 | 光照亮度在*以上 |  |
|  |  | 红外影像采集器 | 0202 | 可以采集到夜间的影像 | 光照亮度在*以下 |  |
| 定位器 | 03 | GPS定位器 | 0301 | 可以采集到设备自身所处的GPS位置 |  |  |
| 控制器 | 04 | 语音对讲 | 0401 | 发起或者停止WebRTC语音对讲 |  |  |
|  |  | 门禁开关 | 0402 | 远程打开或关闭门禁 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

物联感知设备模型示例

以烟雾探测器为示例，说明如下：

| 设备模型 | 设备元件组合 | 数据集 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用型烟雾探测器 | 烟雾浓度传感器 | 烟雾浓度 烟雾告警 设备经纬度 | 设备远程重启 |
|  | GPS定位器 |  |  |
| 可视化烟雾探测器 | 烟雾浓度传感器 | 烟雾浓度 烟雾告警 设备经纬度 烟雾报警图片 | 设备远程重启 |
|  | GPS定位器 |  |  |
|  | 影像采集器 |  |  |

物联设备实例编目数据要素

注：表中选项字符说明，R=Requirement表示必选字段；O=Option表示可选字段；R/O表示特定条件下必选，其他可选。

物联设备实例数据要素定义

| 类别 | 序号 | 属性名称 | 标识符 | 类型 | 必选/可选 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (XML/JSON) | (XML/JSON) |  |  |  |
| （1）基本属性 | 1 | 物联设备编码 | indexCode | string(26) | R | 系统产生 | 数据入库后，由市物联数据归集平台赋码，符合附录D物联设备编码规则要求, |
|  | 2 | 设备类型 | deviceType | string(32) | R | 填报 | 参照附录F，按需选择 |
|  | 3 | 原始设备编码 | orginIndexCode | string(26) | R | 填报 | 填部门或行业平台中的原始设备编码，减少行业平台改造工作量 |
|  | 4 | 设备名称 | name | string(100) | R | 填报 | 填部门或行业平台中的设备名称 |
|  | 5 | 设备厂商统一信用代码 | USCI | string(50) | R | 填报 | 填写统一社会信用代码 |
|  | 6 | 设备厂商 | manufacturer | string(100) | R | 系统产生 | 依托统一社会信用代码从法人库取值 |
|  | 7 | 设备型号 | deviceModel | string(50) | R | 填报 | 填写设备厂商对设备定义的具体型号，可以为后续设备运维提供信息 |
|  | 8 | 通讯类型 | communiType | string(32) | R | 填报 | 详见附录E.2通讯类型 |
|  | 9 | IPV4地址 | iPAddr | string(32) | R/O | 填报 |  |
|  | 10 | IPV6地址 | iPV6Addr | string(64) | R/O | 填报 | Ipv4为空时必填 |
|  | 11 | MAC地址 | macAddr | string(32) | R/O | 填报 | 具有IP地址可访问时默认系统采集，也支持手工填报 |
|  | 12 | 设备功能 | ability | string(1024) | R | 填报 | 根据关联的设备模型填写，多个设备功能按照/区分； |
|  | 13 | 设备接入协议 | treatyType | string(32) | R | 填报 | 详见附录 E.3设备接入协议编码 |
|  | 14 | 设备安装时间 | installTime | string(64) | O | 填报 | 设施安装使用时间，例如2022-02-12 |
| （2）位置属性 | 15 | 设备安装所在的详细地址 | place | string(100) | R | 填报 | 标准格式为：省-市-县-乡镇（街道）-村（社区）-详细门牌号，例如：浙江省丽水市莲都区白云街道白云小区8号 |
|  | 16 | 设备安装所在的行政区域代码 | regionIndexCode | string(26) | R | 填报 | 县级以上符合GB/T 2260-2017规定的行政区划；县以下区划代码编码规则应符合所在地的统计局发布的统计用区划标签和代码。 |
|  | 17 | 设备安装的经度和纬度 | latitude | double(n10.6) | R | 填报 | CGCS-2000坐标系 |
|  | 18 | 设备安装的高度 | altitude | double(10,6) | O | 填报 | 距离地面的高度 |
|  | 19 | 场所类型标签 | placeTypeLabel | string（1024） | O | 填报 | 设备安装所属场所类型，详见附录 E.4场所类型 |
| （3）管理属性 | 20 | 联网状态 | cascade | string（32） | R | 系统产生 | 0-已联网 1-未联网 |
|  | 21 | 设备使用状态 | useStatus | string(32) | R | 填报 | 1-在用 2-维修中 3-拆除。区县物联资源管理平台应定期对设备在线状态进行上报 |
|  | 22 | 在线状态 | status | string(32) | O | 填报 | 1-在线，2-离线，3-故障。区县物联资源管理平台应定期对设备在线状态进行上报 |
|  | 23 | 建设单位代码 | constrcOrgCode | string(64) | O | 填报 | 填写建设单位统一社会信用代码 |
|  | 24 | 建设单位名称 | constrcOrgName | string(64) | O | 填报 | 例如：莲都区建设局 |
|  | 25 | 建设单位联系方式 | constrcOrgPhoneNum | string(32) | O | 填报 | 例如：18100198495 |
|  | 26 | 管理单位代码 | ownerOrgCode | string(64) | R | 填报 | 填写管理单位统一社会信用代码 |
|  | 27 | 管理单位名称 | ownerOrgName | string(64) | R | 填报 | 设备所属管理单位名称 |
|  | 28 | 管理单位联系方式 | ownerOrgPhoneNum | string(32) | R/O | 填报 | 设备所属管理单位联系人的联系方式（手机号码）。 |
|  | 29 | 运维单位代码 | ownerOrgCode | string(64) | R | 填报 | 填写运维单位统一社会信用代码 |
|  | 30 | 运维单位名称 | devopsOrgName | string(64) | O | 填报 | 设备运维单位名称 |
|  | 31 | 运维单位联系方式 | devopsOrgType | string(32) | O | 填报 | 设备运维单位联系人的联系方式（手机号码）。 |
|  | 32 | 资源数据共享属性 | shareProperty | string（32） | R | 填报 | 1-无条件共享 2-受限共享 3-禁止共享 |
|  | 33 | 资源数据开放属性 | openProperty | string（32） | O | 填报 | 1-无条件开放 2-受限开放 3-禁止开放 |
| （4）业务属性 | 34 | 设备数据采集系统名称 | appname | string(128) | R/O | 填报 | 是指设备原始数据接入的系统，如莲都区教育局视频监控平台 |
|  | 35 | 设备数据采集系统IRS编码 | appsid | string(128) | R/O | 填报 | 设备数据采集系统在IRS上登记的应用编码 |
|  | 36 | 应用行业编码 | businessCode | string（32） | O | 填报 | 该设备用于什么行业应用，详见附录E.5行业类型。后续在设备共享的过程中，这个类型可以修正 |
|  | 37 | 感知数据标志符 | Sensiveevent | string（1024） | O | 系统产生 | 同步自物模型模块的，一个设备可以关联多个感知数据标识符，以“;”区分 |
|  | 38 | 业务事件标识符 | businessevent | string（1024） | O | 填报 | 填写该设备在本单位的业务应用中，会出现的业务事件数据目录（填写IRS上已编目的数据目录ID），一个设备可关联多个业务事件标识符，以“;”区分 |
|  | 39 | 物联数据采集频率 | collectfrequency | string（1024） | O | 填报 | 物联数据采集现实世界中数据的频率，如实时，每5秒一次 |
|  | 40 | 物联数据汇聚更新频率 | updatefrequency | string（1024） | O | 填报 | 该设备数据汇聚到区县物联物联资源管理平台时，数据更新的频率。 |
| （5）附加属性 | 41 | 该设备是否父设备 | parentdevice | string(26) | O | 填报 | 1-是 2-不是。当设备中集成了两个同一类型但逻辑独立的设备时，该设备为父设备。如一个物理摄像机，带有南北两个方向的探头。 |
|  | 42 | 该设备关联的父原始设备编码 | parentdevicecode | string(26) | O | 填报 | 1.若是子设备需要填写父设备2.关联的设备编码为原始设备编码 |
|  | 43 | 视频抓拍方向 | capDirection | string(32) | O | 填报 | 若是视频点位资源需求填写，详见附录 E.6抓拍方向 |
|  | 44 | 视频可视域说明 | viewAreaDesc | string（1024） | O | 填报 | 若是视频点位资源需求填写，horizontalValue:水平夹角，例如：40；水平视场角，可视扇面张开角度，以中轴线平分角度；azimuth: 朝向 例如 270；正北方：000°或360° 正东方：090° 正南方：180° 正西方：270°；visibleRadius: 180 半径，单位：米 |
|  | 45 | 扩展字段 | extendJson | String(1024) | O | 填报 | 预留字段 |

物联设备编码规则

物联设备编码作为物联感知平台唯一的ID确保设备、数据的关联、应用调用，设备模型类目编码详见附录F，物联设备编码示例如下：

物联设备编码说明

| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型编码 | 1-4 | 物联设备模型编码 | 参照附录F |
| 设备所在区域编码 | 8-19 | 按照省-市-（市、区、县）-乡镇（街道）-村（社区）五级行政区划编码 | 1.县级以上由平台所在地的行政区划代码确定,符合GB-T 2260- 2017 规定的行政区划 2.县以下区划代码编码规则应符合所在地的统计局发布的最新行政区划代码。 |
| 序列码 | 20-25 | 平台序号 | 增量按照设备类型增序扩展 |

物联实例编目数据元定义

基础数据类型 BaseDataType

基础数据对象特征属性

| 序号 | 数据类型 | 对应XML类型 | 对应JSON类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 字符串 | String | String |  |
| 2 | 整型数 | Int | Int | 32位数 |
| 3 | 长整型数 | Long | Long | 64位数 |
| 4 | 浮点数 | Double | Double |  |
| 5 | 日期时间 | dateTime | String | ISO标准时间格式 |
| 6 | 数组 | Seq | Array | [] |
| 7 | 对象 |  | Object | {} |

通讯类型 CommunicationType

通讯类型数据来源（String）

| 序号 | 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | NB-IoT |  |
| 2 | 2 | 有线 |  |
| 3 | 3 | 2G |  |
| 4 | 4 | 4G |  |
| 5 | 5 | 5G |  |
| 6 | 6 | lora |  |
| 7 | 7 | 其它 |  |

设备接入协议编码Access protocol coding

设备接入协议编码

| 编码 | 协议 |
| --- | --- |
| 001 | MQTT协议 |
| 002 | COAP协议 |
| 003 | HTTP协议 |
| 004 | OPC协议 |
| 005 | MODBus协议 |
| 006 | BACNet协议 |
| 007 | GB/T28181 |
| 008 | GB 35114标准协议 |
| 009 | GB/T26875标准协议 |
| 010 | GA/T1400协议 |
| 011 | ONVI协议 |
| 012 | HJ/T212环境污染物监控协议 |
| 013 | JT/T 809协议 |
| 014 | SL651协议 |
| 015 | SEY206协议 |
| 016 | IEC104协议 |
| 017 | GB/T26875标准协议 |
| 013-999 | 其他行业标准协议或私有物联接入协议 |

场所类型 Applicable Type

场所类型一览表（String）

| 一级编码 | 一级分类名称 | 二级编码 | 二级分类名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府机构 | 1 | 行政中心 |
|  |  | 2 | 公检法机关 |
|  |  | 3-99 | 其它政府机构 |
| 2 | 城际交通 | 1 | 公路客运站 |
|  |  | 2 | 铁路站点 |
|  |  | 3 | 机场 |
|  |  | 4 | 港口码头 |
| 3 | 城市交通 | 1 | 公交站点 |
|  |  | 2 | 公交车 |
|  |  | 3 | 出租车 |
|  |  | 4 | 水上巴士 |
|  |  | 5 | 水上巴士码头 |
| 4 | 城市道路 | 1 | 立交桥 |
|  |  | 2 | 市内道路 |
|  |  | 3 | 地下人行通道 |
|  |  | 4 | 过街天桥 |
|  |  | 5 | 环线 |
|  |  | 6 | 纵线 |
|  |  | 7 | 横线 |
| 5 | 国省干道 | 1 | 检查站 |
|  |  | 2 | 收费站 |
|  |  | 3 | 高速公路 |
|  |  | 4 | 国道 |
|  |  | 5 | 省市县际道路 |
|  |  | 6 | 高速服务区 |
| 6 | 桥梁隧道 | 1 | 大型桥梁 |
|  |  | 2 | 隧道 |
|  |  | 3 | 小型桥梁 |
| 7 | 新闻单位 | 1 | 广播电视台 |
|  |  | 2 | 报社 |
| 8 | 金融机构 | 1 | 银行企业 |
|  |  | 2 | 保险企业 |
|  |  | 3 | 证券企业 |
| 9 | 物流快递 | 1 | 物流基地 |
|  |  | 2 | 快递网点 |
| 10 | 能源通信 | 1 | 供水 |
|  |  | 2 | 供电 |
|  |  | 3 | 通信 |
|  |  | 4 | 燃气（石油） |
|  |  | 5 | 加油站（加气站） |
|  |  | 6 | 热力 |
| 11 | 购物场所 | 1 | 商场/综合商业体 |
|  |  | 2 | 农贸市场 |
|  |  | 3 | 商业步行街 |
|  |  | 4 | 超市 |
| 12 | 生活服务 | 1 | 桑拿洗浴 |
|  |  | 2 | 美容美发 |
|  |  | 3 | 饭店 |
| 13 | 汽车服务 | 1 | 4S店 |
|  |  | 2 | 二手车交易 |
|  |  | 3 | 汽车租赁 |
|  |  | 4 | 车辆维修 |
|  |  | 5 | 停车场 |
| 14 | 教育机构 | 1 | 基础教育机构 |
|  |  | 2 | 高等教育机构 |
|  |  | 3 | 其它教育机构 |
| 15 | 医疗卫生 | 1 | 医院 |
|  |  | 2 | 社区卫生服务 |
|  |  | 3 | 诊所 |
|  |  | 4 | 医药公司 |
|  |  | 5 | 药房/店 |
|  |  | 6 | 卫生防疫站 |
| 16 | 休闲娱乐 | 1 | 歌舞娱乐厅 |
|  |  | 2 | 酒吧 |
|  |  | 3 | 棋牌室 |
|  |  | 4 | 网吧 |
|  |  | 5 | 游戏厅 |
|  |  | 6 | 电影院 |
|  |  | 7 | 会所/俱乐部 |
| 17 | 旅店业 | 1 | 旅店 |
|  |  | 2 | 日租公寓 |
| 18 | 危险品相关单位 | 1 | 易爆品相关单位 |
|  |  | 2 | 剧毒品相关单位 |
|  |  | 3 | 放射物相关单位 |
| 19 | 特种企业 | 1 | 典当业 |
|  |  | 2 | 印铸刻字业 |
|  |  | 3 | 旧货收购信托业 |
|  |  | 4 | 机修业 |
|  |  | 5 | 开锁业 |
|  |  | 6 | 废旧金属回收业 |
| 20 | 文化活动场所 | 1 | 展览场馆 |
|  |  | 2 | 图书馆 |
|  |  | 3 | 文化场馆 |
|  |  | 4 | 体育场馆 |
|  |  | 5 | 露天活动广场 |
|  |  | 6 | 宗教场所 |
|  |  | 7 | 其他群众性活动场所 |
| 21 | 建筑住宅 | 1 | 建筑工地 |
|  |  | 2 | 写字楼/办公楼 |
|  |  | 3 | 住宅小区 |
|  |  | 4 | 商务住宅 |
|  |  | 5 | 农居点 |
| 22 | 旅游景区 | 1 | 旅游景点 |
| 23 | 水利 | 1 | 湖库 |
|  |  | 2 | 河流 |
|  |  | 3 | 水闸 |
|  |  | 4 | 灌区 |
|  |  | 5 | 农村供水工程 |
|  |  | 6 | 泵站 |
|  |  | 7 | 水文测站 |
|  |  | 8 | 农村水电站 |
|  |  | 9 | 海塘 |
|  |  | 10 | 堤防 |
|  |  | 11 | 水利在建工程 |
|  |  | 12 | 防汛重要区域 |
|  |  | 13 | 其他场所 |
| 24 | 水务 | 1 | 自来水厂 |
|  |  | 2 | 污水处理厂 |
|  |  | 3 | 二次供水 |
| 25 | 自然资源 | 1 | 保护区 |
|  |  | 2 | 林区 |
|  |  | 3 | 草原 |
|  |  | 4 | 耕地 |
|  |  | 5 | 矿区 |
| 26 | 三场所三企业 | 1 | 有限空间作业场所 |
|  |  | 2 | 涉及可燃爆粉尘作业场所 |
|  |  | 3 | 喷涂作业场所 |
|  |  | 4 | 涉氨制冷企业 |
|  |  | 5 | 船舶修造企业 |
|  |  | 6 | 金属冶炼企业 |
| 27 | 危化品企业 | 1 | 危化品生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等使用场所 |
|  |  | 2 | 加油站 |
| 28 | 高风险场所 | 1 | 人员密集场所 |
|  |  | 2 | 消防重点单位 |

行业类型 BusinessType

行业类型一览表String（16）

| 接入类型码 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 社会治安路面 | 包括城市路面、商业街、公共区域、重点区域等 |
| 1 | 社会治安社区 | 包括社区、楼宇、网吧等 |
| 2 | 社会治安内部 | 包括公安办公楼、留置室等 |
| 3 | 社会治安其他 |  |
| 4 | 交通路面 | 包括城市主要干道、国道、高速交通状况监视 |
| 5 | 交通卡口 | 包括交叉路口、“电子警察”、关口、收费站等 |
| 6 | 交通内部 | 包括交管办公楼等 |
| 7 | 交通其他 |  |
| 8 | 城市管理 |  |
| 9 | 卫生环保 |  |
| 10 | 商检海关 |  |
| 11 | 教育部门 |  |
| 12 | 民航 |  |
| 13 | 铁路 |  |
| 14 | 航运 |  |
| 15～39 |  | 预留1 |
| 40 | 农、林、牧、渔业 | 40～59与GB/T 4754中的门类代码A～T相对应 |
| 41 | 采矿业 |  |
| 42 | 制造业 |  |
| 43 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |  |
| 44 | 建筑业 |  |
| 45 | 批发和零售业 |  |
| 46 | 交通运输、仓储和邮政业 |  |
| 47 | 住宿和餐饮业 |  |
| 48 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |  |
| 49 | 金融业 |  |
| 50 | 房地产业 |  |
| 51 | 租赁和商务服务业 |  |
| 52 | 科学研究和技术服务业 |  |
| 53 | 水利、环境和公共设施管理业 |  |
| 54 | 居民服务、修理和其他服务业 |  |
| 55 | 教育 |  |
| 56 | 卫生和社会工作 |  |
| 57 | 文化、体育和娱乐业 |  |
| 58 | 公共管理、社会保障和社会组织 |  |
| 59 | 国际组织 |  |
| 60～89 |  | 预留2 |
| 90～99 |  | 自定义 |

抓拍方向 CapDirection

补光属性类型一览表（String）

| 序号 | 消息中取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 东 |
|  | 1 | 南 |
|  | 2 | 西 |
|  | 3 | 北 |
|  | 4 | 东南 |
|  | 5 | 东北 |
|  | 6 | 西南 |
|  | 7 | 西北 |

物联设备模型编码示例

附件为城市中常见物联感知设备，新增设备可通过设备模型管理流程申请、审批发布后自动形成。

| 编码 | 设备模型 |
| --- | --- |
|  | 普通网络摄像机 |
|  | 云台网络摄像机 |
|  | 硬盘录像机 |
|  | 雨量传感设备 |
|  | 土壤墒情传感设备 |
|  | 声光报警器 |
|  | 表面倾斜设备 |
|  | GNSS基站 |
|  | 土壤温湿度 |
|  | 空气温湿度 |
|  | 氢气传感设备 |
|  | 风压差传感设备 |
|  | 水流量计 |
|  | 污水监测设备 |
|  | 电梯设备 |
|  | 干法除尘设备 |
|  | 湿法单机除尘设备 |
|  | 湿法集中除尘设备 |
|  | 消防烟感设备 |
|  | gps传感设备 |
|  | 扬尘设备 |
|  | 扬尘传感设备 |
|  | 环保监测设备 |
|  | 力学感知流量计 |
|  | 电磁感知流量计 |
|  | 雨量监测传感设备 |
|  | 力学感知出水压力计 |
|  | 电磁感知出水压力计 |
|  | 水质监测仪 |
|  | 水务检测设备 |
|  | 渗压计 |
|  | 堤防位移检测器 |
|  | 水泵 |
|  | 水位计 |
|  | 水雨情监测站 |
|  | 水雨情测试站 |
|  | 水质监测设备 |
|  | 可燃气探测设备 |
|  | 光电火灾监测设备 |
|  | 可视化感言设备 |
|  | 独立式感烟报警器 |
|  | 消防主机 |
|  | 电气火灾监控报警主机 |
|  | 气体监测传感设备 |
|  | 化学监测传感设备 |
|  | 风速风向监测传感设备 |
|  | 恶臭监测站设备 |
|  | 水质监测站设备 |
|  | 环境气象监测站设备 |
|  | 油烟监测设备 |
|  | 燃气监测设备 |
|  | 光谱仪 |
|  | 土壤传感器 |
|  | 门磁 |
|  | 智能井盖 |
|  | 地磁 |
|  | NB水表 |
|  | NB电表 |