| ICS | 91.010.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. A 91 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0118—2025

建筑工程安全风险智能预警系统数据采集操作规范

Specification for data acquisition operation of intelligent early warning system for safety risks in construction projects

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  数据采集内容与分类	2

5  数据采集技术	3

6  数据传输与存储	4

7  数据质量控制与校验	4

8  系统安全与隐私保护	5

9  应用管理	6

10  监督与改进	7

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省产品质量监督检验研究院。

本文件主要起草人：韩兆聪。

引言

随着建筑工程规模的不断扩大和施工工艺的日益复杂，安全风险因素呈现出多样化、动态化和突发性的特征。传统依赖人工巡检和事后应急的安全管理方式，已经难以满足复杂环境下对实时性和精准性的要求。智能预警系统依托多源数据采集、大数据分析与人工智能技术，能够对施工现场的风险状态进行动态监测和提前预警，从而显著提升风险防控水平，降低事故发生率，推动工程建设向本质安全方向发展。

近年来，国家不断出台关于建筑施工安全生产、智慧工地建设和信息化管理的政策文件，对施工现场的数据采集、信息传输和风险管控提出了更高标准。然而在工程实践中，数据采集仍存在标准不统一、传感器配置不规范、数据质量参差不齐以及信息孤岛等问题，导致智能预警系统在可靠性和推广应用方面受到制约。

在此背景下，制定本文件具有重要意义。一方面，它能够明确数据采集的范围和内容，保证信息的全面性与针对性；另一方面，通过统一技术要求和操作流程，可以提升数据的一致性和可比性，并为后续的传输、存储和应用奠定坚实基础。同时，本文件对于加强数据安全与隐私保护、提升智能预警系统的准确性和稳定性也具有积极作用。通过建立统一、系统、可操作性强的数据采集规范，可以有效推动建筑行业在安全管理领域的数字化与智能化转型，为实现智慧建造和安全发展提供有力支撑。

本文件适用于建筑工程施工阶段的安全风险智能预警系统数据采集工作，也可为相关行业的安全监测和风险预警提供参考。

建筑工程安全风险智能预警系统数据采集

操作规范

范围

本文件规定了建筑工程安全风险智能预警系统的数据采集内容与分类、数据采集技术、数据传输与存储、数据质量控制与校验、系统安全与隐私保护、应用管理及监督与改进等方面的操作规范。

本文件适用于建筑工程施工阶段安全风险智能预警系统的数据采集工作，包括施工现场环境数据、结构与设备运行数据、人员行为数据及其他相关信息的采集与管理。

本文件适用于施工企业、监理单位、建设单位以及第三方安全监测机构在智能预警系统建设与应用过程中的数据采集环节，也可为智慧工地建设、行业监管及相关领域的风险监测与管理提供参考。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50300—2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

GB/T 22239—2019 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智能预警系统 intelligent early warning system

利用传感器、数据采集设备和信息平台，对施工现场多源信息进行实时采集和处理，结合大数据分析与人工智能算法，对潜在安全风险进行预测并提前发出警示的系统。

数据采集 data acquisition

通过传感器、监测装置和信息接口，将施工现场的环境、结构、设备和人员相关信息转化为可存储和处理的数字信号的过程。

传感器 sensor

能够将物理量、化学量或生物量转换为可测量和处理信号的装置。在建筑工程安全风险监测中，常见传感器包括应变计、位移计、环境监测探头和视频采集装置等。

数据质量 data quality

反映采集数据在准确性、完整性、及时性和一致性等方面的综合特性，是保障智能预警系统可靠性的重要基础。

信息安全 information security

在数据采集、传输、存储和使用过程中，确保数据的机密性、完整性和可用性，防止未授权访问、篡改、泄露或丢失。

数据采集内容与分类

环境数据

环境数据是指反映施工现场外部自然条件和作业环境的各类信息，主要包括温度、湿度、风速、风向、降雨量、噪声水平和空气质量等。这些数据能够揭示不利环境对施工安全的潜在影响，如强风对塔吊作业的威胁或高温对作业人员健康的影响。

结构与设备数据

结构与设备数据是对施工结构构件和施工机械运行状态的反映，主要包括应力、应变、位移、沉降、振动，以及塔吊、升降机、泵送设备等的运行参数。通过对这些数据的实时采集与监测，可以及时发现结构或设备的异常，防止失稳、倾覆或故障等事故。

人员行为数据

人员行为数据是对施工现场人员状态和行为的记录，主要包括进出场信息、定位数据、防护用品佩戴情况和作业行为识别等。此类数据有助于判断人员是否处于高风险区域、是否按规定佩戴防护装备，以及是否存在违规操作行为。

施工工艺与进度数据

施工工艺与进度数据反映施工活动的组织与实施情况，主要包括施工计划、工序流程、关键工序监测和工期偏差等。通过采集这些数据，可以识别因工序衔接不当或进度异常带来的潜在风险。

综合信息数据

综合信息数据是对辅助性信息的汇总，主要包括历史事故记录、风险评估结果、监理日志以及其他相关资料。这类数据在智能预警系统中可用于模型训练、验证和风险判断，提升系统的整体预测能力。

建筑工程安全风险智能预警系统数据采集分类见表1。

建筑工程安全风险智能预警系统数据采集分类

| 数据类别 | 主要采集内容 | 应用价值 |
| --- | --- | --- |
| 环境数据 | 温度、湿度、风速、降雨量、噪声、空气质量 | 识别不利环境条件，预防外部风险因素 |
| 结构与设备数据 | 应力、应变、位移、沉降、振动，塔吊、升降机运行参数 | 发现结构隐患和设备故障，保障运行安全 |
| 人员行为数据 | 定位、进出记录、防护用品佩戴、作业行为 | 监控人员状态，预防违规操作风险 |
| 工艺与进度数据 | 施工计划、关键工序监测、工期偏差 | 识别工序风险，辅助施工组织与管理 |
| 综合信息数据 | 事故记录、风险评估结果、监理日志 | 支撑预警模型优化，提升预测准确性 |

数据采集技术

采集精度

采集设备应满足不同数据类型的精度要求。环境参数的精度不应低于国家或行业相关标准，结构监测数据的精度应能够反映毫米级位移或微应变变化，人员定位精度宜控制在 1–3 米范围内。

采样频率

不同类型数据的采样频率应根据风险特征和应用需求合理设定。环境数据可采用分钟级采样，结构与设备数据宜采用秒级或更高频率采样，人员行为数据和施工进度数据可根据管理需要采用实时或定时采样。

时间同步

所有采集设备应具备统一的时间基准，宜采用全球定位系统（GPS）或网络授时方式，确保数据在多源融合与分析过程中具备可比性和一致性。

数据完整性

采集系统应具备异常监测与自动补采功能，当数据出现中断或缺失时，能够自动报警并进行补录或标注，防止形成信息盲点。

数据接口

采集设备应支持标准化接口协议，保证数据能够与预警平台顺利对接，实现互联互通。

抗干扰性

采集设备应具备抗电磁干扰、防水防尘、防震动等性能，以适应施工现场复杂环境。对于高风险区域，应选用具备本质安全防护能力的设备。

校准与维护

数据采集设备在投入使用前和运行过程中均应进行校准，以确保测量结果的准确性和长期稳定性。校准工作应按照标准执行，并形成完整的记录。

采集设备在运行过程中，应根据使用环境和设备类型制定定期维护计划，包括清洁、防护、性能检测和故障排查。

对于关键传感器，应建立备用机制，确保在设备故障时能够及时更换或切换，避免数据中断。所有校准与维护活动均应存档，并纳入质量管理体系，以保证数据的可追溯性。

数据传输与存储

传输方式

数据传输应采用有线和无线结合的方式。有线传输宜用于核心监测点和关键数据节点，无线传输适用于移动设备和难以布线的区域。无线通信应优先选择具备高可靠性和低延迟的技术。

加密与防护

在传输过程中，所有数据均应进行加密处理，宜采用符合国家密码管理规定的算法。对于涉及人员信息的数据，应增加匿名化或脱敏处理，防止泄露。网络通信链路应具备防火墙、防入侵和抗干扰功能，确保传输安全。

传输完整性

数据传输系统应具备校验机制，能够检测丢包、延迟或重复传输等异常情况，并在发生异常时及时报警或自动重传，保证数据的完整性和准确性。

存储要求

数据存储应采用分级分类管理，原始数据、处理数据和分析结果应分别存储，确保可追溯性。存储系统应支持结构化与非结构化数据的统一管理，并具有快速检索能力。

存储冗余与备份

为防止数据丢失，应建立冗余存储机制，宜采用分布式存储或云存储方式。所有关键数据应进行定期备份，备份周期不宜超过 7 天，并应存放于不同物理位置的存储介质。

数据生命周期管理

存储的数据应根据使用需求和管理规定设置保存期限。与安全事故相关的数据应长期保存，不得随意删除。超过保存期限的数据，应按照相关规定进行归档或销毁，并形成记录。

数据质量控制与校验

一般要求

所有数据应经过质量检查，保证采集结果真实可靠。数据质量控制应符合科学性、可追溯性和持续改进的原则，避免因错误或异常数据导致预警结果偏差。

数据完整性校验

采集系统应自动校验数据记录的完整性。对丢失、缺失或中断的数据，应通过补采、插值或标注的方式进行处理。所有修补和修改操作均应留存记录，确保数据可追溯。

数据准确性检查

采集数据应与标准值或对照值进行比对。例如，环境温度应与气象台站数据相符，结构位移监测应与设计允许范围核对。发现异常偏差时，应立即校准设备或排查原因。

数据一致性验证

对于多设备或多来源的同类数据，应通过交叉比对和冗余验证方式，检查数据一致性。若发现明显差异，应及时分析原因并采取修正措施。

异常数据处理

对明显超出合理范围的数据，应标记为异常值并进行二次确认。经核实为设备故障或干扰数据的，应剔除或修正；若为真实极端情况，应予以保留并单独说明。

定期质量评估

应建立定期质量评估制度，周期宜为1至3个月。评估内容包括数据丢包率、误差率、设备故障率和校验结果，形成质量评估报告，并作为改进依据。数据质量控制与校验要求示例见表2。

数据质量控制与校验要求示例

| 控制环节 | 主要要求 | 管理措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据完整性校验 | 检测丢包、缺失、中断 | 系统自动校验，缺失数据标注补录 |
| 数据准确性检查 | 与标准值或对照值比对 | 超出范围时设备校准或排查原因 |
| 数据一致性验证 | 多设备交叉比对，冗余校验 | 建立异常分析与修正机制 |
| 异常数据处理 | 标记超范围值，确认后剔除或保留说明 | 保留极端情况数据并记录 |
| 定期质量评估 | 丢包率、误差率、故障率定期统计 | 出具评估报告，作为改进依据 |

系统安全与隐私保护

一般要求

系统安全与隐私保护应遵循合法合规、分级管理、最小必要和责任明确的原则。任何涉及人员和敏感信息的数据采集与使用，均应符合国家相关法律法规和行业标准。

系统安全管理

在数据采集、传输和存储过程中，应采取防火墙、入侵检测、病毒防护和访问控制等措施，防止未授权访问和恶意攻击。核心数据应进行加密存储，重要数据节点应具备日志记录和追踪功能。

权限控制

数据访问应基于岗位职责实行分级授权，建立权限分配与回收机制，避免非授权人员获取敏感信息。对涉及关键设备运行参数和人员定位数据的访问，应设立双重验证机制。

隐私保护措施

涉及施工人员的身份、行为和定位信息，应进行匿名化或脱敏处理，确保无法直接识别个人。对外披露数据时，应仅提供统计结果或聚合信息，避免泄露个人隐私。

应急响应

系统应建立数据安全事件应急响应机制。一旦发生数据泄露、篡改或攻击，应立即启动应急预案，采取隔离、修复和追踪措施，并及时向相关主管部门报告。

系统安全与隐私保护措施示例见表3。

系统安全与隐私保护措施示例

| 管理环节 | 主要要求 | 实施措施 |
| --- | --- | --- |
| 系统安全管理 | 防止未授权访问与攻击 | 部署防火墙、入侵检测和病毒防护 |
| 权限控制 | 基于岗位职责分级管理 | 建立授权与回收机制，关键数据双重验证 |
| 隐私保护 | 人员数据匿名化与脱敏处理 | 定位信息模糊化，外部披露仅用统计数据 |
| 数据加密存储 | 确保数据机密性与完整性 | 采用国家认可的加密算法存储与传输 |
| 应急响应 | 发生泄露或攻击时及时处置 | 启动应急预案，隔离修复并上报主管部门 |

应用管理

一般要求

数据采集结果应当纳入施工企业安全管理体系，成为风险评估、隐患排查和安全决策的基础资料。同时，应建立统一的数据管理平台，实现数据的集中存储、共享与分析。

工程应用

在施工现场，采集数据应实时传输至智能预警平台，用于风险识别、趋势分析和事故预测。施工企业可根据预警结果调整施工工序、优化设备运行和加强人员防护，从而提升工程安全水平。

企业管理

施工企业应利用采集数据建立安全风险档案，开展安全绩效考核和事故责任追溯。企业内部应制定数据使用制度，明确责任部门和管理流程，避免数据闲置或滥用。

行业监管

主管部门可依托采集数据开展动态监管和风险分级管理，推动行业安全生产标准化。同时，采集数据还可作为智慧工地建设和安全生产信用评价的重要依据。

信息共享

数据采集平台宜与施工进度管理、设备管理和应急指挥平台实现互联互通，避免信息孤岛。对外共享时，应遵循数据脱敏和隐私保护要求。

监督与改进

一般要求

监督与改进应遵循持续改进、闭环管理和责任明确的原则。各相关方应定期对数据采集过程进行检查和评估，并根据发现的问题采取改进措施。

监督机制

监督应覆盖设备运行状态、采集数据质量、传输与存储安全以及系统运行效果。监督主体包括施工企业内部安全管理部门、项目监理单位和行业主管部门，必要时可引入第三方机构。

改进措施

针对监督中发现的不足，应及时采取改进措施。例如，更新采集设备、优化数据采集流程、完善系统安全防护和加强人员培训。同时，应建立经验反馈机制，将改进结果纳入后续工程项目。

持续评估

应建立周期性评估机制，周期宜为6个月至1年。评估内容包括数据丢包率、异常数据比例、设备故障率和应急响应情况。评估结果应形成书面报告，并作为下一轮改进的依据。

参考文献

[1] DB31/T 688—2013 建筑工程施工质量安全风险管理规范

[2] DB32/T 4509—2023 房屋建筑工程施工现场安全检查用语及数据交换标准