| ICS | 93.020 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. E 48 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0115—2025

工程地质勘察中岩土体稳定性评价流程要点

Key Points of the Evaluation Process for Rock and Soil Mass Stability in Engineering Geological Investigation

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价流程要点	2

5 质量控制与保证措施	2

6 安全性与合规性要求	3

7 记录与档案管理	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中交一公局第三工程有限公司。

本文件主要起草人：徐厚庆。

引言

工程地质勘察是工程建设的重要前期工作，其核心目标之一是准确评估岩土体的稳定性，为工程的设计、施工及运营提供可靠的地质依据。岩土体作为工程建设的承载主体，其稳定性直接关系到工程的安全性和耐久性。一旦岩土体发生失稳，如滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，不仅会造成巨大的经济损失，还可能危及人民生命安全，引发严重的社会后果。

近年来，随着我国基础设施建设的快速发展，各类大型、复杂工程项目不断涌现，如高层建筑、大型桥梁、隧道工程、地下空间开发等。这些工程对地质条件的要求更为苛刻，对岩土体稳定性评价的精度和可靠性提出了更高的要求。然而，目前在实际工程地质勘察中，岩土体稳定性评价工作仍存在一些问题，如评价方法选择不当、参数取值不合理、评价结果与实际情况偏差较大等，导致工程建设面临潜在的安全风险。

为了规范工程地质勘察中岩土体稳定性评价工作，提高评价的科学性和准确性，保障工程建设的安全，制定一套系统、全面、可操作的岩土体稳定性评价流程要点团体标准显得尤为必要。本标准旨在通过明确评价流程的各个环节和技术要求，为地质勘察单位、设计单位及相关技术服务企业提供统一的技术指导，促进工程地质勘察行业的健康发展，确保工程建设在安全可靠的地质环境下进行。

工程地质勘察中岩土体稳定性评价流程要点

范围

本文件规定了工程地质勘察中岩土体稳定性评价的流程要点，包括勘察准备、现场勘察、岩土体性质测试与分析、稳定性评价方法选择与应用、评价报告编制等环节的技术要求。

本文件适用于各类工程建设项目的地质勘察中岩土体稳定性评价工作，为地质勘察单位、设计单位及相关技术服务企业提供技术指导。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50021—2001 岩土工程勘察规范

GB/T 50123—2019 土工试验方法标准

JGJ 87—2013 建筑工程地质勘探与取样技术规程

GB 50330—2013 建筑边坡工程技术规范

GB 50007—2011 建筑地基基础设计规范

JTG 3430—2020 公路土工试验规程

JGJ 83—2011 软土地区岩土工程勘察规程

DZ/T 0286—2015 地质灾害危险性评估规范

CJJ 57—2012 城乡规划工程地质勘察规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

岩土体稳定性

岩土体稳定性指在自然或人为因素（包括工程作用）作用下，岩土体保持其原有结构状态和功能，不发生破坏或失稳（如滑坡、崩塌、泥石流）的能力。

工程地质勘察

为查明工程建设场地的地质条件而进行的地质调查、勘探、测试及分析评价工作。

稳定性评价

根据岩土体的物理力学性质、地质环境条件及工程作用，评估其稳定性的过程。

评价流程要点

勘察准备

明确勘察目的与任务

根据工程建设项目的需求，明确岩土体稳定性评价的具体目的和任务。

收集基础资料

收集工程区域的地质图（1:50000~1:25000）、水文地质报告、气象数据（近10年降雨量、极端气温）、历史地质灾害记录等资料，并通过地质档案馆、气象局等官方渠道验证资料完整性。

制定勘察方案

根据勘察目的和任务，结合工程区域的地质条件，制定详细的勘察方案，包括勘察方法、勘察点布置、测试项目等。

现场勘察

勘察点布置

按照勘察方案，在工程区域内合理布置勘察点，确保能够全面反映岩土体的地质条件。

地质测绘与编录

对勘察点进行详细的地质测绘和编录，记录岩土体的类型、分布、结构特征等信息。

原位测试

按勘察方案在勘察点进行标准贯入试验（每50m布置一个测试点，深度至基岩面或软土层底面）、动力触探试验等；若测试结果与邻近点偏差超过30%，需在5m范围内复测。

岩土体性质测试与分析

室内试验

采集岩土体样品进行室内试验，如颗粒分析、压缩试验、剪切试验等，进一步分析岩土体的物理力学性质。

数据整理与分析

对现场勘察和室内试验获得的数据进行整理和分析，计算岩土体的各项物理力学性质指标。

岩土体分类与评价

根据岩土体的物理力学性质指标，对其进行分类和评价，确定其工程特性。

稳定性评价方法选择与应用

评价方法选择

根据岩土体类型、地质环境条件及工程作用，选择极限平衡法（适用于均质土坡）、有限元法（适用于复杂地质条件）、离散元法（适用于碎裂结构岩体）；若采用非标准方法，需在报告中说明其局限性。

模型建立与参数确定

根据所选评价方法，建立相应的计算模型，并确定模型参数。

稳定性计算与分析

利用建立的模型和确定的参数，进行岩土体稳定性的计算和分析，评估其失稳的可能性和后果。

评价报告编制

报告内容要求

包括工程概况、勘察方法、岩土体性质测试结果、稳定性评价方法与结果、风险等级划分（高/中/低）、应急预案建议；附图需包含地质剖面图（比例尺1:1000~1:2000）、监测点布置图等。

报告格式规范

评价报告应按照规定的格式进行编制，确保报告内容清晰、条理分明、数据准确。

报告审核与批准

评价报告编制完成后，应进行内部审核和外部专家评审，确保报告的质量和可靠性。经批准后，方可提交给建设单位或相关部门使用。

质量控制与保证措施

全过程质量控制

实施从勘察准备到评价报告编制的全过程质量控制，确保每个环节都符合相关标准和规范的要求。

定期校准与检查

对勘察和测试设备进行定期校准和检查，确保其精度和可靠性。

人员培训与考核

对参与勘察和评价工作的人员进行定期培训和考核，提高其专业水平和操作技能。

安全性与合规性要求

数据安全

采取必要的技术措施，确保勘察和评价过程中获取的数据在采集、传输、存储、处理过程中的安全性。对敏感数据进行加密处理，防止数据泄露。

系统安全

建立系统安全管理制度，定期对系统进行安全检查和评估。采取防火墙、入侵检测等安全措施，防止网络攻击和非法入侵。

合规性

遵守国家相关法律法规及标准要求，确保勘察和评价工作的合规性。定期接受相关部门的监督检查，及时整改存在的问题。

记录与档案管理

运行记录

建立详细的运行记录制度，记录勘察和评价过程中的设备运行状态、测试数据、故障处理等信息。运行记录应真实、完整、可追溯。

档案管理

对勘察和评价过程中的文件资料进行整理归档，包括勘察方案、测试数据、评价报告等。档案管理应规范、有序，便于查询和使用。