| ICS | 13.080.05 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. A 01 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0120—2025

土壤重金属快速监测数据质量控制实施要点

Implementation Key Points for Quality Control of Rapid Monitoring Data of Heavy Metals in Soil

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 数据质量控制要求	1

5 监督与管理	2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：扬州市生态环境监测监控中心。

本文件主要起草人：李晖。

引言

土壤作为生态环境的关键组成部分，其质量状况与人类健康、生态平衡以及农业可持续发展息息相关。其中，土壤重金属污染问题日益凸显，成为制约生态环境与社会经济协调发展的重要因素。快速、准确地监测土壤中重金属的含量，对于及时掌握土壤环境质量、制定科学有效的污染防治策略具有至关重要的意义。

当前，土壤重金属快速监测技术不断发展，涵盖了现场快速检测与实验室分析等多种手段。然而，监测数据的准确性、精密性、完整性和可比性，直接关系到监测结果的科学性和可靠性，进而影响土壤环境管理的决策。为确保土壤重金属快速监测数据的质量，规范监测活动全过程，制定统一且严格的数据质量控制要求迫在眉睫。本文件基于土壤重金属快速监测的实际需求，结合国内外相关标准与实践经验，系统规定了从样品采集、现场快速监测、实验室分析，到数据处理及成果报告等各个环节的质量控制措施。文件适用于全国范围内土壤重金属的快速监测活动，旨在为相关监测机构和人员提供明确、可操作的指导，保障监测数据的质量，为土壤环境管理和决策提供坚实的数据支撑，推动我国土壤环境保护事业的健康发展。

土壤重金属快速监测数据质量控制实施要点

范围

本文件规定了土壤重金属快速监测的数据质量控制要求，包括样品采集、现场快速监测、实验室分析、数据处理及成果报告等环节的质量控制措施。本文件适用于全国范围内土壤重金属的快速监测活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14848—2017《地下水质量标准》

HJ 630—2012《环境监测质量管理技术导则》

ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》

ISO 5667-1:2020《水质 采样 第1部分：采样方案设计指导》

HJ/T 166—2020《土壤环境监测技术导则》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 土壤重金属快速监测

采用现场快速检测技术或便携式仪器，在短时间内对土壤中重金属含量进行初步评估的活动。

## 数据质量控制

通过一系列措施和方法，确保监测数据的准确性、精密性、完整性和可比性的过程。

## 加标回收率

在样品中加入已知量的标准物质，通过测定加标后样品的浓度，计算加入标准物质的回收比例。

数据质量控制要求

## 样品采集质量控制

采样点位选择：采样点位应根据监测目的和区域环境特征科学布设，确保采样点具有代表性，能够反映监测区域内土壤重金属的空间分布和变化趋势。

采样方法：按照相关标准或指南进行采样，避免采样过程中的污染和交叉污染。

样品保存与运输：采样后应及时将样品保存于适当的容器中，并尽快送至实验室进行分析，运输过程中应防止样品变质或损坏。

## 现场快速监测质量控制

仪器校准：监测前应对使用的便携式仪器进行校准，并定期（如每批次监测前）进行校准验证，确保仪器处于良好工作状态。

监测条件：按照仪器使用说明书和相关标准要求，控制监测环境条件（如温度、湿度等），确保监测结果的准确性。

重复监测：对同一采样点进行多次重复监测，计算平均值和相对标准偏差，评估监测结果的稳定性。

## 实验室分析质量控制

试剂与仪器：使用高纯度的试剂和经过校准的仪器进行分析，确保分析条件的稳定性。

方法验证：采用标准物质或加标回收试验等方法，验证分析方法的准确性和精密性。

平行样分析：每批样品应至少测定10%的平行双样，通过计算相对标准偏差等方法评估分析结果的重复性。

## 数据处理与成果报告质量控制

数据审核：建立数据审核机制，对原始数据进行逐级审核，包括初审、复审和终审，确保数据的真实性和准确性。

异常值处理：对监测过程中的异常值进行识别和处理，避免其对整体数据结果的影响。

成果报告：编制详细的监测成果报告，包括监测目的、方法、结果及结论等内容，确保报告内容的完整性和规范性。

监督与管理

## 质量保证体系

建立完善的质量保证体系，明确各级人员的职责和权限，确保数据质量控制措施的有效实施。

## 档案管理

原始数据、处理记录及成果报告等档案资料应保存完整，保存期限不少于10年。

采用电子化档案管理系统，支持快速检索与追溯。

## 持续改进

根据技术发展及政策需求，定期对本标准进行评审和修订，推动技术创新和标准优化。