| ICS | 93.160.00 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. C 43 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0130—2025

水闸工程日常运行调度管理操作规程

Operational Procedures for Daily Operation and Scheduling Management of Sluice Projects

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 技术要求	2

6 实施步骤	2

7 监督与评估	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：连云港市市区水工程管理处。

本文件主要起草人：潘志富。

引言

在全球基础设施建设和能源传输网络快速发展的背景下，电力电缆沟跨越河道工程日益增多，围堰及河堤的变形监测成为保障工程安全与河道行洪能力的关键环节。

传统监测方式存在数据采集频率低、实时性差、分析手段单一等问题，难以满足复杂地质条件下的动态监测需求。本文件基于数字化、智能化监测技术，系统规范了电力电缆沟跨越河道围堰及河堤变形的动态监测流程，从数据采集与传输、设备选型与校准、数据分析与预警到成果评估，形成全生命周期管理标准。通过引入高精度传感器、物联网通信及大数据分析技术，实现变形数据的实时感知、智能分析与风险预警，为工程安全运行提供科学依据。本标准的实施，将有效提升河道工程监测水平，助力能源基础设施与生态环境的协调发展，符合国家关于推进新型基础设施建设的战略要求。

水闸工程日常运行调度管理操作规程

范围

本文件规定了水闸工程日常运行调度管理的技术要求与实施步骤，包括设备操作、水位控制、流量调度、安全监测及应急管理等内容。本文件适用于各类水闸工程的日常运行管理、调度指挥及维护保养。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SL 386-2007 水利水电工程边坡工程监测技术规范

GB 50288-2013 灌溉与排水工程设计规范

GB/T 23001-2017 信息化和工业化融合管理体系要求

GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 水闸工程

指用于调节河道水位、控制流量、防洪排涝或灌溉供水的水利工程设施，包括闸门、启闭机、控制室及附属设备。

## 日常运行调度

根据水文气象条件、用水需求及工程安全要求，对水闸进行开启、关闭或部分开启的操作，以实现水位、流量的动态控制。

## 监测点

为获取水闸运行状态数据（如水位、流量、闸门位移）而布设的传感器或观测点。

基本要求

## 安全性

水闸运行调度应确保工程结构安全、设备运行稳定及人员操作安全，防止超标准洪水、设备故障或人为失误引发事故。

## 实时性

数据采集与传输应具备实时性，确保调度决策依据的信息及时、准确。

## 准确性

监测数据应真实反映水闸运行状态，误差控制在工程允许范围内。

技术要求

## 数据采集与传输

一是数据采集频率，根据水文气象条件动态调整，常规工况≥10分钟/次，洪水期≥5分钟/次；二是数据传输方式，采用有线或无线（4G/5G/北斗短报文）传输，确保连续性，无线传输延迟≤50ms；三是数据格式，统一为JSON或XML，包含时间戳、参数值、设备编号。

## 监测设备与技术

监测设备：选用精度等级≥0.5级的水位计、流量计、位移传感器，启闭机配备限位开关和力矩保护装置；

设备校准：每年至少校准1次，关键设备（如闸门开度仪）校准周期≤6个月；

监测技术：自动化监测为主，人工巡检为辅，闸门底槛等关键部位设置高清视频监控。

## 调度控制

调度原则：遵循“安全第一、统筹兼顾”的原则，优先保障防洪安全，兼顾灌溉、供水需求。

操作流程：调度指令（如水位控制目标）；核对当前水位、流量及设备状态；启动启闭机，缓慢调整闸门开度；实时监测数据，确认达到目标值后锁定闸门。

## 应急管理

应急预案：制定洪水、设备故障、电力中断等突发事件的应急预案，明确处置流程和责任人。

报警机制：设置水位超限、闸门卡阻等报警阈值，响应时间≤1分钟。

实施步骤

## 运行前检查

检查闸门、启闭机、电气设备是否正常；

确认监测系统、通信网络是否畅通；

核对调度指令与实际工况是否匹配。

## 调度操作

按指令调整闸门开度，记录操作时间、开度值及水位变化；接收调度指令（如水位控制目标）；核对当前水位、流量及设备状态；启动启闭机，缓慢调整闸门开度（速率≤0.5m/min）；实时监测数据，误差≤2cm时锁定闸门并归档操作记录。

## 运行后维护

清理闸门轨道、止水橡皮等部位的杂物；

对启闭机齿轮、轴承等部件进行润滑保养；

更新设备运行台账，归档监测数据。

监督与评估

## 运行管理

设立专职运行管理团队，负责日常巡检、数据分析和设备维护；

每月召开运行分析会，总结调度效果及存在问题。

## 绩效评估

制定指标体系（如调度响应时间≤5分钟、水位控制误差≤2cm），每半年评估并优化方案。

## 合规性检查

遵守《中华人民共和国水法》《防洪法》等法律法规；每年接受水利部门的安全检查，整改不合格项。

## 应急预案

制定洪水、设备故障、电力中断专项预案，明确责任人及处置流程；报警机制：设置水位超限（±10cm）、闸门卡阻等阈值，响应时间≤1分钟，处置完成时限≤30分钟。