| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CASMES XXXX—XXXX

废切削液原位回收设备技术规范

Technical specifications for on-site recovery equipment of waste cutting fluid

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	1

5  试验方法	2

6  检验规则	2

7  标志、随行文件	3

8  使用说明书、包装、运输和贮存	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由常州海纳环保科技有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：常州海纳环保科技有限公司。

本文件主要起草人：。

废切削液原位回收设备技术规范

范围

本文件规定了废切削液原位回收设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、随行文件、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于废切削液原位回收设备的生产和检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

外观

零部件安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。

所有零部件应符合相关标准的要求，并附有合格证或有关证明其质量的认证性文件。

塑料件表面应平整、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷及其他损伤。

产品的铁质件表面应做防锈处理。

电镀件表面应光滑、色泽均匀，不得有针孔、剥落、划伤和明显的花斑等缺陷。

喷涂件涂层平整、光亮细密、颜色一致、色泽均匀、涂层牢固，不应有明显流痕、划伤、麻坑、桔皮、起泡、漏涂和集合沙粒等。

装配质量

产品零部件应齐全、完整，装配牢固，连接可靠，活动部件应运动灵活，固定部件应无脱落现象。

温升

在额定功率下运行，温升不应高于 40 ℃，最高温度不应超过 75 ℃。

连续工作时长

在正常工作条件下，产品连续工作 500 min，各项功能应正常无误。

噪声

产品正常工作时，整机噪声（声压级）应不大于 80 dB（A）。

可靠性

连续负载工况下，产品关键部件寿命应不少于 5 年。

回收效率

应不低于明示值的 90%。

安全

电气系统的安全应符合 GB/T 5226.1 的规定。

对运动时有可能松脱的零部件应设有防松装置。

对可能造成人身伤害或设备伤害的部位，应在其附近设置永久性安全警示标志。

外壳防护等级应符合 GB/T 4208 的规定。

试验方法

外观

在自然光线下，以目测执行。

装配质量

在自然光线下，以目测执行。

温升

使用测温仪器进行测量。

连续工作时长

连续工作 500 min，检查产品各项功能是否正常。

噪声

按 GB/T 3768 的规定执行。

可靠性

产品按说明书的规定，在额定电压、额定频率下连续运转，应符合 5.7 的规定。

回收效率

按说明书进行检验。

安全

电气系统的安全按 GB/T 5226.1 的规定执行。

目视检查防松装置、安全警示标志。

外壳防护等按 GB/T 4208 的规定执行。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

产品出厂需经逐套检验合格，方可出厂。

出厂检验项目为外观、装配质量、安全。

型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验：

新产品试制鉴定；

正式生产，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量；

出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异；

产品停产 12 个月以上重新恢复生产；

连续生产 5 年；

国家质量监督机构提出要求。

型式检验项目为技术要求中的所有项目。

型式检验的样品从出厂检验合格的产品中任选 2 台做样品，1 台进行检验，另外 1 台备样。

判定规则

出厂检验项目全部符合本文件要求时判出厂检验合格，有一项不符合则判为不合格。

型式检验项目符合本文件要求时判型式检验合格，若检验中出现任何一项不符合，允许加倍重新抽取样品进行复检，复检后，若全部符合本文件要求时，判型式检验合格，否则为不合格。

标志、随行文件

标志

标志应至少包含以下内容：

- 产品名称；

- 型号规格；

- 产品责任单位名称及地址；

- 额定电压；

- 生产日期；

- 执行标准号；

- 产品合格标识。

包装箱上的包装储运图示标志按 GB/T 191 的规定选择使用。

产品在适当而明显的位置装有固定标牌，标牌应符合 GB/T 13306 的要求。

标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。

运输包装收发货标志应符合 GB/T 6388 的规定。

随行文件

应提供产品的随性文件，包括：

- 产品合格证；

- 使用说明书；

- 装箱单；

- 随机附件和技术文件。

使用说明书、包装、运输和贮存

使用说明书

产品使用说明书应符合 GB/T 9969 的规定。

包装

包装应符合 GB/T 13384 的规定。

外包装上应标注有“小心轻放”“向上”等储运标志，并应符合 GB/T 191 的规定。

包装内应有装箱单、产品合格证、产品使用说明书，使用说明书应符合 GB/T 9969 的规定。

运输

产品运输应符合铁路、公路、水路运输及机械化装载的规定。

产品运输时，应按包装箱外壁箱面的标志稳起轻放，防止碰撞。

贮存

产品应贮存在干燥、通风处，避免锈蚀。