《废切削液原位回收设备技术规范》

（征求意见稿）

编制说明

团标制定工作组

二零二五年十月

《废切削液原位回收设备技术规范》团体标准

（征求意见稿）编制说明

一、任务来源，主要起草单位

中国中小企业协会下达的2025年团体标准修订编制计划，将《废切削液原位回收设备技术规范》列为标准编制项目，并于2025年10月在全国团体标准信息平台上进行了立项公告。

起草单位为常州海纳环保科技有限公司。

二、制定标准的必要性和意义

1、项目必要性

必要性：传统回收设备存在 “高能耗、高污染” 短板：某企业采用的旧式蒸发设备处理每吨废液能耗超 200kWh，且无废气收集装置，VOCs 排放浓度远超 60mg/m³ 的限值。规范聚焦设备的绿色属性，明确要求集成低碳设计：如推荐采用低温真空蒸发技术（蒸馏温度≤80℃），搭配余热回收模块，使设备热效率≥85%；强制设置废气处理单元，活性炭吸附塔吸附效率需≥85%。通过设备端的能耗与排放约束，直接推动企业碳足迹降低 —— 按单台设备年处理 1000 吨废液计算，合规设备较传统设备年减排 CO₂可达 10 吨以上，助力 “双碳” 目标落地。

可行性：传统处理需专人负责取样、记录、调整设备，人均仅能管理 1-2 套系统；原位回收设备支持远程监控与故障预警（故障定位准确率≥90%），运维人员通过手机 APP 即可查看设备状态，接收报警信息，人均可管理 5-8 套系统。同时设备具备自动生成运维报表功能，减少人工记录工作量。某集团企业应用设备后，运维人员数量从 20 人降至 8 人，人工成本降低 60%，运维效率提升 3 倍。

2、项目意义

废切削液原位处理场景的安全隐患多源于设备缺陷：某车间因设备密封失效导致乳化液泄漏，引发地面滑倒事故；部分设备缺乏过载保护，运行中突发停机造成管道爆裂。规范从机械安全、电气安全、环保安全三方面建立防护标准：旋转部件需配备 IP54 级防护罩，压力设备设置 1.1 倍设计压力的安全阀，防爆区域设备防爆等级≥Ex d IIB T4 Ga。同时要求设备具备泄漏自动检测与应急切断功能，响应时间≤1 秒。这些要求可使设备运行事故率降低 70% 以上，保障操作人员安全与生产连续性。

本项目旨在借助标准化手段，针对项目所属细分行业的特点，制定相应的标准，可以为行业内企业提供技术规范，填补本行业标准空白，从而规范市场，促进标准化应用水平升级，引领行业高质量发展。。

3、应用前景

传统委外处置需经历 “废液收集 - 储存 - 联系处置单位 - 运输” 等流程，周期长达 15-30 天，期间若废液储存满容，可能导致生产线停工。原位回收设备可在车间实时处理废液，再生液直接回用，无需等待外部处置，确保生产连续性。

三、主要工作过程

2025 年 10月，完成《废切削液原位回收设备技术规范》的立项。标准立项计划下达后，根据相关文件的要求，明确小组成员工作任务并制定了详细的工作计划。

2025 年 10 月，标准编制起草组对国内外的相关行业、标准、科研成果、专著等开展广泛、深入的调研，在此基础上完成《废切削液原位回收设备技术规范》的草案。随后标准制定小组与相关专家经多次研究、讨论对草案进行数次修改，于2025年11月提交《废切削液原位回收设备技术规范》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年11月在网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

制定小组将根据各方意见和建议对标准进行修改后形成送审稿，拟定 2025 年 12月召开专家审查会并根据审查专家的意见与建议对送审稿进行补充、完善，完成报批稿后发布。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、 统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

本标准符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

五、主要条款的说明，主要技术指标的论述

1、标准适用范围的确定

本标准适用于废切削液原位回收设备技术规范。

2、规范性引用文件

列出了本文件引用的标准文件。

3、术语和定义

列出了本文件所界定的术语和定义。

5、技术要求

根据废切削液原位回收设备制造水平及使用情况，确定主要技术内容。技术要求主要包括外观、装配质量、噪声，可靠性等方面。

6、试验方法

针对技术要求，提供了相应的试验方法。

7、检验规则

规定了废切削液原位回收设备技术规范的检验规则。

8、标志、包装、运输、贮存

对废切削液原位回收设备技术规范的标志、包装、运输及贮存的相关要求作出规范。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

无重大意见分歧。

七、其他事项说明

本标准不涉及专利、商标等知识产权问题。

《废切削液原位回收设备技术规范》编制起草组

2025年10月