《家用吸油烟机制造业绿色工厂评价要求》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、立项目的

在全球绿色贸易与国内 “双碳” 目标双重牵引下，制造业绿色转型已进入 “政策硬约束” 与 “市场软驱动” 协同推进的新阶段。国家层面，2015 年《中国制造 2025》首次将 “绿色制造工程” 列为五大重点工程之一，明确提出要 “制定绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系”，为家电行业绿色生产评价提供了顶层设计指引。2016 年国务院办公厅印发的《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》（国办发〔2016〕86 号），更聚焦 “生产过程绿色化”，要求将制造环节的能耗、排放指标纳入绿色评价范畴，打破了此前 “重产品端能效、轻生产端环保” 的评价局限。

伴随环保要求升级与技术创新突破，吸油烟机行业已从 “单一产品节能” 向 “全链条绿色制造” 转型，形成了覆盖生产工艺、核心部件、回收利用的技术创新体系。在生产制造环节，绿色工艺替代成效显著，核心部件的绿色升级成为节能关键。高效直流变频电机的渗透率显著提升、通过生产过程中的稀土永磁材料优化、风道系统采用的流体力学优化设计以及在回收再利用领域模块化设计技术逐步普及，部分企业已实现电机定子铜线与硅钢片的自动化分离回收，此外，UV 光解 + 高温双重除菌技术、纳米陶瓷防粘涂层等绿色技术的应用，既提升了产品环保性能，也减少了生产过程中有害助剂的使用，形成了 “生产 - 产品 - 回收” 的绿色技术闭环。

近三年，吸油烟机行业在存量更新与消费升级双重驱动下保持稳健增长，同时市场对绿色产品的需求呈现爆发式增长态势。销量规模方面，2022 年行业销量为 1950 万台，2023 年增至 2030 万台，同比增长 4.1%，2024 年进一步攀升至 2100 万台，同比增长 3.4%。头部房企已将绿色工厂资质作为供应商准入的核心条件之一。市场数据充分表明，生产端的绿色化水平已成为影响产品市场竞争力的关键因素，亟需统一标准规范行业发展。

基于此，全国家用电器标准化技术委员会厨房器具分技术委员会提出《家用吸油烟机制造业绿色工厂评价要求》团体标准项目，这将有助于引导和规范吸油烟机制造企业实施绿色制造，有力推动吸油烟机制造上下游企业生产技术进步，提升全产业链绿色化水平，为吸油烟机行业乃至家电行业的转型升级、绿色发展提供技术支撑。

本项目是根据中国轻工业联合会团体标准制定计划（中轻联综合[2020]270号），计划编号2020026，项目名称“家用吸油烟机制造业绿色工厂评价要求”进行制定，主要起草单位为中国家用电器研究院等。本项目已办理延期。

2、主要工作过程

起草阶段：

本标准于2020年8月获批立项。全国家用电器标准化技术委员会厨房器具器具分技术委员会随即向行业发出了起草工作组成员征集函。随后，经过对报名的单位及个人进行研究和筛选，于2021年2月成立了工作组。

2021年3月~2021年8月，工作组通过网络会议形式进行了充分沟通与协商，制定了工作计划，组织行业专家收集查阅了国内外相关政策、标准、文献经过广泛搜集和检索了国内外相关标准和资料，并进行了大量的研究分析和资料查证工作，于2021年8月形成标准草案。

2021年10 月 19 日，全国家用电器标准化技术委员会厨房器具分技术委员会秘书处在江苏省常州市召开《家用吸油烟机制造业绿色工厂评价要求》标准启动会。会议成立了标准起草工作组，对近些年吸油烟机行业的发展情况进行了详细的分析和说明，对标准草案的全部技术内容进行了讨论，确定了标准的范围、框架和制定原则，并对会后工作任务进行了分配。

2022年-2024年，全国家用电器标准化技术委员会组织制定《家用电器行业绿色工厂评价要求》行业标准，本团体标准工作组主要成员同期参加了以上行业标准的研讨，为本团标的制定奠定了技术储备。

2023年 5 月，全国家用电器标准化技术委员会厨房器具分技术委员会秘书处在江苏省常州市召开《家用吸油烟机制造业绿色工厂评价要求》团体标准起草工作组第二次会议。会上，工作组结合《家用电器行业绿色工厂评价要求》行业标准的内容，对吸油烟机产品的绿色工厂评价要求进行了讨论，并提出了新的标准框架修改意见。

会后，工作组根据会议讨论意见进行了修改，并通过腾讯会议召开网络会议讨论标准框架，形成了新的标准草案。

2025年4月，《家用电器行业绿色工厂评价要求》行业标准发布（QB/T 8108-2025）。2025年4月-9月，工作组成员通过电子邮件、微信群等方式进行了多轮沟通，就标准的细节再次进行了讨论，全体工作组成员一致认为标准文本完善后，可以形成“征求意见稿”。

2025年4月-9月，工作组成员通过电子邮件、微信群等方式进行了多轮沟通，就标准的细节再次进行了讨论，全体工作组成员一致认为标准文本完善后，可以形成“征求意见稿”。

征求意见阶段：2025年10月，标准起草工作组将“征求意见稿”提交至中国轻工业联合会，2025年10月-11月通过网站等形式公开征集对本标准的意见，同时发给委员单位以及行业内部分企业单位和检测机构。

二、标准编制原则

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，并按照GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》的要求确定标准编制的基本原则和技术框架，通过对国内绿色工厂政策导向和标准发展情况进行研究，确定了吸油烟机制造业绿色工厂评价指标体系；针对吸油烟机制造业自身特点和现有发展水平，结合绿色工厂评价理念，规定吸油烟机制造业绿色工厂的基本要求，并从基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效6个方面，综合考虑吸油烟机制造业的特点，规定量化指标要求、权重以及评价计算方法，最终形成完整的标准。本标准制定过程中，充分考虑吸油烟机制造中现代工艺水平、制造技术发展和环境影响特点等实际发展情况，使标准具有较强的科学性、先进性和可操作性。

三、标准主要内容的确定

1、范围

标准编制以GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》为基础，以促进吸油烟机制造业绿色升级，促进清洁生产，引导吸油烟机生产企业积极采用绿色供应链和绿色生产工艺技术，减少污染物排放，设计生产绿色吸油烟机产品，减小吸油烟机全生命周期对环境的影响，实现全面绿色发展。

本标准规定了吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置制造业绿色工厂评价（以下简称“评价”）的术语和定义、总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本标准适用于对具有家用吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置（以下简称“吸油烟机”）产品实际生产过程的工厂开展绿色工厂评价。

2、评价体系和原则

1）吸油烟机绿色工厂评价体系与QB/T 8108-2025《家用电器绿色工厂评价要求》保持一致，分为基本要求和指标要求，通过评价计分来判断工厂满足要求的程度。基本要求是前提，不参与评分，如果基本要求达不到则不能进行评价计分。指标要求分为两级，一级指标分为基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效6个方面，指标间的关系见图1。一级指标下设二级指标和具体评价要求，按照要求的符合情况进行评价计分。

管理体系（5.2.2）

基础设施（5.2.1）

能源与资源投入（5.2.3）

生产过程

产品

（5.2.4）

环境排放

（5.2.5）

绩效

（5.2.6）

图1 评价指标体系示意图

2）评价原则包括：

- 一致性原则：结构与评价要求与QB/T 8108-2025保持协调一致。

- 系统性原则：结合评价指标对过程和绩效的影响程度，系统性地确定各项一级标的相应权重。本标准6个一级指标权重分配与工信部《绿色工厂评价指标第三方评价表》推荐的权重分配相同。

- 综合性原则：通过定量指标和定性指标对绿色工厂符合性进行综合评价。

- 行业性原则：评价要求符合吸油烟机制造业的行业特性。

3、基本要求

基本要求与QB/T 8108-2025《家用电器绿色工厂评价要求》保持一致。

4、指标要求

1）基础设施

包括对于建筑、照明、专用设备、通用设备、计量设备、污染物处理设备设施的要求。照明要求中，工厂照明采用节能型灯具的占比大于60%，所以设“工厂照明采用节能型灯具的占比大于50%”为必选项。通用设备中，工厂使用的通用用能设备（空压机、空调系统、电力系统、电动机、水泵、风机等）采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品，总耗能设备中采用节能设备的比例超过30%；采用高效、环保的设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

2）管理体系

包括质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系、社会责任管理体系、有害物质管理体系。

主流吸油烟机工厂，都具备三项管理体系：GB/T19001质量管理体系证书、GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书、GB/T 24001要求的环境管理体系。因此将此三项作为必选项。能源管理体系、社会责任管理体系、有害物质管理体系等体系作为可选项。

3）能源与资源投入

包括能源投入、资源投入和采购的要求。

在新建的吸油烟机厂区，建设了系统性降低能源投入的设施，安装了光伏及相关储能设施。

主流工厂的用能管理手段中，在采集和监测的手段方面建立采集数据库和在线实时监测的单位占比达到40%；在数据呈现方面实现自动生成报表和可视化呈现的单位占比达到40%；在反馈报警方面实现用能自动分析、报警和故障智能预警和排除的单位占比达到40%。因此，将监测、数据诚信和反馈报警三个方面的用能手段管理作为可选项，鼓励数字化、可视化的用能管理水平提升。

4）产品

吸油烟机产品要求中生态设计、绿色设计产品评价、节能、回收利用要求符合吸油烟机相关标准要求，对产品进行模块化、轻量化设计，提升产品的通用性，采用变频节能及降噪技术设计的产品。50%的产品满足GB29539中的能效等级2级要求（国内销售产品，按照内销型号统计），20%的产品满足GB29539中的能效等级1级要求（国内销售产品，按照内销型号统计）。按照GB/T 20862的要求计算可回收利用率，不低于70%。

5）环境排放

吸油烟机的生产工艺过程是产生污染物排放的主要环节，工厂的大气污染物排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并符合区域内排放总量控制要求。作为必项目，根据调研结果，将“在清洗、电泳、电镀、电焊、涂装等工艺中采用气态污染物处理或减排技术”、“在清洗、电泳、电镀、涂装等工艺中采用污水处理技术”、“在装配、包装、精密加工、金属成型等工艺中减少固体废物的产生量”作为可选要求。工厂在装配、包装、精密加工、金属成型等工艺中减少固体废物的产生量，作为可选要求。

6）绩效

包括用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化5个方面的要求。按照GB/T 36132—2018的相关要求及本标准的附录C进行评价。

□用地集约化

单位用地面积产能根据调研数据和工作组讨论，分为工厂容积率、工厂建筑密度、单位用地面积产能3个指标，并根据吸油烟机行业情况分别分为3个等级，对应必选要求和可选要求，保持与QB/T 8108-2025《家用电器绿色工厂评价要求》。

□原料无害化

绿色物料使用率的数据呈现断层式分布，根据调研数据和工作组讨论，保持必选要求和可选要求，保持与QB/T 8108-2025《家用电器绿色工厂评价要求》。

□生产洁净化

根据电坐便器行业特点，工作组提出单位产品总磷产量、挥发性有机物、单位产品废水产生量3个指标进行评价，并根据行业情况分别分为3个等级，对应必选要求和可选要求。保持与QB/T 8108-2025《家用电器绿色工厂评价要求》。

□废物资源化

以工业固体废物综合利用率指标进行评价，并根据行业情况分别分为3个等级，对应必选要求和可选要求，保持与QB/T 8108-2025《家用电器绿色工厂评价要求》。

□能源低碳化

以单位产品的综合能耗和单位产品碳排放量两个指标进行评价，并根据行业情况分别分为3个等级，对应必选要求和可选要求。保持与QB/T 8108-2025《家用电器绿色工厂评价要求》。

以上指标、要求类型及分值情况见下表。

吸油烟机制造业绿色工厂评价指标

| 序号 | —级指标 | 二级 指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 建筑 （30） | 工厂的建筑符合国家或地方相关法律法规及标准的要求 |  | 必选 | 4 | 18% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，符合国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”“三同时制度”“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质符合国家和地方法律、标准要求 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 独立设置危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材；室内装饰装修材料满足国家标准GB 18580～GB 18588和GB 6566的要求 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构采用钢结构或砌体结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 厂区内设置能遮阴避雨的连廊，且室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30% |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 厂区绿化优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 再生资源及能源利用：可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于10%；或采用节水器具和设备，节水率不低于10% |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 适用时，工厂的厂房采用多层建筑 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 生产车间采取了隔声、降噪措施 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 照明 （11） | 人工照明符合GB 50034的规定 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 不同场所的照明进行分级设计 |  |  | 2 |  |  |

| 序号 | —级指标 | 二级 指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 照明 （11） | 工艺适用时，工厂照明采用节能型灯具的占比大于60% |  | 必选 | 2 | 18% |  |
|  |  |  | 工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 公共场所的照明采取分区、分组、定时或自动调光等措施 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 专用 设备 （15） | 工厂使用的专用设备符合产业准入要求 |  | 必选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂采用节能、高效、环保的专用设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 通用 设备 （16） | 工厂使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。家用电器行业常用通用设备的能效标准有GB 18613、GB 19153、GB 19577、GB 19761、GB 20052。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备限期淘汰更新 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用的通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数符合该设备经济运行的要求 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用节能供电设备（如节能变压器、能源管理系统等） |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂采用低排放供能设备 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用的通用用能设备（空压机、空调系统、电力系统、电动机、水泵、风机等）采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品，总耗能设备中采用节能设备的比例超过30% |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 计量 设备 （13） | 能源及资源使用的类型不同时，进行分类计量。工厂若具有以下设备，应符合分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔 |  | 必选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂依据GB 17167、GB/T 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 污染处理 设备 （15） | 工厂投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力与工厂生产排放相适应，符合通用设备在节能方面的要求 |  | 必选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂具有污染物排放监测装置 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂具有污染物排放计量设备 |  |  | 2 |  |  |

| 序号 | —级指标 | 二级 指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 污染处理设备 （15） | 工厂具有废气排放处理装置 |  | 可选 | 2 | 20% |  |
|  |  |  | 工厂具有废水排放处理装置 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 （12） | 工厂具有GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系证书 |  | 必选 | 12 | 15% |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 （12） | 工厂具有GB/T 45001/ISO 45001或OHSAS18000职业健康安全管理体系认证证书 |  | 必选 | 12 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 （21） | 工厂具有GB/T 24001/ISO 14001环境管理体系认证证书 |  | 必选 | 21 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 （30） | 工厂建立、实施并保持符合GB/T 23331要求的能源管理体系 |  | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 工厂具有GB/T 23331/ ISO 50001能源管理体系认证证书 |  | 可选 | 15 |  |  |
|  |  | 社会责任管理体系 （15） | 工厂建立、实施并保持符合GB/T 39604要求的社会责任管理体系 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂通过BSCI认证或SA 8000社会责任管理体系认证 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 发布年度社会责任报告，说明履行相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 有害物质管理体系 （10） | 工厂建立、实施并保持符合GB/T 31274要求的有害物质管理体系 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂通过QC 080000有害物质管理体系认证 |  |  | 5 |  |  |
| 3 | 能源资源投入 | 能源投入 （26） | 工厂优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入 |  | 必选 | 5 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂使用清洁、可再生或绿色能源的比例不低于总用能的10%，例如使用太阳能（光伏、光热）、热泵、水力发电、风力发电、生物质能、余压余热余冷、氢能等 |  |  | 5 |  |  |

| 序号 | —级指标 | 二级 指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 能源资源投入 | 能源投入 （26） | 工厂建设系统性降低能源投入的设施，例如：能源管理中心、厂区光伏电站、分散式风电、智能微电网、地源热泵系统、储能设施（可以是电化学、冰蓄冷、空气蓄能等方式） |  | 必选 | 4 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂采用高效节能工艺进行生产 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂的能源使用管理实现了建立用能情况采集数据库，或在线实时监测 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂的能源使用管理实现了自动生成报表，或数字化、可视化呈现 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂的能源使用管理实现了用能自动分析、报警，或故障智能预警和排除 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 资源投入 （40） | 工厂按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用回收料替代原生材料，或者使用可回收材料替代不可回收材料 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用再利用部件进行制造 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂制定并运行固体废物资源循环利用制度 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂对生产用水进行回收利用，或者对生产废水进行处理回用 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂采用节水工艺进行生产 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂替代或减少全球增温潜势较高的温室气体的使用，例如产品采用全球变暖潜能值（GWP）小的、消耗臭氧潜能值（ODP）为零的制冷剂和发泡剂等 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 采购 （34） | 工厂制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 原料、零部件的采购设立有害物质管理要求的制度文件 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂向供方提供的采购信息包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂选用符合绿色供应链要求的供方 |  |  | 3 |  |  |

| 序号 | —级指标 | 二级 指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 能源资源投入 | 采购 （34） | 工厂选择绿色供应链符合QB/T 5501相应部分的要求或者进入国家或地方绿色供应链企业名单的供方 |  | 可选 | 2 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂绿色供链物料清单符合GB/T 39259的要求 |  |  | 3 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 （27） | 利用信息化手段对产品进行仿真设计，缩短设计过程，降低资源投入 |  | 必选 | 15 | 12% |  |
|  |  |  | 对产品进行模块化、轻量化设计，提升产品的通用性 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 采用变频节能及降噪技术设计的产品 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照T/CAGP 0004-2016开展绿色设计产品评价，满足绿色设计产品评价要求。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 有害物质限制使用 （20） | 工厂生产的产品及包装减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，产品符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》中有害物质限制使用的要求，包装符合GB/T 16716.1中有害物质限制使用的要求 |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  | 节能 （27） | 应满足GB29539中的能效限定值要求（国内销售产品） |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 50%的产品满足GB29539中的能效等级2级要求（国内销售产品，按照内销型号统计） |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 20%的产品满足GB29539中的能效等级1级要求（国内销售产品，按照内销型号统计） |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 产品使用了高效部件或使用高性能材料，如：高效电机等 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 减碳 （11） | 工厂宜采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善，核算或核查结果对外公布 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂对产品制造过程中碳排放制定减碳措施 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 产品符合相关低碳产品标准要求 |  |  | 2 |  |  |

| 序号 | —级指标 | 二级 指标 | 具体评价要求 |  | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 产品 | 可回收利用率 （15） | 按照GB/T 20862的要求计算可回收利用率，不低于70% |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 23685的要求对产品开展回收利用 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂建立产品可溯源、回收过程可测量、可报告、可核查的信息管理系统及回收评价体系、信息平台 |  |  |  | 3 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 （20） | 工厂的大气污染物排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并符合区域内排放总量控制要求 |  |  | 必选 | 15 | 12% |  |
|  |  |  | 工厂在焊接、清洗、电泳、电镀、涂装、发泡等工艺中采用气态污染物处理或减排技术 |  |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂的主要大气污染物排放符合标准中更高等级的要求 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 水体污染物 （25） | 工厂的水体污染物排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并符合区域内排放总量控制要求 |  |  | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 工厂在焊接、清洗、电泳、电镀、涂装等工艺中采用污水处理技术 |  |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂的主要水体污染物排放符合标准中更高等级的要求 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 固体废弃物 （15） | 工厂产生的固体废弃物的处理符合GB 18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理 |  |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂在装配、包装、精密加工、金属成型等工艺中减少固体废物的产生量 |  |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 噪声 （10） | 工厂的厂界环境噪声排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求 |  |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 温室 气体 （25） | 工厂采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告 |  |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂获得温室气体排放量第三方核查声明 |  |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 核查结果对外公布 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化（18） | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂容积率 | 指标不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求 |  | 必选 | 4 | 30% |  |

| 序号 | —级指标 | 二级 指标 | 具体评价要求 |  |  | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 绩效 | 用地集约化（18） | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂容积率 | 指标不低于《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍 |  |  | 可选 | 1 | 30% |  |
|  |  |  |  | 指标不低于《工业项目建设用地控制指标》要求的2倍 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂建筑密度 | 建筑密度不低于30% |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑密度不低于40% |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C单位用地面积产能 | 指标不低于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不低于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不低于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  | 原料无害化 （6） | 按照GB/T 36132—2018附录A识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况 |  |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂主要物料的绿色物料使用率，不低于30% |  |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂主要物料的绿色物料使用率，不低于90% |  |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 （46） | 按照附录C计算单位产值主要污染物产生量 | 挥发性有机物（VOC） | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（COD） | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  | 可选 | 1 |  |  |

| 序号 | —级指标 | 二级 指标 | 具体评价要求 |  |  | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 绩效 | 生产洁净化 （46） | 按照附录C计算单位产值主要污染物产生量 | 氨氮 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  | 必选 | 4 | 30% |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C计算单位产值废气产生量 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C计算单位产值废水产生量 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 废物资源化 （12） | 按照附录C计算单位产值主要原材料消耗量 | 指标不高于行业平均水平 |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于行业前20%水平 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于行业前5%水平 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C计算工业固体废物综合利用率 | 指标不低于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不低于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不低于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 （18） | 按照附录C计算单位产值综合能耗 | 指标不高于附录 C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C计算单位产值碳排放量 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |

5、评价程序和报告

评价程序一章规定了评价方式、评价内容、评价指标加权计算方法以及评价流程。

评价指标的计算公式如式（1）所示：

…………………………………………（1）

式中：

——指标加权综合评分；

——各项一级指标权重；

——各项一级指标评分，其值为该指标项下二级指标评分之和。

基本要求评价内容在附录A中进行了规定，附录B 中给出了绿色工厂评价指标的具体评价要求。附录C给出了绩效指标计算方法及指标数值，附录D给出了单位产值综合能耗和碳排放量计算方法以供参考。

评价报告一章规定了报告所应包含的内容。

根据吸油烟机行业的特点，对一级指标中的“基础设施”及“产品”权重系数进行了微调整。

四、标准中涉及专利的情况

本标准中不涉及专利。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况

吸油烟机绿色工厂标准是在保证吸油烟机产品功能、质量以及家电生产过程中人的职业健康安全的前提下，基于全生命周期理念，优先选用绿色原料、工艺、技术和设备，针对基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等多方面的综合评价要求，为企业设立或改造工厂，提升过程和产品的绿色属性设定了方向。

本标准的制定通过规范吸油烟机绿色工厂评价体系的构建和对于吸油烟机产品绿色工厂的评价，将大大提升生产过程中的资源、能源利用水平，充分利用可再生能源和清洁能源，降低生产过程中的温室气体和污染物排放，促进废水、废热等资源能源回收利用，提高资源有效利用，对促进吸油烟机行业的节能、环保、绿色、低碳发展有重要作用。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内领先水平。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准未产生重大分歧意见。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

《家用吸油烟机制造业绿色工厂评价要求》

团体标准起草工作组

2025年10月