ICS 13.020.01

分类号：Y 61

中国轻工业联合会团体标准

T/CNLIC  XXXX—XXXX

家用吸油烟机制造业绿色工厂评价要求

Requirements for assessment of green factory in household range hoods manufacturing industry

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中 国 轻 工 业 联 合 会 发布

T/CNLIC

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出并归口。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

家用吸油烟机制造业绿色工厂评价要求

范围

本文件规定了家用吸油烟机制造业绿色工厂评价（以下简称“评价”）的术语和定义、总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于对具有家用吸油烟机产品实际生产过程的工厂开展绿色工厂评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB/T 16716.1  包装与环境 第1部分：通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581  木器涂料中有害物质限量

GB 18582  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18583  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584  室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 18585  室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB 18586  室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材料地板中有害物质限量

GB 18587  室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB 18588  混凝土外加剂中释放氨的限量

GB 18597  危险废物储存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18613  中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 19001 质量管理体系	要求

GB 19577 冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB T 21534-2021 节水用水 术语

GB/T 23331 能源管理体系	要求

GB/T 23685 废电器电子产品回收利用通用技术要求

GB/T 24001 环境管理体系	要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB 29539 吸油烟机能效限定值及能效等级

GB 30253  永磁同步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 36132-2018 绿色工厂评价通则

GB/T 39257  绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范

GB/T 39259  绿色制造 制造企业绿色供应链管理 物料清单要求

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50034 建筑照明设计标准

QB/T 8108－2025 家用电器行业绿色工厂评价要求

T/CAGP 0004-2016 绿色设计产品评价技术规范 吸油烟机

术语和定义

GB/T 36132、QB/T 8108界定的以及下列术语和定适用于本文件。

绿色设计吸油烟机  green-design range hood

按照在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害极小、资源能源消耗少、品质高的要求设计并制造的吸油烟机产品，以下简称绿色吸油烟机。

[来源：T/CAGP 0004-2016，3.1]

总则

评价体系

吸油烟机制造业绿色工厂评价体系与QB/T 8108-2025中4.1保持一致。

评价原则

吸油烟机制造业绿色工厂评价原则与QB/T 8108-2025中4.2保持一致。

评价要求

基本要求

吸油烟机制造业绿色工厂评价的基本要求应符合QB/T 8108-2025中5.1的要求。

指标要求

基础设施

5.2.1.1 工厂的基础设施，包括建筑、照明、设备设施（通用设备、计量设备、污染物处理设备设施）应符合GB/T 36132-2018中第5章的要求。

5.2.1.2 工厂的通用设备应对应达到GB 18613、 GB 30253、GB 19577、GB 19761、GB 24790等标准中能效限定值的强制性要求。

5.2.1.3 工厂宜采用节能、高效、环保的专用设备，以降低能源与资源消耗或减少污染物排放。

管理体系

工厂的管理体系要求应符合QB/T 8108-2025中5.2.2的要求。

能源与资源投入要求

工厂的能源与资源投入要求应符合QB/T 8108-2025中5.2.3的要求。

产品

生态（绿色）设计

工厂应在吸油烟机设计中引入生态设计的理念，基于全生命周期的思维，从原材料获取、生产制造、包装运输、使用维护和回收处理等各环节进行绿色设计，宜按照T/CAGP 0004-2016开展绿色设计产品评价。

有害物质限制使用

工厂生产的吸油烟机产品中的限用物质应符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》中的相关要求。

节能

工厂生产的吸油烟机产品应符合GB 29539中的能效限定值要求，并努力达到更高能效等级。

减碳

工厂的环境排放要求应符合QB/T 8108-2025中5.2.4.4的要求。

回收利用

工厂在吸油烟机产品的回收利用方面：

——宜按照GB/T 20862的要求计算可回收利用率。

——宜利用计算结果对产品的可再生利用率进行改善；

——宜自行或委托有资质的第三方机构按照GB/T 23685的要求对产品开展回收利用；

——宜自行或与第三方机构联合建立产品可溯源、回收过程可测量、可报告、可核查的信息管理系统及回收评价体系、信息平台。

环境排放要求

工厂的环境排放要求应符合QB/T 8108-2025中5.2.5的要求。

绩效

一般要求

5.2.6.1.1 工厂应从用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化5个方面，基于吸油烟机制造业特征和行业水平，对国家主管部门或相关方关注的绩效指标进行计算和评估。适用时，绩效指标应至少满足行业准入要求，综合绩效指标应达到行业先进水平。

5.2.6.1.2绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月（成立不足1年的可根据实际情况适当降低要求）。

用地集约化

用地集约化包括厂房的容积率、建筑密度、单位用地面积产值等。工厂应在保证建筑质量和功能的前提下合理布局建筑密度、提高工厂容积率。除另有规定，吸油烟机制造业绿色工厂容积率应不低于1.0，建筑密度应不低于30%。工厂应具有良好的生产效益。工厂的单位用地面积产值应不低于对应地区统计局公布的当年平均单位用地面积产值。

原料无害化

工厂应识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。适用时，提高主要物料的绿色物料使用率。 绿色物料应选自省级及以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及产业废弃物等作为原料。

注：《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》中规定的替代原料属于绿色物料。

生产洁净化

5.2.6.4.1 生产洁净化包括单位产值主要污染物产生量、单位产值废气产生量、单位产值废水产生量等具体评价要求。

5.2.6.4.2 单位产值主要污染物产生量应不高于家用电器行业制造业相关清洁生产标准或评价指标体系中的3级技术指标或基准值，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到本行业平均水平或国内一般水平；

5.2.6.4.3 单位产值主要污染物产生量宜达到家用电器行业造业相关清洁生产标准或评价指标体系中2级以上技术指标或基准值，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到本行业国内先进/领先水平。

废物资源化

5.2.6.5.1 废物资源化包括单位产品取水量、废水处理回用率等：

5.2.6.5.1 废物资源化应优于家用电器行业制造业相关清洁生产标准或评价指标体系中的三级技术指标或基准值，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到本行业平均水平或国内一般水平；

5.2.6.5.3 废物资源化宜达到家用电器行业制造业相关清洁生产标准或评价指标体系中二级以上技术指标或基准值，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到本行业国内先进/领先水平。

能源低碳化

单位产品综合能耗

5.2.6.6.1.1 单位产值综合能耗应优于家用电器制造业相关国家标准、行业标准或地方标准等的限定值/准入值、家用电器行业清洁生产标准或评价指标体系中3级技术指标或基准值。未指定相关标准的，应通过其他对比方式，证明其达到行业平均水平或国内一般水平。

5.2.6.6.1.2 单位产值综合能耗宜达到相关国家标准、行业标准或地方标准等的先进值、家用电器行业清洁生产标准或评价指标体系中2级或以上技术指标或基准值。 未指定相关标准的，应采用其他对比方式， 证明其达到本行业国内先进/领先水平。

单位产值碳排放量

5.2.6.6.2.1 单位产值碳排放量应依据GB/T 32150或适用的标准或规范，以及年产值进行测算。
5.2.6.6.2.2 单位产值碳排放量应优于相关单位产值综合能耗限定值/准入值、家用电器行业清洁生产标准或评价指标体系3级指标等量测算下的碳排放量数值。 未指定相关标准的，应通过其他对比方式，证明其达到本行业平均水平或国内一般水平。

5.2.6.6.2.3 单位产值碳排放量宜达到相关单位产值综合能耗先进值、家用电器行业清洁生产标准或评价指标体系2级或以上指标等量测算下的碳排放量数值。 未指定相关标准的，应通过其他对比方式，证明其达到本行业国内先进/领先水平。

评价程序

评价方式

评价方式按照QB/T 8108-2025中6.1的规定。

评价内容

基本要求评价

工厂应通过提供以下证明或说明性材料的方式对基本要求进行评价：

- 符合国家法律、法规和标准的证明材料；

- 具有良好信用的报告，并提供近3年内无违法、经营异常和行政处罚记录的声明；

- 近3年内无较大及以上安全、环保、质量等事故的声明；

- 与相关方约定的

- 环境要求承诺书，并提供符合承诺的证明材料；

- 为符合国家和行业及地方颁布的产业政策、清洁生产标准和环保政策、国家循环经济和节能减排的要求而采用的先进技术、工艺、设备、原材料和污染防治措施的证明材料；

- 与基础管理职责（包括最高管理者和工厂）相关的规章制度以及文件等证明材料。

绿色工厂基本要求评价内容按附录A执行。符合基本要求是开展绿色工厂评价的前提条件。

指标要求评价及计算

吸油烟机制造业绿色工厂评价采用指标加权综合评分的方式对评价指标进行评价，一级指标权重系数按照6.2.3取值。每项一级指标评分满分为100分，其中必选二级指标分值为60分，可选二级指标分值为40分，按式（1）计算指标加权综合评分，总分值为 100 分。

…………………………………………（1）

式中：

——指标加权综合评分；

——各项一级指标权重；

——各项一级指标评分，其值为该指标项下二级指标评分之和。

吸油烟机制造业绿色工厂评价指标见附录B。绩效指标中的部分二级指标计算方法及指标要求数值按附录C执行。其中，单位产值综合能耗和单位产值碳排放量的计算方法见附录D。

一级指标权重系数

吸油烟机制造业绿色工厂评价一级指标权重为：

——基础设施（5.2.1）：18%；

——管理体系（5.2.2）：15%；

——能源与资源投入（5.2.3）：15%；

——产品（5.2.4）：12%；

——环境排放（5.2.5）：10%；

——绩效（5.2.6）：30%。

评价工作流程

评价报告的内容应符合QB/T 8108-2025中第7章的要求。

评价报告

评价报告的内容应符合QB/T 8108-2025中第8章的要求。

（规范性）
吸油烟机制造业绿色工厂基本要求评价

对于吸油烟机制造业开展绿色工厂基本要求的评价，应依据表A.1规定的项目，逐项提供符合性说明及证明材料。

表A.1  绿色工厂基本要求

| 序号 | 评价项目 | 具体要求 |  |  | 是否符合 | 符合性说明及证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合规性与相关方要求 | 工厂依法设立，在建设和生产过程中遵守有关法律、法规和标准 |  |  |  |  |
|  |  | 工厂具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无违法、经营异常和行政处罚记录 |  |  |  |  |
|  |  | 近三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故 |  |  |  |  |
|  |  | 对相关方环境要求做出承诺的，应同时符合有关承诺要求。工厂的承诺可以承诺书、自我声明、社会责任报告等方式进行表述 |  |  |  |  |
|  |  | 以家用电器制造业先进技术、工艺、设备、原材料和污染防治措施为基础，与国家和行业及地方颁布的产业政策、清洁生产标准和环保政策一致，符合国家循环经济和节能减排的要求 |  |  |  |  |
|  | 基础管理职责 | 最高管理者 | 在绿色工厂方面的领导作用和承诺 | 对绿色工厂的有效性负责，确保相关文件、制度、职责的有效运行；确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织战略方向及所处的环境相一致；确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；就有效开展绿色制造的重要性和符合工厂要求进行沟通；确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；促进持续改进；支持其他相关管理人员在职责范围内证实领导作用 |  |  |
|  |  |  | 在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限 | 确保工厂建设、运维符合本文件的要求；收集并保持工厂满足绿色评价要求的证据；向最高管理者报告绿色工厂的绩效，包括绿色制造绩效 |  |  |
|  |  | 工厂 | 设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制 |  |  |  |
|  |  |  | 有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化 |  |  |  |
| 10 |  |  | 传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评 |  |  |  |

（规范性）
吸油烟机制造业绿色工厂评价指标

吸油烟机制造业开展绿色工厂评价应依据表B.1规定的格式，按照一级、二级指标的要求、分值进行打分，并逐项提供符合性说明及证明材料。

表B.1 吸油烟机制造业绿色工厂评价指标

| 序号 | —级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 建筑 （30） | 工厂的建筑符合国家或地方相关法律法规及标准的要求 |  | 必选 | 4 | 18% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，符合国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”“三同时制度”“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质符合国家和地方法律、标准要求 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 独立设置危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材；室内装饰装修材料满足国家标准GB 18580～GB 18588和GB 6566的要求 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构采用钢结构或砌体结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 厂区内设置能遮阴避雨的连廊，且室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30% |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 厂区绿化优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 再生资源及能源利用：可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于10%；或采用节水器具和设备，节水率不低于10% |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 适用时，工厂的厂房采用多层建筑 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 生产车间采取了隔声、降噪措施 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 照明 （11） | 人工照明符合GB 50034的规定 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 不同场所的照明进行分级设计 |  |  | 2 |  |  |

表B.1（续）

| 序号 | —级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 照明 （11） | 工艺适用时，工厂照明采用节能型灯具的占比大于60% |  | 必选 | 2 | 18% |  |
|  |  |  | 工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 公共场所的照明采取分区、分组、定时或自动调光等措施 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 专用 设备 （15） | 工厂使用的专用设备符合产业准入要求 |  | 必选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂采用节能、高效、环保的专用设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 通用 设备 （16） | 工厂使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。家用电器行业常用通用设备的能效标准有GB 18613、GB 19153、GB 19577、GB 19761、GB 20052。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备限期淘汰更新 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用的通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数符合该设备经济运行的要求 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用节能供电设备（如节能变压器、能源管理系统等） |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂采用低排放供能设备 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用的通用用能设备（空压机、空调系统、电力系统、电动机、水泵、风机等）采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品，总耗能设备中采用节能设备的比例超过30% |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 计量 设备 （13） | 能源及资源使用的类型不同时，进行分类计量。工厂若具有以下设备，应符合分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔 |  | 必选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂依据GB 17167、GB/T 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 污染处理 设备 （15） | 工厂投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力与工厂生产排放相适应，符合通用设备在节能方面的要求 |  | 必选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂具有污染物排放监测装置 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂具有污染物排放计量设备 |  |  | 2 |  |  |

表B.1（续）

| 序号 | —级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 污染处理设备 （15） | 工厂具有废气排放处理装置 |  | 可选 | 2 | 20% |  |
|  |  |  | 工厂具有废水排放处理装置 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 （12） | 工厂具有GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系证书 |  | 必选 | 12 | 15% |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 （12） | 工厂具有GB/T 45001/ISO 45001或OHSAS18000职业健康安全管理体系认证证书 |  | 必选 | 12 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 （21） | 工厂具有GB/T 24001/ISO 14001环境管理体系认证证书 |  | 必选 | 21 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 （30） | 工厂建立、实施并保持符合GB/T 23331要求的能源管理体系 |  | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 工厂具有GB/T 23331/ ISO 50001能源管理体系认证证书 |  | 可选 | 15 |  |  |
|  |  | 社会责任管理体系 （15） | 工厂建立、实施并保持符合GB/T 39604要求的社会责任管理体系 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂通过BSCI认证或SA 8000社会责任管理体系认证 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 发布年度社会责任报告，说明履行相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 有害物质管理体系 （10） | 工厂建立、实施并保持符合GB/T 31274要求的有害物质管理体系 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂通过QC 080000有害物质管理体系认证 |  |  | 5 |  |  |
| 3 | 能源资源投入 | 能源投入 （26） | 工厂优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入 |  | 必选 | 5 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂使用清洁、可再生或绿色能源的比例不低于总用能的10%，例如使用太阳能（光伏、光热）、热泵、水力发电、风力发电、生物质能、余压余热余冷、氢能等 |  |  | 5 |  |  |

表B.1（续）

| 序号 | —级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 能源资源投入 | 能源投入 （26） | 工厂建设系统性降低能源投入的设施，例如：能源管理中心、厂区光伏电站、分散式风电、智能微电网、地源热泵系统、储能设施（可以是电化学、冰蓄冷、空气蓄能等方式） |  | 必选 | 4 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂采用高效节能工艺进行生产 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂的能源使用管理实现了建立用能情况采集数据库，或在线实时监测 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂的能源使用管理实现了自动生成报表，或数字化、可视化呈现 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂的能源使用管理实现了用能自动分析、报警，或故障智能预警和排除 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 资源投入 （40） | 工厂按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用回收料替代原生材料，或者使用可回收材料替代不可回收材料 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂使用再利用部件进行制造 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂制定并运行固体废物资源循环利用制度 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂对生产用水进行回收利用，或者对生产废水进行处理回用 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂采用节水工艺进行生产 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂替代或减少全球增温潜势较高的温室气体的使用，例如产品采用全球变暖潜能值（GWP）小的、消耗臭氧潜能值（ODP）为零的制冷剂和发泡剂等 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 采购 （34） | 工厂制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 原料、零部件的采购设立有害物质管理要求的制度文件 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 工厂向供方提供的采购信息包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂选用符合绿色供应链要求的供方 |  |  | 3 |  |  |

表B.1（续）

| 序号 | —级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 能源资源投入 | 采购 （34） | 工厂选择绿色供应链符合QB/T 5501相应部分的要求或者进入国家或地方绿色供应链企业名单的供方 |  | 可选 | 2 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂绿色供链物料清单符合GB/T 39259的要求 |  |  | 3 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 （27） | 利用信息化手段对产品进行仿真设计，缩短设计过程，降低资源投入 |  | 必选 | 15 | 12% |  |
|  |  |  | 对产品进行模块化、轻量化设计，提升产品的通用性 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 采用变频节能及降噪技术设计的产品 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照T/CAGP 0004-2016开展绿色设计产品评价，满足绿色设计产品评价要求。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 有害物质限制使用 （20） | 工厂生产的产品及包装减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，产品符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》中有害物质限制使用的要求，包装符合GB/T 16716.1中有害物质限制使用的要求 |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  | 节能 （27） | 应满足GB29539中的能效限定值要求（国内销售产品） |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 50%的产品满足GB29539中的能效等级2级要求（国内销售产品，按照内销型号统计） |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 20%的产品满足GB29539中的能效等级1级要求（国内销售产品，按照内销型号统计） |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 产品使用了高效部件或使用高性能材料，如：高效电机等 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 减碳 （11） | 工厂宜采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善，核算或核查结果对外公布 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂对产品制造过程中碳排放制定减碳措施 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 产品符合相关低碳产品标准要求 |  |  | 2 |  |  |

表B.1（续）

| 序号 | —级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 |  | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 产品 | 可回收利用率 （15） | 按照GB/T 20862的要求计算可回收利用率，不低于70% |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 23685的要求对产品开展回收利用 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂建立产品可溯源、回收过程可测量、可报告、可核查的信息管理系统及回收评价体系、信息平台 |  |  |  | 3 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 （20） | 工厂的大气污染物排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并符合区域内排放总量控制要求 |  |  | 必选 | 15 | 12% |  |
|  |  |  | 工厂在焊接、清洗、电泳、电镀、涂装、发泡等工艺中采用气态污染物处理或减排技术 |  |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂的主要大气污染物排放符合标准中更高等级的要求 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 水体污染物 （25） | 工厂的水体污染物排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并符合区域内排放总量控制要求 |  |  | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 工厂在焊接、清洗、电泳、电镀、涂装等工艺中采用污水处理技术 |  |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂的主要水体污染物排放符合标准中更高等级的要求 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 固体废弃物 （15） | 工厂产生的固体废弃物的处理符合GB 18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理 |  |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂在装配、包装、精密加工、金属成型等工艺中减少固体废物的产生量 |  |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 噪声 （10） | 工厂的厂界环境噪声排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求 |  |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 温室 气体 （25） | 工厂采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告 |  |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂获得温室气体排放量第三方核查声明 |  |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 核查结果对外公布 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化（18） | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂容积率 | 指标不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求 |  | 必选 | 4 | 30% |  |

表B.1（续）

| 序号 | —级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 |  |  | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 绩效 | 用地集约化（18） | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂容积率 | 指标不低于《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍 |  |  | 可选 | 1 | 30% |  |
|  |  |  |  | 指标不低于《工业项目建设用地控制指标》要求的2倍 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂建筑密度 | 建筑密度不低于30% |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑密度不低于40% |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C单位用地面积产能 | 指标不低于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不低于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不低于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  | 原料无害化 （6） | 按照GB/T 36132—2018附录A识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况 |  |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂主要物料的绿色物料使用率，不低于30% |  |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132—2018附录A计算工厂主要物料的绿色物料使用率，不低于90% |  |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 （46） | 按照附录C计算单位产值主要污染物产生量 | 挥发性有机物（VOC） | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（COD） | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  | 可选 | 1 |  |  |

表B.1（续）

| 序号 | —级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 |  |  | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 绩效 | 生产洁净化 （46） | 按照附录C计算单位产值主要污染物产生量 | 氨氮 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  | 必选 | 4 | 30% |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C计算单位产值废气产生量 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C计算单位产值废水产生量 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 废物资源化 （12） | 按照附录C计算单位产值主要原材料消耗量 | 指标不高于行业平均水平 |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于行业前20%水平 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于行业前5%水平 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C计算工业固体废物综合利用率 | 指标不低于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不低于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不低于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 1 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 （18） | 按照附录C计算单位产值综合能耗 | 指标不高于附录 C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录C计算单位产值碳排放量 | 指标不高于附录C中的3级指标值 |  |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的2级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标不高于附录C中的1级指标值 |  |  | 可选 | 2 |  |  |

- 附　录　C

- （规范性）
部分绩效指标计算方法及指标数值

绩效中的部分二级指标计算方法及分级指标数值见表C.1。

表C.1  部分绩效指标计算方法及分级指标数值

| 绩效二级指标 |  | 计算方法 | 单位 | 1级指标值 | 2级指标值 | 3级指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位用地面积产能 |  | 年总产值/工厂占地面积 | 万元/m2 | 2.5 | 1 | 0.75 |
| 单位产值主要污染物产生量 | 挥发性有机物（VOC） | 年产生总量/年产值 | g/万元 | 1 | 4 | 8.5 |
|  | 颗粒物 | 年产生总量/年产值 | g/万元 | 1 | 5 | 10 |
|  | 化学需氧量（COD） | 年产生总量/年产值 | g/万元 | 6 | 30 | 70 |
|  | 氨氮 | 年产生总量/年产值 | g/万元 | 0.05 | 1 | 3 |
| 单位产值废气产生量 |  | 年产生总量/年产值 | m3/万元 | 110 | 900 | 1 700 |
| 单位产值废水产生量 |  | 年产生总量/年产值 | kg/万元 | 100 | 465 | 835 |
| 工业固体废物综合利用率 |  | 年工业固体废物利用量/企业工业固体废物总量 | % | 99 | 95 | 90 |
| 单位产值综合能耗 |  | 按公式（D.1）计算，保留3位有效数字 | 吨标煤当量/万元 | 0.006 | 0.015 | 0.030 |
| 单位产值碳排放量 |  | 按公式（D.2）计算，保留3位有效数字 | 吨二氧化碳当量/万元 | 0.020 | 0.055 | 0.100 |
| 注：污染物产生量指的是各类污染物大类下各种类别的总和，例如挥发性有机物年产量为各种挥发性有机物的年产生量的总和。 |  |  |  |  |  |  |

、

- 附  录  D
（资料性）
单位产值综合能耗和碳排放量计算方法

D.1  单位产值综合能耗

单位产值综合能耗按公式（D.1）计算，各种能耗参考表D.1中的系数折算为标煤消耗量，累加后得到综合能耗总量（标煤）。

单位产值综合能耗=综合能耗总量（标煤）÷年产值（吨标煤当量/万元）……(D.1)

表D.1  综合能耗标煤折算参考系数

| 能源种类 | 能源消耗单位 | 标煤折算系数（吨标煤） |
| --- | --- | --- |
| 电力 | 万kW·h | 1.229 |
| 原煤 | t | 0.7143 |
| 天然气 | 万m3 | 12.15a |
| 液化石油气 | t | 1.7572 |
| 煤气 | 万m3 | 5.143 |
| 汽油 | t | 1.4714 |
| 柴油 | t | 1.4571 |
| 注：以上折算系数参考GB/T 2589—2020表A.1确定。 |  |  |
| a 该系数在GB/T 2589—2020中为1.100 0 kgce/m3～1.330 0 kgce/m3，为方便计算，此处统一取中值。 |  |  |

D.2  单位产值碳排放量

工厂采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的各种能源消耗碳排放量进行核算，累加后得到综合碳排放总量（按二氧化碳当量计算），单位产值碳排放量按公式（D.2）计算：

单位产值碳排放量=综合碳排放总量÷年产值（吨二氧化碳当量/万元）……(D.2)