| ICS | 11.040.xx |
| --- | --- |
| CCS | HNJX. Y xx |

河南省计量协会团体标准

T/HNJX 00xx—202x

集贸市场诚信计量管理规范

征求意见稿

202x - xx - xx发布

202x - xx - xx实施

河 南 省 计 量 协 会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 计量管理要求	2

4.1 基本要求	2

4.2 主办者职责要求	2

4.3 经营者职责要求	2

4.4 管理制度要求	3

5 计量器具配备与管理	3

5.1 计量器具配备	3

5.2 计量器具管理	3

6 零售商品及预包装商品管理	4

6.1 零售商品	4

6.2 预包装商品	4

7 诚信计量建设	4

7.1 诚信计量承诺	4

7.2 计量纠纷	4

7.3 计量监督与投诉	4

7.4 奖励与惩戒	5

8 评价与持续改进	5

8.1 评价	5

8.2 持续改进	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河南省计量协会提出。

本文件由河南省计量协会归口。

本文件起草单位：河南省计量协会、河南省计量测试科学研究院……

本文件主要起草人：李鹏飞、朱记全、黄玉珠 ……

本标准版权归河南省计量协会所有。未经事先书面许可，本标准的任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本标准用于其他任何商业目的。

集贸市场诚信计量管理规范

范围

本文件规定了集贸市场诚信计量管理的管理要求、计量器具配备与管理、零售商品及预包装商品管理、诚信计量建设、评价与持续改进等内容。

本文件适用于集贸市场建立诚信计量管理体系以及相关机构开展诚信计量体系评价活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJG 539-2016数字指示秤

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

JJF 1647 零售商品称重计量检验规则

GB/T 17242 投诉处理指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 集贸市场  pedlars’ market

是指由自然人、法人或者非法人组织主办，由入场经营者向集市主办者承租场地进行农副产品、日用消费品等现货商品集中交易的固定场所，以下简称为集市。。

集市主办者  market sponsor

主办集市的自然人、法人或者非法人组织，以下简称为主办者。

入场经营者  market operator

向主办者承租场地进行农产品、农副产品、水产品、禽畜及其肉类、副食、日用消费品等现货商品交易的自然人、法人或者非法人组织，以下简称为经营者。

诚信  trustworthiness

在社会领域中个人或组织对外表达的真实主观想法或观点，与其对应行为相符。

[来源：T/CSMT-FW 003—2021 ,3.1]。

- 计量  metrology

实现单位统一、量值准确可靠的活动。

[来源：JJF 1001—2011 ,4.2]。

诚信计量 integrity measurement

个人和（或）组织诚实守信的计量活动。

注：计量活动包含检定、校准、检验、检测、测试、实验、测量等出具数据的活动。

[来源：T/CSMT-FW 003—2021 ,3.2]

诚信计量因素 integrity measurement factors

影响诚信计量的基本要素。

[来源：T/CSMT-FW 003—2021,3.3]

- 诚信计量管理体系 integrity measurement system

为实现诚信计量所必须的一组相互关联或相互作用的诚信计量因素的集合。

[来源：T/CSMT-FW 003—2021 ,3.4]

- 计量器具 measurement instrument

在本规范指经营者进行交易使用的商品量结算测量设备，包括但不限于各种称重衡器、量杯、长度、计数器具等。

- 公平秤 fair scale

经营者和消费者对称量结果有异议时，进行复核且具有裁决作用的衡器。

计量管理要求

基本要求

集市的主办者和经营者应遵守从业活动中的计量法律、法规、规则及有关政策的规定，自觉接受政府计量行政部门的计量监督管理。

集市的计量活动应当遵循公正、公开、公平、诚信的原则，保证计量器具和商品量的准确。正确使用国家法定计量单位。

主办者职责要求

建立集市计量管理制度并组织实施；核验、更新、公示经营者的相关信息。

要求经营者配备和使用符合国家规定、与其经营项目相适应的计量器具。要求经营者不得使用具有作弊功能的计量器具以及不合格的计量器具，不得破坏计量器具准确度或者伪造数据等。

对集市使用的属于强制检定的计量器具登记造册，向当地市场监督管理部门备案，并配合法定计量检定机构做好强制检定工作，计量器具出现新增、减少、更换、维修等情况应当及时更新登记信息。

合理设置用于公平复核的公平秤，摆放在显著、便捷位置，并予以标识；对用于公平复核的公平秤负责保管、维护和监督检查，保证量值准确。

配备专（兼）职计量管理人员，负责集市内的计量管理工作。

配合市场监督管理部门，做好集市定量包装商品、零售商品等商品量的计量监督管理工作。

发现经营者使用具有作弊功能的计量器具或者其他不合格计量器具等计量违法行为，应当予以制止并及时上报当地市场监督管理部门处理。

消费者和经营者因商品量计量结果产生纠纷的，主办者应当及时进行处理，并配合市场监督管理部门做好计量调解和违法行为查处。

建立健全诚信计量管理体系，组织经营者开展诚信计量自我承诺。

积极宣传计量法律、法规和规章，定期组织经营者学习相关法律法规及管理条例，提高经营者的计量法律意识和诚信经营意识。

经营者职责要求

遵守计量法律、法规、规章及集市关于计量活动的有关管理制度。

经营的所有商品应当明码标价。

正确、规范使用计量器具和法定计量单位，对配置和使用的计量器具进行维护和管理，保证计量器具量值准确。使用强制检定工作计量器具的，必须按照规定将其登记造册，报当地县（市）级人民政府计量行政主管部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定。计量器具出现新增、减少、更换、维修等情况，应当及时向主办者报备。

不得使用国家明令禁止使用和淘汰的计量器具，不得使用未经法定计量检定机构检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具。使用国家限制使用的计量器具，应当遵守有关规定。

不得使用具有作弊功能的计量器具，不得破坏计量器具准确度或者伪造数据，不得破坏计量器具的铅（签）封，不得使用铅（签）封已损坏的计量器具。

销售定量包装商品应当符合《定量包装商品计量监督管理办法》以商品量的量值作为结算依据的，应当使用计量器具进行测量，计量偏差应当在国家规定的范围内。

现场交易时，所有商品应当明示计量单位、单价、计量过程和计量器具显示的量值。消费者有异议的，应当重新操作计量过程和显示量值。

开展诚信计量自我承诺，自觉接受社会监督。

管理制度要求

集市应有完善的诚信计量管理制度，管理制度应包括但不限于以下内容：

主办者管理制度

- 主办者相关信息的管理；

- 诚信经营的自我承诺；

- 诚信计量文化建设。

经营者管理制度

- 经营者相关信息的管理；

- 诚信经营的自我承诺；

- 诚信经营者的评选及奖励制度；

- 违法失信经营者的警示及惩戒制度。

计量人员管理制度

- 计量人员的职责；

- 计量巡查制度；

- 计量人员的培训。

计量器具管理制度

- 经营者计量器具的登记造册；

- 计量器具的配备；

- 强制检定计量器具的备案及检定；

- 公平秤的检定和保管、维护。

计量监督、纠纷与投诉处理制度

- 接受计量监督与投诉的公开渠道；

- 计量纠纷处理程序；

- 计量投诉处理程序；

- 计量失准赔付标准。

计量器具配备与管理

计量器具配备

集市应配备符合国家规定、与其经营范围相适应的计量器具。

集市配备的公平秤准确度等级等于或优于。

配备一定数量的砝码，用于快速判断计量器具的准确性。

当地计量行政主管部门或集市主管部门有特殊要求的，遵从其规定。

计量器具管理

经营者计量器具管理：

- 应购买具有计量器具型式批准的计量器具，计量器具结构完整、外观完好，铭牌清晰；

- 保持检定合格标志、铅（签）封完整；

- 计量器具应向主办者进行登记，计量器具出现新增、减少、更换、维修等情况，应当及时向主办者报备；

- 计量器具不得带有作弊功能；

- 计量器具使用时应放置在坚硬、平整、防滑、稳定的台面上，同时能使顾客方便、清楚看到称重过程和称重结果。

- 计量器具应按照规定进行强制检定。

公平秤管理：

- 公平秤应有专人管理；

- 公平秤应放置在市场内显著位置；

- 公平秤应按照规定进行强制检定；

- 公平秤的使用应做好使用记录。

零售商品及预包装商品管理

零售商品

应在显著位置标识价格及结算单位，使用计量器具称重时，应使顾客清楚看到操作过程、称重结果、单价及结算金额。

有皮重的应该先除皮或去除包装物（必要的内包装除外）。

对于加工（去鳞、去内脏等）前后称重结果不一致的零售商品，应提前告知顾客计价方式。

消费者对称量结果有异议时：

- 对可复现的计量结果，应在该计量器具上重新称量一次或拿到公平秤处进行复核；

- 对不可复现的计量结果，应在称量前告知消费者。

预包装商品

标注净含量的预包装商品，其净含量标注应符合JJF 1070的规定，并在显著位置标识价格。

未标注净含量的预包装商品，应称重，加贴称重结果标识，标识应包含净含量、单价及总价。

诚信计量建设

诚信计量承诺

主办者和经营者应对诚信计量进行声明与承诺；声明与承诺应用适当的途径进行表达，如通过网站、公示栏、新闻媒体、书面文件等，以便于各相关方的监督。

诚信计量自我承诺内容包括但不仅限于：

- 认真履行诚信计量承诺，主动接受社会监督；

自觉遵守国家有关法律法规和技术规范要求，遵守单位诚信计量各项制度要求；

自觉遵守本文件要求；

使用符合要求的计量器具，计量准确，不损害消费者权益；

不使用非法定计量单位；

确保所有计量活动和行为符合道德规范。

主动配合相关部门处理计量纠纷及投诉。

计量纠纷

制定计量纠纷处理流程，及时公正处理计量投诉纠纷。

应建立失准赔付制度，实施先行赔付或设置赔付资金等快速赔付方式

应积极配合计量行政主管部门处理计量投诉，提供真实可靠的信息，保证计量纠纷调解工作顺 利进行。

计量监督与投诉

主办者应建立诚信计量监督投诉受理制度，专人负责计量投诉的受理、协调和处理工作。

应建立多种渠道如意见箱、电子邮箱、电话等，方便消费者的投诉和举报。

鼓励建立顾客满意度评价方法，确定测评指标，积极开展诚信计量行为满意度测评，确保测评过程及结果有效。

奖励与惩戒

主办者应积极组织开展“诚信经营者”评选活动，将诚信计量纳入评选资格条件。

主办者应对计量存在问题的经营者进行失信惩戒，挂设失信警示标识，并取消“诚信经营者”评选资格。

评价与持续改进

评价

市场主办者应建立诚信计量管理体系自我评价机制并实施运行，定期对已建立的诚信计量管理体系进行审核和评价，以确保其持续有效并符合规定要求，并保存相关的记录。

持续改进

当有关诚信计量管理不满足规定要求，或相应的数据显示不可接受时，识别并分析原因，采取纠正措施予以消除。

主办者应根据自身特点建立起一套适合于本集市的诚信计量持续改进机制，该机制应具备：

- a）确保有关部门或人员的职责或权限对企业诚信计量的持续改进负责；

- b）寻找诚信计量的薄弱环节，发现可能改进的机会，并提出改进建议；

- c）评估改进建议实施的可行性，确定和实施改进措施；

- d）记录所采取措施的结果，并对该结果的有效性进行整体效果评估；

- e）持续改进诚信计量管理体系，以确保其适宜性、充分性和有效性。

_____________________