| ICS | 35.020 |
| --- | --- |
| CCS | L 01 |

团体标准

T/CASMES XXXX—XXXX

智慧工地建设与管理技术规范

Technical specification for the construction and management of smart construction sites

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原则	1

5  技术架构	2

6  建设内容	3

7  管理要求	4

8  验收	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心〔浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）房地产与房屋征收管理服务中心、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）建设交通工程质量安全管理服务中心、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）土地储备与统一征地中心〕提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心〔浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）房地产与房屋征收管理服务中心、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）建设交通工程质量安全管理服务中心、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）土地储备与统一征地中心〕。

本文件主要起草人：。

智慧工地建设与管理技术规范

范围

本文件规定了智慧工地建设与管理的原则、技术架构、建设内容、管理要求、验收。

本文件适用于智慧工地的建设与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50311  综合布线系统工程设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧工地  smart construction sites

以工程项目全生命周期管理为核心，融合物联网、大数据、人工智能、云计算、移动互联网等新一代信息技术，实现施工过程可视化、质量安全可控化、资源配置优化、管理决策智能化的新型工地管理模式。

数据中台  data middle platform

整合工地各类业务数据，实现数据清洗、转换、存储、共享与分析的核心数据处理平台，为各业务系统提供统一的数据支撑服务。

原则

实用性原则

聚焦工地管理核心痛点，建设能解决实际问题的功能模块，确保技术方案落地可行、性价比高。

先进性原则

采用成熟、先进的信息技术与产品，兼顾技术前瞻性与应用稳定性，适应工程建设行业技术发展趋势。

安全性原则

遵循信息安全相关标准，建立数据安全、网络安全、设备安全保障体系，防范数据泄露、篡改与网络攻击。

兼容性原则

各系统模块应具备良好的兼容性与可扩展性，支持与现有企业管理系统、行业监管平台对接，预留功能扩展接口。

合规性原则

符合国家及地方关于工程建设、安全生产、环境保护、数据管理等相关法律法规与政策要求。

技术架构

感知层

配置人员定位终端、人脸识别设备、安全帽智能终端等，实现人员身份识别、考勤管理、定位追踪、安全预警。

安装工程机械智能终端、车载监控设备、工况传感器等，采集机械运行状态、工作时长、作业位置、能耗数据。

采用 RFID 标签、二维码、称重传感器等，实现材料进场验收、库存管理、使用追踪、消耗统计。

部署扬尘传感器、噪声传感器、温湿度传感器、气象监测设备等，实时采集 PM2.5、PM10、噪声、风速风向等环境数据。

安装视频监控摄像头、钢筋保护层厚度检测仪、混凝土强度监测设备、沉降观测传感器等，实现施工工序监控、工程质量数据采集、关键结构安全监测。

网络层

采用“有线网络为主、无线网络为辅”的混合网络架构，施工现场关键区域实现有线网络全覆盖，作业面、移动设备采用无线网络支撑。

部署防火墙、入侵检测系统、VPN 等安全设备，划分网络安全区域，设置访问权限，保障数据传输与网络运行安全。

布线遵循 GB 50311 相关规定，施工现场布线应符合施工规范，考虑机械作业、人员流动等因素，确保线路安全、稳定。

数据中台层

支持物联网设备直连采集、业务系统接口采集、人工录入等多种数据采集方式，实现多源数据统一接入。

对采集的数据进行清洗、去重、转换、标准化处理，消除数据冗余与不一致性，形成高质量数据集。

采用分布式存储架构，结合关系型数据库、非关系型数据库，存储结构化数据（如人员信息、质量检测数据）与非结构化数据（如视频监控录像、图纸资料）。

建立数据共享接口规范，支持与建设单位、监理单位、行业监管部门等外部系统的数据交换与共享。

应用层

人员管理系统：实现人员身份认证、考勤统计、培训记录管理、定位追踪、违规预警等功能。

机械设备管理系统：包括机械台账管理、运行状态监控、维护保养提醒、能耗统计、调度管理等功能。

材料管理系统：涵盖材料计划编制、进场验收、库存管理、出库领用、消耗分析、溯源管理等功能。

质量安全管理系统：支持质量检验计划制定、隐患排查上报、整改跟踪、安全预警、事故统计分析等功能，集成智能视频分析模块，实现违规操作自动识别。

进度管理系统：基于 BIM 模型或施工计划，实现进度计划编制、实际进度跟踪、偏差分析、进度预警等功能。

环境管理系统：实时展示工地环境监测数据，超标自动预警，支持喷淋降尘设备联动控制。

协同管理平台：提供文档管理、会议管理、任务分配、消息通知等功能，支持多方在线协同办公。

基础设施层

按照相关标准建设机房，配备服务器、交换机、存储设备、UPS 电源、空调等设备，满足系统运行需求。

遵循 GB 50057 要求，对机房设备、户外传感器、监控设备等进行防雷接地处理，防范雷击损坏。

配备稳定的供电系统，关键设备采用双路供电或 UPS 不间断电源，确保系统连续运行。

建设内容

人员管理

采用人脸识别、身份证核验等方式进行人员身份认证，建立人员信息档案，记录姓名、年龄、工种、资质证书、培训情况等信息。

通过人脸识别考勤机、定位终端等设备，自动记录人员进出工地时间、作业时长，生成考勤报表，支持异常考勤预警。

对进入危险区域或关键作业区域的人员进行定位，实时掌握人员位置信息，发生紧急情况时可快速定位人员位置。

建立线上培训平台，提供安全知识、操作规程等培训课程，记录人员培训进度与考核结果，未完成培训或考核不合格人员不应上岗。

机械设备管理

建立机械设备电子台账，记录设备型号、出厂编号、购置日期、技术参数、检验报告、操作人员等信息。

实时监测机械设备的工作状态（如运行速度、负载、油耗），出现异常（如过载、故障）时自动发出预警。

根据设备运行时长、维护周期，自动生成维护保养提醒，记录维护保养内容、时间、人员，形成维护档案。

基于施工进度与现场需求，实现机械设备的合理调度，优化设备使用效率，减少闲置时间。

材料管理

材料进场时，通过 RFID 标签、二维码扫描等方式记录材料名称、规格、数量、生产厂家、合格证书等信息，结合称重传感器、外观检测等手段进行验收，不合格材料禁止进场。

实时更新材料库存数量，支持库存预警（如低于安全库存自动提醒），实现材料库位管理、批次管理，避免材料积压或短缺。

通过材料唯一标识（RFID 标签、二维码），实现材料从进场、存储、使用到成品的全流程溯源，确保材料质量可追溯。

质量安全管理

制定分部分项工程质量检验计划，明确检验项目、检验标准、检验频次，通过移动终端记录质量检测数据，上传至管理平台，形成质量验收档案。对钢筋绑扎、混凝土浇筑等关键工序进行视频监控，留存过程影像资料。

建立隐患排查治理体系，支持管理人员通过移动终端上报隐患，明确整改责任人、整改期限，跟踪整改完成情况，形成闭环管理。集成智能视频分析功能，对未佩戴安全帽、高空抛物、违规动火等危险行为自动识别并预警。

对深基坑、高支模、起重机械等危险性较大的分部分项工程，安装沉降传感器、位移传感器等设备，实时监测结构变形数据，超过预警值自动报警。

进度管理

支持基于 BIM 模型或横道图、网络图编制施工进度计划，明确各工序的起止时间、逻辑关系、资源需求。

通过现场施工数据采集、人员机械作业记录等，实时更新实际施工进度，与计划进度进行对比分析，识别进度偏差。

当实际进度与计划进度偏差超过设定阈值时，自动发出预警，提醒管理人员及时采取调整措施。

环境管理

应包括 PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向等监测指标，监测频次不低于 1 次/5 min。

环境监测数据超标时，自动触发喷淋降尘、雾炮等环保设备启动，实现智能化环境治理。

在工地出入口设置环境监测数据公示屏，实时展示监测结果，接受社会监督。

协同管理平台

支持工程图纸、技术方案、验收资料等文档的上传、存储、查阅、版本管理，实现文档在线共享与审批。

支持任务创建、分配、跟踪、完成确认，管理人员可实时查看任务进度，对逾期任务进行预警。

通过平台内置消息系统，实现多方主体之间的信息传递与通知提醒，确保沟通及时高效。

管理要求

组织管理

建设单位应明确智慧工地建设与管理的责任部门及责任人，协调施工、监理等单位配合智慧工地建设与运行。

施工单位应成立智慧工地管理小组，配备专职管理人员，负责设备维护、数据录入、系统操作、问题处理等工作。

监理单位应将智慧工地运行情况纳入监理范围，对系统数据的真实性、完整性进行监督。

制度管理

制定智慧工地设备管理制度，明确设备采购、安装、调试、维护、报废等流程，定期对设备进行检查与校准，确保设备正常运行。

建立数据管理制度，规范数据采集、存储、使用、共享等行为，明确数据安全责任，防止数据泄露、篡改。

制定系统操作管理制度，明确各岗位人员的系统操作权限与操作规范，定期开展操作培训，确保人员熟练使用系统。

运维管理

建立日常运维台账，记录设备运行状态、故障处理情况、系统维护记录等信息，定期进行运维总结分析。

配备专业运维人员，负责系统日常巡检、设备维修、软件升级等工作，故障响应时间不超过 2 h，一般故障修复时间不超过 24 h。

定期对系统数据进行备份，制定数据恢复预案，确保数据安全可靠。

验收

验收条件

智慧工地建设完成并试运行不少于 30 d，运行状况稳定。

完成设备安装调试报告、系统功能测试报告、数据对接测试报告等相关资料整理。

各系统模块功能满足本文件要求，数据采集准确、传输稳定、分析有效。

验收内容

检查感知层、网络层、数据中台层、应用层、基础设施层的建设是否符合本文件第 5 章要求，设备配置是否满足设计方案。

逐一验证各应用系统的功能是否齐全、运行是否正常，包括人员管理、机械设备管理、材料管理、质量安全管理等核心功能。

检查数据采集的完整性、准确性、实时性，数据处理的规范性，数据共享的顺畅性。

核查网络安全、数据安全、设备安全保障措施是否到位，是否符合信息安全相关标准。

检查验收资料是否齐全、规范，包括设计方案、施工图纸、设备清单、测试报告、管理制度等。

验收结果

各项验收内容均满足本文件要求，可正式投入使用。

部分验收内容未满足要求，责令相关单位在规定期限内完成整改，整改完成后重新组织验收。

核心功能未实现或存在重大安全隐患，需重新建设或调整后再申请验收。