《地下水污染可渗透反应格栅运行性能监测技术指南  激发极化法》

（征求意见稿）

编制说明

山东大学

2025年11月23日

#### 目  次

一、 工作简况	1

二、 标准编制原则和确定主要内容的论据	4

三、 试验验证的分析、综述报告，技术效益	7

四、 采用国际标准的程度与水平的简要说明	9

五、 以国际标准为基础的起草情况	9

六、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系	9

七、 重大分歧意见的处理经过和依据	11

八、 涉及专利的有关说明重大分歧意见的处理经过和依据	11

九、 实施标准的要求	11

十、 其他应予说明的事项	11

- 工作简况

（一）任务来源

本项目源于国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项“渗透式反应墙运行稳定性的低影响监测预警技术”（项目编号：2023YFE0113900）。在该项目的研究过程中，项目组认识到针对可渗透反应格栅（PRB）运行性能的监测与评估，尚缺乏利用激发极化法进行实时、无损监测的技术规范。项目单位山东大学联合各合作单位，共同向中华环保联合会提出了本标准制定申请，以推动技术成果的标准化应用。

本标准编制工作于2024年3月正式启动，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，制定编制大纲，并形成标准草案稿。

- 协作单位

本文件由中华环保联合会归口，山东大学、北京建工环境修复股份有限公司、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心、山东省生态环境规划研究院、青岛理工大学等机构单位参与该项团体标准的起草工作。

（三）制定背景

随着《中华人民共和国水污染防治法》、《地下水管理条例》等法律法规的深入实施，以及《水污染防治行动计划》、《全国地下水污染防治规划》等国家政策的持续推进，我国对地下水环境的保护与污染治理提出了更高要求。地下水污染具有隐蔽性、复杂性和难以逆转等特点，其修复治理是生态环境保护领域的重点和难点。

可渗透反应格栅（Permeable Reactive Barrier, PRB）技术作为一种高效、经济的地下水原位修复技术，近年来在我国得到广泛应用。该技术通过在地下安装充满活性反应介质的墙体，对流经的地下水污染羽进行物理、化学或生物作用下的净化。然而，PRB工程建成后，其长期运行性能的监测与评估一直是行业面临的挑战。目前，国内外针对PRB运行性能的监测评价方法主要局限于布设监测井并进行定期取样的方式。该方法存在的局限性包括监测周期长、成本高、仅能获取井点位置的数据，无法实现对整个PRB墙体结构完整性、反应介质性能空间分布及污染物去除效率的实时、连续监测。导致运维管理难以精准优化修复效果，也无法及时预警因反应介质堵塞、钝化或墙体结构变化导致的修复性能衰减乃至失效风险，给地下水污染治理工程的长期稳定运行和风险管控效果带来了不确定性。

激发极化法（Induced Polarization, IP）作为地球物理探测的一种重要方法，对地下介质的孔隙结构和表面化学性质变化极为敏感。其特有的极化率、弛豫时间等参数，能够有效反映PRB介质在反应过程中的微观结构演化（如比表面积变化、腐蚀产物生成等），为无损、实时地诊断PRB内部状态提供了全新的技术途径。相较于传统监测方法，激发极化法具有成本低、效率高、空间覆盖连续、不影响PRB正常运行等显著优势。

尽管我国已发布《地下水污染可渗透反应格栅技术指南（试行）》等文件对PRB的设计与建造进行了规范，生态环境部也印发了《地下水污染地球物理探测技术指南（试行）》，但现有标准均未涉及针对PRB这一特定工程运行性能的地球物理监测方法与技术规范。这一标准的缺失，导致激发极化法监测技术在PRB运维管理中的应用无章可循，制约了该技术的大规模推广和地下水修复行业的精细化、数字化发展。

因此，为适应新时期地下水污染防治工作的精准化需求，解决PRB运行性能实时监测与评估的技术瓶颈，填补相关标准空白，亟需制定一项专门针对PRB运行性能的激发极化法监测技术指南。本标准的制定，将为实现PRB全生命周期的健康诊断与智能化管控提供关键的技术支撑，对于保障国家水环境安全、推动环保产业技术进步具有重要意义。

（四）起草过程

1. 2024年3月，基于国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项“渗透式反应墙运行稳定性的低影响监测预警技术”（项目编号：2023YFE0113900），起草单位成立了本标准编写工作组，就标准编制推进工作做了安排，制定了工作计划及人员组成等方案，并完成《地下水污染可渗透反应格栅运行性能监测技术指南  激发极化法》立项申请。

2. 2024年4月-2025年10月，工作组撰写并完成《地下水污染可渗透反应格栅运行性能监测技术指南  激发极化法》标准草案稿和草案稿编制说明。

3. 2025年10月，中华环保联合会《地下水污染可渗透反应格栅运行性能监测技术指南  激发极化法》草案稿技术审查会。

4. 2025年11月，网上社会征求意见。

- 标准编制原则和确定主要内容的论据

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《地下水管理条例》等法律法规，以及国家在生态环境保护和标准化工作方面的相关要求，本标准在编制过程中遵循以下原则，并据此确定了标准的主要内容。

（一）编制原则

统一性原则：本标准严格遵守国家现行法律法规及强制性标准的规定，确保标准内容与相关技术政策的要求保持一致。在技术层面，统一了利用激发极化法监测PRB运行性能的术语、工作流程、技术参数和评价方法，为行业提供了统一的技术依据。

协调性原则：为确保与现有标准体系的协调互补，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给定的规则起草。在技术内容上，注重与《地下水污染可渗透反应格栅技术指南（试行）》、《地下水污染地球物理探测技术指南（试行）》、《时间域激发极化法技术规程》等现行国家、行业标准相衔接，明确了本标准作为专门针对PRB运行性能监测的补充和细化定位，避免了交叉重复和潜在冲突。

实用性原则：本标准编制紧密结合我国PRB工程实践与监管需求，在充分调研和试验验证的基础上，提出了具有可操作性的技术建议。在语言表述上，力求清晰准确、通俗易懂，采用行业通用的术语和词汇，增强了标准的可读性和指导性，便于检测机构、修复工程单位及监管部门理解和应用。

科学性及先进性原则：本标准的技术内容基于国家重点研发计划项目的研究成果和大量实地监测数据，确保了方法的科学性和数据的可靠性。同时，将激发极化法这一无损、高效的监测技术系统性地引入PRB运行性能监测领域，聚焦于解决反应介质微观结构演变等传统方法难以捕捉的核心问题，体现了标准的先进性和前瞻性。

（二）确定主要内容的论据

本标准的主要内容框架基于系统性、完整性和可操作性的考虑而设定，具体包括：

范围：明确利用激发极化法监测PRB运行性能的技术要求，适用于指导相关工作的开展，界定了标准的适用边界。

规范性引用文件：列出了标准实施过程中需要引用的关键技术标准，如DZ/T 0070、HJ 164、T/CSER 005-2023等，构成了本标准的技术基础，确保方法的规范性和结果的可靠性。

术语和定义：对“可渗透反应格栅”、“激发极化法”、“极化率”、“归一化极化率”等关键术语进行了统一定义，消除了可能存在的歧义，为标准的正确理解和执行提供了保障。

总体要求与监测流程：确立了监测过程环境扰动最小化、受体安全等基本原则，并以流程图形式明确了从方案设计到报告编制的完整工作程序，为实施单位提供了清晰的行动指南。

监测方案设计：此部分是标准的核心技术内容之一。详细介绍了监测内容（反应介质性能、水力截获性能、目标污染物修复性能）、监测时间节点、地面与跨孔激发极化测线的布置方法、仪器设备性能要求、数据采集参数及频率等。这些内容的确定，是为了确保监测工作能够全面、精准地捕获PRB运行状态的关键信息。

监测过程操作规范：分别对地面和跨孔激发极化测量的现场操作、以及反应介质和地下水样品的采集与检测，给出了具体的技术要求和质量控制措施。是确保获得高质量、可对比原始数据的关键。

数据处理与解译：建议了从数据预处理、反演到定性、定量解译的全过程。特别强调了结合现场采样数据进行综合解译，以降低地球物理方法的多解性，将物探异常转化为对PRB运行性能的判断。

PRB运行性能评估：基于激发极化反演结果和采样数据，建立了反应介质均匀性与活性、水力截获性能以及目标污染物修复性能的定量/半定量评估准则。

监测报告：对报告应包含的核心内容提出了建议，确保监测成果能够被完整、清晰地记录和传达。

附录：提供了测量数据记录表和监测报告大纲的推荐格式，旨在促进监测工作的规范化和成果的标准化。

- 试验验证的分析、综述报告，技术效益

（一）试验验证的分析与综述报告

为确保本标准的科学性、适用性与可靠性，标准编制工作组在标准起草前期及过程中，开展了系统的试验验证工作。

场地验证与案例应用：工作组依托项目团队承担的“渗透式反应墙运行稳定性的低影响监测预警技术”国家重点研发计划项目，选取了典型的PRB修复工程场地进行激发极化法监测试验。通过在场地按照标准流程进行数据采集、处理与解译，并将激发极化监测结果与同步进行的监测井取样数据进行比对与分析。

实验室研究与机理模型构建：在实验室环境下，工作组针对典型的PRB反应介质（如零价铁和活性炭），模拟了其在地下水环境中的腐蚀、钝化及污染物去除过程，并同步测量了其激发极化响应特征。通过系统研究，建立了反应介质表面活性面积、孔隙结构变化与极化率、弛豫时间等关键激发极化参数之间的定量-半定量关系模型，为本标准中利用激发极化参数评估反应介质性能提供了坚实的理论依据和标定基础。

验证结论：综合现场与实验室研究结果表明，本标准所规定的激发极化法监测技术，能够有效识别PRB墙体的结构完整性，捕捉反应介质活性衰减的空间异质性，并间接反映墙体内部水力传导特性及污染物去除效果的变化。其监测结果与传统方法具有良好的一致性，且在揭示空间连续变化规律方面展现出独特优势。试验验证充分证明了本标准技术路线的可行性和技术内容的可靠性。

（二）技术经济论证

本标准推广的激发极化法监测技术，实现了从传统监测向结合新技术监测模式转变。能够获取整个PRB剖面乃至三维空间的物性参数，解决了传统方法的局限性，在技术层面实现了升级。

与监测井方法相比，初期投入主要在激发极化测量设备上。但在运营期，单次激发极化测量的成本远低于布设和维护监测井及进行样品实验室分析的总费用。

本标准带来的经济效益主要体现在减少了监测井的钻探数量和维护频率，降低了长期监测的人力与物料成本；通过快速、全面的扫描，能够及时发现PRB性能的局部衰减，节约修复成本，延长PRB有效服役年限；提供的高密度、实时数据为PRB运行维护的精准决策提供了支持，避免了因信息不全导致的过度维护或维护不足，实现了资金投入的效益最大化。

（三）预期的经济效益、社会效益和生态效益

经济效益：为环保产业提供高效、经济的监测新技术，推动形成新的技术服务市场，为相关检测机构和工程单位带来新的经济增长点。帮助业主单位和监管部门节约地下水修复项目的长期运维监管成本，提高财政资金的使用效率。通过保障PRB修复效果，减少污染物扩散导致的后续治理费用，经济效益显著。

社会效益：引导和规范行业采用先进的监测技术，推动我国地下水修复行业从粗放式管理向精细化、数字化管理转型升级。通过对PRB运行性能的有效监控，确保地下水污染修复效果，降低污染物通过地下水途径对人体健康和生态环境造成的潜在风险，回应社会公众对环境安全的关切。为生态环境管理部门提供了行之有效的技术监管工具，提升了其对地下水修复工程全过程监管的技术支撑能力。

生态效益：激发极化法作为一种无损探测技术，在监测过程中几乎不产生二次污染，符合“绿色勘查”和可持续发展理念。通过确保PRB这一绿色修复技术的长期稳定运行，有效阻截和控制地下水污染羽的迁移，保护了珍贵的地下水资源，维护了水生态系统的健康与平衡。本标准的实施是贯彻落实《水污染防治行动计划》等国家战略的具体行动，对打赢污染防治攻坚战、实现“美丽中国”建设目标具有积极的推动作用。

- 采用国际标准的程度与水平的简要说明

本指南为国内自主制定。目前国际上尚无针对激发极化法监测PRB运行性能的综合性技术标准。本文件的制定填补了该领域标准空白，整体技术水平达到国际领先，具备国际先进性。

- 以国际标准为基础的起草情况

未采用国际标准，目前国际上未有出台相关标准。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准的编制严格遵循国家现行法律法规的框架，并与现行相关标准体系保持了良好的协调、互补和支撑关系，共同构成了更为完善的地下水污染修复技术标准体系。

本标准的内容完全符合并服务于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》以及《地下水管理条例》等国家法律、行政法规的宗旨和要求。本标准作为一项技术规范，其核心目的是为落实上述法律法规中关于“保护水环境”、“推进地下水污染修复”等要求，提供一套具体、先进、可操作的技术方法。

本标准与现行国家、行业及团体标准协调一致，是其重要的细化和补充，关系明确，不存在冲突。本标准与生态环境部发布的《地下水污染可渗透反应格栅技术指南（试行）》等文件紧密衔接。上述标准主要规定了PRB的设计、建造和最终效果评估，而本标准则聚焦于PRB建成后运行期的全过程监测，解决了实时、无损监测墙体内部性能变化这一关键问题。因此，本标准是对现有PRB技术标准体系的重要延伸和补充。

本标准在方法上引用并遵循了DZ/T 0070《时间域激发极化法技术规程》、DZ/T 0204《井中激发极化法技术规程》等行业标准的基本技术要求，保证了地球物理方法本身的规范性。本标准与《地下水污染地球物理探测技术指南（试行）》形成专业化分工。后者旨在指导地下水污染的识别与圈定，而本标准则是将地球物理方法专门化、精细化地应用于PRB这一特定工程结构的状态诊断与性能评估。

本标准在数据处理与解译、性能评估等关键环节，与HJ 164《地下水环境监测技术规范》、HJ 25.2《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》等环境监测标准的采样方法相结合。本标准并非取代传统监测方法，而是通过地球物理手段提供空间连续的辅助信息，与采样方法形成优势互补，共同构建更为立体和精准的监测评估体系。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 涉及专利的有关说明重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

- 实施标准的要求

本指南为推荐性团体标准。建议相关单位积极采纳，并通过技术培训、示范应用等方式推广实施。各单位可根据自身装备条件和技术能力，参照使用。

- 其他应予说明的事项

无。