《口腔种植与颌面骨缺损修复 增材制造个性化钛网 临床操作规程》编制说明

一、工作简况

1．任务来源

本项目是根据中国产学研合作促进会“关于征集2025年团体标准制定项目的通知”（产学研函字[2025]第05号）进行制定，项目名称“口腔种植与颌面骨缺损修复 增材制造个性化钛网 临床操作规程”，本标准由四川大学华西口腔医院提出,中国产学研合作促进会归口，起草牵头单位：四川大学华西口腔医院，计划完成时间为2026年9月。

2．立项背景

牙槽嵴严重萎缩与颌面部骨缺损是口腔种植修复领域面临的常见挑战，通过精准的骨增量重建缺损骨是治疗的关键。钛网支撑的引导性骨再生技术是解决局部硬组织缺损的常用方法，特别在复杂骨缺损重建中展现出良好效果。但传统钛网技术需要在术中对成品钛网进行手工弯制，存在成形精度不足、手术时间长、术后并发症风险较高等局限性。

随着数字化技术的进步，以增材制造为代表的个性化制造方法为钛网技术带来突破。该技术通过基于患者数字化信息的钛网精准设计与预先制造，实现了骨增量范围可预测、重建轮廓精准匹配及手术微创化，有着显著的临床优势。目前该技术已在临床上得到初步应用，但适应证与禁忌证评估、信息采集、虚拟设计、增材制造、手术实施、术后管理与随访和钛网取出等技术环节尚缺乏统一、规范的指导文件。为引导并规范数字化增材制造个性化钛网在口腔种植与颌面骨缺损修复中的安全有效应用，提升医疗服务质量，特制定本标准。

3．主要工作过程

起草阶段：2025年9月，四川大学华西口腔医院、成都天齐增材智造有限责任公司、重庆医科大学附属口腔医院、西南医科大学附属口腔医院等成立团体标准《口腔种植与颌面骨缺损修复 增材制造个性化钛网 临床操作规程》制定工作组，确定工作方案并提出时间进度安排。工作组对国内外增材制造个性化钛网的现状与发展情况进行了全面调研，广泛收集和检索相关技术文献、政策法规及临床实践指南，结合我国临床应用现状，经过系统研究和多次内部讨论，于2025年11月形成团体标准《口腔种植与颌面骨缺损修复 增材制造个性化钛网 临床操作规程》征求意见稿及编制说明。

征求意见阶段：

审查阶段：

报批阶段：

4．标准主要起草人及其所做的工作等

| 序号 | 单位名称 | 参编人员 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川大学华西口腔医院 | 蔡潇潇、田陶然、林云锋、李松航、张天旭、周蜜、高阳 | 标准草案编制、统筹协调等 |
| 2 | 成都天齐增材智造有限责任公司 | 刘睿诚、张越 | 提供数据、技术合作等 |
| 3 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 黄元丁、黄弘 | 资料查询、标准修改等 |
| 4 | 西南医科大学附属口腔医院 | 肖金刚、余科 | 资料查询、标准修改等 |

二、标准编制原则、主要内容和解决的主要问题

1．标准编制原则

本标准编制主要依据以下原则：规范性要素的规定、编写结构及格式按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》及GB/T 1.1-20001.6-2017《标准编写编程  第六部分：规程标准》的规定。

2．标准主要内容

本文件确立了数字化增材制造个性化钛网在口腔种植与颌面骨缺损修复的临床应用程序，规定了适应证与禁忌证评估、信息采集、虚拟设计、增材制造、手术实施、术后管理与随访和钛网取出的要求。

本文件适用于开展口腔种植及颌面骨缺损修复治疗的各级医疗机构、参与个性化钛网设计与制造的企业及相关技术人员。

标准主要内容包括：

（1）术语和定义：明确了数字化增材制造、个性化钛网、引导骨再生等9项关键术语，为技术的规范应用提供统一的概念基础。

（2）总体要求：详细规定了适应证与禁忌证评估的具体条目，包括5类适应证和6类禁忌证。明确了技术实施所需的资源与环境要求，涵盖CBCT、口内扫描仪、三维建模软件等技术设备，钛网固定系统等手术器械，骨移植材料、屏障膜等修复材料，以及麻醉、抗菌等各类药品。

（3）临床操作要求和方法：以流程图的形式确立了图1所示的个性化钛网临床操作流程，并详细规定了各环节的具体技术要求。在术前评估环节，提出了个性化钛网的适应证和禁忌证，并规定了术前采集患者信息的方法和要求。在虚拟设计环节，确立了以修复为导向的序列设计流程，包括三维模型重建、理想修复体设计、数据配准融合、虚拟种植体设计、骨增量设计和个性化钛网设计；在增材制造环节，规定了钛网厚度、边缘质量、表面质量等验收标准；在手术实施环节，规范了术前准备、麻醉切口、术区暴露、种植体植入、骨移植材料植入、钛网就位固定、创口关闭等操作细节；在术后管理环节，建立了系统的临床评价和影像学评价体系；在钛网取出环节，明确了取出的临床和影像学标准。

（4）常见并发症的预防与处理：系统列出了神经损伤、血管损伤、邻牙损伤、钛网变形就位不佳或折断、软组织开裂与钛网暴露、成骨不良与肉芽组织形成、骨移植材料吸收或漏出、软组织撕裂、钛网取出困难等常见并发症，并针对每类并发症提供了具体的预防措施和处理方案。

（5）质量保证：建立了覆盖全流程的质量管理体系要求，包括人员资质与培训、文件与记录控制、设备与软件管理、过程质量管理等要素，并在适应证评估、数据采集、虚拟设计、增材制造、手术实施、术后随访、钛网取出等关键环节设置质量控制点，确保技术应用的质量可追溯与持续改进。

图1 增材制造个性化钛网临床操作流程

3．标准解决的主要问题

通过制定本标准，旨在解决以下主要问题：

（1）解决传统钛网手工弯制精度不足、手术效率低、骨增量精度低的问题。

（2）填补数字化增材制造个性化钛网在临床应用缺乏统一技术规范的空白。

（3）为各级医疗机构及相关企业提供明确、可操作的技术依据，促进该技术的规范化推广和同质化医疗。

（4）通过标准化的流程和质量控制，提升手术成功率，保障患者安全。

三、确定标准主要技术内容的论据

本标准主要技术内容的确定，是基于口腔颌面外科原理、数字化技术临床实践、国内外相关文献及各起草单位的专家共识，构建了从术前评估到术后随访的完整临床路径。各项技术内容的论据如下：

1．文献论据

标准技术内容的确定基于对国内外相关领域文献的系统性回顾与分析。主要参考文献（如标准草案中列出的1-18）涵盖了引导骨再生、个性化钛网设计、增材制造工艺、临床效果评价及并发症处理等方面的最新研究进展和权威共识，确保了标准内容的先进性与科学性。

2．临床实践论据

标准中各操作环节的具体要求、参数和流程设计，均来源于各起草单位大量的临床实践验证和专家经验总结。本标准所确立的技术路线和操作规程已在各起草单位的临床工作中得到广泛应用和验证。通过回顾性分析遵循此规程的临床病例，证实该标准能有效指导临床实践，有效提升骨增量精度，提高手术效率，降低术后并发症。相关临床研究成果已通过学术论文（如标准草案中参考文献[5, 6]）的形式发表在口腔种植学相关期刊，证明了该临床操作规程的有效性和安全性。

3．国家与行业标准依据

标准引用了GB/T 13810-2017（外科植入物用钛及钛合金加工材）、GB/T 42061-2022（医疗器械质量管理体系用于法规的要求）、YY/T 0316-2016（医疗器械风险管理对医疗器械的应用）等多项国家及行业标准，确保本标准与现有法规和标准体系的协调一致。

四、技术经济论证，预期的经济效果

1．技术经济论证

与传统钛网相比，虽然增材制造个性化钛网的制造费用较高，但其通过精准的术前设计减少术中调整时间，降低手术风险，提高骨增量手术的成功率，从而避免了因并发症导致的多次植骨及其相关费用。从医疗成本和社会效益角度，该技术具有更优的成本效益比。

2．预期的经济效果

本标准的推广实施预计将产生显著的经济效益：

（1）通过规范化操作降低进行二次骨增量或处理并发症的医疗成本，提升医疗资源利用效率。

（2）推动口腔数字化医疗产业链发展，包括三维扫描设备、设计软件、金属3D打印设备及材料等领域，预计可带动相关产业产值显著增长。

（3）通过提升治疗成功率、缩短就诊时间，减少患者医疗费用和误工损失，同时推动口腔种植医疗服务的标准化和普惠化。

五、采用国际标准或国外文件

本标准没有对应的国家标准或行业标准。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

七、贯彻促进会团体标准的要求和措施建议

1．组织措施

建议由中国产学研合作促进会牵头，联合主要起草单位成立工作组，负责制定并执行本标准的推广。应组织开展多层次、分阶段的系统性培训，可通过机构培训、学术会议专题解读等方式进行，确保各级医疗机构的相关医师及技术人员能准确理解并掌握标准的核心内容与操作规范。

2．技术措施

鼓励医疗机构与合作企业参照本标准，建立并完善覆盖从数据采集、虚拟设计、制造验收到手术随访全流程的标准化医工交互与质量管理体系。推动关键环节的规范化操作，如统一数据格式与验收标准、执行虚拟设计的交叉审核流程、强化个性化钛网严格验收等，以确保技术应用的精准性与规范性。

3．过渡办法

建议在标准正式发布后，设置一定时长的过渡期。过渡期间该技术应优先在基础条件较好的单位开展试点并建立反馈渠道，广泛收集实施中遇到的具体问题。工作组需定期对反馈进行总结和指导以解决实际操作中的普遍性难题，同时将这些问题作为未来标准修订的重要依据，实现技术标准的闭环管理与持续优化。

八、其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。