| ICS | 03.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | XMTIC. A 00 |

团体标准

T/XMTIC XXXX—XXXX

标准方法验证与非标准方法确认要求

Requirements for standard method validationand non-standard method validation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

厦门市检验检测认证协会  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本要求	4

5  方法分类	4

6  标准方法验证	5

7  非标准方法确认	8

附录A （资料性 ） 标准方法验证记录	11

附录B （资料性 ） 非标准方法确认记录	14

参考文献	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

标准方法验证与非标准方法确认要求

范围

本文件规定了检验检测机构标准方法验证与非标准方法确认的基本要求、方法分类以及标准方法验证和非标准方法确认的过程要求。

本文件适用于获得资质认定的检验检测机构对标准方法验证和非标准方法确认的要求，其他检验检测机构可按照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.3  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第3部分：标准测量方法精密度

GB/T 6379.4  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第4部分：确定标准测量方法正确度的基本方法。

B/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19000  质量管理体系 基础和术语

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 27000  合格评定 词汇和通用原则

GB/T 27417  合格评定 化学分析方法确认和验证指南

GB/T 28043  利用实验室间比对进行能力验证的统计方法

RB/T 208  化学实验室内部质量控制 比对试验

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1059.2 用蒙特卡洛法评定测量不确定度

术语和定义

GB/T 19000 、GB/T 19001 、GB/T 27000 、JJF 1001界定的术语和定义适用于本文件。

标准方法  standard method

由公认机构批准发布的国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准文件中规定的技术操作方法。

计量检定规程和校准规范也属于标准方法。

非标准方法 non-standard method

标准方法以外、未经批准的、实验室制定的方法或其他方法。

方法验证 method verification

检验检测机构提供客观有效证据证明满足检验检测方法规定的要求。

方法确认 method validation

检验检测机构提供客观有效证据证明特定检测方法满足预期用途或应用领域的需要。

方法确认应建立方法的性能特性和使用的限制条件，并识别影响方法性能的因素及影响程度，确定方法所适用 的基质，以及方法的正确度和精密度。

基本要求

首次引入标准方法时，应采用验证方式证明检验检测机构能够正确运用该标准方法，实现所需的 方法性能。

针对非标准方法，应采用确认方式证明非标准方法满足预期用途或应用领域的需要，确保 与客户需求相适应。在非标准方法确认后，也应经验证后方可使用。

已验证的标准方法变更后或已确认的非标准方法需要修改时，应对变更或修改前后的方法进行差异分析和比较，并对变化部分按 6.4 重新验证或按 7.4 重新确认。

国家相关主管或行业主管部门以文件、技术规范等形式发布的方法或资质认定部门承认的非标准方法，可按第 6 章进行验证。

检验检测机构应保留验证或确认记录。

标准方法中含有多种方法时，应对本机构选用的所有方法进行验证。

当标准方法适用于多种检验检测对象时，可对本机构应用的所有检验检测对象进行验证。

当标准方法中的检验检测方法适用于一类基质或对象时，应选用具有代表性的基质样品进行验证。

具有代表性的基质样品指按照样品组划分的相似性（如水、脂肪／油、酸度、糖和叶绿素含量等）或生物相似性（如组织等）进行归类，选择其中的一个最典型的样品作为该类样品的代表。

方法分类

标准方法

可申请请资质认定的标准包括：

a）国家标准，行业标准，地方标准；

b）国际标准化组织（IS0），国际电工委员会（IEC），国际电信联盟(ITU)发布的国际标准以及国际标准化组织确认并公布的其他国际组织制定的标准；

c）国务院有关部门认可采用的国外标准；

d）国务院有关部门和省政府有关部门以文件，技术规范等形式发布和指定的检验检测方法；

e）具有自主创新技术，具各竟争优势的团体标准；

f）国务院有关部门和省政府有关部门指定已废止的标准或方法用于监督检查等特定工作的，以指定的标准或方法为依据中请的项目参数仅能用于该特定工作;

g）法律，行政法规，规章对新标准或方法实施另有规定的，从其规定。

非标准方法

非标准方法包括：

国际上普遍采用、行业广泛认可的技术组织公布的方法；

行业权威机构发布获得行业内普遍认同和广泛使用的方法；

科学文献（书籍）、期刊发表或设备、试剂生产商提供的方法；

机构自己制定的方法；

超出预期范围使用的标准方法、扩充或修改过的标准方法。

标准方法验证

验证类型

包括首次引入标准方法的验证、已验证标准方法的重新验证。

验证人员

从事标准方法验证的人员应具有中级或以上职称或具备同等能力（同等能力是指人员的教育背景、工作经历具备以下条件: 博士研究生毕业，且从事相关专业检验检测活动 1年及以上;硕士研究生毕业，且从事相关专业检验检测活动 3年及以上; 大学本科毕业，且从事相关专业检验检测活动5年及以上;大学专科毕业，且从事相关专业检验检测活动 8年及以上。），并具有 3 年以上本专业领域检验检测工作经历，熟悉和掌握标准方法的原理、操作步骤和数据处理技术，同时接受郭拟验证标准的培训。

方法验证人员应予以授权。

验证方案

机构应制定符合 6.2.2 能力要求的人员策划标准方法验证方案，并形成文件。

标准方法验证方案包括但不限于以下内容：

- 验证需求的识别（包括资源配置要求和方法性能要求）；

验证的程序；

验证的时间安排；

标准方法验证方案经审核、批准后方可实施。

首次引入标准方法的验证

验证需求的识别

首次引入标准方法前，应确定以下验证需求：

- 标准方法中检验检测机构拟开展的产品/项目/参数、范围、试验方法；

检验检测人员能力，如人员数量、技术职称、执业资格、从事本领域检验检测相关工作年限、相关工作经历、培训经历等要求，可按《检验检测机构资质认定评审准则》条文释义或特定领域评审要求确定需求。标准方法有规定的按规定确定需求；

设备性能（含标准物质、参考标准），如测量参数、测量范围、准确度等级/最大允许误差/测 量不确定度、分度值/分辨力、重复性、稳定性、精密度、检出限、温度波动度、温度均匀性等。标准方法有规定的按规定确定需求；

环境设施，如场所空间、承重、支持保障设施、环境条件（如温度、相对湿度、大气压力、噪声、 电磁辐射/静电、振动和冲击）等要求。准方法有规定的按规定确定需求；

安全防护，如电气、机械、非电离辐射、电离辐射、化学和微生物等危险因素等要求。标准方法有规定的按规定确定需求；

样品处置能力，如前处理、存放、处置等各环节要求。标准方法有规定的按规定确定需求；

数据处理，如数值修约规则、极限数值的表示和判定等可按照 GB/T 8170确定需求。标准方法有规定的按规定确定需求；

符合性判定，标准方法有规定的按规定确定需求；

测量不确定度评定，可按照 JJF 1059.1确定需求，标准方法有规定的按规定确定需求；

记录格式和内容，可按标准方法给出推荐格式，特定领域记录要求按特定领域确定需求；

电子原始记录格式，可按标准方法给出推荐格式，特定领域记录要求按特定领域确定需求；

证书/报告格式和内容，可按标准方法给出推荐格式。

验证实施

检验检测人员能力

根据6.4. 1 b）确定的需求，通过资料核查、人员培训、人员比对、人员能力确认等方式逐项验证现有人员数量、资质、培训、能力、技能是否满足需求。

设备性能

根据6.4.1 c）确定的需求，结合设备说明书、计量溯源证书等资料逐项验证现有设备是否满足需求。

环境设施

根据6.4.1 d）确定的需求，通过对环境温度、湿度、振动监测逐项验证现有环境设施是否满足需求。

安全防护

根据6.4. 1 e）确定的需求，通过安全检查、防护装备核查、接地检测、防雷检测等方式逐项验证现有 安全防护措施是否满足需求。

样品处置能力

根据6.4. 1 f）确定的需求，通过资料核查、现场观察、模拟试验等方式逐项验证现有样品处置设施、 设备、方法是否满足需求。

数据处理

根据6.4. 1 g）确定的需求，通过模拟试验、资料核查等方式逐项验证模拟试验记录和报告中的所有 检测数据处理是否满足需求。

符合性判定

根据6.4. 1 h）确定的需求，通过模拟试验、资料核查等方式逐项验证模拟试验记录和报告中的所有 符合性判定是否满足需求。

测量不确定度评定

根据6.4. 1 i）确定的需求，按照JJF 1059. 1 、JJF 1059.2评定测量不确定度，验证评定结果是否满足需求。

记录格式和内容

根据6.4. 1 j）确定的需求，通过模拟试验、资料核查等方式逐项验证现有原始记录格式是否满足需求，并保留相关记录

电子原始记录符合性

根据6.4.1 k）确定的需求，通过模拟试验、资料核查等方式逐项验证现有电子原始记录格式是否满 足需求。

证书/报告格式和内容

根据6.4.1 l）确定的需求，通过模拟试验、资料核查等方式逐项确认现有证书格式是否满足需求。

能力评价

机构可通过以下方式评价现有检验检测能力是否满足标准方法要求：

a)  能力验证；

b)  测量审核；

c)  机构间比对；

d)  有证标准物质/标准样品验证；

e)  盲样检测；

f)  留样再测；

g)  分析样品不同结果的相关性；

h)  方法比对；

i)  设备比对；

j)  人员比对；

k)  重复性试验、复现性试验；

l)  质量控制图。

验证记录

机构应记录和保留标准方法验证过程中的所有原始数据和信息，并确保可以追溯和结果复现，见附录A。

验证结论应用

验证结论为具备能力，则检验检测机构可申报资质认定。

验证结论为不具备能力，则检验检测机构应查明原因，整改后重新进行验证。

已验证标准方法的重新验证

验证需求的重新识别

已验证标准方法变更后，应对变更前后的方法进行差异分析和比较，重新确定变化部分的验证需求。

重新验证的实施

对重新验证的需求按6.4的方法进行重新验证。

非标准方法确认

确认类型

包括非标准方法首次确认、已确认非标准方法修改后重新确认。

确认人员

非标准方法确认前应确定从事方法确认的人员，包括确认方案制定、实施、审核、批准的人员， 规定各类人员的职责。

从事非标准方法确认的人员应具有中级技术职称或同等能力，5年以上本专业领域检验检测工作经历，应熟悉和掌握被确认方法的原理、操作步骤和数据处理技术，必要时应接受培训。非本专业或 相关专业专科及以上学历的，应具有 10 年以上本专业领域检验检测工作经历。

确认方案

机构应授权满足7.2.2 中能力要求的人员策划非标准方法确认方案，并形成文件。

非标准方法确认方案包括但不限于以下内容：

- 确认需求的识别；

确认的程序；

非标准方法确认的资源需求；

确认的时间安排；

各性能的试验结果的评价准则。

非标准方法确认方案经授权人员审核、技术负责人批准后方可实施。

非标准方法的首次确认

确认需求的识别

需要确认的非标准方法，应先对其科学性、合理性进行确认，再按第6章进行验证。

经过修改的标准方法，应先识别超出预期范围使用、扩充或修改的内容，对其科学性、合理性进行确认，再按第6章进行验证。

机构自制方法，应先由机构对其科学性、合理性进行确认，再组织行业专家对其技术论证并确认。

非标准方法的科学性、合理性可从以下方面确认：

- 正确度；

精密度/重复性/再现性；

灵敏度；

选择性和特异性；

检出限；

定量限；

线性范围；

对影响结果的因素做系统性评审；

通过改变控制参数检测方法的稳健性，如恒温箱温度、加样体积等；

与其他已确认的方法进行结果比对；

机构间比对；

根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验，评定结果的测量不确定度。

确认实施

正确度

根据7.4.1.4 a）确定的需求，按照GB/T 6379.4对正确度进行确认。

精密度/重复性/再现性

根据7.4.1.4 b）确定的需求，按照GB/T 6379.3中对精密度/重复性/再现性进行确认。

灵敏度

根据7.4.1.4 c）确定的需求，按照GB/T 27417中6.2对灵敏度进行确认。

选择性和特异性

根据7.4.1.4 d）确定的需求，按照GB/T 27417中5.1、6.2中对选择性和特异性进行确认。

检出限

根据7.4.1.4 e）确定的需求，按照GB/T 27417中5.4、6.2中对检出限进行确认。

定量限

根据7.4.1.4 f）确定的需求，按照GB/T 27417中5.4、6.2中对定量限进行确认。

线性范围

根据7.4.1.4 g）确定的需求，按照GB/T 27417中5.3、6.2中对线性范围进行确认。

对影响结果的因素做系统性评审

根据7.4.1.4 h）确定的需求，从人员、设备、环境、样品等对影响结果的因素进行确认。

通过改变控制参数检测方法的稳健性

根据7.4.1.4 i）确定的需求，按照GB/T 27417中5.7、6.2中对稳健性进行确认。

与其他已确认的方法进行结果比对

- 根据7.4.1.4j）确定的需求，与其他已确认的方法进行结果比对。

机构间比对

根据7.4.1.4 k）确定的需求，按照GB/T 28043 、RB/T 208对实验室间比对结果进行确认。

测量不确定度评定

根据7.4.1.4 l）确定的需求，按照JJF 1059. 1 、JJF 1059.2对测量不确定度进行评定。测量不确定度评定结果，宜小于其最大允许误差的1/3 ，不应大于或等于最大允许误差。

确认记录

机构应记录和保留非标准方法确认过程中的所有原始数据和信息，并确保可以追溯和结果复现，见附录 B。

确认记录应由至少3名相关专业高级技术职称的行业专家组成非标准方法审定委员会审定。审定委员会中应至少有 1 名具备相关专业制（修）订国家、行业、地方相关专业标准经历的专家。

专家审定后，形成评审结论。

确认结论应用

确认结论为非标准方法适合作为检验检测的依据，则检验检测机构可申报资质认定。

确认的结论为非标准方法不适合作为检验检测的依据，则检验检测机构应对改进后的非标准方法重新进行确认。

已确认非标准方法的重新确认

确定需求的重新识别

已确认非标准方法需要修改时，应对修改前后的方法进行差异分析和比较，重新确定修改部分的确 认需求。

确认的实施

对重新确认的需求按7.4的方法进行重新确认。

- A

（资料性）
标准方法验证记录

  - 表A.1标准方法验证记录

- B记录编号：

- C记录编号：

记录编号：

| 内容 | 验证需求 | 验证记录 | 验证结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待验证方法 | 代号： 名称： | □已查新、现行有效 □已获得正式版本 □未获得正式版本 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 适用范围 | 规定适用范围： | 实际适用范围： | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 被检测样品 | 规定的被检样品： | 实际的被检样品： | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 检 检测项目 | 方法要求： 等 项 | □可开展全部项目 □可开展部分项目： 等 项 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 试验方法 | 规定的试验方法： | 可选用的试验方法： | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 人员能力 | □人数要求： 人 □技术职称要求： □执业资格要求： □工作经历要求： □本专业经历要求： □培训经历要求： □操作演示要求： □人员能力确认： □人员比对： | 现有人数： 人 现有技术职称： □满足□不满足（附职称证书） 现有执业资格：□满足□不满足（附资格证书） 现有工作经历：□满足□不满足（附证明材料） 本专业经历： □满足□不满足（附证明材料） 现有培训经历：□满足□不满足（附培训记录） 操作演示： □满足□不满足（附演示记录） 人员能力确认：□满足□不满足（附确认记录） 人员比对：□满意□不满意□超出预期（附人员比对报告 ） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 设备性能 | 应配备的设备 设备名称： 测量范围： 准确度等级/MPE/ U: 分辨率： 其他要求： □验证要求： □溯源要求：□检定□校准☑计量 比对□无 □设备比对： | 已配备的设备 设备名称： 测量范围： 准确度等级/MPE/U: 分辨率： 其他要求： 验证情况：□满足要求□不满足要求（附设备验 证记录） 溯源情况：□满足要求□不满足要求（附设备验 证记录、检定校准结果确认记录） 设备比对：□满意□不满意□超出预期（附设备 比对报告 ） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 环境条件 | □场地面积要求： □空间要求： □承重要求： | □现有场地面积： m2 □现有空间： 层高 □现有承重能力： | □满足要求 □不满足要求 |  |

|  | □场地环保要求： | 1 、环保设施 □排风□三废处理 2 、环保监测结果 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 验证需求 | 验证记录 | 验证结论 | 备注 |
| 环境条件 | 场地环境要求 □温度： ℃ □温度波动度 ℃/h □温度均匀性 □湿度： %RH □大气压力： □振动： □其他： | 1 、环境设施 □空调□加湿装置□除湿装置□温湿度计 □温湿度自动监测/记录装置□空盒压力计 □其他： 2 、环境监测结果 温度： ℃ 温度最大波动度 ℃/h 温度最大均匀性： 湿度： %RH 大气压力： 振动： 其他： | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 安全防护 | 安全防护要求： □电气： □机械： □非电离辐射： □电离辐射： □化学和微生物： □其他： | 1 、安全设施 □接地措施□防护措施□警示标识□监控设备 □消防设备 2 、安全监测结果 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 样品处置 | 样品处置要求： | 现场演示或现场试验情况： （附现场试验记录、报告） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 实验数据处理 | □读数要求： □数据处理： □数值修约： □极限数值的表示和判定 | 现场试验或资料核查情况： （附现场试验记录、报告） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 符合性判定 | □判定要求： □全数值 □修约值 □是否考虑测量不确定度 | 判定原则： □全数值 □修约值 测量不确定度： □考虑 □不考虑 （附现场试验记录、报告） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 测量不确定度评定 | 测量不确定度要求： | 测量不确定度报告： （附测量不确定度报告） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 记录格式和内容 | □有推荐格式 □无推荐格式 | 原始记录模板备案编号： □已按推荐格式设计 □按方法设计 模拟试验记录编号： 模拟试验记录：□符合 □不符合 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 电子记录格式规范性 | 规范性要求： |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 证书/报告格式和内容 | □有推荐格式 □无推荐格式 | 证书/报告模板备案编号： □已按推荐格式设计 □按方法设计 模拟试验证书/报告编号： 模拟试验证书/报告： □符合 □不符合 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 检验检测能力 | □能力验证 □测量审核 □实验室间比对 □有证标准物质/标准样品验证 □盲样检测 □留样再测 □分析样品不同结果的相关性 □方法比对 □设备比对 □人员比对 □重复性试验 □复现性试验 □质量控制图 | 能力验证： □满意 □不满意 □超出预期 测量审核： □满意 □不满意 □超出预期 实验室间比对： □满意 □不满意 □超出预期 验证标准物质/标准样品验证： □满意 □不满意 盲样检测： □满意 □不满意 留样再测： □满意 □不满意 分析样品不同结果的相关性：□满意 □不满意 方法比对： □满意 □不满意 设备比对： □满意 □不满意 人员比对： □满意 □不满意 重复性试验： □符合 □不符合 复现性试验： □符合 □不符合 质量控制图： □符合 □不符合 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 作业指导书 | 编制作业指导书 | □已依据方法进行编制 文件名称： 文件受控编号： | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 验证结论： □满足要求 □不满足要求 验证人： 验证时间： |  |  |  |  |
| 审核人意见： □有能力开展检验检测 □无能力开展检验检测 审核人： 审核时间： |  |  |  |  |
| 批准人意见： □批准开展检验检测 □暂不开展检验检测 批准人： 批准时间： |  |  |  |  |

- D

（资料性）
非标准方法确认记录

  - 表B.1 非标准方法确认记录

记录编号：

| 待确认方法 | 代号： 名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | □机构自己制定的方法 □超出预期范围使用的标准方法 □扩充或修改过的标准方法 □相关科学文献（书籍）、期刊发表或设备、试剂生产商提供的方法。 |  |  |  |  |
| 确认依据 |  |  |  |  |  |
| 确认内容 | 预期用途 | 确认结果 |  | 确认结论 | 备注 |
| 适用范围 | 规定适用范围： | 实际适用范围： |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 被检测样品 | 规定的被检样品： | 实际的被检样品： |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 检验检测项目 | 方法要求： 等项 | □可开展全部项目 □开展部分项目： 等项 |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 试验方法 | 规定的试验方法： | 可选用的试验方法： |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 科学性、合理 性 | □正确度要求： |  |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □精密度要求： □重复性要求： □再现性要求： |  |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □灵敏度要求： |  |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □选择性要求： □特异性要求： |  |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □检出限要求： |  |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □定量限要求： |  |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □线性范围要求： |  |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □回收率要求： |  |  | □满足要求 □满足要求 |  |
|  | □实验室间比对 | 实验室间比对： □满意 □不满意 □超出预期 （附实验室比对报告） |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □通过改变控制参数校准方法的稳健性 | 稳健性： □满意 □不满意 （附稳健性记录） |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □与其他已确认的方法进行结果比对： | 方法比对： □满意 □不满意 □超出预期 （附方法比对报告） |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □测量不确定度要求： | 测量不确定度报告： □U≤1/3MPEV □1/3MPEV≤U≤MPEV□U≥MPEV （附测量不确定度报告） |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 人员能力 | □人数要求： 人 □技术职称要求： □执业资格要求： □工作经历要求： □本专业经历要求： □培训经历要求： □操作演示要求： □人员能力确认： □人员比对： |  | 现有人数： 人 现有技术职称：□满足□不满足（附职称证书） 现有执业资格：□满足□不满足（附资格证书） 现有工作经历：□满足□不满足（附证明材料） 本专业经历： □满足□不满足（附证明材料） 现有培训经历：□满足□不满足（附培训记录） 操作演示要求：□满足□不满足（附演示记录） 人员能力确认：□满足□不满足（附确认记录） 人员比对： □满意□不满意□超出预期（附人员比对报告 ） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 设备性能 | 要求配备设备 设备名称： 测量范围： 准确度等级/MPE/U: 分辨率： 其他要求： □验证要求： □溯源要求： □检定□校准□核查□无 □设备比对： |  | 已配备设备 设备名称： 测量范围： 准确度等级/MPE/ U: 分辨率： 其他要求： 验证情况： □满足要求□不满足要求（附设备 验证记录） 溯源情况： □满足要求□不满足要求（附设备 验证记录、检定校准结果确认记录） 设备比对： □满意□不满意☑超出预期（附设 备比对报告 ） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 环境条件 | □场地面积要求： □空间要求： □承重要求： |  | □现有场地面积： m2 □现有空间： 层高 □现有承重能力： | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | □场地环保要求： |  | 1 、环保设施 □排风□三废处理 2 、环保监测结果 | □满足要求 □不满足要求 |  |
|  | 场地环境要求 □温度： ℃ □温度波动度 ℃/h □温度均匀性 □湿度： %RH □大气压力： □振动： □其他： |  | 1 、环境设施 □空调□加湿装置□除湿装置□温湿度计 □温湿度自动监测/记录装置□膜盒压表 □其他： 2 、环境监测结果 温度： ℃ 温度波动度 ℃/h 温度均匀性： 湿度： %RH 大气压力： 振动： 其他： | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 安全防护 | 安全防护要求： □电气： □机械： □非电离辐射： □电离辐射： □化学和微生物： □其他： |  | 1 、安全设施 □接地措施□防护措施□警示标识□监控设备 □消防设备 2 、安全监测结果 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 样品处置 | 样品处置要求： |  | 现场演示或现场试验情况： （附现场试验记录、报告） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 试验数据处 理 | □读数要求： □数据处理： □数值修约： □极限数值的表示和判定 |  | 现场试验或资料核查情况： （附现场试验记录、报告） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 符合性判定 | □判定要求：□全数值 □修约值 □是否考虑测量不确定度 |  | 判定原则： □全数值□修约值 测量不确定度： □考虑□不考虑 （附现场试验记录、报告） | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 记录格式和 内容 | □有推荐格式 □无推荐格式 |  | 原始记录模板备案编号： □已按推荐格式设计 □按方法设计 模拟试验记录编号： 模拟试验记录： □符合 □不符合 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 电子记录格 式规范性 | 规范性要求： |  |  | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 证书/报告格式和内容 | □有推荐格式 □无推荐格式 |  | 证书/报告模板备案编号： □已按推荐格式设计□按方法设计 模拟试验证书/报告编号： 模拟试验证书/报告： □符合 □不符合 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 检验检测能 力 | □能力验证 □测量审核 □实验室间比对 □有证标准物质/标准样品验证 □盲样检测 □留样再测 □分析样品不同结果的相关性 □方法比对 □设备比对 □人员比对 □重复性试验 □复现性试验 □质量控制图 |  | 能力验证： □满意 □不满意 □超出预期 测量审核： □满意 □不满意 □超出预期 实验室间比对： □满意 □不满意 □超出预期 有证标准物质/标准样品验证： □满意 □不满 意 盲样检测： □满意 □不满意 留样再测： □满意 □不满意 分析样品不同结果的相关性：□满意 □不满意 方法比对： □满意 □不满意 设备比对： □满意 □不满意 人员比对： □满意 □不满意 重复性试验： □符合 □不符合 复现性试验： □符合 □不符合 质量控制图： □符合 □不符合 | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 作业指导书 | 编制作业指导书 |  | □已依据方法进行编制 文件名称： 文件受控编号： | □满足要求 □不满足要求 |  |
| 验证结论： □满足预期用途 □不满足预期用途 确认人： 确认时间： |  |  |  |  |  |
| 非标准方法审定委员会意见： □满足预期用途 □不满足预期用途（附技术论证记录、报告） 行业专家： 论证时间： |  |  |  |  |  |
| 审核人意见： □满足预期用途 □不满足预期用途 审核人： 审核时间： |  |  |  |  |  |
| 批准人意见： □批准开展检验检测 □暂不开展检验检测 批准人： 批准时间： |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]关于印发《〈检验检测机构资质认定评审准则〉条文释义》的函｛市监检测（司）函〔2023〕37号｝