| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | X 55 |

团体标准

T/XXX XXXX-XXXX

陈皮白茶

Chenpi  white  tea

（征求意见稿）

| 2025-XX - XX 发布 | 2025 - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

海峡两岸茶业交流协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福安市茶产业发展中心提出。

本文件由海峡两岸茶业交流协会归口。

本文件起草单位：福安市茶产业发展中心、福建省农业农村厅、福建农林大学、福建省农业科学院茶叶研究所、福安市茶业协会、福建省茶产业研究会、福建鼎贞茶业有限公司

本文件主要起草人：

陈皮白茶

范围

本文件规定了陈皮白茶的术语和定义、原料要求、设备及工具要求、生产工艺和产品质量安全要求。

本文件适用于以白茶为原料，陈皮为辅料，经陈放、筛分、拼配、蒸压定型或不蒸压定型、干燥、包装制成的产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762     食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763     食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5749     生活饮用水卫生标准

GB 14881    食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 30375  茶叶贮存

GB/T 22291  白茶

GB/T 40633  茶叶加工术语

GH/T 1070   茶叶包装通则

中华人民共和国药典（2015年版一部）

术语和定义

GB/T 22291  GB/T 40633界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 陈皮白茶（Chenpi white tea）

以陈皮、各类白茶为主要原料，经挑选、筛分、拼配后，以一定比例混合，直接包装或蒸汽压制成型，再干燥包装后制成的白茶产品，分为陈皮白茶散茶和陈皮白茶紧压茶两类。

原料要求

白茶

根据产品级别，选择白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉等原料，需无霉变、无劣变、无异味、品质合格，符合GB/T 22291白茶的要求。

陈皮

符合《中华人民共和国药典》（2015年版第一部）要求，具备应有的形态气味，无霉变、无虫蛀，品质合格。

5 加工要求

加工应符合GH/T 1091-2014的标准规定。

6 陈皮白茶分类（与实物标准样）

6.1 陈皮白茶根据原料和加工工艺不同分为陈皮白茶散茶和陈皮紧压白茶两类。

6.1.1陈皮白茶散茶分为陈皮白毫银针、陈皮白牡丹、陈皮花香白牡丹、陈皮贡眉和陈皮寿眉。

6.1.2陈皮紧压白茶分为陈皮紧压白毫银针、陈皮紧压白牡丹、陈皮紧压花香白牡丹、陈皮紧压贡眉和陈皮紧压寿眉。

7 实物标准样

陈皮白茶散茶各等级和陈皮紧压白茶可设实物标准样，每五年更换一次。

8 陈皮白茶加工技术

8.1 陈皮白茶散茶加工工艺流程

白茶毛茶→拣剔→拼配匀堆→复烘→加入陈皮→装箱(包装)→成品茶。

8.2 陈皮白茶加工技术

8.2.1拣剔：根据产品等级，选择相应白茶毛茶进行拣剔，动作宜轻以防芽叶断碎，形成半成品茶。

8.2.2拼配匀堆：根据产品各等级的感官指标要求,选择半成品茶,按比例拼配匀堆,保证产品品质符合各等级。

8.2.3复烘：复烘温度80℃～120℃，复烘时间10min～15min，烘至含水率≤6%为宜。

8.2.4加入陈皮：复烘后的茶叶须趁热加入已切丝或切块的新会陈皮，陈皮加入量为15%-25%，均匀混合并静置12-24小时，使陈皮香气充分渗入白茶。

8.2.5装箱(包装)：加入陈皮后，应立即装箱（包装)，要求动作轻柔，用“三倒三摇”法、分层抖动，不得重压。

9陈皮紧压白茶加工技术

9.1 陈皮紧压白茶加工工艺流程

白毫银针、白牡丹、花香白牡丹、贡眉、寿眉→称量→加入陈皮拼配→蒸压→定型→干燥→成品包装。

9.2 称量

根据不同产品规格准确称取原料。称茶量按公式（1）计算

M_1=M_2 \times (1-MC_2) / (1-MC_1)+M_3\]

式中：( M_1 ——称茶量（g）

( M_2 ——产品净含量（g）

( M_3 ——加工过程中损耗量（g）

( MC_1 ——原料含水率（%）

( MC_2 ——产品含水率（%）

9.3 加入陈皮拼配

将新会陈皮切丝或切块，按比例（15%-25%）与白茶原料混合，静置12-24小时，使陈皮香气渗入白茶。

9.4 蒸压、定型

按照产品等级和销售需要，选择合适的温度、蒸压时间、压力和陈皮配比，采用不同的模具，进行产品压制定型。

9.4.1 蒸汽温度宜保持在100℃～120℃。

9.4.2蒸茶时间：陈皮紧压白毫银针15s～20s，陈皮紧压白牡丹、陈皮紧压花香白牡丹和陈皮紧压贡眉10s～15s，陈皮紧压寿眉20s～35s。待蒸汽冒出茶面，茶叶变软时即可压制；压力30KN～50KN。

9.4.3保压时间：陈皮紧压白毫银针40s～60s，陈皮紧压白牡丹、陈皮紧压花香白牡丹和陈皮紧压贡眉20s～60s，陈皮紧压寿眉80s～140s。

9.5干燥

9.5.1干燥温度40℃～60℃，干燥时间24h～70h；。

9.5.2低温烘干：将压制成型的陈皮白茶成品在30-40℃下烘干，进一步融合香气并去除多余水分，控制含水率≤6%。

  - 10 包装和储运

10.1贮存

成品存放在阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射和高温高湿的环境，宜控温控湿。

10.2包装

干燥后的陈皮白茶和紧压茶成品茶装至防潮、避光的包装箱或容器，密封保存，包装应符合GH/T 1070和GB 23350的规定。

  - 10.3运输

    - 运输工具应清洁、干净、无异味、无污染。运输时应防雨、防潮、防暴晒，不应与其它物品混装、混运。产品包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定，食品标识管理规定见《国家质量检验检疫总局关于修改（食品标识管理规定）的决定》，并标注产品品种类别。产品标志标签符合GB 7718的规定。

  - 11 产品质量要求

      - 11.1 陈皮白茶散茶感官指标

各类型陈皮白茶各级感官指标应符合表1-表4的要求。

| 陈皮白毫银针感官品质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  | 内质 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 叶态 |  | 整碎 |  | 净度 |  | 色泽 |  | 香气 |  | 滋味 |  | 汤色 |  | 叶底 |
| 特级 |  | 芽针肥壮挺直 白毫显露 |  | 匀整 |  | 洁净 |  | 银灰白 富有光泽 |  | 鲜纯 毫香显露 |  | 清鲜甘醇毫味足 |  | 浅杏黄 清澈明亮 |  | 肥壮软嫩明亮 |
| 一级 |  | 芽针秀长 白毫较显 |  | 匀整 |  | 洁净 |  | 银灰白 |  | 清纯 毫香显 |  | 清醇爽口毫味显 |  | 杏黄 清澈明亮 |  | 嫩匀明亮 |
| 备注 |  | 以上产品具有一定的陈皮香气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1 陈皮白牡丹感官品质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级别 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  | 内质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶态 |  | 整碎 |  | 净度 |  | 色泽 |  | 香气 |  | 滋味 |  | 汤色 |  | 叶底 |  |  |
| 特级 | 芽肥壮、芽叶连枝、茸毛显 |  | 匀整 |  | 洁净 |  | 灰绿润 |  | 鲜嫩、 清纯、毫香显 |  | 清醇爽口毫味显 |  | 浅黄、 清澈明亮 |  | 芽叶肥嫩明亮 |  |  |
| 一级 | 芽较壮、芽叶连枝、茸毛较显 |  | 匀整 |  | 较洁净 |  | 灰绿较润 |  | 较鲜嫩、 清纯有毫香 |  | 较清醇、有毫味 |  | 黄、 清澈明亮 |  | 芽叶嫩、软亮 |  |  |
| 二级 | 芽尚显、稍有平展叶 |  | 较匀整 |  | 有少量黄绿片 |  | 灰绿 |  | 浓纯稍有毫香 |  | 较清醇 |  | 橙黄 |  | 芽叶软嫩稍有红张 |  |  |
| 三级 | 芽小、叶缘略卷、有平展叶、破张叶 |  | 尚匀整 |  | 稍夹黄片腊片 |  | 灰绿稍暗 |  | 浓尚纯 |  | 尚醇厚 |  | 橙黄稍暗 |  | 叶张尚软有破张、红张 |  |  |
| 备注 | 以上产品具有一定的陈皮香气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2

| 陈皮贡眉感官品质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 外形 |  |  |  | 内质 |  |  |  |
|  | 叶态 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
| 特级 | 叶态卷 毫心显 | 匀整 | 洁净 | 灰绿或墨绿 | 鲜嫩、 有毫香 | 清醇爽口 | 浅黄、 明亮 | 有芽尖叶张嫩亮 |
| 一级 | 叶态尚卷 毫心较显 | 较匀 | 较洁净 | 尚灰绿 | 鲜纯 | 醇厚较爽 | 黄、 明亮 | 稍有芽尖、叶张软尚亮 |
| 二级 | 叶态略卷稍展、有破张 | 尚匀 | 稍夹黄片腊片 | 灰绿稍暗稍带红张 | 浓纯 | 浓厚 | 橙黄、较亮 | 叶张尚软、稍摊、有红张 |
| 备注 | 以上产品具有一定的陈皮香气 |  |  |  |  |  |  |  |

表3

| 陈皮寿眉感官品质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 外形 |  |  |  | 内质 |  |  |  |
|  | 叶态 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
| 一级 | 叶态略卷 稍展 | 较匀 | 尚洁净 | 尚灰绿 | 纯正 | 醇厚 | 浅橙黄 | 叶张软尚亮 |
| 二级 | 叶态略卷稍展、有破张 | 尚匀 | 夹黄片少量腊片 | 尚灰绿稍暗有红张 | 较纯正 | 尚浓厚 | 橙黄 | 叶张较粗、稍摊、有红张 |
| 备注 | 以上产品具有一定的陈皮香气 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 11.2陈皮白茶紧压茶感官指标

各类型陈皮白茶紧压茶感官指标应符合表5的要求。

| 陈皮紧压白茶感官品质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 外形 | 内质 |  |  |  |
|  |  | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
| 紧压白毫银针 | 外形端正匀称、松紧适度，表面平整、无脱层，不洒面：色泽灰白，显毫 | 清纯、毫香显 | 清醇 毫味显 | 浅黄明亮 | 芽较肥壮软嫩 |
| 紧压白牡丹 | 外形端正匀称、松紧适度，表面较平整、无脱层，不洒面：色泽灰绿或灰黄，有毫 | 浓纯有毫香 | 醇厚有毫味 | 橙黄明亮 | 芽叶软嫩 |
| 紧压贡眉 | 外形端正匀称、松紧适度，表面较平整、无脱层，不洒面：色泽灰绿或灰黄 | 浓纯 | 浓厚 | 橙黄较亮 | 有芽尖叶张软较嫩 |
| 紧压寿眉 | 外形端正匀称、松紧适度，表面较平整：色泽灰褐 | 纯正 | 浓尚纯 | 橙黄或橙红 | 叶张尚软、有红张、破张 |
| 备注 | 以上产品具有一定的陈皮香气 |  |  |  |  |

    - 11.3污染物限量

污染物限量应符合GB 2762的规定。

    - 11.4农药残留限量

农药最大残留限量应符合GB 2763的规定。

    - 11.5产品生产过程卫生要求

生产过程卫生要求应符合GB 14881的规定。

12  保质期

在符合本标准规定的贮存条件下，产品可长期保存