| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | TEAGX. B 05 |

广西茶业协会团体标准

T/TEAGX XXXX—XXXX

六堡茶数字化茶园建设与管理规范

Liupao tea Digital Tea Garden Construction and Management Standards

2025 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西茶业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  园地要求	1

5  设施设备	2

6  数据采集	3

7  数据管理	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由梧州市计量测试所提出。

本文件由广西茶业协会归口。

本文件起草单位：梧州市计量测试所、福建省计量科学研究院、广西壮族自治区计量检测研究院、广西壮族自治区特种设备检验研究院、梧州市食品药品检验所、广西黑茶（六堡茶）产品质量监督检验中心、梧州市茶产业发展服务中心、广西农垦茂圣茶业有限公司、梧州中茶茶业有限公司、梧州市天誉茶业有限公司、广西梧州茶船古道陈茶有限公司、广西大营六堡茶有限公司、横州市北山堂茶业有限公司、苍梧县沁怡六堡茶业有限公司、博白县计量和产品质量检测中心、岑溪市计量检定测试所、广西梧州市广梧茶业有限公司、广西蒙山圣官茶业有限公司。

本文件主要起草人：

六堡茶数字化茶园建设与管理规范

范围

本文件界定了六堡茶数字化茶园建设与管理涉及的术语与定义，规定了园地要求、设施设备、数字采集、数据管理。

本文件适用于六堡茶数字化茶园建设及管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10002.1  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 10002.2  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 24689.1  植物保护机械  虫情测报灯

GB/T 24689.2  植物保护机械  杀虫灯

GB/T 24689.5  植物保护机械  农林生态远程实时监测系统

GB/T 24689.6  植物保护机械  农林小气候信息采集系统

GB/T 37802  农田信息监测点选址要求和监测规范

NY/T 3501  农业数据共享技术规范

NY/T 5018  茶叶生产技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

数字化茶园  digital tea plantation

通过搭建茶园数字化管理服务平台，以大数据为引领，采用物联网传感器技术、计算机测控技术、视频监控技术、大数据分析处理技术等，集茶园水肥一体化智能灌溉、气象环境监测、病虫害监测、视频监控、质量安全追溯等功能为一体的茶园。

茶园数字化管理服务平台  digital service platform for tea plantation

茶园数字化管理服务平台是有机连接数字茶园智能监测模块、大数据采集模块、云计算调控模块等为一体的智能化管理系统，通过智能监测、预测预警、远程管控等功能实现茶园生产过程数字化管理。

六堡茶  Liupao tea

选用苍梧县群体种、大中叶及其分离、选育的品种、品系茶树[Camellia sinensis(L.)O.Kuntze]的鲜叶为原料，经杀青、初揉、堆闷、复揉、干燥工艺制成毛茶，再经过筛选、拼配、汽蒸或不汽蒸、渥堆、汽蒸、压制成型或不压制成型、陈化、成品包装等工艺过程加工制成的具有独特品质特征的黑茶。

[来源：GB/T 32719.4—2016，定义3.1]

园地要求

环境条件

六堡茶数字化茶园产地环境质量应符合NY/T 853的规定。茶园周边应有充足的水源并符合GB 5084的要求。

茶树种植

六堡茶数字化茶园的茶叶种植技术规范应符合NY/T 3168的规定。

园地规模

相对集中连片种植，规模越大越有利，最小规模以产投比效益为准。

基础设施

园区配备必要的道路系统、能源系统、通信网络。

设施设备

基本要求

应具备视频监控、气象环境监测、虫情防控、水肥一体、茶园数字化管理服务平台等基础设施设备，宜扩展配备植保无人机、修剪机、采茶机等设备，设备安装点位应符合GB/T 37802的规定，设备预警参数值设置应符合NY/T 5018的规定。

水肥一体化智能灌溉设施

构成要求

由水泵、过滤器、滴灌或喷灌设施、土壤传感器等构成，根据茶树自然条件及茶树水肥需求把水与肥按一定的比例混合均匀，通过远程控制和滴灌系统均匀地输送至茶树根部或通过喷灌设施喷施在茶树叶面。

设备要求

茶园水肥一体化智能灌溉设备满足以下要求：

水泵：根据水源状况、灌溉面积、茶园地势、流量射程等选用适宜的水泵种类，配置相应的动力；

过滤器：根据水源水质情况和滴灌/喷灌的总流量确定过滤器组合和技术参数；

管材要求：应符合GB/T 10002.1和GB/T 10002.2的规定，管材口径根据管道主分支布网并结合茶园实际情况选用；

施水（肥）器：视茶园种植结构、地势、茶园面积等设置相应的喷灌和滴灌等施水（肥）器；

土壤传感器：包括但不限于土壤温湿度传感器、EC值传感器、土壤pH值传感器等，采集点位根据茶园土质、地貌、面积设定，监测数据与人工监测结果差值应在允许误差范围内。

视频监控

监控布设

监控布设数量要根据茶园地形、监测精度、监测目的等因素综合确定，应选取满足监测要求的最小数量，宜监控茶园全景。

监控设备要求

设备应具备电子防抖、电子雾透、视频存储、视频回放等功能，应符合 GB/T 24689.5的要求，监控设备数据可通过光纤、4G以上通讯技术等途径进行传输。

气象环境监测

布设

应在宽敞无遮挡的环境下布设，避免山梁和山谷的影响。

设备配置要求

应搭载但不限于风速传感器、风向传感器、空气温度传感器、空气湿度传感器、日照时数传感器、光合有效辐射传感器、光照强度传感器、降雨量传感器等各类传感器，应符合 GB/T 24689.6的要求，具备数据通信功能，支持主动推送或被动应答通信交互方式。

虫情防控

布设

智能虫情测报灯安装于地势平坦，周围无遮挡物、无光源影响的环境，宜每30亩安装一台，高度宜30 cm～50 cm，或根据作物高度适当调整。太阳能杀虫灯根据茶园面积合理布局，依据设备性能确定安装数量和高度。

产品要求

应能诱杀假眼小绿叶蝉、茶叶蠖、茶黑毒蛾、茶衰蛾、茶毛虫、茶蚕等科目种类，智能虫情测报灯安全要求及技术要求应符合 GB/T 24689.1的规定，太阳能杀虫灯安全要求及技术要求应符合 GB/T 24689.2。

茶园数字化管理服务平台

平台功能

平台应具有但不限于以下功能：

数据采集存储交换：实时接收并能安全存储采集的相关数据，实时推送位置信息、生产信息等数据；

视频监控：可查看实时的视频画面，观察茶园茶叶长势、灾情、病虫草情，以及人员作业情况等；

预警提醒：通过系统中设置茶园低温冻害、干旱、病虫害等监测指标的阈值，当监测的数据大于或小于阈值时，系统通过信息提示进行预警提醒等；

数据查询：可实时查看及检索存储在平台中的数据等；

数据分析：对平台相关数据进行分析等；

远程监控：可远程设置数据采集时间间隔、联网模式，查看地理信息、设备电量，远程控制设备开关、传感器在线校准等；

信息溯源：对茶叶生产、加工、储运、销售过程中的关键控制点进行跟踪、记录及溯源。

平台数据体系

包括但不限于：

- 茶园基础数据：茶园面积、主栽品种、年产量、业主属性、经纬度、海拔高度、坡度、坡向、土壤类型、年光照时数、年降雨量、年平均气温等基本指标；

- 气象数据：空气温度、空气湿度、光照、风速、风向、雨量、大气压等；

- 土壤数据：土壤的质地、基础养分、温度、湿度、pH值等；

- 病虫害监测数据：诱捕的害虫数量、以及枝条、叶片病虫害发生情况的图像数据；

- 茶园管理数据：茶园管理用肥、用药种类及数量、用水、用工、采摘批次、茶叶产量等情况。

平台架构

茶园数字化管理服务平台的技术架构由基础设施层、数据层、支撑层、应用层和展示层组成。见图1。

展

示

层

可视化大屏

Web端（PC）

移动端

机器和服务中心

应用

层

气象环境监测

土壤墒情检测

茶园视频监控

茶园视频监控

茶园病虫害监测

茶园水肥一体化灌溉

茶园数字化管理

……

支撑

层

数据权限管理

查询统计服务

地图服务引擎

资源管理

……

数据

层

结构化数据库

土壤墒情数据

茶园图片、视频数据

水肥数据

病虫害数据

人工采集数据

数据可视化

……

气象数据

基础设施层

云主机

存储

虚拟机

硬盘

互联网

……

API接口

平台技术架构

基础设施层：为平台提供基础支撑，包括传感器、RFID、采集卡、网络、存储、安全等软硬件设施。

数据层：负责数据的采集、提取和融合，包括核心基础数据库、业务应用数据等结构化数据以及文本、图片、音视频等非结构化数据。

支撑层：提供数据权限管理、查询统计服务、地图服务引擎、资源管理等业务所需的支撑功能。

应用层：为茶园数字化管理设计的气象环境监测、土壤墒情监测、茶园视频监控、茶园病虫害监测、茶园水肥一体化智能灌溉、茶园数字化管理等应用功能。

展示层：茶园数字化管理服务平台入口，用户按权限可访问可视化大屏展示、Web端（PC）、移动端、机器和服务中心、API接口等，可视化大屏见附录A。

数据采集

自动采集

水肥一体化智能灌溉设施设备、视频监控、气象环境监测、虫情防控等设备自动采集的数据应及时上传至茶园数字化服务平台，数据采集信息见表1。

设备数据采集

| 采集设备 | 采集信息 |
| --- | --- |
| 水肥一体化智能灌溉设施设备 | 土壤温度 |
|  | 土壤湿度 |
|  | 土壤pH值 |
|  | 土壤盐分 |
|  | 土壤氮磷钾 |
| 视频监控 | 雾、结冰、霜、下雨、茶树生长、茶树受害症状等 |
| 虫情防控设备 | 茶尺蠖、茶小绿叶蝉、粉虱等害虫照片和虫量趋势 |
| 气象环境监测设备 | 空气温度 |
|  | 空气湿度 |
|  | 降雨量 |
|  | 风速 |
|  | 风向 |
|  | 光照 |

人工采集

农事操作记录应及时上传或共享至茶园数字化服务平台，数据采集见表2。

农事操作记录数据采集

| 操作环节 | 采集信息 |
| --- | --- |
| 除草 | 除草方式、除草时间、操作人员等 |
| 施肥 | 肥料名称、施肥量、施肥方式、施肥目的、施肥时间、操作人员等 |
| 施药 | 农药名称、使用浓度、用量、使用目的、使用时间、用药方法、操作人员等 |
| 采茶 | 采茶日期、当日采茶重量、茶叶鲜叶等级、操作人员等 |

数据管理

数据更新

设备自动采集的数据应通过无线或有线网络实时上传至管理服务平台；人工采集的茶园基础信息和农事操作信息在实际操作时上传至管理服务平台，并及时更新。

数据传输

数据传输协议应采用HTTP/HTTPS（超文本传输协议），技术实现采用Restful Web Service。数据传输格式应为Application/Json，数据字符集UTF-8。传输过程应保障数据的可靠稳定，应具备故障自动恢复或快速恢复的功能。

数据存储与共享

六堡茶数字化茶园采集的数据宜存储于本地服务器或云服务平台。存储期限应不少于五年，共享数据应符合NY/T 3501的规定。

数据应用

茶园数字化管理服务平台采集的数据宜采用大数据统计分析、数据仓库等方法分析后用于指导、管理生产，包括但不限于生产预警、产量预估、产业监管、质量安全、主体信用评价、产品溯源等方面的管理与分析决策应用。

（资料性）
六堡茶数字化茶园管理服务平台展示

单个茶园大数据监控平台见图A.1，大营数字茶园管理服务平台见图A.2。

单个茶园智能物联管理平台

大营数字茶园管理服务展示平台