团体标准《陈皮六堡茶加工技术规程》

编制说明

一、制定标准的任务来源

根据《广西茶业协会关于下达 2025 年第四批 3 项团体标准制修订项目计划的通知》（桂茶协字[2025]第21号）文件精神，由梧州市计量测试所提出，梧州市计量测试所、福建省计量科学研究院、广西壮族自治区计量检测研究院、广西壮族自治区特种设备检验研究院、梧州市食品药品检验所、广西黑茶（六堡茶）产品质量监督检验中心、梧州市茶产业发展服务中心、广西农垦茂圣茶业有限公司、梧州中茶茶业有限公司、梧州市天誉茶业有限公司、广西梧州茶船古道陈茶有限公司、广西大营六堡茶有限公司、横州市北山堂茶业有限公司、苍梧县沁怡六堡茶业有限公司、博白县计量和产品质量检测中心、岑溪市计量检定测试所、广西梧州市广梧茶业有限公司、广西蒙山圣官茶业有限公司共同起草团体标准《陈皮六堡茶加工技术规程》。

二、标准制定意义和必要性

（一）六堡茶产业发展概况

六堡茶历史底蕴深厚，是自治区重点支持发展“千亿元茶产业”的黑茶类代表。“十三五”以来，广西紧紧围绕打造百亿元茶产业战略目标，以“补链条、育龙头、强品牌”为方向，扎实推进标准化茶园建设、龙头企业培育、品牌营销推广等各项工作，2025年11月27日广西壮族自治区第十四届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过并发布的《广西壮族自治区六堡茶发展条例》第七条也提出了：“自治区人民政府农业农村主管部门应当会同工业和信息化、卫生健康、市场监督管理、林业等有关部门建立健全六堡茶标准体系，制定完善茶园建设、茶树种植、茶叶加工和品质、仓储陈化等标准，指导监督六堡茶生产经营主体按照标准生产经营。”随着六堡茶产业的持续健康发展，经济效益日渐凸显。其中，仅梧州市2021年产六堡茶2.5万吨，综合产值约110亿元，现有茶园18.2万亩，入库税收6823.4万元，同比增长29.4%。现有SC认证茶企66家，其中农业产业化国家重点龙头企业2家，自治区级农业龙头企业7家，“中华老字号”2个，“广西老字号”3个，规模以上企业9家，出口备案企业13家，茶叶专业合作社122户，从业人员5万多人。目前，梧州现有茶园20.43万亩，年产六堡茶2.5万吨，综合产值约110亿元，产业税收6823.35万元，同比增长29.41%。2022年梧州六堡茶公用品牌价值37.64亿元，居广西茶叶第1位，被评为“2022中国茶叶最具品牌传播力品牌”。

（二）标准制定意义和必要性

广西是陈皮六堡茶的主要加工地，集中了六堡茶的核心生产企业，产能占全国总量的80%以上。广西中茶茶业有限公司其陈皮六堡茶产品线定位中高端，年产能约200吨，主要供应礼品市场及电商渠道；苍梧六堡茶业有限公司依托苍梧县“中国名茶之乡”优势，推出“苍松”牌陈皮六堡茶，年产能约150吨，以区域经销商渠道为主；广西农垦茂圣茶业有限公司主打“有机六堡茶”，其陈皮六堡茶系列年产能约100吨，侧重健康养生方面。广西本地茶饮料厂、代工厂等食品加工企业也承接小批量订单，年产能合计约200-300吨，主要生产平价产品。目前陈皮原料主要来自广东新会，在政府指导和市场调节的双作用下，广西的浦北陈皮产业发展迅速，已经成为当地乡村振兴的支柱产业，随着陈皮加工环节不断升级，陈皮加工业发展取得了显著成就，陈皮产品种类丰富，涵盖食品香料、中药药材等，其中陈皮茶制品是最主要的产品。近年来主打“广西双陈”概念，企业也合作开发浦北陈皮六堡茶产品。

陈皮六堡茶作为新兴的融合品类，其生产规模受限于原料供应、市场需求及产业协同程度，目前整体仍处于快速扩张阶段，但尚未形成大规模工业化生产。随着市场对陈皮六堡茶的认知度提升，其生产规模有望进一步扩大，然而目前陈皮六堡茶主要由茶叶生产企业根据生产经验自主研发，经查尚无相关文献对其加工技术进行报道，由于原料的差异及加工工艺等原因，不同企业的陈皮六堡茶品质差异大，原料比例、陈化要求尚未得到规范，影响产品品质信任度，制约了陈皮六堡茶的持续健康发展，也难以形成品牌效应，未来需通过标准制定、品牌塑造和创新，因此通过制定《陈皮六堡茶加工技术规程》，以标准为抓手，统一规范陈皮六堡茶生产技术的加工技术，对确保原料安全，成品质量以及规格的统一，对打造及丰富六堡茶品牌，提升品牌效益，促进陈皮六堡茶产业化、市场化、效益化发展具有重要的意义。

三、编写的原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析目前陈皮六堡茶加工技术现状，在现有国家、行业标准相关六堡茶以及陈皮加工技术要求的基础上，结合企业生产实际而总结起草的。规范了陈皮六堡茶加工的各流程要求，对丰富六堡茶的品类加工，提高六堡茶产品质量和商品经济价值，推动六堡茶产业健康发展具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

六堡茶已经有国家标准GB/T 32719.4《黑茶 第4部分：六堡茶》，明确六堡茶的定义、分类、技术要求、检验方法等。陈皮相关的标准有湖北、广东发布了DB 4205/T 131-2024《陈皮生产技术规程》、DB 4407/T 70-2021《地理标志产品 新会陈皮》等，广西也发布了DB 4507/T 0002-2023《浦北陈皮加工技术规程》。本文件在遵循法律法规的前提下，通过对同类标准的深入研究，结合广西区内陈皮六堡茶生产实际情况，同时，工作组还充分借鉴了其他省市相关标准的适用内容，以确保标准的科学性、规范性和适用性，与六堡茶生产技术、陈皮生产技术相关的国家标准、行业标准和地方标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前六堡茶生产企业现实情况的同时，还考虑到广西六堡茶产业快速发展的趋势和需求，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对六堡茶生产技术发展的指导。

四、标准编制过程

（一）成立标准编制工作组

本标准由梧州市计量测试所提出，梧州市计量测试所、福建省计量科学研究院、广西壮族自治区计量检测研究院、广西壮族自治区特种设备检验研究院、梧州市食品药品检验所、广西黑茶（六堡茶）产品质量监督检验中心、梧州市茶产业发展服务中心、广西农垦茂圣茶业有限公司、梧州中茶茶业有限公司、梧州市天誉茶业有限公司、广西梧州茶船古道陈茶有限公司、广西大营六堡茶有限公司、横州市北山堂茶业有限公司、苍梧县沁怡六堡茶业有限公司、博白县计量和产品质量检测中心、岑溪市计量检定测试所、广西梧州市广梧茶业有限公司、广西蒙山圣官茶业有限公司组成标准编制组共同起草。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关六堡茶生产技术相关文献资料。主要有：

GB/T 32179.4 黑茶第4部分：六堡茶

GB/T 32744-2016 茶叶加工良好规范

GB/T 40633-2021 茶叶加工术语

GH/T 1077-2011 茶叶加工技术规程

DB 4205/T 131-2024  陈皮生产技术规程、

DB 4407/T 70-2021  地理标志产品 新会陈皮

DB 4507/T 0002-2023  浦北陈皮加工技术规程

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 33915  农产品追溯要求 茶叶

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架进行了研究，并对标准的关键性问题进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容包括基本要求、加工工艺、档案记录等方面的内容。

（四）调研、形成征求意见稿

2025年5月-7月，标准起草工作组为了解陈皮六堡茶的加工工艺与相关技术人员进行了对接，调查了解陈皮六堡茶加工的各项工序流程及关键点，查阅了大量的相关文献资料，初步确定了团体标准《陈皮六堡茶加工技术规程》的基本构架和思路，形成了标准草案，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。2025年8-10月，标准编制组深入六堡茶加工企业，针对陈皮六堡茶加工工艺进行技术探讨，对涉及的技术材料进行收集分析，根据实际调研对标准草案进行了反复修改和研究讨论，最终形成了团体标准《陈皮六堡茶加工技术规程》（征求意见稿）及编制说明。

五、标准主要章节内容及确定依据

第一部分：范围。规定了陈皮六堡茶加工的基本要求，确立了陈皮六堡茶加工的程序，规定了茶坯处理、陈皮软化、初蒸、冷发酵、复蒸、陈化、包装等各阶段工艺的操作指示。本标准适用于陈皮六堡茶的加工技术。

第二部分：规范性引用文件，规范引用了相关的国家标准和行业标准。

第三部分：术语和定义。标准中的用词用语在其他国家行业标准中已有界定，因此没有需要界定的术语和定义。

第四部分：基本要求，包括了原料要求、加工卫生要求。

原料要求：六堡茶的要求依据的是相关的国家标准。陈皮因无相关的国家行业产品标准，根据生产加工实际对陈皮的陈化时间、果皮大小及厚度、污染物、重金属等做了相关要求。因碎皮易吸潮、氧化，导致香气流失，因此要求选用单片完陈皮作为药食同源原料，其安全性直接影响六堡茶的品质，因此规定了应符合GB 2762、GB 2763的规定；因碎皮易吸潮、氧化，导致香气流失，因此规定了应选择单片完整的陈皮，避免碎皮过多；果皮的厚度要求则考虑到过薄（<1.5mm）可能是幼果或品种不佳，过厚（>4mm）则纤维粗、出味慢，均影响茶汤口感。

加工卫生要求：应符合GB 14881 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》、GH/T 1077《茶叶加工技术规程》的规定。

- 第五部分：加工工艺，包括原料预处理、拼配、拌和、静置融合、二次陈化、蒸压成型等工艺，陈皮与六堡茶的融合需保留六堡茶的陈韵与陈皮的柑香，同时避免陈皮的刺激性成分破坏六堡茶的醇厚，或通过工艺让两者的功效成分（如黄酮、茶多糖）协同增强。主要依据六堡茶生产企业实际设置结合国家食品生产通用卫生规范要求研讨确定。

- 1.原料预处理：规定了六堡茶茶坯拼配前应充分打散，去除茶碎，使原料均匀，水分应符合GB/T 32719.4的规定。以及选陈皮的要求：选品质优良的陈皮，若为1～3年的新皮，需先“醒皮”，拆皮后摊晾1～2天，去除表面水汽；5年以上老皮经检查无霉斑且表面干燥、油室通透时可直接使用。

- 2.拼配：根据陈皮的年份及质量，陈皮与六堡茶宜按1:3～1:10的比例进行拼配，因为陈皮占比过高（＞30%）会导致茶汤柑香过浓、掩盖六堡茶的陈韵，甚至因陈皮的挥发油过多引发苦涩；占比过低（＜10%）则柑香不明显，失去“陈皮六堡茶”的特色。可根据陈皮的年份、品质与六堡茶的年份、等级，需根据目标风味（如偏果香/药香、偏浓醇/清润）调整比例。主要是考虑到风味与功效的协同，利用风味互补的原理，使陈皮的果香、辛香能激发六堡茶的陈韵，六堡茶的醇厚则平衡陈皮的微辛，形成相辅相成的效果。

- 3.拌和：选用洁净竹制或木制容器，将茶坯和陈皮分层相间摊放，先铺放一层六堡茶茶坯，厚度约4 cm～5 cm，上面均匀铺放一层陈皮，重复铺放并拌和均匀，顶层用少量茶坯覆盖。拌合主要是确保每批产品中陈皮分布一致，避免“局部柑香过浓、局部无柑香”的品质不均。

- 4.静置融合：混合后无需立即密封，可置于阴凉干燥处敞放1～2周，让陈皮的挥发油与茶叶的内含物质初步融合。

- 5.二次陈化：宜将混合后的茶装入透气棉纸袋或紫砂罐，存放3～6个月（避免高温高湿），拼配后的产品在干仓中陈化时，发生两大核心反应：一是香气分子的扩散与吸附：六堡茶的孔隙结构会吸附陈皮释放的挥发性香气成分（如D-柠檬烯、β-月桂烯），而陈皮也会吸附茶叶中的陈香成分（如苯甲醇、苯乙醇），最终形成“复合香气”（陈香+柑香+蜜香）；二是非挥发性成分的溶出与协同：陈皮中的黄酮类（橙皮苷）、多糖与六堡茶中的茶多糖、茶褐素在水的媒介下缓慢溶出，相互补充——黄酮类的“理气”功效与茶多糖的“调节血糖”功效协同，同时改善茶汤的“醇厚感”（多糖的增稠作用）。二次陈化可促进风味进一步转化。

- 6.蒸压成型(或不蒸压成型)：陈皮六堡茶散茶不用蒸压成型，陈皮六堡茶紧压茶，经蒸汽蒸软，趁热压紧成、砖、饼、沱等形状并放置晾干，含水率控制在10.0％～13.0％。主要原因为一是防霉变，含水率＞13%时，陈皮易吸收空气中的水分，在常温下（20～25℃）易滋生霉菌（如黄曲霉），产生黄曲霉毒素（致癌风险）；二是保香气：含水率过低（＜10%）会导致陈皮中的挥发油（如柠檬烯、芳樟醇）因细胞壁失水收缩而快速挥发，香气变淡。

- 7.包装及标志：规定了烘后陈皮六堡茶使用干包装袋要求，其中塑料袋（或铝箔袋）装茶前必须开紫外灯消毒1小时，或开臭氧消毒1小时；茶叶小铝箔袋装茶前必须开紫外灯消毒1小时，或开臭氧消毒1小时。包装材料消毒后应做好防护，避免二次污染。包装标志符合GB 7718、GB/T 32744的规定。

- 第六部分加工成品质量要求，陈皮六堡茶质量应符合DBS 45/006《食品安全地方标准  代用茶和调味茶》的要求，保证产品质量。

- 第七部分档案记录，规定了加工过程的档案记录内容包括:原料验收、加工过程和各关键控制点记录、制作日期等，档案记录保存2年以上。主要是根据《广西壮族自治区六堡茶发展条例》里面的要求。

- 附录给出了不同风味陈皮六堡茶的拼配比例。

- 淡柑香型（陈皮占比10%）：以六堡茶的“陈香、槟榔香”为主，陈皮香气仅作为“点缀”（隐约的柑橘甜香），不会掩盖茶本身的韵味，降低了陈皮的“刺激性”（新手不易因陈皮的挥发油感到肠胃不适），茶汤红浓醇厚，入口顺滑，回甘以茶的“甘醇”为主，仅带一丝陈皮的清甜，无苦涩感；同时保留了六堡茶的核心品质，适合作为“六堡茶+轻养生”的日常饮品。

- 均衡协调型（陈皮占比20%）：六堡茶的陈香与陈皮的“蜜香、柑香”融合自然，形成“陈醇中带清润”的复合香（无突兀感，香气层次丰富），茶汤醇厚中透出陈皮的甜润，苦涩度极低，回甘既有茶的“绵长”，又有陈皮的“清爽”，口感圆润饱满，兼顾了六堡茶的“底蕴”与陈皮的“特色”，既满足老茶客对茶的品鉴需求，又能让新用户感受到陈皮的养生属性，市场接受度最高。

- 浓郁柑香型（陈皮占比25%）陈皮的“陈香、药香、蜜香”成为主导，六堡茶的陈香退居次位，整体香气更“鲜活、浓郁”，茶汤甜润感突出，陈皮的“理气健脾”功效感知更强，入口有明显的柑橘甜香，回甘以“柑香的清甜”为主，茶的醇厚感稍弱但仍协调，最大化凸显陈皮的特色，适合需要“强养生属性”或“重口味”的人群，冬季饮用可暖胃驱寒。

- 国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

- 经查阅，已发布现行有效的与六堡茶有关的国家标准、行业标准和地方标准共23项，团体标准有58项，六堡茶与其他茶叶的加工如茉莉花六堡茶、金花六堡茶等加工技术已有团体标准，如T/GXAS 829—2024《茉莉花六堡茶加工技术规程》，主要是以六堡茶散茶为茶坯，再经茉莉鲜花窨制、烘焙、提花等工艺加工而成，侧重的是茉莉花加入后的加工工艺。陈皮相关的标准有湖北、广东发布了DB 4205/T 131-2024《陈皮生产技术规程》、DB 4407/T 70-2021《地理标志产品 新会陈皮》等，广西也发布了DB 4507/T 0002-2023《浦北陈皮加工技术规程》。然而陈皮六堡茶加工技术相关的国家、农业行业以及地方标准在加工技术方面尚属空白。制定《陈皮六堡茶加工技术规程》将是对陈皮六堡茶加工技术标准的有益补充，与相关的国家、行业和地方标准相辅相成，协调一致。本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

- 本标准编制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

九、标准贯彻执行措施

建议在标准发布后，由标准主要起草单位向六堡茶生产企业重点宣传规范要求，认真学习标准的内容与操作方法，便于标准的贯彻执行。同时，对本标准实施情况进行跟踪调查，根据实际情况及时加以修订和更新，以适应技术和产业发展的需要，确保标准的有效性及实用性。

团体标准 《陈皮六堡茶加工技术规程》

标准编制小组