| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | TEAGX. B 05 |

团体标准

T/TEAGX XXXX—XXXX

温室气体  产品碳足迹量化方法与要求  六堡茶

Greenhouse gases-Quantification methodologies and requirements forcarbon footprint of Liupao Tea

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西茶业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由梧州市计量测试所提出。

本文件由广西茶业协会归口。

本文件起草单位：梧州市计量测试所、广西壮族自治区特种设 备检验研究院、福建省计量科学研究院、广 西壮族自治区计量检测研究院、梧州市食品 药品检验所、广西黑茶（六堡茶）产品质量 监督检验中心、梧州市茶产业发展服务中 心、广西农垦茂圣茶业有限公司、梧州中茶 茶业有限公司、梧州市天誉茶业有限公司、 广西梧州茶船古道陈茶有限公司、广西大营 六堡茶有限公司、横州市北山堂茶业有限公 司、苍梧县沁怡六堡茶业有限公司、博白县 计量和产品质量检测中心、岑溪市计量检定 测试所、广西梧州市广梧茶业有限公司、广 西蒙山圣官茶业有限公司。

本文件主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx。

温室气体  产品碳足迹量化方法与要求  六堡茶

范围

本文件规定了六堡茶产品碳足迹量化的功能单位、量化边界、系统边界、数据收集与处理、量化、报告等内容。

本文件适用于指导六堡茶产品碳足迹量化。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24025 环境标志和声明  III型环境声明  原则和程序

GB/T 24040 环境管理  生命周期评价  原则与框架

GB/T 24044 环境管理  生命周期评价  要求与指南

GB/T 24067 温室气体  产品碳足迹  量化要求和指南

术语和定义

GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 24067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 六堡茶产品 Liupao Tea product

采用红茶轻发酵工艺将不同的茶树品种原料加工成六堡毛茶后经拼配再渥堆发酵成六堡茶的成品。

- 产品碳足迹product carbon footprint

产品系统中的温室气体排放量与清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果，以每个功能单位的二氧化碳当量表示。

- 活动数据 activity data；AD

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值

[来源：GB/T 32150—2015,3.12,有修改]。

功能单位

量化产品碳足迹应确定功能单位。功能单位的表述中应包含影响碳足迹量化的产品系统的主要功能。

1 吨陈化10年的六堡茶成品茶。

量化边界

总则

六堡茶产品碳足迹量化的系统边界宜包括茶树种植、茶叶采摘、加工、包装、分销等环节。具体系统边界详见图1。

六堡茶产品碳足迹量化系统边界示意图

生命周期阶段

原材料获取阶段

包括进入生产阶段的所有原材料的获取和加工过程。在产品碳足迹量化中应纳入下列过程：

种植过程，应包括：

土地准备及开垦相关过程；

茶树种植、施肥、灌溉、修剪、除害、防治相关过程；

其余茶园管理相关的农业投入使用过程；

采摘过程，应包括：

采摘工具和设备使用过程；

辅助设备及材料运输相关过程；

能源的使用及输送过程；

水的供应过程；

原材料获取阶段所产生的废弃物处理相关过程。

加工阶段

加工阶段应包括六堡茶生产全过程工艺。在产品碳足迹评价中应纳入下列过程：

- 初制过程，应包括杀青、初揉、堆闷、复揉、干燥；

精制过程，应包括筛选、拼配、渥堆、汽蒸、压制成型、陈化；

包装及存储过程，应包括：

包装材料制造与运输相关过程；

包装过程使用的工具及设备情况；

存储过程中条件控制所需的能耗情况；

存储过程中产品损耗和贬值产生的排影响；

加工设备、设施的运行、维护等过程；

加工阶段所产生的废弃物处理相关过程。

分销阶段

分销阶段包括六堡茶的运输和存储过程。在产品碳足迹量化中应纳入下列过程：

- 产品从六堡茶工厂运输到销售点之间的运输过程；

成品仓储及运输过程环境控制等相关过程。

以下过程可不纳入系统边界：

- 销售相关过程；

由销售点到消费者之间的运输、存储及交通相关过程；

由工厂直接销售到消费者之间的运输、存储及交通相关过程。

使用及处置阶段

六堡茶产品碳足迹量化系统边界可不包括使用及处置阶段。

六堡茶产品使用阶段的排放通常比较微少，泡茶方式与消费者个人习惯有关，难以统计且难以准确测定。

数据收集与处理

数据质量要求

数据收集与处理过程中，相关数据应满足以下数据质量要求：

——技术代表性：数据反映实际生产技术情况，即体现实际工艺流程、技术和设备类型、原料与能耗类型、生产规模等因素的影响；

——时间代表性：数据反应单元过程的实际时间；

——地理代表性：排放因子等相关参数的选择考虑单元过程所处的地理位置；

——数据完整性：按照数据取舍准则，判断是否已收集各生产过程的主要消耗和排放数据，尽可能避免数据缺失，缺失的数据需在报告中说明；

——数据准确性：零部件、辅料、能耗、包装、原料与产品运输等数据需采用企业实际生产统计记录，环境排放数据优先采用环境监测报告；所有数据均有相关的数据来源和数据处理算法；估算或引用文献的数据需在报告中说明；

——数据一致性：每个过程的消耗与排放数据需保持一致的统计标准，即基于相同产品产出、相同过程边界、相同数据统计期；存在不一致情况时需在报告中说明；

——数据收集原则：活动水平数据优先采用直接计量、测量获得的原始数据，其次采用通过原始数据折算获得的二次数据，以上数据均不可获得时可采用来自相似单元过程的替代数据。使用阶段可使用统计数据、设计数据或估算数据。

数据抽样

若单元过程的输入数据来自多个源头，宜选择具有代表性的数据样本进行温室气体排放与清除数据的收集。抽样数据应满足6.1规定的数据质量要求。

若单一原材料来自多个供应商时，宜收集所有供应商的初级数据。若收集所有初级数据存在困难，则宜收集供应原材料数量50%以上的或具有代表性的供应商的初级数据，其加权平均值可作为无法取得数据的供应商的次级数据。

若产品运输路线不止一条，宜收集所有路线的初级数据。若收集所有初级数据存在困难，则宜收集销售量占总销售量50%以上的或具有代表性的主要销售点的运输路线，其加权平均值可作为无法取得数据的路线的次级数据。

数据收集要求

原材料获取阶段

以下项目应收集初级数据：

- 茶叶种植及采摘相关项目，包括：

肥料、农药等辅助材料的消耗量；

修剪机、采摘机、灌溉等设备作业面积；

茶叶种植及采摘相关过程能耗使用量；

废弃物产生量；

鲜叶存储相关项目，包括：

鲜叶存储相关过程能源、水、辅助材料等消耗量；

鲜叶产量及存仓率；

废弃物处理方式及产生量；

六堡茶鲜叶运输至加工厂相关项目，包括运输过程使用的能耗情况。

以下项目应收集次级数据：

- 肥料、农药等辅助材料制备及运输相关的温室气体排放与清除因子；

茶树种植相关的温室气体排放与清除因子；

中间产品生产、运输相关的温室气体排放与清除因子；

辅助材料、包装材料生产、运输相关的温室气体排放与清除因子；

能源、输送和消耗相关的温室气体排放与清除因子；

废弃物处理相关的温室气体排放与清除因子。

加工阶段

以下项目应收集初级数据：

- 投入量相关项目，包括：

鲜叶或中间产品的投入量；

辅助材料的投入量；

包装材料的投入量；

水、电等能源的消耗量。

产出量相关项目，包括：

成品茶产出量；

废弃物产生量。

环境控制过程相关项目，包括：

毛茶、成品茶存储所消耗的电量；

废弃物产生量。

以下项目应收集次级数据：

- 能源、水消耗相关的温室气体排放与清除因子；

废弃物处理相关的温室气体排放与清除因子。

分销存储阶段

以下项目应收集初级数据：

- 六堡茶产品从加工厂运输至销售点的运输过程相关项目，包括：

每种运输方式的产品运输的数量和重量；

每种运输方式的能源消耗量，或其他可计算获得能源消耗量的数据；

每种运输方式的吨公里数。

产品从六堡茶工厂到销售点的环境控制过程相关项目，包括：

产品存储涉及的能耗；

废弃物产生量。

其它可计算获得能源消耗量的数据包括单位距离能源消耗量和运输距离、运输费用和能源单价等。

运输相关的温室气体排放与清除因子可收集次级数据。

销售及处置阶段

本阶段可不收集初级数据。

以下项目可收集次级数据：

- 六堡茶包装材料的废弃处理方式、回收量、焚烧量和填埋量；

废弃物处理相关的温室气体排放与清除因子；

燃料、电力等能源、资源消耗相关的温室气体排放与清除因子。

产品废弃后运送至处理设施的运输以及产品的回收率、焚烧率、填埋率，可使用国家、行业或消费者行为调查的统计资料。当无法取得前述数据时，可进行情景假设。运输距离宜考虑现有资源处置和回收体系。废弃物处理过程宜考虑产品废弃地的实际情况。

分配原则

在边界设置或数据收集时，应尽量避免进行数据分配。若发现至少有一个过程的输入和输出包含多个产品，则总排放量需要在产品生命周期内进行分配。分配的原则如下：

优先使用物理关系参数（包括但不限于生产量、生产工时等）进行分配；

无法找到物理关系时，则依经济价值进行分配；

若使用其他分配方法，须提供所使用参数的基础及计算说明。

取舍准则

不应将对产品碳足迹有实质性贡献的温室气体排放与清除排除在外。应量化至少95%与功能单位相关的生命周期内预计会产生的温室气体排放与清除，即温室气体排放或清除量量小于所评价产品温室气体总排放或清除量估测值1%的可予以舍去，但累计不应超过5%。取舍准则不适用于有毒有害物质，产品碳足迹量化应包含所有有毒有害的材料和物质。

舍去的温室气体排放与清除应有书面记录。所选择的取舍准则对量化结果产生的影响应在量化报告中做出解释。

产品碳足迹量化

排放情况

数据收集完成后，应对六堡茶产品系统中每一单元过程的温室气体排放与清除进行量化，汇总获得以二氧化碳当量(kgC0ze)表示的六堡茶产品碳足迹。计算方法见公式（1）。

EGHG=（ADi×EFi×GWPi）………………（1）

式中：

EGHG——产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e)；

ADi——第i种活动的温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定；

EFi——第i种活动对应的温室气体排放因子，单位与温室气体活动数据的单位相匹配；

GWPi——第i种活动对应的全球增温潜势值，数值可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）第一工作组评价报告“自然科学基础”(The Physical Science Basis)中提供的数据。

固碳情况

茶园固碳计算方法有土壤有机碳库变化量计算方法和参数缺省值法。

土壤有机碳库变化量计算方法

根据量化期内茶园土壤有机碳的变化量，计算量化期内土壤有机碳年度变化量。在量化期内，根据参考碳库缺省值、茶园不同管理活动相关库变化因子系数及每个时点（时间等于0和时间等于0-T）相应的面积，计算SOC0和SOCT，通过用量化期前后土壤碳库变化量，并除以时间（T），得到量化期内年度土壤碳库变化量。茶园土壤中有机碳库的年度变化量可用式（2）和式（3）进行估算。

茶园土壤中的年度碳库变化量ΔC茶园按式（2）、式（3）计算：

ΔCL=（SOCT-SOC0）T×4412……………………（2）

SOCi=γi×H×A×OMi×0.58×0.1   （i=0,T）………………（3）

式中：

ΔCL——茶园土壤中的年度碳库变化量，单位为吨每年（t/a），以二氧化碳计；

SOCi——第i年土壤有机碳库，单位为吨（t），以碳计；

SOCT——量化期最后一年的土壤有机碳库，单位为吨（t），以碳计；

SOC0——量化期初始年的土壤有机碳库，单位为吨（t），以碳计；

T——一个单独量化期的年数，单位为年（a），通常取值为3年～30年；

γi——第i年被估算土地的土壤容重，单位为克每立方厘米（g/cm3），以土壤计

H——耕层深度，单位为厘米（cm），(本文件中耕层深度为30cm）；

A——土地面积，单位为公顷（hm2）；

OMi——第i年土壊中有机质含量，单位为克每千克[g/（kg）]，以有机质与土壤的比计；

44/12——与C的换算系数，CO2与C的质量比（t/t）；

0.58——有机质与有机碳的换算系数，有机碳与有机质的质量比（g/g）；

0.1——单位换算系数：

i——量化期内的年数。

参数缺省值法

依据已公开发表的不同土壤固碳技术的参数数据计算，茶园土壤有机碳库SOCy，PE按式（4）计算：

SOCy，PE=SOCref×FLU×FMG×FI×A………………（4）

式中:

SOCref——参考碳库，单位为吨每公顷（t/hm2），以碳计。以0cm～30cm耕层计，采用地区缺省值；

FLU——特定土地利用中土地利用系统或亚系统的库变化因子；

FMG——土地管理的库变化因子；

FI——有机质投入的库变化因子；

A——土地面积，单位为公顷（hm2）。

注：FLU、FMG、FI无量纲，见附录D。

产品碳足迹量化报告

报告及其他形式

产品碳足迹量化结果可采取以下形式说明：

——产品碳足迹评价报告；

——产品碳足迹标签；

——产品碳足迹声明。

若采用产品碳足迹标签或产品碳足迹声明，应同时出具产品碳足迹量化报告。产品碳足迹量化报告与声明应符合SZDB/Z 166中的规定。产品碳足迹评价标识应符合相关法律法规的要求。

系列产品（如不同茶种、年份等）可包含在同一报告中，每一产品之间的碳足迹偏差值范围不应超过±5%，且以其碳足迹平均值作为通报值。

报告内容

六堡茶产品碳足迹量化报告应包括以下内容：

- 引言：简要介绍六堡茶产品的碳足迹量化的目的、意义和范围；

产品描述：详细描述六堡茶产品的特性，包括企业信息、原料来源、生产工艺、包装方式等；

碳足迹量化方法：说明采用的碳足迹量化方法、标准和假设，确保量化结果的准确性和可比性；

数据收集和处理：详细记录和分析用于量化碳足迹的数据，包括原料生产、加工、运输、包装、销售等环节的碳排放数据；

碳足迹量化过程：根据收集的数据，按照量化方法计算六堡茶产品的碳足迹，包括直接排放和间接排放；

数据收集和处理结果及分析：得出排放量量化结果，对量化结果进行分析，包括碳足迹的大小、分布和主要来源，以及与其他茶产品的比较等；

不确定性分析：评估量化过程中可能存在的不确定性因素，以及它们对碳足迹结果的影响；

建议和措施：根据分析结果，提出降低六堡茶产品碳足迹的建议和措施，包括改进生产工艺、优化运输方式、使用环保包装等；

结论：总结报告的主要内容和结论，强调六堡茶产品碳足迹量化的重要性和意义。

以上内容仅为一般性建议，具体的量化报告可能需要根据实际情况进行调整和补充。同时，为了确保报告的准确性和可靠性，建议在进行碳足迹量化时寻求专业机构或专家的指导和支持。

（资料性）
典型六堡茶工艺流程图示例

典型六堡茶工艺流程图示例见图A.1。

典型六堡茶工艺流程图示例

（资料性）
六堡茶产品碳足迹量化过程数据收集表模板

六堡茶产品碳足迹量化过程数据收集表模板见表B.1。

六堡茶产品碳足迹量化过程数据收集表模板

| 数据类别 | 具体数据项 | 单位 | 数据值 | 数据来源/描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.原材料与种植 | 鲜叶产量 | kg/亩·年 |  | 农场记录 |
|  | 氮肥施用量 | kg/亩·年 |  | 采购记录/施肥记录 |
|  | 磷肥施用量 | kg/亩·年 |  | 同上 |
|  | 钾肥施用量 | kg/亩·年 |  | 同上 |
|  | 有机肥施用量 | kg/亩·年 |  | 同上 |
|  | 农药施用量（有效成分） | kg/亩·年 |  | 同上 |
|  | 灌溉用电/柴油量 | kWh或L/亩·年 |  | 电表/油耗记录 |
|  | 茶园耕作机械柴油消耗 | L/亩·年 |  | 作业记录 |
| 2.生产过程 | 初制：杀青能耗（电/薪柴） | kWh或kg/鲜叶 |  | 设备记录 |
|  | 初制：干燥能耗（电/煤） | kWh或kg/毛茶 |  | 设备记录 |
|  | 精制：渥堆发酵车间能耗 | kWh/吨毛茶 |  | 电表记录 |
|  | 精制：汽蒸能耗（电/蒸汽） | kWh或kg蒸汽/吨茶 |  | 锅炉记录 |
|  | 陈化：仓储能耗（通风、除湿） | kWh/吨茶·年 |  | 电表记录 |
|  | 包装：包装材料消耗（纸、竹、陶等） | kg/吨成品茶 |  | 采购记录 |
|  | 生产用水量 | m³/吨成品茶 |  | 水表记录 |
| 3.运输 | 鲜叶运输距离与方式 | km，车辆类型 |  | 运输单据 |
|  | 毛茶/成品茶运输距离与方式 | km，车辆类型 |  | 运输单据 |
| 4.辅助材料 | 生产中使用其他化学品 | kg/吨成品茶 |  | 采购记录 |
| 5.废弃物 | 茶渣、包装废弃物产生量及处理方式 | kg/吨成品茶 |  | 处理记录 |

（规范性）
数据质量评价

评价目的

本附录规定了用于评价六堡茶产品碳足迹量化所用数据质量的方法和要求，旨在提高核算结果的可信度、准确性和可比性。

评价维度

数据质量应从以下6个维度进行评价：

技术代表性：数据在技术（如工艺、设备）、时间（如年份）、地理（如产区）方面代表目标产品系统的程度；

完整性：数据是否覆盖了系统边界内所有显著的单元过程、输入和输出；

一致性：数据收集、建模和计算的方法学是否一致，确保结果可进行有意义的比较；

准确性：数据值与真实值的接近程度，反映测量或估算的误差大小；

可溯源性：数据来源、处理过程和转换因子的文档记录是否清晰、可核实；

不确定性：数据本身及由建模选择带来的不确定性的量化或定性评估。

评价等级

每个维度可按以下等级进行定性或半定量评分（例如：高、中、低），并应在报告中予以说明：

高：数据完全符合评价维度的最佳实践要求，不确定性低；

中：数据基本符合要求，但在代表性、精度或文档方面存在一定局限性，不确定性中等；

低：数据与目标系统匹配度差，来源不明确或不确定性高，需谨慎使用并说明其对结果的可能影响。

数据质量目标

量化过程应优先使用高质量数据，特别是对碳足迹贡献大的“热点”过程。当无法获得高质量数据时，应使用经过论证的替代数据（如行业平均数据、文献数据），并明确说明其局限性及对最终结果不确定性的潜在影响。

（资料性）
不同管理活动的相关库变化因子缺省值

不同管理活动的相关库变化因子缺省值见表D.1。

不同管理活动的相关库变化因子缺省值

| 农田管理活动 | 管理方式 | 缺省值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地类型 FLU | 旱地 | 0.69 | 连续管理时间超过20年，主要种植一年生作物 |
|  | 水田 | 1.10 | 长期种植（超过20年）湿地一年生作物（水稻），包括双季非水淹作物 |
|  | 果园 | 1.00 | 长期生长多年生树种，如果树 |
|  | 菜地 | 0.69 | 连续管理时间超过20年，主要种植一年生作物 |
| 耕作方式 FMG | 充分耕作 | 1.00 | 进行充分和/或一年中频繁耕作（如深翻等），对土壤产生大量干扰，在种植期，地表覆盖的残余物很少，通常低于30% |
|  | 少耕 | 1.08 | 只进行一次和/或二次浅耕和不充分耕地，减少对土壤的干扰，在种植期，地表落叶残余物覆盖率通常高于30% |
|  | 免耕地 | 1.15 | 不经耕地直接进行播种，只在播种区最低限度干扰土壤 |
| 秸秆及肥料投入 FI | 低 | 0.95 | 作物秸秆被清除或焚烧，种植残余物少的作物（例如蔬菜），同时不使用矿物质肥料，或不种植固氮作物 |
|  | 中 | 1.17 | 年生作物秸秆还田、少耕和不施肥的管理模式，轮作中使用矿物质肥料或种植固氮作物 |
|  | 高 | 0.31 | 通过采取秸秆还田、种植绿肥、果园生草等措施，实现比中等碳投人更高的作物残余物还田效果，但不施粪肥 |
|  |  | 1.72 | 增施外源性有机质肥料，包括有机肥、生物有机肥、有机源土壤调理剂、有机源生物腐殖酸肥料、外源秸秆等 |
| 本表的缺省值参照北京地区数据确定。 |  |  |  |

（资料性）
产品碳足迹贡献分析示例

假设案例背景

假设案例背景信息如下：

产品：500g精制六堡茶（散茶）；

系统边界：从摇篮到大门（至生产厂仓库）；

功能单位：1kg成品茶。

碳足迹计算结果汇总

总碳足迹：X.X kg CO₂e / kg 成品茶

生命周期阶段贡献分析（饼状图/柱状图示意）

原材料获取与种植阶段：占总足迹的 YY%。主要贡献源：化肥生产与施用（特别是氮肥）约占本阶段的 ZZ%；茶园农机燃油消耗。

生产加工阶段：占总足迹的 YY%。主要贡献源：渥堆发酵和干燥过程的能源消耗（如燃煤、电）约占本阶段的 ZZ%；包装材料生产。

内部运输与仓储阶段：占总足迹的 YY%。主要贡献源：鲜叶及毛茶厂内运输的燃油消耗。

“热点”识别与减排建议

识别：化肥生产与施用、加工过程中的化石能源消耗是主要的碳足迹“热点”。

减排建议：

种植环节：优化施肥方案，推广有机肥替代部分化肥；实施茶园生态管理，增强土壤碳汇；

生产环节：改进渥堆发酵工艺，提高能效；逐步将燃煤干燥设备替换为清洁能源（如生物质能、太阳能辅助）或高效电热设备；

包装环节：采用轻量化、可回收、可再生材料。

（资料性）
产品碳足迹核算报告模板

产品碳足迹核算报告模板封面见图F.1至图F.4

产品碳足迹核算报告模板封面

产品碳足迹核算报告模板第1页

产品碳足迹核算报告模板第2页

产品碳足迹核算报告模板第3页

参考文献

- GB/T 44903—2024  温室气体  产品碳足迹量化方法与要求  畜产品

- GB/T 44905—2024  温室气体  产品碳足迹量化方法与要求  电解铝

- FZ/T 08006—2024  产品碳足迹  产品种类规则  纺织产品

- SJ/T 11926—2024  产品碳足迹  产品种类规则  光伏组件

- RB/T 075—2021  农田固碳技术评价规范

- DB64/T 2089—2024  贺兰山东麓酿酒葡萄种植碳足迹评价技术规范

- DB51/T 3211—2024  产品碳足迹评价技术规范  竹丝扣器

- DB51/T 3212—2024  产品碳足迹评价技术规范  草甘膦原药

- DB15/T 3774—2024  双峰驼产品碳足迹评价指南

[10] DB15/T 3775—2024  鄂尔多斯细羊毛碳足迹评价指南

[11] DB15/T 4010—2025  温室气体  产品碳足迹量化方法与要求  铁合金