| ICS | 97.180 |
| --- | --- |
| CCS | Y 89 |

团体标准

T/CASMES XXXX—XXXX

人工智能（AI）助眠深睡枕头

Artificial Intelligence (AI) assisted deep sleep pillow

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	1

5  试验方法	3

6  检验规则	4

7  标志、使用说明、包装、运输和贮存	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广州六圈品牌管理服务有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：广州六圈品牌管理服务有限公司、广州四圈生物科技有限公司、广州比克缇网络科技有限公司。

本文件主要起草人：许金平、蔡琪、张建蕾。

人工智能（AI）助眠深睡枕头

范围

本文件规定了人工智能（AI）助眠深睡枕头的技术要求、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于通过带有传感器的感应片，实时监测用户睡眠时生理参数的人工智能（AI）助眠深睡枕头（以下简称产品）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图形符号标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验 A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验 B：高温

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4706.1  家用和类似用途电器的安全  第 1 部分：通用要求

GB/T 5296.1  消费品使用说明  第 1 部分：总则

GB/T 5296.2  消费品使用说明  第 2 部分：家用和类似用途电器

GB/T 17626.2  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容  试验和测量技术  第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容  试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.11  电磁兼容  试验和测量技术  第 11 部分：对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19606  家用和类似用途电器噪声限值

GB/T 22796  床上用品

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

基本要求

产品应符合 GB 18401、GB/T 22796 的相关规定。

外观和结构

传感器表面应光滑，不应有飞边、毛刺、裂纹、气泡、气孔、划痕、变形及污损等缺陷。

控制器表面不应有明显凹痕、划伤、脏污；按键开关应灵敏，操作指示文字或图标应正确、清晰。

功能和性能

高度调节

- 应能自由调节合适的枕头高度，高度调节范围为 50 mm～150 mm。

睡姿变化响应

- 用户睡姿变化后，调节机构启动响应时间应不超过 300 ms，完成适配的调节时间应不超过 10 s。

睡眠参数监测

应能实时监测用户睡眠参数。心率测量误差应不大于 3 次/min，呼吸频率测量误差应不超过 2 次/min，翻身次数识别准确率应不小于 90%。

睡眠周期识别

- 应能准确识别清醒、浅睡、深睡、快速眼动睡眠（REM），识别准确率应不小于 85%。

工作噪声

产品正常工作时噪声应不超过 30 dB（A）。

环境适应性

耐高温

产品应能经受 12 h 的高温试验，试验过程中应能正常工作，试验后应无异常。

耐低温

产品应能经受 12 h 的低温试验，试验过程中应能正常工作，试验后应无异常。

电气安全

泄漏电流

泄漏电流应小于 0.25 mA。

电气强度

控制器的电源两极与外壳之间应能经受 1 min 电压为 1 500 V、频率为 50 Hz 的正弦波，在试验期间不应出现击穿或闪络。

电磁兼容性

静电放电抗扰度

产品进行静电放电抗扰度试验后，不应出现危险现象。

射频电磁场辐射抗扰度

产品进行射频电磁场辐射抗扰度试验后，不应出现危险现象。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

产品进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验后，不应出现危险现象。

浪涌（冲击）抗扰度

产品进行浪涌（冲击）抗扰度试验后，不应出现危险现象。

电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

产品进行电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度后，不应出现危险现象。

试验方法

外观和结构

在光照明亮的环境下目测，实际操作检验按键是否灵敏。

功能和性能

高度调节

- 受试者变换睡姿检验枕头高度能否自由调节，并使用符合精度要求的量具测量高度调节范围。

睡姿变化响应

- 使用秒表测量。

睡眠参数监测

对同一受试者同一睡眠状态下的心率、呼吸频率测量 3 次，取平均值后与每次测量结果对比，记录误差。

试验期间受试者翻身 10 次，检查翻身次数识别情况。

睡眠周期识别

监测 10 个受试者的睡眠程度，检查睡眠程度识别情况是否准确。

工作噪声

按 GB/T 19606 的规定进行。

环境适应性

耐高温

按 GB/T 2423.2 的规定进行，将产品通电，试验温度为（40±2）℃，试验持续 12 h，检查产品是否符合要求。

耐低温

按 GB/T 2423.1 的规定进行，将产品通电，试验温度为（0±2）℃，试验持续 12 h，检查产品是否符合要求。

电气安全

按 GB/T 4706.1 的规定进行。

电磁兼容性

静电放电抗扰度

按 GB/T 17626.2 的相关规定进行。

射频电磁场辐射抗扰度

按 GB/T 17626.3 的相关规定进行。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

按 GB/T 17626.4 的相关规定进行。

浪涌（冲击）抗扰度

按 GB/T 17626.5 的相关规定进行。

电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

按 GB/T 17626.11 的相关规定进行。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

组批

以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格产品为一批。

出厂检验

产品出厂前，应经制造商质量检验部门检验合格后方可出厂。

出厂检验项目包括本文件中的外观和结构。

当批量小于 26 件时应进行全数检验，当批量大于等于 26 件时进行抽样检验，抽样按 GB/T 2828.1—2012 中正常检验一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ， 接收质量限（AQL）取 6.5。

型式检验

有下列情况之一应进行型式检验：

新产品试制定型鉴定时；

产品转厂生产试制定型鉴定时；

正式生产，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响到产品性能时；

产品停产 1 年以上恢复生产时；

出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

国家质量监督机构提出要求时。

型式检验的样品从出厂检验合格的产品中随机抽取，抽取数量应满足检验要求。

型式检验项目应包括本文件第 4 章中的全部项目。

产品在型式检验中，如有一项不合格或出现故障，应通过加倍抽样对不合格项目进行检验，若加倍抽样检验全部合格，则判定型式检验合格，若检验仍出现不合格项目，则判定该产品型式检验不合格。

标志、使用说明、包装、运输和贮存

标志

产品销售标志应至少包括下列内容：

- 产品名称；

- 制造商名称；

- 商标（如有）；

- 执行标准编号；

- 出厂编号及制造日期。

标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。

储运标志应符合 GB/T 191 的规定。

使用说明

产品的使用说明应符合 GB/T 5296.1 和 GB/T 5296.2 的规定。

包装

包装材料应保证产品不散落、不破损、不沾污、不受潮。用户有特殊要求的，供需双方协商确定。

运输和贮存

产品在运输和贮存过程中，应有遮盖物，不应重压、沾污、强烈高温、阳光直射、雨雪浸淋，禁止与酸、碱、油类、有机溶剂、热源及其他对橡胶性能有损害的物质接触。

产品应存放在干燥、通风的库房内，不应与有毒有害的物质一起存放。