| ICS | 43.160 |
| --- | --- |
| CCS | T 34 |

团体标准

T/CASMES XXXX—XXXX

汽车腰靠

Car lumbar support

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	1

5  试验方法	2

6  检验规则	3

7  标志、使用说明、包装、运输和贮存	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广州六圈品牌管理服务有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：广州六圈品牌管理服务有限公司、广州四圈生物科技有限公司、广州比克缇网络科技有限公司。

本文件主要起草人：许金平、蔡琪、张建蕾。

汽车腰靠

范围

本文件规定了汽车腰靠的技术要求、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于汽车腰靠（以下简称腰靠）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图形符号标志

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5296.1  消费品使用说明  第 1 部分：总则

GB 8410  汽车内饰材料的燃烧特性

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

材料燃烧特性

应符合 GB 8410 的规定。

外观

腰靠表面应洁净，不应有脏污、色渍，不应有破损、条块状疵点。外表面不应有可能伤害人体的尖角、毛刺和飞边。

装配质量

零部件应齐全、完整，装配牢固，连接可靠，活动部件应运动灵活，固定部件应无脱落现象。

使用性能

支撑调节

- 支撑机构可通过升降调节机构上下滑动调节。

贴合度

- 腰靠与腰部的实际接触面积占腰部有效支撑区域的比例应不小于 70%。

腰椎曲率匹配度

腰靠与人体腰椎生理曲度重合度应不小于 90%。

弹性恢复

50% 压缩率下，腰靠应能在 24 h 内恢复原有弹性。

防滑固定

腰靠与汽车座椅摩擦系数应不小于 0.6。

固定绑带的固定强度应不小于 150 N。

安全承压

腰靠正常使用时应能承受不小于 90 kg 的压力。

压力分布均匀度

腰靠压力分布均匀度应不小于 85%。

试验方法

材料燃烧特性

按 GB 8410 的规定进行。

外观

在光照明亮的环境下目测。

装配质量

采用手触结合实际使用进行检验。

使用性能

支撑调节

实际操作检验。

贴合度

使用压力传感片贴合腰部与腰靠，测量实际接触面积。

腰椎曲率匹配度

采用人体腰椎三维模型扫描，对比腰靠曲面数据。

弹性恢复

施加恒定压力压缩腰靠至 50% 厚度，静置 24 h 后测量恢复厚度。

防滑固定

将腰靠贴合在座椅面料基板上，通过拉力计沿水平方向匀速（5 mm/s）拉动腰靠，记录刚要滑动时的最大拉力值（即静摩擦力），然后计算静摩擦系数。

使用拉力计施加 150 N 的拉力，观察固定绑带是否脱落，腰靠是否发生位移。

安全承压

将腰靠按实际使用方式固定在模拟汽车座椅的测试平台上，以腰靠的腰椎支撑中心为核心加压点，确保压头与腰靠接触面完全贴合，无偏移。通过压力测试机以 20 mm/min 的速度缓慢施加压力，直至达到目标额定承压值（90 kg），保持 30 min，期间观察腰靠是否出现结构损坏。

压力分布均匀度

压力分布测试系统采集接触面上 10 个关键点位压力值。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

组批

以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格腰靠为一批。

出厂检验

腰靠出厂前，应经制造商质量检验部门检验合格后方可出厂。

出厂检验项目包括本文件中的外观。

当批量小于 26 件时应进行全数检验，当批量大于等于 26 件时进行抽样检验，抽样按 GB/T 2828.1—2012 中正常检验一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ， 接收质量限（AQL）取 6.5。

型式检验

有下列情况之一应进行型式检验：

- 新产品试制定型鉴定时；

产品转厂生产试制定型鉴定时；

正式生产，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响到产品性能时；

产品停产 1 年以上恢复生产时；

出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

国家质量监督机构提出要求时。

型式检验的样品从出厂检验合格的腰靠中随机抽取，抽取数量应满足检验要求。

型式检验项目应包括本文件第 4 章中的全部项目。

腰靠在型式检验中，如有一项不合格或出现故障，应通过加倍抽样对不合格项目进行检验，若加倍抽样检验全部合格，则判定型式检验合格，若检验仍出现不合格项目，则判定该腰靠型式检验不合格。

标志、使用说明、包装、运输和贮存

标志

腰靠销售标志应至少包括下列内容：

- 产品名称；

- 制造商名称；

- 商标（如有）；

- 执行标准编号；

- 出厂编号及制造日期。

标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。

储运标志应符合 GB/T 191 的规定。

使用说明

腰靠的使用说明应符合 GB/T 5296.1 的规定。

包装

包装材料应保证腰靠不散落、不破损、不沾污、不受潮。用户有特殊要求的，供需双方协商确定。

运输和贮存

腰靠在运输和贮存过程中，应有遮盖物，不应重压、沾污、强烈高温、阳光直射、雨雪浸淋，禁止与酸、碱、油类、有机溶剂、热源及其他对橡胶性能有损害的物质接触。

腰靠应存放在干燥、通风的库房内，不应与有毒有害的物质一起存放。