| ICS | 35.240.50 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. J 31 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0170—2025

特种设备智慧检验与数字化服务系统

技术规范

Specification for intelligent inspection and digital service system technology of special equipment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  技术要求	4

6  信息安全与可信要求	7

7  可靠性、性能与软件质量要求	9

8  运行维护与服务管理要求	10

9  测试、验收与评价要求	11

10  附则	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：辽宁星之火软件有限公司。

本文件主要起草人：李栋。

引言

特种设备具有高风险、高能量密度与强公共安全属性等特征，其安全运行依赖于全过程监管、定期检验检测与风险防控。随着设备数量增长、服役环境复杂化、使用管理主体多元化以及监管精细化要求提升，传统以人工现场检验与分散记录为主的检验模式在检验资源统筹、过程一致性、证据链完整性、跨区域协同与风险预警能力等方面面临挑战。推动特种设备智慧检验与数字化服务系统建设，通过数据贯通、在线协同、智能辅助、证据留痕和监管联动，已成为提升检验质量、提高治理效率与增强风险防控能力的重要路径。

智慧检验与数字化服务系统不仅需要覆盖检验业务全流程（受理、计划、实施、出证、归档、复核、整改闭环），还需要面向现场作业的真实性、可靠性与可追溯性建立统一的技术底座，确保人员、设备、方法、数据与证据在统一标准下可共享、可验证。同时，系统建设还需兼顾特种设备类别差异、地区监管差异、检验机构组织形态差异，以及与监管平台、企业设备管理系统、计量检测系统等多系统的互联互通与数据安全要求，避免出现“数据口径不一致、接口不统一、留痕不足、算法不可控、系统孤岛”等问题。

本文件面向特种设备检验机构、相关服务机构、使用单位及监管支撑平台的建设与应用需求，规定智慧检验与数字化服务系统的总体架构、功能要求、数据与接口要求、智能化应用要求、信息安全与可靠性要求等，强调以“业务可落地、过程可控制、结果可验证、风险可预警、服务可评价”为目标，推动检验服务从“数字化记录”向“智慧化治理”提升。

特种设备智慧检验与数字化服务系统

技术规范

范围

本文件规定了特种设备智慧检验与数字化服务系统的总体要求，技术要求，信息安全与可信要求，可靠性、性能与软件质量要求，行维护与服务管理要求及测试、验收与评价要求等内容。

本文件适用于特种设备检验检测机构、特种设备相关技术服务机构、特种设备使用单位以及为检验业务提供信息化平台与软件服务的单位开展智慧检验与数字化服务系统的规划、建设、实施、运行维护与评价。对于特定设备类别已有专门信息化或检验业务系统要求的，可在满足相关专用文件要求基础上参照本文件进行系统集成与能力提升。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 28448 信息安全技术  网络安全等级保护测评要求

GB/T 35273 信息安全技术  个人信息安全规范

GB/T 39786 信息安全技术  信息系统密码应用基本要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

特种设备 special equipment

涉及生命安全、危险性较大的设备，包含锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等类别，具体以现行监管定义为准。

智慧检验 intelligent inspection

以数字化业务流程为基础，综合应用物联网、移动计算、数据分析与智能辅助技术，实现检验任务组织、现场实施、证据留痕、风险识别与服务协同的检验模式。

数字化服务 digital service

围绕检验业务与安全管理需求，通过信息系统向内部人员或外部相关方提供在线办理、信息查询、过程协同、提醒预警、报告交付与数据服务等能力。

检验业务流程 inspection workflow

检验业务从受理、策划、实施、复核、出证、归档到整改闭环的全过程活动及其规则集合。

现场留痕现场取证 onsite evidence capture

在检验现场对关键操作、关键参数、关键部位与结论依据进行记录并形成可验证证据的过程，包括图片、视频、音频、测量数据、仪器日志与电子签名等。

电子检验记录 electronic inspection record

以电子化方式形成并存储的检验原始记录及其附件集合，满足完整性、可追溯性与防篡改要求。

电子检验报告 electronic inspection report

基于检验记录与判定规则生成并经授权签发的电子化报告，包含报告编号、检验结论、判定依据与签发信息等。

数据字典 data dictionary

对系统内数据元素的名称、含义、类型、取值范围、口径、来源、责任与质量规则进行统一定义的集合。

主数据 master data

在系统范围内相对稳定、需要统一标识与共享的基础数据，如设备档案、单位信息、人员资质、检验项目与缺陷代码等。

互联互通 interoperability

不同系统之间通过标准接口、统一标识与数据语义映射，实现数据交换、业务协同与联合查询的能力。

风险预警 risk early warning

基于设备状态、检验发现、运行工况、历史缺陷与外部事件等信息，对潜在风险进行识别、分级提示与处置联动的能力。

可信时间戳 trusted timestamp

用于证明数据在特定时间已经存在且未被篡改的时间证明机制。

电子签名 electronic signature

用于识别签名人身份并表明其对电子数据认可的电子形式签名信息。

算法模型 algorithmic model

用于对检验辅助判断、缺陷识别、风险评分、工单推荐等任务进行计算的规则、统计或机器学习模型及其参数集合。

总体要求

基本原则

特种设备智慧检验与数字化服务系统建设与应用应坚持业务导向、风险导向、证据导向与安全导向。系统应以检验业务标准化为前提，以现场可执行与证据可追溯为核心，以数据贯通与协同服务为目标，确保系统功能与检验质量提升、监管协同和风险防控直接相关，避免形式化建设与重复录入。

建设范围与边界

系统建设应明确适用组织范围、设备类别范围、业务范围与地域范围。业务范围宜覆盖检验受理、任务派工、现场实施、缺陷管理、报告签发、整改复检、档案管理、收费结算、客户服务、统计分析与监管报送等。对涉及外部合作与外包作业的，应明确数据边界、责任边界与证据交付要求，确保链条不断裂。

统一标识与标准化

系统应建立统一的设备标识、单位标识、人员标识、任务标识与报告编号规则，并形成数据字典与主数据管理机制。对跨系统共享的数据要素应实现语义一致、口径一致、编码一致，确保同一对象在不同环节可唯一映射与可追溯。

过程控制与可追溯性

系统应支撑检验全过程的过程控制要求，确保关键节点“可记录、可校验、可追踪”。对受理审批、任务派工、现场关键操作、关键测量数据、缺陷判定依据、复核签发、报告发放与整改闭环等节点，应具备强制留痕与审计追踪能力，并支持对记录版本与变更原因进行追溯。

可靠性与安全性

系统应具备适用的信息安全能力与可靠性保障能力。应实施身份鉴别、访问控制、数据加密、日志审计、漏洞管理、备份恢复与应急处置等措施，确保数据的机密性、完整性与可用性。对个人信息、企业敏感信息与关键基础设施相关数据，应实施分级分类保护与最小必要原则。

技术要求

系统架构与部署要求

总体架构

系统宜采用分层分域架构，至少包括业务应用层、服务支撑层、数据资源层与安全运维层。业务应用层支撑检验业务全流程与外部服务；服务支撑层提供工作流引擎、规则引擎、消息通知、电子签章与报表引擎等通用能力；数据资源层提供主数据、业务数据、日志数据与数据仓库；安全运维层提供身份认证、权限管理、审计追踪、监控告警、备份恢复与配置管理。

部署模式

系统可采用本地部署、私有云部署或符合要求的混合部署模式。部署模式应与组织规模、网络环境、监管对接要求与数据安全要求相适配。对跨地域、多机构协同场景，应支持多租户或多组织隔离，并保证组织间数据访问可控、接口调用可审计。

终端与现场作业支持

系统应支持桌面端与移动端协同。移动端应满足现场离线作业、网络恢复自动补传、扫码识别、拍照录像取证、仪器数据接入、定位与时间戳采集、电子签名/确认等能力。现场终端应具备基本防护能力与安全策略，满足账号安全与数据本地缓存保护要求。

业务功能要求

受理与任务管理

系统应支持检验业务受理、资料提交、合同或委托信息管理、设备清单导入与核验、计划编制、任务派工、资源调度与进度跟踪。系统应支持按设备类别、区域、资质范围、人员能力与工作量等规则进行派工，并记录派工依据与变更原因，确保任务管理可追溯。

现场检验与电子记录

系统应支持检验项目清单化配置与模板化管理，支持按检验规程生成检查表与数据录入界面。对于现场作业，系统应支持结构化记录与附件关联，至少包括：检验对象信息、检验条件确认、检验项目结果、测量数据、缺陷描述、风险提示、处置建议与现场确认信息。系统应具备必填校验、逻辑校验与异常提示能力，防止漏项、错填与结论不一致。

缺陷与隐患管理

系统应支持缺陷分级、缺陷编码、缺陷位置标注、整改要求生成、复检计划与闭环验证。缺陷管理应与设备档案关联，支持同类缺陷统计、重复缺陷识别、整改超期预警与风险升级报告。对重大缺陷或重大隐患的处置，应支持应急流程与对外报告口径管理。

复核签发与报告交付

系统应支持检验记录复核、报告自动生成、报告校验、签发授权控制与电子签章。报告签发应与人员资质、授权范围与岗位职责相匹配，支持多级复核与会签。系统应支持报告在线交付、下载水印、查验码校验与报告真伪验证，并保留交付记录与访问日志。

档案与证据链管理

系统应支持检验档案全生命周期管理，包括归档、调阅、封存、到期销毁与移交。档案应包含检验记录、附件证据、报告、整改资料、沟通记录与相关日志。系统应支持证据链视图化追溯，实现从报告结论回溯到原始记录、现场证据与仪器数据来源。

客户服务与通知提醒

系统应面向使用单位提供在线服务门户，支持检验预约、资料补正、进度查询、报告查询、整改闭环提交与咨询反馈。系统应具备消息通知能力，支持到期提醒、任务变更提醒、整改超期提醒、风险预警提示等，并支持短信、邮件、应用消息等多通道配置（使用者可按合规要求启用）。

数据要求与编码规则

数据分类与数据字典

系统应建立数据分类分级与数据字典，明确数据元素的名称、定义、类型、取值范围、单位、口径说明、来源与质量规则。数据字典应受控管理，支持版本管理与变更评审，确保新增字段与接口字段保持一致。

主数据管理

系统应建立主数据管理机制，至少覆盖：设备基础档案、使用单位信息、检验机构组织与人员、资质与授权、检验项目与判定规则、缺陷代码与处置建议、仪器设备台账等。主数据应支持唯一标识、变更留痕与历史版本追溯，避免多源冲突。

核心数据要素要求

为确保业务可追溯与统计可用，系统核心数据要素宜满足“对象可定位、过程可复现、结论可解释、责任可追究”的要求。核心数据要素建议见表1。

核心数据要素与质量规则

| 数据类别 | 关键数据要素 | 质量规则要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备档案 | 设备类别、编号/注册码、出厂信息、安装地点、投用日期、使用状态 | 唯一标识；变更需留痕；地点与单位需可校验 |
| 任务信息 | 任务编号、受理来源、检验类型、计划日期、派工规则、执行人员 | 任务编号唯一；派工与变更记录可追溯 |
| 现场记录 | 检验项目结果、测量数据、判定依据、现场证据附件、时间地点 | 必填校验；逻辑一致性校验；附件与项目关联 |
| 缺陷隐患 | 缺陷等级、代码、位置、描述、整改要求、期限、闭环状态 | 分级规则一致；整改期限可配置；闭环证据必备 |
| 报告出证 | 报告编号、结论、签发人、签发时间、电子签章、查验信息 | 签发权限校验；报告可验真；版本受控 |
| 交互日志 | 登录日志、操作日志、接口调用日志、数据导出记录 | 日志不可篡改；保存期限满足要求；可审计 |

编码与编号规则

系统应对设备、任务、记录、报告、缺陷与工单建立统一编码规则，编码应满足唯一性、可读性与可扩展性要求。编码规则应形成文件化说明并支持版本管理；当组织结构调整、系统迁移或跨平台对接时，应提供映射机制，确保历史数据可追溯。

接口与互联互通要求

接口类型

系统应支持与监管平台、计量与检测系统、设备管理系统、客户服务系统、电子签章平台、财务收费系统等进行对接。接口宜包括数据交换接口、业务协同接口与统一身份认证接口三类，并支持批量交换与实时交换两种模式。

数据交换要求

接口应明确数据格式、字段口径、编码规则、时间格式、传输协议、鉴权方式、加密方式、调用频率限制与异常重试策略。系统应支持接口调用留痕与追踪，记录调用方、调用时间、请求参数摘要、响应状态与错误码，便于审计与故障定位。

跨系统一致性与对账

对跨系统共享的关键对象（设备、单位、人员、报告、缺陷等），系统应具备一致性校验与对账机制，避免出现“同设备多档案、同报告多版本、同缺陷多口径”等问题。对监管报送类数据，应支持报送前校验、报送后回执管理与差错更正流程。

智能化应用与数字化服务要求

智能辅助范围与边界

系统可提供智能辅助能力，如缺陷识别辅助、记录完整性检查、判定规则提示、风险评分、任务排程推荐、报告一致性核验等。智能辅助应以“辅助决策、可解释、可追溯”为原则，不应替代法定检验责任主体的专业判断与签发责任。对涉及安全结论的关键判定，应保留人工复核与最终确认机制。

模型管理与可解释性

系统应对算法模型建立管理机制，至少包括模型版本、训练数据来源说明、适用范围、性能指标、偏差风险提示与上线审批流程。模型输出应提供必要的可解释信息，如依据的特征提示、置信度或规则命中情况，并支持对错误输出的反馈与闭环改进。

风险预警与服务指标

系统应具备风险预警能力，基于缺陷分布、整改超期、重复缺陷、关键参数异常、设备高龄服役、检验结论趋势等信息进行分级预警，并明确预警触发、处置责任与升级路径。为保障数字化服务可用性与可评价性，系统服务指标建议见表2。

数字化服务能力指标

| 指标类别 | 指标名称 | 指标定义与要求 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 系统可用率 | 按统计周期计算；关键业务时段应满足既定目标 |
| 时效性 | 报告出具时效 | 从检验完成到报告签发的时长；支持按类别统计 |
| 完整性 | 记录完整率 | 关键项目必填项填写完整比例；低于阈值触发整改 |
| 真实性 | 现场证据匹配率 | 关键项目与证据附件关联满足规则的比例 |
| 安全性 | 高风险操作审计覆盖率 | 导出、删除、权限变更等高风险操作审计留痕比例 |
| 协同性 | 对接成功率 | 与外部平台接口调用成功率与回执闭环率 |

远程协同与在线服务

系统可支持远程协同能力，如远程视频协助、在线会审、在线整改提交与复核、在线咨询与工单流转等。远程协同应满足身份可信、过程留痕、资料受控与权限隔离要求；涉及现场结论的，应明确适用边界与证据要求，确保合规与可追溯。

信息安全与可信要求

总体要求

系统应建立覆盖“人员—终端—网络—平台—数据—接口—运维”的纵深防护体系，满足业务连续性与安全合规要求。系统安全建设应遵循分级分类、最小必要、边界清晰、责任可追、审计可证的原则，确保检验数据在采集、传输、存储、使用、共享、归档与销毁全过程的机密性、完整性与可用性。

系统应结合组织信息化管理体系与安全等级保护相关要求，明确安全目标、适用范围、风险评估方法与控制措施，并形成可验证的文件化信息。对涉及公共安全、关键基础设施或监管报送的重要数据，应按更高等级控制要求进行设计与实施。

身份鉴别与访问控制

系统应建立统一身份认证机制，支持账号生命周期管理与身份唯一性校验，并满足不同角色、不同组织、不同业务域的隔离要求。为保证访问控制可落地且可审计，系统应至少满足以下要求：

a) 基于角色的访问控制，按“岗位职责—业务范围—数据范围”三维授权；

b) 支持最小权限与按需授权，避免“默认全开”或授权失控；

c) 对高风险操作实施二次确认或增强认证，必要时启用多因素认证；

d) 支持权限变更留痕与权限定期复核，权限回收及时；

e) 支持组织级、项目级、设备类别级的数据隔离与访问边界控制。

数据安全与隐私保护

系统应对数据进行分类分级管理，明确敏感数据范围、共享边界与脱敏策略。对涉及个人信息、企业敏感经营信息、关键部位影像资料、设备运行状态与缺陷细节等数据，应实施访问控制、加密存储、脱敏展示与受控导出等措施。系统应明确对外服务端可展示的内容范围，避免因过度公开导致安全风险或商业秘密泄露。

系统应具备数据导出审批与水印策略，对导出行为至少记录导出人、导出时间、导出范围、导出原因与导出文件摘要信息。系统应支持按法规或制度要求对数据进行留存与删除，确保数据处理可追溯、可证明、可审计。

数据完整性与防篡改

系统应建立数据完整性控制机制，确保关键业务数据“可校验、可追踪、可还原”。针对检验记录、附件证据、仪器测量数据、报告签发数据、整改闭环资料等关键数据，系统应满足以下要求：

a) 支持记录版本控制，保留历史版本与差异信息；

b) 支持修改审批或复核，记录修改前后值、修改原因、修改人及时间；

c) 支持日志审计与不可抵赖性，关键链路日志应具备防篡改能力；

d) 对关键结论数据宜采用校验机制（如摘要校验、可信时间戳或电子签名等）增强防篡改能力；

e) 支持证据链一致性校验，确保报告结论可回溯至原始记录与证据来源。

网络与接口安全

系统应对接口调用实施鉴权与加密传输，明确接口调用方身份、授权范围与调用频率限制，并具备异常访问检测与阻断能力。对跨网访问、跨域对接或互联网服务门户，应通过安全网关、反向代理或隔离区等方式实施边界防护。

系统应具备接口安全审计能力，记录接口调用的关键要素，包括调用方标识、调用时间、请求摘要、响应状态与错误原因，并支持按事件追踪与溯源分析。接口数据交换应支持重放防护与签名校验（或同等强度机制），防止篡改与伪造。

安全运维与漏洞管理

系统应建立安全运维制度与应急处置机制，至少包括安全基线、补丁管理、漏洞扫描、入侵检测、告警处置、应急预案与演练要求。对关键组件、第三方库与移动端应用，应开展供应链安全评估与版本可控管理，避免引入高风险依赖。

系统应对安全事件建立分级处置流程，明确发现、研判、隔离、止损、恢复与复盘要求。复盘结论应形成纠正与预防措施，并纳入系统改进计划。

可靠性、性能与软件质量要求

总体要求

系统应满足检验业务高并发、跨地域协同与现场离线作业等典型场景的可靠性与性能要求。系统应建立软件质量管理机制，确保功能正确、性能稳定、易用可维护，并支持持续迭代升级而不影响业务连续性。

可用性与容错能力

系统应具备高可用设计与故障容错能力，至少满足以下要求：

a) 关键服务组件支持冗余部署或快速切换，避免单点故障；

b) 支持业务降级策略，在部分组件异常时保障核心业务可运行；

c) 支持故障自检与健康监测，告警信息可定位到组件与链路；

d) 支持断点续传与任务状态恢复，确保现场数据不丢失；

e) 支持明确的服务窗口与变更窗口管理，减少对现场作业影响。

性能要求

系统应能够在规定响应时间内完成主要业务操作，并支持按组织规模与设备数量水平扩展。性能要求应覆盖登录鉴权、任务检索、记录保存、附件上传、报告生成、批量导入导出、接口交换与统计报表等关键功能。系统应支持性能压测与容量评估，形成性能基线并随版本迭代更新。

兼容性与可扩展性

系统应支持主流浏览器与移动终端适配，并满足跨平台部署需求。系统应具备模块化与组件化架构，支持设备类别扩展、检验项目模板扩展、缺陷代码扩展、报表扩展与接口扩展。扩展应避免对既有数据结构造成破坏性影响，并应保留兼容策略与迁移方案。

易用性与现场可操作性

系统界面与交互设计应满足检验现场作业特点，减少输入负担与误操作。系统宜提供模板化录入、默认值、语音输入、拍照自动关联、扫码自动带入信息等能力，并对关键操作提供引导提示与异常提醒。系统应支持无障碍与低网速场景的可用性优化，确保在复杂环境下仍可稳定完成记录与取证。

运行维护与服务管理要求

维组织与职责

系统建设单位或运维单位应建立与系统规模相匹配的运维组织与职责体系，明确应用运维、数据运维、安全运维与接口运维责任边界。运维职责应覆盖日常监控、故障处理、版本发布、配置管理、数据质量治理、权限管理与用户支持等内容，并形成可追溯的运维记录。

配置管理与变更控制

系统应建立配置项清单，至少包括系统参数、编码规则、模板配置、规则引擎配置、接口配置、组织与角色配置等。系统变更应实施评审与审批，明确变更范围、风险评估、回退方案、验证策略与发布窗口。对影响现场作业与报告出证的关键变更，应开展灰度发布或分批发布，并确保业务不中断。

日志管理与审计追踪

系统应建立日志分级与留存策略，至少包括访问日志、操作日志、业务日志、接口日志、安全日志与异常日志。日志应满足可检索、可关联与可分析要求，支持按人员、任务、设备、时间与事件维度的追踪。对关键日志应设置防篡改与备份机制，并明确保存期限与调阅流程。

备份恢复与业务连续性

系统应制定备份策略与恢复策略，至少包括数据备份、配置备份与关键文件备份。备份应满足异地或离线保存要求（视安全等级与业务重要性确定），并定期开展恢复演练，验证可用性与恢复时间目标。对现场移动端缓存数据，应建立本地加密与安全清除策略，防止终端丢失导致数据泄露。

数据质量治理与主数据维护

系统应建立数据质量管理机制，明确数据质量规则、异常识别、纠错流程与责任分工。对主数据的新增、变更与停用应实施审批与版本管理，避免因主数据不一致造成检验记录无法关联、报告统计失真或对外报送错误。数据治理应形成周期性报告，作为管理评审与持续改进输入。

用户支持与服务水平管理

系统应建立用户服务台或支持渠道，提供账号开通、权限申请、使用咨询、故障报修、培训支持与需求收集。对外服务门户应明确服务时间、响应时限与升级路径。系统宜建立服务水平指标并持续监测，指标可覆盖响应时效、故障修复时长、用户满意度与培训覆盖率等，用于推动服务改进。

测试、验收与评价要求

测试要求

系统上线前应开展覆盖功能、性能、安全、兼容性与可用性的测试，并形成测试计划、测试用例、测试报告与缺陷闭环记录。测试应包含典型业务场景穿行验证，确保从受理到出证、从缺陷管理到整改闭环、从数据对接到报送回执等链路可用且数据一致。

对智能化功能的测试应重点验证适用边界、错误输出的可识别性与人工复核机制有效性，并对模型版本、参数与输出记录进行留痕管理，确保可追溯与可解释。

验收要求

系统验收应以需求与本文件要求为依据，至少包括资料验收、功能验收、数据验收、接口验收、安全验收与运维交接验收。验收应关注以下方面：

a) 业务流程覆盖完整、关键控制点留痕有效；

b) 编码规则、数据字典与主数据机制可用；

c) 电子记录、电子报告、电子签章与验真机制可运行；

d) 接口对接数据口径一致、日志留痕齐全、异常处置可闭环；

e) 安全控制措施满足既定安全目标，审计追踪可用；

f) 运维体系与交接资料完备，备份恢复演练通过。

验收应输出验收报告与问题整改清单，对未通过项应明确整改责任、整改时限与复验要求。

运行评价与持续改进

系统上线运行后，检验机构应建立运行评价机制，定期对系统支撑检验质量、效率提升、风险防控与服务体验的效果进行评价。评价输入宜包括：系统运行指标、数据质量指标、用户反馈、审计与检查发现、监管反馈、典型事件复盘等。评价结论应形成改进计划并纳入版本迭代，推动系统持续优化。

附则

本文件由发布机构负责解释。

本文件实施过程中，使用者可结合设备类别、机构规模与属地监管要求制定配套实施细则，但不应降低本文件对关键节点留痕、数据一致性、安全控制与审计追踪的要求。

本文件未尽事项应符合国家现行有关法律法规、行政规章及特种设备安全技术规范的要求。