| ICS | 13.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. Z 15 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0173—2025

工业园区周边环境空气特征污染物溯源

技术指南

Guideline for source tracing technology of characteristic air pollutants around industrial parks

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  特征污染物识别与源信息构建	3

6  溯源技术方法	5

7  质量控制与不确定性分析	8

8  成果表达与应用	9

9  附则	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：江苏原木环境科技有限公司。

本文件主要起草人：侯雪。

引言

工业园区是区域产业集聚与能源消费的重要载体，其排放源类型多样、工艺链条复杂、无组织排放与间歇性排放并存，且常与交通源、生活源、餐饮源、扬尘源等叠加耦合，导致园区周边环境空气污染呈现“组分复杂、时空变化剧烈、边界效应显著、污染过程易受气象驱动”的特点。对工业园区周边环境空气特征污染物开展科学溯源，是开展精细化监管、识别重点排放单元、优化治理路径、评估治理成效与应对突发异味或超标事件的关键基础工作。

传统大气污染溯源多侧重常规污染物（如颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等）及区域尺度输送贡献，对工业园区周边“特征污染物”（如典型挥发性有机物、特征恶臭物质、特征金属元素、特征卤代烃、含硫含氮有机物等）的快速识别、定量贡献解析与源单元定位存在一定局限。同时，园区周边溯源工作往往面临排放信息不完备、源清单不一致、监测数据维度不足、源谱缺失、模型适用性受限与多源混合难以分离等实际问题，易出现结论不稳定、可解释性不足或难以支撑执法与治理决策的情况。

本文件面向工业园区周边环境空气特征污染物溯源的工程化应用需求，提出溯源工作的一般原则、适用范围、数据与质量控制、监测与采样策略、源清单与源谱构建、溯源技术路线选择与组合应用、模型计算与不确定性分析、成果表达与验证评估等要求，强调以问题为导向、以证据链为核心、以多源数据融合为手段、以可复核与可追溯为目标，形成可实施、可评价、可支撑管理决策的溯源技术体系。

工业园区周边环境空气特征污染物溯源

技术指南

范围

本文件规定了工业园区周边环境空气特征污染物溯源工作的总体要求、特征污染物识别与源信息构建、溯源技术方法、质量控制与不确定性分析及成果表达与应用等内容。

本文件适用于工业园区及其周边区域（含园区边界外一定影响范围）环境空气特征污染物溯源工作，可用于常态化诊断、治理评估、异味投诉核查、超标过程解析与突发事件应急溯源。对涉及特殊行业或特定污染物已有专门技术规范的，应在满足相关要求基础上参照本文件开展系统化集成应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

HJ 194 环境空气质量手工监测技术规范

HJ 664 环境空气质量监测点位布设技术规范

HJ 905 恶臭污染环境监测技术规范

HJ 1262 环境空气和废气  臭气的测定  三点比较式臭袋法

HJ 1263 环境空气  总悬浮颗粒物的测定  重量法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工业园区 industrial park

以产业集聚为特征、具有明确空间边界与管理主体的工业功能区，包含化工园区、综合工业园区、经济技术开发区等。

园区周边外围影响区 surrounding impact area

位于园区边界外、受园区排放影响且存在敏感目标或环境管理需求的区域，影响范围应结合气象条件、地形与排放特征确定。

特征污染物 characteristic pollutants

能够反映特定行业、工艺或源类型排放特征，具有较强识别性或指示性的污染物或组分，包含特征挥发性有机物、恶臭物质、特征元素或离子、有机标志物等。

溯源 source apportionment and attribution

通过监测、分析与模型计算等手段，识别污染来源类型、估算来源贡献并定位重点源单元的过程。

源清单 emission inventory

描述研究区域内各类污染源排放活动与排放量的清单，包括源类型、排放时空分布、排放高度、排放参数、控制设施与排放量等信息。

源谱 source profile

表征特定源类型排放中污染物组成比例或特征指纹的集合，可用于受体模型与指纹匹配分析。

受体模型 receptor model

基于受体点污染物浓度与组分特征，反演各来源贡献的统计模型，如因子分析与多元分解模型等。

扩散模型 dispersion model

基于排放源参数与气象条件，模拟污染物在空间扩散与传输并预测浓度分布的模型。

反轨迹 backward trajectory

基于气象场反算气团路径的分析方法，用于判定污染过程的输送路径与潜在影响源区。

证据链 evidence chain

由监测数据、源信息、模型结果与现场核查等多类证据构成、相互印证并可复核的支撑体系。

不确定性 uncertainty

由监测误差、源清单误差、模型结构与参数不确定等引起的结果偏差范围或可信区间。

异味事件 odor episode

因特征恶臭物质或刺激性气体导致的公众嗅觉投诉或明显异味感知事件，常具有突发性与短时高强度特征。

总体要求

基本原则

工业园区周边环境空气特征污染物溯源应坚持问题导向、风险导向与证据导向。溯源工作应以明确的管理目标或事件目标为牵引，遵循“先识别特征、再构建证据、后定量解析、最终形成可行动建议”的路径，避免单一方法得出不可复核结论。应优先采用多源数据融合、方法交叉验证与不确定性量化的技术路线，形成可追溯、可解释、可复核的溯源结论。

溯源对象与工作边界

溯源对象应明确包括特征污染物种类、目标时段（常态/污染过程/投诉时段/应急时段）、目标区域（园区边界及外围影响区）与目标敏感点位。工作边界应结合园区空间布局、主导风向、地形地貌与背景源影响确定，并明确是否考虑区域输送、相邻园区或城市背景源贡献。

数据管理与质量控制总体要求

溯源工作应建立数据全生命周期管理机制，确保数据来源清晰、过程可追溯、质量可评价。应制定监测与采样质量控制计划、实验室质量控制计划、数据审核与异常处理规则、模型输入输出管理规则以及成果复核与归档规则。对用于执法或重大决策支撑的数据，应提高质量控制等级并保留原始记录。

监测与采样总体要求

监测与采样设计应与溯源目标相匹配，兼顾空间代表性与时效性。常态化溯源宜采用“固定站连续监测+走航与热点巡测+关键点位手工采样”的组合；应急溯源宜强化快速识别与高时效采样，必要时采用网格化加密布点与移动监测。监测指标应覆盖目标特征污染物、关键气象要素与必要的协同指标（如常规污染物、颗粒物组分等），确保后续模型可用。

溯源技术路线总体要求

溯源技术路线应根据污染物类别、排放特征、数据条件与管理目的选择，并宜采用组合应用策略。对于VOCs与恶臭物质宜采用“指纹识别+受体模型+风向/轨迹分析+现场核查”的证据链；对于颗粒物特征组分宜采用“组分谱分析+受体模型+源清单与扩散模型验证”；对于突发事件宜采用“快速监测+风向/走航定位+扩散模拟+源端核查”的闭环路径。任何溯源结论均应说明假设条件与不确定性范围。

特征污染物识别与源信息构建

特征污染物筛选与识别

筛选原则

特征污染物筛选应兼顾识别性、可监测性、与风险相关性。筛选宜优先考虑：

a) 与园区主导行业和关键工艺高度相关的指示性物种；

b) 在周边敏感点或投诉点出现异常升高、具有明显时空特征的物种；

c) 具有低嗅阈、强刺激性或高健康风险的物种；

d) 在源端排放中稳定存在、可形成“指纹特征”的组分组合；

e) 具备成熟监测方法与质量控制条件的物种。

识别路径

特征污染物识别宜采用“源端信息+现场嗅辨/走航+受体监测数据分析”的综合路径。源端信息包括排污许可、环评资料、企业工艺与原辅料、污染治理设施与排放口信息等；现场走航与嗅辨用于快速锁定热点区域与敏感时段；受体数据分析用于识别异常物种、相关性结构与候选指纹组合。

监测网络与采样设计

点位布设原则

点位布设应覆盖上风向背景点、下风向影响点、敏感点与园区边界控制点。布点应体现主导风向与季节变化特征，兼顾典型源区影响路径与外围居民区、学校、医院等敏感目标。对异味投诉高发区域，应设置投诉响应点或机动点，确保能够在投诉发生后快速获得具有代表性的证据数据。

监测方式组合

监测方式宜采用连续监测、间歇采样与移动监测的组合：

a) 连续监测用于捕捉过程变化与判定峰值时段；

b) 手工采样用于获取高质量组分谱、用于实验室分析与受体模型；

c) 走航监测用于识别空间梯度、锁定热点与推断可能源区；

d) 对恶臭物质可结合嗅辨调查、臭气浓度测定与在线传感辅助监测（适用时）。

监测时段应覆盖典型生产工况、检修工况、夜间间歇排放工况与气象静稳条件等，避免仅在单一工况下采样导致结论偏差。

气象与辅助数据获取

溯源应同步获取气象数据，至少包括风速、风向、温度、湿度、气压、降水与边界层相关指标（条件允许时）。应明确气象数据来源（自动站、雷达、数值预报、再分析数据等）与代表性，并开展缺测与异常处理。对于复杂地形或海陆风等局地环流显著区域，宜加密布设微型气象站或开展现场风场观测，以提高溯源可靠性。

源清单构建与更新

源清单范围

源清单应覆盖园区内固定源、有组织排放口、无组织排放源（装卸、储罐呼吸、泄漏、堆场等）、移动源（厂内车辆与运输车辆）以及可能影响周边的非园区源（交通干道、生活源、餐饮源、施工扬尘等）。对存在跨界影响的相邻园区或重点企业，应纳入扩展源清单范围或作为外部背景源单独处理。

源清单关键字段

源清单应包含源类型、空间位置、排放高度与排放参数、工况与时间分布、污染物排放种类与排放量、治理设施类型与效率、排放时段与间歇特征、异常排放记录等信息，并与企业生产负荷、原辅料消耗及环保设施运行记录建立一致性校验机制。源清单应建立版本管理与更新机制，确保企业新增改扩建、工艺变更或治理设施调整能够及时反映。

源谱获取与指纹库建设

源谱获取可采用实测源端采样分析、典型行业源谱参考与现场指纹提取相结合的方式。对于VOCs与恶臭物质，源谱宜体现关键组分比例、特征比值关系与稳定标志物；对于颗粒物特征组分，源谱宜包含元素、离子、有机碳/元素碳等组分特征。源谱应明确采样工况、采样点位、分析方法、质量控制与适用范围，并建立源谱库管理机制，支持更新与溯源复用。

溯源技术方法

总体要求

特征污染物溯源应遵循“多源信息融合、方法交叉印证、结论可复核”的原则。溯源方法选择应与污染物类别、排放特征、数据维度、时空尺度及管理目标相匹配，避免仅依赖单一模型或单一证据得出结论。溯源工作宜采用“监测识别—统计解析—机理验证—现场核查”的组合路径，并形成以“监测数据—源清单/源谱—模型结果—现场证据”为核心的证据链闭环。

方法选型与技术路线配置

选型因素

方法选型应综合考虑以下因素：

a) 污染物属性：VOCs/恶臭物质/颗粒物组分/特征金属/卤代烃等；

b) 排放形态：有组织排放、无组织排放、间歇排放、突发排放；

c) 影响尺度：近场（0～3 km）/中尺度（3～20 km）/区域输送（>20 km）；

d) 数据条件：连续监测、组分谱、源谱库、源清单完备性、气象数据质量；

e) 管理目的：常态诊断、治理成效评估、执法支撑、异味投诉核查、应急溯源；

f) 可解释性与可举证性：是否能够形成可复核的证据链、是否可落到源单元。

组合应用建议

溯源宜按照“先快速指向、再定量解析、后定位验证”的逻辑配置方法组合：

a) 对异味投诉与短时峰值事件，优先采用走航监测与风向分析锁定热点，再通过指纹比值与扩散模拟验证，最后进行源端核查形成闭环；

b) 对常态化周边影响评估，宜采用固定点连续监测与组分采样形成基础数据，结合受体模型解析来源贡献，并用源清单与扩散模型进行机理验证；

c) 对区域输送显著过程，宜引入反轨迹分析与源区统计方法，区分“园区贡献”与“外来贡献”，避免将背景输送误判为园区排放。

溯源方法选型矩阵建议见表1。

溯源方法选择与适用性矩阵

| 方法类别 | 典型方法 | 适用污染物/场景 | 数据要求 | 输出能力 | 主要局限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风向统计 | 污染玫瑰、条件概率函数等 | 近场影响、投诉时段识别 | 监测浓度+风向风速 | 指向潜在源区方向 | 难区分多源叠加，难定量 |
| 轨迹与源区分析 | 反轨迹、PSCF/CWT等 | 区域输送、过程解析 | 气象场+受体浓度 | 识别潜在源区/输送路径 | 分辨率受气象场影响，近场定位弱 |
| 受体模型 | PMF、CMB等 | 组分谱溯源、贡献解析 | 组分浓度矩阵、误差、源谱（CMB） | 来源类型贡献率 | 依赖组分数据质量；源谱不足影响稳定性 |
| 扩散模型 | AERMOD、CALPUFF等 | 近场/中尺度源单元验证 | 源参数、气象、地形、排放量 | 源单元贡献与空间浓度 | 源清单误差敏感；对无组织排放参数化难 |
| 指纹匹配 | 组分比值、标志物法 | VOCs/恶臭快速识别 | 组分谱、源谱库或典型指纹 | 行业/工艺指示与快速排查 | 需要稳定指纹；混合源时不唯一 |
| 多源融合 | 数据融合与证据链评分 | 执法支撑、综合诊断 | 多类型数据与现场信息 | 结论稳健、可复核 | 组织成本高、需规范流程 |

风向与时空统计分析要求

风向关联分析

应基于监测数据与气象数据开展风向关联分析，识别污染峰值与风向、风速、稳定度的耦合特征。对于异味或刺激性气体，应重点关注低风速、稳定层结条件下的高浓度峰值；对于高架源影响，可关注中等风速条件下的下风向浓度抬升。

时间尺度分解

应对数据进行时间尺度分解与对比分析，包括小时尺度、日尺度、周尺度与季节尺度，识别与生产节拍、装置切换、检修排放、夜间作业等相关的周期特征。对间歇排放源，宜利用峰值持续时间、上升/下降速率与多点同步性作为辅助判别依据。

空间梯度与热点识别

走航数据应形成空间梯度图、热力图或等值线图，识别热点区域与可能的排放边界。热点识别应与道路交通、施工扬尘、餐饮油烟等非园区源进行排除性核查，避免将非园区源误判为园区排放。

反轨迹与源区贡献分析要求

反轨迹计算与分群

当存在区域输送可能时，应开展反轨迹计算并对轨迹进行分群分析，识别不同输送路径对应的浓度水平差异。轨迹计算应明确起算高度、时间分辨率、气象场来源与质量控制要求，并对关键过程开展敏感性对比，避免单一轨迹设置导致路径偏差。

源区统计与过程归因

可采用源区统计方法对潜在源区进行归因分析，输出潜在影响区域分布，并结合园区周边产业布局、道路与城市功能区进行解释。源区分析结果应作为“方向性证据”，不宜直接等同于“排放主体责任”结论，应与受体模型、扩散模型与现场核查证据交叉验证。

受体模型应用要求

数据准备与适用性

受体模型应基于具有代表性的受体点组分数据开展。数据应满足时间覆盖与样本量要求，并明确缺测处理、检出限处理、异常值处理与不确定度估计方法。VOCs受体模型应确保关键物种覆盖度，颗粒物受体模型应尽量覆盖元素、离子与碳组分等指示性组分。

因子解释与源类型命名

受体模型因子解释应遵循可解释性原则，综合考虑因子高载荷物种、典型标志物、与风向关联、与源清单行业分布一致性等信息进行命名。因子命名应避免过度细分导致不稳定，也应避免过度泛化失去管理指向性。对难以命名的因子，应保留“未识别因子”并提出进一步补充采样或源谱采集建议。

结果稳定性与交叉验证

受体模型应开展参数敏感性与稳定性测试，包括因子数变化、数据筛选策略变化、不确定度设置变化等。模型输出的贡献率应与污染过程、风向特征及源清单强度进行一致性检验。必要时可采用多模型互证（如PMF与CMB对比，或不同受体点对比）提高结论稳健性。

扩散模型与源单元定位验证要求

源参数与排放量输入

扩散模型输入应基于可追溯的源清单信息，明确排放口位置、高度、流量、温度、排放速度等参数；对无组织排放应采用等效面源/体源参数化方法并说明假设条件。排放量输入应优先采用实测、核算与许可排放信息综合校核结果，避免单一来源造成偏差。

模拟场景与对比验证

扩散模拟应至少设置“基准场景”和“敏感性场景”，用于评估排放量不确定、气象条件变化与无组织排放参数化对结果的影响。模型结果应与受体监测数据进行对比验证，验证内容包括峰值时段、空间梯度、风向响应与浓度量级。对显著不一致情形，应回溯源参数、气象输入、地形与下垫面设置，并提出修正方案。

定位输出与执法支撑边界

扩散模型可用于源单元贡献排序与下风向影响区识别，但对执法支撑应明确边界条件：模型输出应与现场核查、排放记录、治理设施运行记录、走航热点与指纹证据形成组合证据链后，方可作为管理决策依据。

指纹匹配与标志物分析要求

指纹构建

指纹分析宜采用“特征物种组合+比值关系+共变结构”的方式构建。对于化工、涂装、印刷、橡塑、油品储运等行业，应结合典型VOCs物种谱与特征比值进行识别；对于恶臭事件，应关注低嗅阈物质与其伴生组分的共现关系，并结合嗅辨信息与臭气浓度结果进行解释。

混合源与非唯一性处理

当存在多源混合或二次生成显著时，指纹分析结论可能非唯一。此时应采用“指纹+风向+受体模型因子+源清单工况”的组合证据，提高判别可靠性。对无法区分的源群，应输出“源群贡献”并提出进一步源端采样或加密监测建议。

现场核查与源端排查要求

溯源应将现场核查作为关键环节纳入流程，核查内容宜包括企业生产工况、原辅料使用、装置启停、储罐与装卸、泄漏检测与修复（适用时）、治理设施运行参数、旁路与异常排放记录、厂界无组织排放巡检等。现场核查应与监测峰值时段对齐，形成“时间线对照”，并保留核查记录、照片或视频证据、企业台账摘要与访谈纪要，实现可追溯管理。

质量控制与不确定性分析

总体要求

溯源质量控制应覆盖监测采样、实验室分析、数据处理、模型计算与成果输出全过程。应制定质量控制计划并明确质量目标、关键控制点、判定准则、纠偏措施与复核机制。对用于应急决策或执法支撑的溯源，应提高质控强度并确保关键数据可复核、可追溯、可审计。

监测采样质量控制要求

监测采样应满足代表性与可比性要求，至少包括以下控制：

a) 点位代表性：点位环境符合布点原则，周边干扰源识别清晰；

b) 时间代表性：采样覆盖目标工况与气象条件，确保峰值时段样品可用于溯源；

c) 采样过程：流量校准、采样介质批次管理、现场空白与运输空白设置（适用时）；

d) 样品保存：保存温度、避光、防泄漏与交接记录符合要求；

e) 现场记录：记录风向风速、温湿度、可见污染现象、嗅辨结果（如有）等信息。

实验室分析质量控制要求

实验室应按照相应方法标准开展分析并实施内部质控，至少包括：仪器校准、标准曲线、质控样、加标回收、平行样、实验室空白与方法检出限确认。对VOCs与恶臭物质分析应特别关注样品污染与记忆效应控制；对元素与离子分析应关注样品损失与基体干扰控制。

数据审核与异常处理要求

数据审核应至少包含完整性审核、逻辑一致性审核、离群值识别、检出限与缺失值处理规则、时间对齐与单位一致性校核。对异常高值，应区分真实峰值与采样/分析异常：真实峰值应保留并加强证据补充；疑似异常应启动复核并形成记录，不得随意删除导致溯源偏差。

不确定性与敏感性分析要求

溯源结果应开展不确定性分析，至少说明主要不确定来源：监测误差、源清单误差、源谱代表性、模型结构假设与气象输入误差等。受体模型应输出贡献率不确定范围或置信区间（可采用模型内置不确定度、重采样或场景对比等方法）；扩散模型应通过排放量、无组织参数化与气象场景变化开展敏感性分析，给出关键结论的稳健性描述。

质控要点与判定准则建议见表2。

质量控制要点与判定准则

| 环节 | 质控要点 | 判定准则（示例性表述） | 纠偏措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场采样 | 流量与时间准确 | 流量校准记录齐全；采样时长满足方法要求 | 重新采样或剔除并说明 |
| 空白控制 | 现场/运输/实验室空白 | 空白值应低于规定阈值或不影响判定 | 排查污染源并复测 |
| 平行样 | 重复性 | 平行结果偏差在可接受范围内 | 复核流程与仪器状态 |
| 校准与回收 | 校准曲线、加标回收 | 线性与回收满足方法质量要求 | 重新校准或重测 |
| 数据审核 | 缺失、离群、单位 | 缺失与离群处理规则一致且可追溯 | 修正并保留版本 |
| 模型验证 | 模拟与观测一致性 | 峰值时段、风向响应与量级基本一致 | 回溯参数并敏感性分析 |
| 结论输出 | 可解释与可复核 | 证据链完整；关键假设与不确定性明确 | 补充证据或降低结论强度 |

成果表达与应用

成果输出总体要求

溯源成果应满足“能解释、能定位、能支撑决策、能复核”的要求。成果表达应包括溯源结论、证据链说明、不确定性范围、关键影响源排序、重点源区或源单元定位结果，以及面向治理与监管的可行动建议。对外发布或用于执法支撑的成果应统一口径，避免“只给结论不说明依据”或“只给模型图不说明假设”的表达方式。

贡献解析成果表达要求

贡献解析宜按“来源类型贡献—行业/工艺贡献—空间源区贡献”三级表达。对受体模型结果，应给出因子解释依据与贡献率范围，并指出高贡献因子对应的重点排放环节与典型物种。对过程性事件，应突出“峰值贡献”与“过程贡献”的差异，避免用平均贡献掩盖短时高风险来源。

源区/源单元定位成果表达要求

定位成果应给出定位逻辑与证据链：包括风向统计指向、走航热点位置、指纹匹配结果、扩散模拟下风向影响区与现场核查发现之间的对应关系。定位表达应明确空间尺度与可信边界：对近场定位可细化至企业或装置区域；对区域输送贡献应表达为“源区范围”并说明不确定性。

结论验证与证据链评分建议

溯源结论应进行交叉验证，验证内容宜包括：

a) 不同方法结论一致性：受体模型与扩散模型、指纹分析与风向统计是否相互支撑；

b) 不同点位一致性：多个受体点是否呈现合理的空间梯度；

c) 时间线一致性：监测峰值与企业工况、装置启停、装卸作业记录是否匹配；

d) 现场证据一致性：厂界巡检、泄漏排查、治理设施运行参数是否支持溯源判断。

必要时可采用证据链评分方式，对“指向性证据、定量证据、机理证据、现场证据”进行分层评价，并据此确定结论表述强度（明确指认/高度怀疑/可能相关/需进一步核实）。

治理建议与管理建议形成要求

治理建议应从“源头减排—过程控制—末端治理—管理提升—监测与评估”全链条提出，并与溯源结论一一对应。对无组织排放、泄漏与装卸环节，应提出可操作的控制建议，如密闭收集、负压控制、LDAR管理、储罐呼吸控制、装卸气相回收、厂区异味巡检机制等。对末端治理应关注设施适配性、运行稳定性与旁路风险，并提出在线监控与运维优化建议。对管理建议应明确责任主体、整改时限建议与验证方法（如整改后加密监测与对比评估）。

应急溯源与投诉处置应用建议

对异味投诉与突发超标事件，应形成“快速响应—快速定位—快速核查—快速控制—复盘改进”的处置闭环。应急溯源应优先确保数据时效与证据完整：快速采样、走航定位、风向统计与现场核查同步推进，必要时实施网格化加密布点。应急处置完成后应输出事件复盘报告，更新源清单与源谱库，并将高频情景纳入常态化监测与演练。

成果交付清单建议见表3。

溯源成果交付清单与内容要求

| 交付物 | 主要内容 | 适用场景 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溯源技术报告 | 目标、方法、数据、结论、证据链、不确定性、建议 | 常态/专项/应急 | 结论可复核、假设明确 |
| 图件与图表 | 点位图、风玫瑰、热点图、轨迹图、贡献图、模拟图 | 管理沟通与决策 | 图件可追溯、标注清晰 |
| 数据包与元数据 | 原始数据索引、处理数据、方法与字段口径 | 复核与归档 | 版本受控、字段说明齐全 |
| 源清单与源谱库 | 源参数、排放量、源谱字段、适用范围 | 模型与复用 | 来源可追溯、更新记录 |
| 现场核查记录 | 时间线、工况核对、问题点、证据材料 | 执法与整改 | 记录完整、证据留存 |
| 整改与评估建议书 | 措施清单、优先级、验证方案、监测方案 | 治理落地 | 可操作、可评价 |

附则

本文件由发布机构负责解释。

本文件实施过程中，使用者可结合园区行业结构、地形气象条件与属地管理要求制定配套实施细则，但不应降低本文件对监测代表性、证据链完整性、方法交叉验证与不确定性说明的要求。

本文件未尽事项应符合国家现行有关环境保护法律法规、环境空气质量管理与污染源监管相关标准规范的要求。