团体标准《超临界二氧化碳萃取生产罗汉果甜苷技术规范》编制说明

（送审稿）

- 工作简介

- 任务来源

《超临界二氧化碳萃取生产罗汉果甜苷技术规范》团体标准由广西物品编码与标准化促进会单位批准立项，由广西壮族自治区产品质量检验研究院提出。计划序号为2024-0030。

- 起草单位、主要起草人（姓名、单位、职务/职称、参与编制标准分工情况）等

本文件由广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西大学、广西科学院、广西—东盟食品检验检测中心、广西壮族自治区标准技术研究院、玉林市检验检测研究院、广西南宁信雄科技服务有限公司等单位起草。主要起草人见表1。

表1

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 参与编制标准分工情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温韬 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 正高级工程师 | 项目统筹、条款编制和审核 |
| 陈德翼 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 高级工程师 | 项目筹划和实施、条款编制和研究 |
| 陈燕芬 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 工程师 | 项目筹划和实施、条款编制和研究 |
| 黄博 | 玉林市检验检测研究院 | 高级工程师 | 现场调研 |
| 黄岗 | 广西科学院 | 副研究员 | 对比实验 |
| 黄优菊 | 广西南宁信雄科技服务有限公司 | 助理工程师 | 文本撰写 |
| 邓燕婷 | 广西大学 | 助理工程师 | 文本撰写 |

二、标准编制过程

1、成立编制工作组

# 为保障《超临界二氧化碳萃取生产罗汉果甜苷技术规范》团体标准编制工作有序推进，广西壮族自治区产品质量检验研究院牵头，联合广西大学、广西科学院、广西—东盟食品检验检测中心、广西壮族自治区标准技术研究院、玉林市检验检测研究院、广西南宁信雄科技服务有限公司等单位，组建了专业的标准编制工作组。工作组明确了各成员单位及个人的职责分工，制定了详细的编制工作计划，为后续调研、资料收集、标准起草等工作奠定了坚实基础。

2、展开调研，收集资料

编制工作组围绕超临界二氧化碳萃取生产罗汉果甜苷生产领域，开展了全面且深入的调研工作。一方面，深入广西区内多家罗汉果种植基地及超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷生产企业，实地了解罗汉果原料品质、生产加工流程、设备运行状况、产品质量控制等实际情况，掌握了大量一手生产数据与行业现状信息；另一方面，广泛收集国内外相关标准资料，包括 GB 14881《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》等规范性文件，以及超临界二氧化碳萃取技术在其他农产品加工领域的应用标准和研究文献，充分借鉴先进技术经验与标准制定思路，确保标准编制的科学性与前瞻性。

- 研讨确定主体内容

在充分调研和资料收集的基础上，编制工作组多次组织召开标准研讨会。会上，各成员单位代表针对标准的范围、规范性引用文件、术语和定义、生产条件、加工工艺、设备与设施、记录等核心内容展开热烈讨论。结合超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷生产的实际需求与技术特点，逐步明确了各章节的具体内容和技术要求。例如，在加工工艺部分，经过反复论证和实践验证，确定了清洗、干燥、粉碎、萃取等关键工序的技术参数；在生产条件部分，严格依据GB 14881规定，明确了原辅料、加工场所环境等方面的要求，最终形成了标准草案的主体框架与核心内容。

- 标准编制原则

- 规范性原则

本标准严格遵循标准化工作的通用规范，确保文本结构、技术要素和表述方式符合相关要求。在格式上，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》及GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》的规定起草，从标准的结构编排、条款表述、格式规范等方面，均遵循标准化工作的统一要求，确保标准文本的规范性和严谨性，便于标准的理解、执行与推广。

- 一致性原则

本标准在制定过程中，充分考虑与相关国家标准的协调性与一致性。其中，加工场所环境、设备与设施等要求均符合GB 14881《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》的规定，避免出现与现有国家标准相冲突的内容，保障了标准体系的统一性和完整性，使本标准能够顺利融入现有食品生产标准体系中。

- 可操作性原则

标准内容紧密结合超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷生产的实际生产场景，各项技术要求和工艺参数均基于实际生产经验和试验验证确定，具有较强的可操作性。例如，在萃取工序中明确规定了压力30 MPa、温度45℃、萃取时间3小时、CO2流量25 kg/h 等具体参数，在粉碎工序中明确过筛要求为20 - 40目，这些具体且明确的规定，能够直接指导生产企业开展实际生产操作，确保标准能够切实落地执行。

- 通用性

本标准适用于超临界二氧化碳萃取生产罗汉果甜苷，未对具体的生产企业规模、产品规格等进行限制，涵盖了该生产领域的普遍情况。无论是大型规模化生产企业，还是中小型生产作坊，均可依据本标准开展生产活动，具有广泛的通用性，能够满足行业内不同类型生产主体的需求，推动整个罗汉果超临界二氧化碳萃取生产罗汉果甜苷行业的规范化发展。

- 主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则）的论据

《超临界二氧化碳萃取生产罗汉果甜苷技术规范》分为8个章节：范围、规范性引用文件、术语和定义、生产条件、加工工艺、设备与设施、质量控制、记录等。其中生产条件、加工工艺、设备与设施、质量控制、记录是本标准最主要的内容。

1 、生产条件

1.1原辅料要求

原料选择成熟度适宜、无病虫害、无污染的罗汉果，此要求基于罗汉果原料品质对萃取产品质量的直接影响。成熟度适宜的罗汉果有效成分含量较高，无病虫害、无污染可确保原料安全，避免有害物质带入后续生产环节，保障最终产品质量安全。

1.2萃取剂

使用纯度不低于99.5%的二氧化碳，因为高纯度二氧化碳可减少杂质对萃取过程和产品品质的干扰，确保萃取物的纯度和安全性，该纯度要求符合超临界二氧化碳萃取技术的行业通用标准。其他辅料符合相应标准和有关规定，是为了保证整个生产过程中所使用的物料均符合安全、卫生要求，从源头把控产品质量。

1.3其他辅料

应符合相应的标准和有关规定的要求。

1.4加工场所环境

明确应符合GB 14881的要求，GB 14881是食品生产领域的通用卫生规范，对食品生产场所的环境卫生、设施设备、人员卫生等方面均有详细且严格的规定。将加工场所环境要求与该标准对接，能够确保罗汉果超临界二氧化碳萃取生产罗汉果甜苷的生产过程符合食品生产的卫生安全要求，有效预防食品污染，保障产品质量安全。

- 2、加工工艺

2.1工艺流程图

明确了清洗→干燥→粉碎→萃取→分离→过滤→浓缩→干燥→灭菌→混粉、筛分→检验→包装→成品入库的完整工艺流程，该流程是根据超临界二氧化碳萃取技术的基本原理和罗汉果加工的特点制定的，各工序之间逻辑连贯，能够实现罗汉果有效成分的高效提取与产品生产的有序进行。

2.2工艺要求

2.1.1清洗

规定用清水洗去粉尘、泥沙、绒毛，清水清洗可有效去除罗汉果表面的杂质，且不会引入额外污染物，确保原料清洁度，为后续加工工序提供干净的原料基础。

2.1.2干燥

采用自然风干方式，自然风干能够在避免高温对罗汉果有效成分造成破坏的同时，去除原料中的多余水分，防止原料在后续粉碎和萃取过程中发生霉变，保证原料品质稳定。​

2.1.3粉碎

粉碎后过筛（20 - 40目），该目数范围经过试验验证，既能保证罗汉果粉末具有足够的比表面积，便于超临界二氧化碳与有效成分充分接触，提高萃取效率，又能避免粉末过细导致萃取釜堵塞，影响生产正常进行。

2.1.4萃取

确定压力30 MPa、温度45℃、萃取时间3小时、CO2流量25 kg/h的参数。通过多次试验对比发现，在该参数条件下，超临界二氧化碳对罗汉果有效成分的萃取率较高，且能较好地保留有效成分的活性，同时兼顾生产效率和成本控制，是性价比最优的工艺参数组合。​

2.1.5分离

通过调节压力和温度使超临界二氧化碳变回气体状态，再经冷凝器冷却分离萃取物，该分离方式基于超临界二氧化碳的物理特性，在改变压力和温度条件下，其溶解能力发生变化，能够实现与萃取物的有效分离，且分离过程无额外溶剂残留，保证产品纯度。​

2.1.6过滤

常温下用滤网过滤提取液，常温过滤可避免温度对提取液中有效成分的影响，滤网过滤能够去除提取液中的固体杂质，提高产品纯度，干净器皿收集则进一步确保过滤液不受污染。​

2.1.7浓缩

对过滤后的溶液进行浓缩，浓缩工序可减少溶液体积，提高有效成分浓度，便于后续包装和储存，同时降低运输成本。

2.1.8干燥

采用喷雾干燥工艺，将浓缩后的流膏在喷雾干燥器中进行干燥。喷雾前，用60℃-80℃的热水将浓缩液调至13-16波美度，搅拌均匀后经200目筛过滤。控制流膏流速为25L/h-30L/h，加热温度为120±10℃，通过喷雾装置将流膏雾化成细小液滴，在热风中迅速干燥成粉末。该工艺能有效保持罗汉果甜苷的热敏性成分，避免高温长时间加热导致的活性损失，同时保证产品粒度均匀、流动性好。

2.1.9灭菌

采用80℃-100℃高温对罗汉果甜苷粉末进行干热灭菌，灭菌时间不少于2小时；也可采用微波灭菌或其他适宜方法。高温灭菌能有效杀灭产品中的微生物，确保微生物指标符合食品安全要求，同时避免使用化学灭菌剂带来的残留问题。灭菌工艺需在密闭设备中进行，防止二次污染。

2.1.10混粉、筛分

灭菌后的产品通过混料机进行充分混合，确保批次内成分均匀一致。混合后的粉末经振动筛筛分，筛网目数根据产品粒度要求设定。该工序可去除结块和粗颗粒，保证产品粒度分布符合标准要求，提升产品的溶解性和使用性能，并为后续包装提供均匀的物料基础。​

2.1.11检验

根据产品质量标准和出厂检验要求，对筛分后的罗汉果甜苷粉末进行检验，且检测结果应符合GB 1886.77《食品安全国家标准 食品添加剂 罗汉果甜苷》等相关标准的规定。检验环节是产品质量控制的关键，通过检验可及时发现不合格产品，防止不合格产品流入市场，保障消费者权益。​

2.1.12包装

检验合格产品贴标签并按规格装箱，标签可明确产品信息，便于消费者了解产品情况，按规格装箱则便于产品的储存、运输和销售，保证产品在流通过程中的完整性。​

2.1.13成品入库

规定贮存于无阳光直射、阴凉、通风良好、清洁干燥环境，离地 10cm，离墙20cm，底部垫10cm以上间隔材料，且不露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。这些储存要求能够有效防止成品受潮、受热、受光照等因素影响而发生变质，保证成品在储存期间的品质稳定。

- 3、设备与设施

明确生产设备与设施应符合GB 14881规定，并列出清洗设备、干燥设备、破碎机、粉碎机、筛分设备、萃取釜、解析釜、压缩机、二氧化碳储罐、冷凝器、冷水机、过滤机，滤网、真空浓缩罐、喷雾干燥器、灭菌设备、混料机、称量设备、清洗机、晾干设施、检验检测设备等必备设备。符合GB 14881规定可确保设备与设施的卫生安全性能，而所列设备均是罗汉果超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷生产过程中各个工序不可或缺的关键设备，能够满足生产工艺要求，保障生产过程的顺利进行和产品质量的稳定控制。

- 4、记录

要求建立生产过程记录，详细记录采购、加工、贮存等环节，且记录完整、真实，可追溯，同时建议采用先进技术手段进行记录和文件管理。完整、真实的记录能够实现从原料采购到产品贮存全环节的有效追溯，便于在出现产品质量问题时查找原因，及时采取整改措施，保障产品质量安全。采用先进技术手段管理记录和文件，可提高记录管理的效率和准确性，减少人为误差，同时便于记录的查询和保存。

- 与原标准或其他标准的主要差异和水平对比

无

- 解决的主要问题。

1、解决了超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷生产领域无统一标准可依的问题，明确了生产过程中的各项技术要求和管理规范，为生产企业提供了清晰的操作指引，避免了因生产标准不统一导致的产品质量参差不齐现象。​

2、规范了生产过程中的原辅料选用、加工工艺参数、设备与设施要求及记录管理等关键环节，有效提升了超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷产品的质量稳定性和安全性，保障了消费者的合法权益。​

3、为行业监管部门提供了有效的监管依据，便于监管部门对罗汉果超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷生产企业进行监督检查，促进整个行业朝着规范化、标准化的方向发展。

- 主要试验（或验证）情况分析

如有，则写明；如无，则写“无”

编制工作组在标准制定过程中，针对加工工艺中的关键参数（如萃取压力、温度、时间、CO2流量，粉碎过筛目数等）开展了多次试验验证。以萃取参数为例，分别在不同压力（25MPa、30MPa、35MPa）、温度（40℃、45℃、50℃）、时间（2小时、3小时、4小时）和CO2流量（20kg/h、25kg/h、30kg/h）条件下进行萃取试验，检测各试验组的有效成分萃取率和产品纯度。通过对比分析试验数据发现，当萃取压力为30MPa、温度为45℃、时间为3小时、CO2流量为25kg/h 时，有效成分萃取率达到较高水平，且产品纯度良好，因此确定该组参数作为标准中的萃取工艺参数。同时，对粉碎过筛目数进行了试验，分别测试10 - 20目、20 - 40目、40 - 60目粉末的萃取效果，结果显示20 - 40目粉末在萃取效率和避免设备堵塞方面表现最优，故将其纳入标准。此外，还对清洗、干燥等工序的效果进行了验证，确保各工序要求能够满足实际生产需求，保障产品质量。

- 标准中涉及的专利情况

无

- 产业化情况

本文件是罗汉果深加工产业的重要应用标准，与目前已有的 GB 14881等相关标准相对接，有效解决了超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷生产领域生产不规范、产品质量不稳定、监管无依据等问题。随着人们对天然健康食品需求的不断增加，罗汉果及其深加工产品的市场需求日益增长，超临界二氧化碳萃取技术作为一种绿色、高效的提取技术，在罗汉果有效成分提取方面的应用越来越广泛。本标准的制定与实施，能够规范该技术在罗汉果加工中的应用，提高罗汉果深加工产品的质量和附加值，推动罗汉果产业化发展进程，助力广西罗汉果特色产业的升级与发展，为地方经济增长做出贡献。​

- 采用国际标准和国外先进标准情况

无

- 与相关国家标准、行业标准及其他标准，特别是强制性标准的协调性

本文件制定的内容符合国家相关法律、法规和政策的规定，与GB 14881《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》、GB 1886.77《食品安全国家标准 食品添加剂 罗汉果甜苷》等相关国家标准保持高度协调一致。在加工场所环境、设备与设施、人员卫生等方面均严格遵循GB 14881的要求；在产品质量方面，罗汉果甜苷的感官与理化指标要符合GB 1886.77《食品安全国家标准 食品添加剂 罗汉果甜苷》的要求，未出现与该强制性标准相冲突的内容，同时参考了超临界二氧化碳萃取技术在其他领域应用的相关标准思路，确保本标准与现有标准体系的兼容性和协调性，共同构建完善的食品生产标准体系。

- 符合市场需求和创新需求的情况说明

本标准紧密贴合市场需求，针对当前罗汉果超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷生产行业存在的生产工艺不统一、产品质量不稳定、缺乏有效监管依据等痛点，通过明确原辅料要求、加工工艺参数、设备与设施规范、记录管理等内容，填补了行业标准空白，适配了罗汉果深加工企业规范化生产、提升产品质量、增强市场竞争力的实际需求。在创新方面，本标准将超临界二氧化碳萃取这一先进绿色提取技术与罗汉果特色资源加工相结合，明确了该技术在罗汉果提取中的具体应用规范，推动了罗汉果深加工技术的升级，为行业提供了可复制的规范与创新范式，有助于引导行业向绿色、高效、高质量的方向发展，满足市场对天然、安全、高品质罗汉果萃取产品的需求。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法等）

1、组织措施：建议由广西物品编码与标准化促进会牵头，联合广西壮族自治区产品质量检验研究院等起草单位，成立标准宣贯工作组。制定详细的宣贯计划，组织开展面向全区超临界二氧化碳萃取罗汉果甜苷生产企业、行业监管部门、检验检测机构等相关单位的标准宣贯培训活动，解读标准内容，确保相关人员准确理解和掌握标准要求。

2、技术措施：组织技术专家团队，为生产企业提供技术指导和咨询服务。帮助企业根据标准要求对现有生产工艺、设备设施、管理制度等进行改造和完善，解决企业在标准实施过程中遇到的技术难题。同时，鼓励企业开展技术创新，不断提升生产技术水平，确保标准有效实施。​

3、过渡办法：建议标准批准发布后，设置3个月的过渡期。在过渡期内，生产企业可根据标准要求逐步调整生产流程和管理方式，行业监管部门加强对企业的指导和帮扶，不进行严格处罚。过渡期结束后，全面按照标准要求进行生产和监管，对不符合标准要求的企业责令限期整改，整改仍不合格的，依法依规进行处理。​

4、配套管理办法：制定与本标准相配套的监督检查管理办法和产品质量抽检制度。明确行业监管部门的监督检查职责、检查频次、检查内容和处罚措施，定期组织开展产品质量抽检工作，及时公布抽检结果，引导企业规范生产，保障市场产品质量安全。

- 其它应予说明的事项。

无

注：如果上述内容的某项对某一标准项目不适用，应在相应标题下写“无”或在编制中予以说明。

标准编制组

2025年12月12日