| ICS | 33.160.20 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. M 70 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0191—2026

广播电视传输发射突发故障应急处置

与恢复规范

Specification for emergency handling and recovery of sudden failures in radio and television transmission and broadcasting

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  监测告警与研判流程	4

6  应急指挥与协同联动	5

7  现场处置与切换控制	8

8  恢复验证与业务切回	10

9  信息报告与记录归档	12

10  保障措施与演练改进	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：青岛市即墨区融媒体中心。

本文件主要起草人：张锡林。

引言

广播电视传输发射系统承担党政信息传播、公共服务与应急广播等重要职责，具备覆盖范围广、连续运行要求高、故障影响外溢性强等特征。传输发射链路通常由信号获取与汇聚、节目编解码与复用、传输承载网络、发射机及天馈系统、供配电与环境保障、监测控制与告警平台等多个子系统构成，任一环节发生突发故障均可能引发节目中断、画音异常、覆盖下降、误播漏播以及安全合规风险，影响社会稳定与公众权益。

在雷电风雪等极端天气、电力波动、设备老化、软件故障、链路中断、网络攻击与人为误操作等因素作用下，突发故障呈现发生突然、定位复杂、处置窗口短、恢复压力大等特点。现阶段各单位在应急预案编制、故障分级响应、指挥协同、现场处置工艺、备件备机管理、恢复验证与复盘改进等方面存在处置口径不统一、流程衔接不顺畅、证据记录不完整等问题，制约了应急处置效率与恢复质量。

为规范广播电视传输发射突发故障的应急处置与恢复工作，本文件围绕故障分级与响应机制、监测告警与研判流程、应急指挥与协同联动、典型故障处置技术要求、恢复验证与业务切回、信息报告与记录归档、物资保障与演练改进等内容提出统一要求，旨在建立快速响应、准确处置、可控恢复、可复盘改进的闭环管理体系，提升传输发射系统的安全性、连续性与韧性，降低突发故障对播出安全与公共服务的影响。

广播电视传输发射突发故障应急处置

与恢复规范

范围

本文件规定了广播电视传输发射系统突发故障的应急处置与恢复的总体要求、监测告警与研判流程、应急指挥与协同联动、现场处置与切换控制、恢复验证与业务切回、信息报告与记录归档、保障措施与演练改进等内容。

本文件适用于广播电视有线无线卫星地面数字电视调频广播数字音频广播以及应急广播等传输发射相关系统的运行维护单位、传输网络单位、发射台站、播控与集成单位在突发故障场景下的应急处置与恢复工作，也适用于新建改扩建工程在试运行阶段的应急体系建立与验证。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 25069 信息安全技术  术语

GY/T 384 应急广播平台接口规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

突发故障 emergency failure

在正常运行状态下，广播电视传输发射相关设备、软件、链路、供配电或保障系统发生的非计划异常事件，导致或可能导致信号中断、质量严重劣化、覆盖显著下降或播出安全风险上升。

传输发射系统 transmission and transmission system

由节目源汇聚、编解码复用、承载传输网络、发射机及天馈系统、供配电与环境保障、监测控制与告警平台等组成的用于传输与发射广播电视业务信号的系统集合。

业务中断 service interruption

业务信号在规定覆盖范围或规定服务对象中出现不可用状态，包括无信号、黑场、静音、码流中断、关键业务流丢失等。

业务劣化 service degradation

业务信号仍可用但质量指标显著下降，可能表现为马赛克、卡顿、花屏、音画不同步、误码率上升、功率下降、覆盖边界收缩等。

主用链路 primary path

满足业务连续运行要求并在正常状态下承载业务的传输或发射链路与设备组合。

备用链路 backup path

在主用链路故障或性能不满足要求时，用于承载或部分承载业务的冗余链路与设备组合，包括热备、冷备与共享备等形态。

应急切换 emergency switching

在突发故障条件下，为降低业务影响而实施的链路切换、设备切换、业务重路由或配置切换等操作。

恢复 restoration

通过修复、替换、回退、重配置或切回等手段，使业务从中断或劣化状态恢复至满足规定指标的过程。

恢复验证 restoration verification

对恢复后的信号质量、覆盖效果、设备状态、告警状态与业务连通性进行核验确认的活动，作为业务切回与事件关闭的依据。

首报 initial report

突发故障发生后，责任单位在规定时限内向规定对象提交的第一份信息报告，内容以事实、影响范围、已采取措施与后续计划为核心。

根因 root cause

导致故障发生的最根本原因，可包括设备失效、配置错误、软件缺陷、链路故障、供电异常、环境因素、外部破坏、网络安全事件或人为误操作等。

事件关闭 incident closure

完成恢复验证、资料记录、复盘分析与整改计划形成后，对突发故障事件进行闭环结束的管理动作。

总体要求

应急处置基本原则

应急处置基本原则如下：

a) 保障播出安全优先，坚持先恢复后优化，先控制影响后查明根因；

b) 分级响应，按影响范围、影响时长、业务重要性与可替代性实施差异化处置；

c) 快速研判，信息以事实为准，避免未经确认的推断性结论扩散；

d) 统一指挥，明确指挥链与操作权限，关键切换操作应双人复核；

e) 安全作业，现场处置同时满足电气安全、登高作业、安全防护与网络安全要求；

f) 全程留痕，关键操作、关键参数、告警截图、录音录像或系统日志应按要求保存，用于审计核查与复盘改进。

分级判定与响应时限

突发故障分级及响应时限要求见表1。

突发故障分级与响应时限要求

| 故障等级 | 影响特征 | 典型判定条件 | 响应启动时限 | 恢复目标时限 | 首报时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 影响范围极大或涉及重大播出安全 | 省域或跨区域大面积中断、重要频道中断、应急广播关键链路不可用 | 立即启动 | 以最快方式恢复基本播出能力 | 10分钟内 |
| 二级 | 影响范围大或影响显著 | 地市级范围中断、主发射机停机且备用能力不足、主干传输中断 | 5分钟内 | 优先恢复主业务或启用备用业务 | 30分钟内 |
| 三级 | 影响范围中等或可局部替代 | 单台站中断、覆盖明显下降、 单业务链路中断但可切换 | 10分钟内 | 通过切换或修复恢复到规定指标 | 60分钟内 |
| 四级 | 影响范围小或短时可控 | 单设备告警、局部质量劣化、 可通过参数调整恢复 | 15分钟内 | 完成修复与验证并消除告警 | 2小时内 |
| 具体时限可结合系统冗余能力、业务重要性与主管部门要求在实施细则中细化，但不得弱化首报与留痕要求。 |  |  |  |  |  |

应急资源与能力要求

应建立应急值守与联络机制，形成覆盖播控、传输、发射、供配电、网络安全、设备厂家与施工维护单位的联络清单，并定期校核有效性。

应建立备件备机与备用链路管理制度，明确关键备件清单、库存下限、调拨流程与到位时限。

应建立关键配置与数据备份机制，至少包括编解码与复用配置、路由策略、发射机关键参数、监测告警阈值、账号权限与审计策略，并定期开展可恢复性验证。

监测告警与研判流程

监测覆盖要求

传输发射系统应建立端到端监测体系，监测对象至少包括信号源与节目流、编解码与复用设备、承载传输网络、发射机与天馈系统、供配电与备用电源、机房环境与安全防护、监测控制平台与告警链路。

监测指标应同时覆盖可用性指标与质量指标。质量指标宜包括码流连续性、误码率、丢包率、时延与抖动、音视频同步、图像质量异常、发射功率与反射功率、驻波比、覆盖关键点接收质量等。

监测系统应具备告警分级、告警抑制、告警关联、告警确认、告警升级与告警留痕能力。关键告警应支持短信、电话、即时通信、值班大屏等多通道通知，并具备送达与确认记录。

告警确认要求

值守人员收到告警后应在规定时限内完成初步确认，确认内容至少包括告警来源、告警对象、告警等级、告警时间、告警持续状态与告警关联对象。

告警确认应遵循先验证后处置原则。对可能存在误报的告警应进行交叉验证，交叉验证方式可包括监测点复核、备用监测平台复核、录波或日志复核、现场巡检复核。

对确认属于业务影响类告警的，应立即进入影响评估与研判流程。对确认属于设备预警类告警的，应纳入跟踪处置并设置观察窗口，观察窗口内告警升级或出现业务影响时应立即升级处理。

影响评估要求

影响评估应以事实为依据，快速判断业务状态属于业务中断或业务劣化，并明确影响范围、影响对象、可能受影响的频道或频点、预计影响扩散趋势与可替代能力。

影响评估应至少完成以下判断：

a) 影响层级判断，区分节目源侧异常、传输链路异常、发射侧异常、保障系统异常；

b) 影响范围判断，区分单点、单台站、区域、多区域；

c) 重要性判断，区分重要频道重要时段应急广播相关业务与一般业务；

d) 可替代判断，明确是否具备备用链路、备用设备、降级播出方案与可切换路径。

影响评估结论应作为故障分级、响应升级与处置策略选择的依据，并应记录在研判记录中。

研判定位流程要求

研判应采用自上而下与自下而上相结合的方法，优先通过链路分段隔离定位故障段。研判流程宜按以下顺序执行：

a) 业务验证，确认节目流是否持续输出并核对关键业务流是否缺失；

b) 设备状态核查，核查编解码复用调制路由交换等关键设备告警与关键参数；

c) 承载链路核查，核查主干链路可达性、链路质量、路由收敛状态与关键节点端口状态；

d) 发射侧核查，核查发射机输出功率、反射功率、驻波比、告警状态与保护动作记录；

e) 保障系统核查，核查市电状态、UPS状态、发电机状态、空调温湿度、消防安防联动状态；

f) 网络安全核查，核查是否存在异常访问、配置篡改、账号异常登录、流量异常与安全设备告警。

研判应明确最小可恢复路径。若短时间内无法确定根因，应优先选择可快速恢复业务的切换方案或降级方案，并同步开展根因排查。

对需要跨单位协同的研判，应明确牵头单位与协同单位，统一信息口径，避免多头指挥与重复操作。

升级触发与联动要求

出现以下情形之一时应立即升级响应等级或启动更高级别应急处置：

a) 影响范围扩大或影响对象由一般业务升级为重要业务；

b) 业务中断持续时间接近或超过恢复目标时限；

c) 主用与备用同时出现异常或备用不可用；

d) 出现疑似网络安全事件或疑似人为误操作造成的持续异常；

e) 供配电与环境保障异常可能导致设备保护停机或火灾风险。

升级联动应同步启动信息报告机制与资源调配机制，包含现场抢修人员到位、备机备件调拨、厂家远程支持或到场支持、上级单位与主管部门报告。

研判记录与留痕要求

研判记录应贯穿告警确认、影响评估、处置决策、切换操作、恢复验证全过程，至少记录时间轴、关键告警、关键参数、关键操作、操作人复核人、切换前后对比结果与当前状态。

对关键系统应保存关键截图、日志片段、配置变更记录、工单记录与现场照片或视频，保证后续复盘、审计核查与争议处理可追溯。

研判记录应与信息报告一致，严禁事后补录与关键时间点缺失。事件关闭前应完成记录归档与完整性核查。

应急指挥与协同联动

指挥体系要求

应建立统一指挥的应急处置组织体系，明确总指挥、现场指挥、技术研判、操作执行、信息报告、资源保障等岗位角色与替补机制。

一级与二级故障应启动应急指挥机制，形成指挥链闭环，确保研判决策、切换操作、资源调配与信息报送同步推进。

指挥体系应与日常运行值守体系衔接，值守人员为首响应岗位，负责告警确认、初步研判、启动流程与首报触发。

职责分工要求

应按专业域明确责任边界，至少覆盖节目源与播控、编解码复用与调制、传输承载网络、发射机与天馈、供配电与备用电源、机房环境与安防消防、监测控制与告警平台、网络与信息安全、后勤与物资保障。

每一专业域应明确处置负责人、操作执行人、复核人以及对外协同联络人，关键操作应落实双人复核与口令确认。

涉及跨单位链路的故障处置应明确牵头单位与协同单位，牵头单位负责统一信息口径、统一切换节奏、统一记录归档。

协同联动机制要求

应建立跨部门跨单位联动机制，至少包含传输网络单位、发射台站、播控单位、设备集成单位、设备厂家、供电单位、通信运营单位以及属地应急管理相关单位的联络与协同规则。

联动机制应明确升级触发条件、联动响应时限、到场或远程支持方式、联合研判流程、联合操作边界以及联合恢复验证方式。

对需要现场抢修的故障，应建立到场路径、门禁权限、机房钥匙管理、作业票证与安全交底的快速通道，确保抢修人员可在规定时限内进入作业面。

操作权限与变更控制要求

应建立应急操作权限清单，明确可执行的切换操作范围、可修改的配置范围、可回退的版本范围以及禁止操作清单。

应急切换、路由改动、配置修改、软件重启、版本回退等高风险操作应执行口令确认与双人复核，并在研判记录中形成时间轴留痕。

处置期间的临时配置与旁路策略应设定有效期与回收责任人，恢复完成后应按计划回退到受控配置或形成正式变更闭环。

通信保障要求

应急处置期间应保证指挥通信畅通，至少配置电话、即时通信、专用调度系统等两种以上通信手段，并明确主用与备用通信方式。

指挥群组应按岗位设置，至少包含总指挥、现场指挥、专业负责人、值守席位、信息报告岗与资源保障岗，避免人员过多导致信息噪声。

关键指令应采用可追溯方式下达并复诵确认，涉及切换窗口与停机窗口的指令应明确执行时间、回退条件与验证要求。

厂家与专家支持要求

对关键设备与关键系统应建立厂家支持协议或服务条款，明确远程支持通道、响应时限、到场时限、备件供应时限与升级处置路径。

需要厂家介入的故障应由指挥体系统一发起并提供必要证据，包含告警信息、日志片段、配置版本、现场参数与已采取措施，减少重复沟通成本。

应建立专家库或技术支持小组，覆盖传输网络、发射机天馈、编解码复用、网络安全等专业方向，满足复杂故障的快速研判需求。

资源调配与保障要求

应建立应急资源清单，至少包含备用链路清单、备机清单、关键备件清单、工具仪表清单、油料与电源保障清单以及应急车辆与通行保障措施。

应明确资源调拨流程与审批权限，重大故障应优先保障恢复所需资源，必要时启动跨台站跨区域资源调配。

资源使用应留痕，包含领用归还、使用时间、使用目的、消耗数量与责任人，事件关闭后应完成补库与状态复原。

现场作业安全要求

现场处置应执行电气安全、登高安全、射频安全与消防安全要求，进入发射机房、天馈区域与高压配电区域应落实许可与监护。

应急抢修不得以牺牲安全为代价。存在触电、坠落、火灾、雷电等风险时应先采取隔离与防护措施，必要时实施业务降级与远程切换替代现场冒险操作。

现场关键操作应由具备资质的人员执行，操作前应确认设备状态与隔离状态，操作后应立即进行必要的状态核验与告警复核。

信息口径与对外协同要求

处置期间的信息发布应遵循统一口径原则，未经指挥体系确认的信息不得外传。

对上级单位、主管部门与协同单位的通报应以事实为主，明确当前状态、影响范围、已采取措施、下一步计划与预计恢复时间，并保持滚动更新。

对疑似网络安全事件或疑似人为破坏事件，应同步启动安全保卫与网络安全处置协同机制，相关证据应按要求留存并保护现场。

现场处置与切换控制

一般要求

现场处置应以快速恢复业务为第一目标，遵循先恢复后定位、先切换后修复、先控制影响后消除隐患的原则。

应急处置应以最小操作集完成恢复，避免在未掌握风险边界条件下进行大范围重配置、批量重启与级联切换，防止故障扩大。

关键操作应执行双人复核与口令确认，操作前应明确切换目标、切换窗口、回退条件、验证指标与记录要求。

处置过程中应持续更新研判记录，关键节点至少包含告警确认时间、处置策略确定时间、切换执行时间、恢复验证时间、业务切回时间。

处置策略选择要求

应优先采用预案内的标准切换路径与降级播出方案。预案内应明确主用链路、备用链路、降级业务形态与切换验证方法。

当根因未明且业务影响显著时，应优先实施隔离与绕行措施，包括链路重路由、备用编码器切换、备用发射机切换、备用电源切换或启用异地备播。

当存在安全风险或设备保护动作风险时，应优先实施保护性处置，包括降低发射功率、限制输出、隔离故障设备、暂停高风险操作并启用备用方案。

切换控制要求

切换操作应遵循单点变更原则，每次切换尽量只改变一个关键变量，如只切链路、只切设备、只切配置版本，切换完成并验证后再实施下一步操作。

切换前应确认备用资源处于可用状态，包括设备上电、配置版本一致、接口连通、授权有效、容量满足、关键阈值合理。

切换时应明确切换方式与顺序，通常应先建立备用承载，再切换业务入口或出口，避免同时断开主用与备用导致全断。

切换后应立即执行快速验证，验证通过后方可宣布恢复并进入深度定位与修复阶段。验证不通过应按回退条件立即回退或切换至次级备用路径。

对跨单位链路与跨区域台站的切换，应由牵头单位统一发令并同步记录，严禁不同单位在同一窗口内同时改动路由与配置。

节目源与节目链路异常处置要求

出现无信号、黑场、静音、码流中断等现象时，应首先确认节目源输出状态与源侧告警，核对输入接口状态与时钟同步状态。

应优先切换至备用节目源或备用输入通道，必要时启用应急节目或应急画面音频源，确保基本播出能力。

当异常疑似由时钟、同步或接口抖动引起时，应检查参考时钟源与同步链路，必要时切换备用时钟源并复核同步告警消除情况。

编解码复用与调制环节故障处置要求

出现码流参数异常、业务流丢失、复用错误、调制告警时，应核对设备运行状态、CPU与内存资源、关键配置版本与最近变更记录。

应优先采用热备或旁路切换方式，将业务切换至备用编码器、备用复用器或备用调制器，并保留故障设备的日志与配置快照用于后续分析。

对疑似软件异常的设备，可按预案执行受控重启或服务重启，重启前应确认业务已切离或具备不中断重启条件，重启后应核对业务流完整性与告警状态。

对版本回退操作应采用受控回退流程，回退前应备份当前版本配置与参数，回退后应执行功能核验与兼容性核验，避免回退导致接口协议不匹配。

传输承载链路中断或劣化处置要求

出现链路中断、丢包升高、时延抖动异常时，应先分段定位故障段，区分本地接入段、城域段、骨干段与对端接入段，并核对关键节点端口状态与路由收敛状态。

应优先启用备用承载链路或备用路径重路由，必要时实施带宽降级、码率下调或业务优先级调整，保障重要业务先恢复。

对租用运营商链路，应按联动机制立即启动故障报修与升级通道，明确故障编号、影响范围、测试结果与期望恢复时限，并保持滚动通报。

对疑似链路环路、地址冲突或配置误改导致的异常，应立即实施隔离措施并冻结相关配置变更，待业务稳定后再开展恢复性排查。

发射机与功放系统故障处置要求

出现发射机停机、功率下降、保护动作、过温过流告警时，应先确认供电状态、冷却状态与联锁状态，禁止在保护条件未解除时强制复位。

应优先切换备用发射机或备用功放模块，必要时采取降功率运行方案以维持覆盖基本能力，并同步评估覆盖影响。

切换后应重点核验输出功率、反射功率、驻波比与告警状态，确认天馈系统无异常后方可逐步恢复至目标功率。

天馈系统异常处置要求

出现驻波比异常、反射功率升高、覆盖突降等现象时，应优先降低功率或停机保护，防止进一步损坏发射机功放与馈线。

应结合监测数据与现场巡检研判异常位置，核对馈线连接点、接头、防水与接地状态，必要时切换备用天线系统或备用馈线通道。

在雷电、强风、冰雪等极端天气条件下应优先保障人员安全，现场登高与塔桅作业应满足许可与监护要求，必要时采取业务降级替代现场处置。

供配电与备用电源故障处置要求

出现市电异常、UPS告警、发电机未能启动等情况时，应立即核对供电切换状态与负载状态，防止过载导致级联掉电。

应按预案实施电源切换与负载分级保障，优先保障播出链路关键设备与监测告警系统供电，非关键负载可临时切除。

供配电恢复后应实施受控上电与分步恢复，避免一次性上电造成冲击与二次故障，并记录电源切换时间与关键电参变化。

监测控制平台与告警链路故障处置要求

监测告警平台故障不得视为一般IT故障处理，应按播出安全保障系统对待，优先恢复告警能力以支撑研判与处置。

告警链路中断时应启用备用监测通道或人工巡检机制，确保关键设备状态可见并可记录。

恢复后应核对告警阈值与规则未被误改，必要时对关键阈值进行抽样复核并固化受控配置。

网络与信息安全事件处置要求

出现异常登录、配置被改、流量异常、勒索或恶意代码迹象时，应按疑似安全事件快速处置，优先隔离受影响系统与账户，保全日志与证据。

在不影响业务恢复前提下，应尽快切换至可信备份配置或可信镜像版本，避免在受感染环境中反复重启导致证据丢失与扩散。

安全事件处置应与恢复工作并行推进，但操作边界应由指挥体系统一控制，确保业务恢复与证据保全两者均可实现。

恢复验证与业务切回

一般要求

恢复验证应作为恢复过程的强制环节。未完成恢复验证不得宣布恢复完成，不得实施业务切回或事件关闭。

恢复验证应覆盖业务可用性、业务质量、覆盖效果、设备运行状态、告警状态与关键配置一致性。验证应形成记录并可追溯。

恢复验证应采用分层验证方式，先完成快速验证确保业务恢复，再完成深度验证确保稳定运行与隐患消除。

快速验证要求

快速验证应在切换或修复操作完成后立即执行，验证内容至少包括：

a) 业务是否恢复输出或恢复接收；

b) 关键业务流是否齐全且连续；

c) 关键告警是否消除或降级为可接受状态；

d) 发射侧关键参数是否回到安全范围内。

快速验证应优先采用自动化监测数据与多点监测结果交叉验证，必要时结合人工试听看与现场仪表读数。

快速验证不通过时应立即执行回退或启用次级备用路径，禁止在未恢复业务条件下继续进行复杂根因排查。

深度验证要求

深度验证应在业务恢复后尽快开展，重点确认系统在一定观察窗口内稳定运行。观察窗口可根据故障等级确定，一级与二级故障宜设置更长观察窗口。

深度验证内容宜至少包括

a) 码流质量指标验证，包含误码率、丢包率、时延与抖动、码率稳定性、节目表与业务映射一致性；

b) 音视频质量验证，包含音画同步、画面异常、静音与爆音、字幕与多音轨等关键功能；

c) 覆盖效果验证，包含关键监测点接收质量、覆盖边界变化、同频干扰与邻频干扰变化；

d) 发射机与天馈验证，包含输出功率、反射功率、驻波比、温度与电流、保护动作记录与告警趋势；

e) 供配电与环境验证，包含市电与备用电源状态、UPS负载与电池状态、发电机运行状态、温湿度与冷却能力；

f) 配置一致性验证，包含主备设备配置版本一致、路由策略一致、告警阈值与规则未被误改、账号权限与审计策略有效。

深度验证应形成对比记录，至少包含切换前后关键指标对比、异常指标清单、处置建议与是否允许切回的结论。

业务切回要求

业务切回应以稳定优先为原则。若备用路径运行稳定且主用路径仍存在不确定隐患，应延后切回并保持备用运行，同时开展根因修复。

切回条件应至少满足：

a) 主用设备或主用链路完成修复并通过深度验证；

b) 关键指标满足规定阈值且在观察窗口内稳定；

c) 切回方案、切回窗口与回退条件已明确并经指挥批准；

d) 切回所需协同单位已就绪并完成同步确认。

切回操作应遵循单点变更原则并执行双人复核。切回后应立即开展快速验证并进入观察窗口，观察窗口内异常应按回退条件快速回退至备用路径。

切回完成后应清理临时配置与旁路策略，恢复受控配置状态。确需保留的临时措施应转为正式变更并完成审批闭环。

事件关闭判定要求

事件关闭应满足以下条件：

a) 业务恢复并完成深度验证；

b) 关键告警处于正常或可接受状态，且无持续恶化趋势；

c) 关键配置与权限处于受控状态，临时配置已回收或闭环；

d) 信息报告与记录留痕完整，材料归档完成；

e) 根因分析计划已形成，整改措施与期限已明确。

对一级与二级故障，应在事件关闭后组织复盘会议，形成复盘报告与整改清单，并纳入演练与改进计划。

恢复后跟踪要求

恢复后应设置跟踪观察期，跟踪期内应重点关注同类告警复发、关键指标漂移、备用资源消耗与负载变化。

跟踪期内若出现同类异常复发，应按升级条件重新启动响应并优先采用已验证的稳定路径，防止反复切换引发新的不稳定。

信息报告与记录归档

一般要求

信息报告应遵循及时、准确、统一口径的原则。报告内容应以事实为主，明确当前状态、影响范围、已采取措施、下一步计划与预计恢复时间，避免未经验证的推断性结论。

信息报告应与研判记录一致，关键时间点、关键操作与关键指标应可相互印证。

信息报告与记录归档应覆盖首报、续报、终报与复盘材料四类内容，形成可追溯闭环。

报告对象与时限要求

报告对象应根据故障等级与管理要求确定，通常包括运行维护单位内部管理层、播控与传输协同单位、发射台站管理单位、上级主管单位以及必要的应急管理与安全保卫相关单位。

报告时限应满足表1要求。对一级与二级故障应实施滚动续报机制，续报频率宜根据处置进展与上级要求确定。

对疑似网络与信息安全事件、疑似人为破坏事件或涉及公共安全风险的事件，应同步启动专项报告通道，并按相关规定报送。

首报续报终报内容要求

首报内容应至少包括：

a) 事件发生时间与发现时间；

b) 影响对象与影响范围，包含频道频点台站区域用户影响；

c) 当前状态，区分中断或劣化；

d) 已采取的初步措施与是否已切换备用；

e) 初步研判结论，允许表述为疑似原因但应标注未确认；

f) 预计恢复路径与预计恢复时间；

g) 联系人、联系方式与现场指挥信息。

续报内容应至少包括：

a) 当前进展与关键操作时间点；

b) 已完成的切换或修复动作及验证结果；

c) 影响范围是否扩大或收缩；

d) 当前仍存在的主要风险与需要协调支持事项；

e) 预计恢复时间更新与原因说明。

终报内容应至少包括：

a) 恢复完成时间与恢复验证结论；

b) 故障等级确认与最终影响评估；

c) 根因初步结论或根因分析计划；

d) 采取措施汇总与切换路径说明；

e) 未消除隐患与后续整改计划；

f) 资料归档清单与责任人。

报送要素与留存材料要求

信息报送要素与留存材料清单见表2。

信息报送要素与留存材料清单

| 报送要素类别 | 报送要素内容 | 关键时间点要求 | 留存材料类型 | 留存要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件基本信息 | 事件编号、发生时间、发现时间、地点或台站、业务类型、故障等级 | 首报必须包含 | 工单记录、值班记录 | 时间轴完整、编号一致 |
| 影响评估信息 | 影响对象、影响范围、业务中断或劣化类型、覆盖变化、重要业务影响 | 首报与续报滚动更新 | 监测截图、覆盖监测记录、用户反馈记录 | 证据可核验、口径一致 |
| 处置措施信息 | 已采取措施、切换路径、降级方案、现场抢修动作、回退条件 | 每次关键操作后更新 | 操作记录、口令确认记录、配置变更记录 | 操作人复核人明确、可追溯 |
| 恢复验证信息 | 快速验证结论、深度验证结论、关键指标对比、观察窗口结果 | 终报必须包含 | 指标报表、测试记录、现场参数记录 | 前后对比清晰、指标阈值可查 |
| 根因与整改信息 | 初步原因、根因分析计划、整改措施、责任人、完成期限 | 终报与复盘阶段更新 | 复盘报告、整改清单、闭环证明 | 措施可执行、闭环可验证 |
| 安全与合规信息 | 疑似安全事件判定、证据保全情况、涉敏信息处理、对外口径控制 | 出现相关情形即更新 | 安全日志、审计记录、证据保全清单 | 证据完整、防篡改留存 |
| 资源保障信息 | 备件备机启用情况、跨单位支援情况、人员到位时间、物资消耗 | 续报中必要更新 | 领用归还记录、到场记录、调拨记录 | 数量准确、责任清晰 |

记录归档与保管要求

记录归档应按事件编号形成归档包，归档包至少包括研判记录、操作记录、报告记录、截图与日志、配置快照、测试记录、现场照片、备件领用记录、复盘材料与整改闭环材料。

电子证据应保留原始格式并记录获取方式与时间，必要时采用哈希校验或防篡改存储方式。

归档资料保管期限应满足行业管理与内部审计要求。涉及安全事件、重大播出安全事件的资料应按更高期限保管并限制访问权限。

对外信息与舆情协同要求

对外信息发布应执行统一口径与审批流程，未经批准不得对外披露事件细节、系统结构、配置细节与安全信息。

出现舆情扩散风险时，应与宣传与舆情管理部门协同，提供事实核查与技术解释支撑，避免误传扩大影响。

保障措施与演练改进

预案体系与流程固化要求

应建立覆盖端到端链路的应急预案体系，预案应包含故障分级判定、响应流程、切换路径、降级播出方案、回退条件、验证方法、信息报送模板与责任分工。

预案应与系统架构一致并保持更新。系统扩容、链路调整、设备替换、版本升级、阈值调整等变更完成后，应同步评估预案适用性并更新预案内容。

预案应形成可操作的标准作业指导书，关键切换操作应形成步骤清单，包含操作顺序、关键参数、风险点提示与验证项，减少应急处置对个人经验的依赖。

备份备机与备件保障要求

应建立主备体系与容量评估机制，明确主备切换策略、主备一致性要求、资源冗余比与最低可用业务集。

应建立关键备机清单与关键备件清单，至少覆盖编码器、复用器、调制器、路由交换关键板卡、发射机关键模块、功放模块、监测探头、UPS关键部件、天馈关键器件与常用连接器件。

应建立库存下限与到位时限要求，形成备件状态台账，台账应记录型号、序列号、兼容性、存放位置、有效期、维护周期与可用状态。

应建立备机备件定期通电与功能核验制度，防止长期闲置导致备用失效。核验结果应形成记录并纳入设备健康管理。

配置管理与可恢复能力要求

应建立关键配置集中管理机制，至少包括编解码复用参数、业务映射表、路由策略、发射机关键参数、监测告警规则、账号权限与审计策略。

应建立配置备份、版本控制与回退机制，关键配置应至少保留最近多个稳定版本，并明确回退触发条件与回退验证要求。

应建立灾备数据与日志留存机制，确保在监测平台故障、系统崩溃或安全事件条件下仍可获取关键证据与恢复所需配置。

运维值守与能力建设要求

应建立值守制度与交接班制度，确保关键岗位全天候可响应。交接班应覆盖告警状态、运行风险、未闭环工单、备用资源状态与当天变更计划。

应建立能力矩阵与培训机制，覆盖传输承载、编解码复用、发射机天馈、供配电与环境、网络安全与日志分析等技能方向。

关键岗位应具备独立研判与受控切换能力，新上岗人员应经过带教与考核后方可独立值守。

演练与评估要求

应建立常态化演练机制，演练类型宜包括桌面推演、单系统演练、链路切换演练、全链路演练与安全事件演练。

演练应覆盖典型故障场景，至少包含链路中断、备用切换、发射机故障、供电切换、监测平台故障、配置误改回退、通信中断与信息报送。

演练应明确目标与评价指标，指标宜包括响应时长、定位时长、切换时长、恢复验证时长、信息报送及时性与记录完整性。

演练结束应形成评估报告，评估报告应包含问题清单、改进措施、责任人、完成期限与复验计划。

复盘改进与闭环管理要求

一级与二级故障应开展复盘，三级故障宜开展专项复盘，复盘应聚焦根因、过程缺陷、预案适用性、协同效率、备份备件有效性与监测告警有效性。

复盘应形成整改清单并纳入闭环管理，整改应包含技术整改、流程整改与能力整改三类措施。

对重复发生的同类故障，应开展趋势分析与系统性治理，必要时实施架构优化、冗余增强、替代方案引入或监测阈值与告警规则重构。