| ICS | 13.340.99 |
| --- | --- |
| CCS | CIAD. C 73 |

团体标准

T/CIAD XXXX —2026

极端环境用防坠落装备技术规范

Technical specifications for fall protection

equipment in extreme environments

征求意见稿

2025 - 09 - 23发布

2025 - xx - xx实施

中国城乡发展国际交流协会 发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与标记‌	2

5 极端环境适应性要求	2

6 技术要求‌	3

7 测试方法‌	4

8 检测规则‌	5

9 标识、包装、运输与贮存‌	6

10 制造商提供的信息	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由提出。

本文件由归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

极端环境用防坠落装备技术规范

范围

本文件规定了在极端环境（包括但不限于极端温度、强腐蚀、高海拔低氧、强风、高湿、浸水等）下使用的防坠落装备的分类与标记、极端环境适应性要求、技术要求、测试方法、检验规则、标识、包装、运输与贮存。

本文件适用于极端环境下使用的安全带、安全绳、连接器、下降器、速差自控器、锚点装置等个体防坠落装备（以下简称“装备”）的设计、制造和检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 3511  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性

GB/T 6095  坠落防护 安全带

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 14522  机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯

GB 23468-2025  坠落防护装备的选择、使用和维护

GB/T 23469  坠落防护 连接器

GB 24543  坠落防护 安全绳

GB 24544  坠落防护 速差自控器

GB 42297-2022  坠落防护装备通用技术规范

术语和定义

GB/T 6095、GB 24542、GB 42297界定的术语和定义适用于本文件。

极端环境  extreme environment‌

超出人类或常规装备正常耐受范围，可能对装备性能造成显著劣化的作业环境。通常包括但不限于：极端高低温环境（如<-30°C 或>50°C）、化学腐蚀环境、高海拔低氧环境（如>3000米）、强紫外线辐射环境、高湿度/浸水环境等。

环境适应性  environmental adaptability‌

装备在其寿命周期内预计可能遇到的各种极端环境条件下能实现其所有预定功能、性能和不被破坏的能力。

环境预处理  environmental preconditioning‌

在性能测试前，将样品置于模拟的极端环境条件下放置规定时间，使其性能达到稳定状态的过程。

性能保持率  performance retention rate

装备经过极端环境预处理后测得的性能值（如破断强度）与其在标准实验室环境下测得的性能值的百分比。它是量化装备环境适应性的关键指标。

复合极端环境  combined extreme environment

两种或两种以上极端环境因素（如低温与强风、高温与高湿、高海拔与强紫外线）同时存在的工况。在此环境下，各环境因素可能产生协同效应，加剧对装备性能的劣化影响。

分类与标记‌

分类‌

按防护装备类型分类：应符合GB 42297的规定，如安全带类、绳索类、连接装置类、抓绳装置类、锚固装置类等。

按适用环境类型分类：

ETE型：极端温度环境用（可细分为ETEL低温型、ETEH高温型）；

SCE型：强腐蚀环境用；

HAE型：高海拔环境用；

HWE型：高湿/浸水环境用；

SWE型：强风环境用；

UVE型：强紫外线辐射环境用；

复合环境型：同时适用于两种及以上极端环境（需明确标注具体环境组合）。

标记

装备本体上应有清晰、永久、且能耐受其设计环境的标记，标记内容至少包括：

产品名称、型号；

标准编号；

制造商名称或商标；

生产日期与月份；

适用环境类型代号；

最大承载负荷（kN）；

首次检验日期（可选）。

产品包装上应重复上述信息，并增加产品数量、毛重、体积以及“防潮”、“避光”、“向上”等储运标志。

对于小型部件（如连接器），若无法容纳全部信息，至少应标注型号、本标准编号、适用环境类型和最大负荷，其余信息可在包装或附带的文件中注明。

标记应能承受其预期的环境暴露，并在整个使用寿命期内保持清晰可读。

标记应通过耐久性测试。用沾水的布擦拭15秒，再用沾汽油的布擦拭15秒后，标记仍应清晰可辨。

极端环境适应性要求

所有装备除应符合其对应产品国家标准的基本性能要求外，还需满足以下极端环境下的特殊性能要求。测试方法见第7章。‌

极端低温性能‌

低温性能（适用于ETE型，特别是ETEL型）

装备在-50°C ± 3°C低温环境中预处理后，其金属部件不应出现脆裂，高分子材料部件（织带、塑料件）不应硬化、脆化。经低温动态冲击测试（若适用）或静态强度测试后，其性能保持率应不低于其标称值的90%。

高温性能（适用于ETE型，特别是ETEH型）

装备在+80°C ± 3°C高温环境中预处理后，其金属部件机械性能不应显著下降，高分子材料部件不应出现软化、熔融、粘连或显著变形。经高温静态强度测试后，其性能保持率应不低于其标称值的90%。

耐腐蚀性能（适用于SCE型）‌

装备的金属部件应通过中性盐雾试验（NSS）96小时或更长时间的测试。试验后，样品表面腐蚀等级应不低于GB/T 10125中规定的C级要求，且不影响其正常操作功能和强度要求。

耐候性（抗紫外线/臭氧）性能（适用于UVE型及户外用装备）

织带、绳索等聚合物材料部件经过规定时间的紫外老化（如GB/T 14522）或臭氧老化测试后，其断裂强力保持率应不低于80%。

防水/防潮性能（适用于HWE型）

浸水测试：装备在常温自来水中完全浸没24小时后，取出擦干。内部机构（如自锁装置）不得有进水迹象，操作功能必须正常。织带、绳索等材料的破断强度保持率不得低于90%。

恒定湿热测试：装备在40°C,93% RH环境下放置48小时后，金属部件不应有严重锈蚀，高分子材料不应水解或发霉，强度保持率不得低于90%。

高海拔低气压性能（适用于HAE型)

在模拟海拔5000米（气压约54 kPa）的低气压环境下放置1小时后，装备的机械性能（静态强度）不应发生显著变化（保持率≥95%），所有机构动作（如速差器的制动、连接器的开合）必须灵敏可靠，无自行动作或失效。

抗风扰性能（适用于SWE型）

在强风条件下，装备（特别是速差自控器等）应能保持其制动和锁止功能，不应因风力影响而发生非正常开启或失效。测试后，其制动距离、锁止距离等关键指标仍应符合GB 24544的要求。

技术要求‌

通用要求‌

材料选择：

金属件：宜选用奥氏体不锈钢（如316、316L）、钛合金或有可靠重防腐涂层的合金钢。严禁使用易发生低温脆断的材料（如某些碳钢、锌合金压铸件）。

高分子材料：织带、绳索宜选用高纯度、抗老化处理的聚酯纤维、聚酰胺纤维或高模量聚乙烯纤维，避免使用易水解的材料（如聚酯在某些条件下）。塑料件宜选用耐候性工程塑料（如PA,PPA,PPS,PEEK），避免使用未改性的易老化塑料（如PP,ABS）。

润滑剂：所有需要润滑的部件必须使用在极端温度下仍能保持性能的宽温润滑脂，避免在低温下凝固或在高温下流失。

结构设计：

人性化设计：所有操作机构（如连接器的开关、速差器的复位钮）必须设计为允许佩戴厚重手套（≥5mm）时也能方便操作。操作力应符合GB/T 23469等相关标准的要求，且在极端环境测试后无显著增加。

防误设计：连接器应符合“双动作”才能开启的原则，防止误开。

排水/排气设计：结构应避免密闭空间，设有排水孔或能自然排水排气，防止积水和气压变化影响。

金属件表面应有可靠的防护层（如镀层、涂层），工艺必须与其宣称的耐腐蚀等级相匹配，并通过第7章的测试验证。

系统内各组件应兼容匹配，连接器的开口尺寸应与安全带的挂点、锚点等匹配，确保连接可靠。

强度要求‌

所有装备的静态强度、动态性能等基本机械性能首先必须符合其相应的产品国家标准的最高等级要求。

经过第5章规定的极端环境测试后，其强度性能保持率应满足5.1至5.6的要求。

用于连接或承重的缝合线，其材质必须与主体织带相匹配，并具有同等的环境适应性。缝合处强度要求应符合GB/T 6095的规定

测试方法‌

测试环境

所有测试均应在规定的标准实验室环境（温度23°C±2°C，相对湿度50%±10%）下进行，除另有规定。用于测试的样品必须是生产验收合格的成品。每一项测试均应使用新的样品，除非标准特别注明可复用。测试设备及仪器仪表均应在法定计量检定有效期内，其精度应满足测试要求。

外观和加工质量检查

在正常自然光或等效光源下，采用目测和手感法进行检查。检查内容包括但不限于：缝线是否均匀、无跳针、断线；金属件表面是否光滑、无毛刺、裂纹、锈蚀；塑料件是否无飞边、气泡、缩孔；标牌、标记是否清晰、完整、牢固。使用精度不低于1%的通用量具和衡具对关键尺寸和重量进行测量。

环境预处理

样品在进行各项性能测试前，应在相应的环境试验箱中（如高温箱、低温箱、盐雾箱、紫外老化箱等）按表1规定的条件进行预处理。

- 极端环境预处理条件

| 环境类型 | 预处理条件 | 处理时间 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 极端低温 | -50°C±3°C | ≥4h | GB/T 2423.1 |
| 极端高温 | +80°C ± 3°C | ≥4h | GB/T 2423.2 |
| 盐雾腐蚀 | 中性盐雾 (NSS) | 96h | GB/T 10125 |
| 紫外老化 | 根据材料选定条件 | 规定时间 | GB/T 14522 |
| 恒定湿热 | 40°C, 93% RH | 48h | GB/T 2423.3 |
| 浸水 | 常温自来水 | 24h | - |
| 低气压 | 模拟海拔5000米气压 | ≥1 h | GB/T 2423.21 |

性能测试方法

静态强度测试：

使用经过校准的万能材料试验机，以(30±5) mm/min的拉伸速度匀速加载，直至达到标准规定的负荷值（如22 kN for 连接器）或样品破坏；

记录最大负荷值、破坏部位和破坏形式；

样品经7.3条所述的环境预处理后，立即按上述方法进行测试，并计算性能保持率。

动态性能测试（坠落冲击测试）：

使用100kg ± 1kg的刚性金属假人进行质量测试；

将样品正确连接在测试质量和安全带之间。坠落锚点应为刚性，在施加10 kN力时挠度不超过1 mm；

根据产品类型设定坠落高度。对于速差自控器（RSL），通常为0.5 m或产生2 m坠落后锁止；对于导向式防坠器，按相应标准规定；

提升测试质量至预定高度（锚点下方），确保无初始速度释放。测试过程中，测试质量不得碰到任何障碍物；

使用力传感器测量冲击力（峰值力应≤6 kN），并测量制动距离（锁止后测试质量移动的最大距离）；

样品经极端环境预处理后，立即进行动态冲击测试。

功能操作测试：

在环境预处理后及过程中的方法（如适用），模拟佩戴厚重手套（至少5mm厚）的操作条件，对所有操作机构（如连接器的开启、自锁器的复位钮、速差器的拉出和回缩）进行至少5次正常操作；

要求操作必须灵活、可靠，无卡滞、误操作或异常声响。盐雾试验后的金属件不应有因腐蚀导致的操作失灵。

耐磨性测试（适用于速差器、导向环等）：

按EN 360:2023中相关要求，使绳索或织带在装置中以规定速度、行程和次数进行往复运动；

测试后，绳索/织带磨损不应影响其强度要求，装置功能应正常。

抗风扰测试（适用于SWE型速差自控器）：

在风洞中，使样品在15 m/s的侧向风环境下进行动态性能测试或模拟测试；

其制动锁止功能须正常，不应因风力影响而发生非正常开启、延迟锁止或失效。

测试报告

测试报告应至少包括以下信息：

- 被测样品的描述（名称、型号、生产厂、生产日期、序列号）；

- 本标准编号及测试项目；

- 测试环境条件（温度、湿度）；

- 测试设备信息；

- 详细的测试步骤和预处理条件；

- 测试结果（原始数据、图表、照片）；

- 与规定要求的符合性判定；

- 测试日期和测试人员签名。

检测规则‌

检验分类

产品的检验应分为出厂检验和型式检验。

出厂检测

产品应经生产厂质量检验部门逐批检验合格，并附有合格证后方可出厂。

出厂检验项目为逐台检验，至少包括外观和加工质量、标记、基本功能操作。

采取全数检验的抽样方案对产品进行检测判定。

所有检验项目均符合要求，则判定该台产品出厂检验合格。任一项不符合要求，则判定该台产品不合格

型式检测

有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品定型或老产品转厂生产时；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

产品停产一年以上，恢复生产时；

正常生产时，定期（如每两年）或累积一定产量后；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

型式检验应包括本标准第5章、第6章和第9章规定的全部项目。

应从出厂检验合格的同一批次产品中随机抽取3个样品（除非具体测试项目要求更多样品）。

判定规则：

所有样品所有检验项目均符合要求，则判定型式检验合格；

对于A类项目（如静态强度、动态性能、各项环境适应性），如有任一样品不符合要求，则判定型式检验不合格；

对于B类项目（如某些外观要求、包装），如有任一样品不符合要求，允许加倍抽样复检，复检全部合格则判定型式检验合格，否则判定不合格。

不合格处理

对于出厂检验不合格的产品，允许返修后重新提交检验。返修后的产品必须重新进行全部出厂检验项目检验。

型式检验不合格意味着该产品设计或生产批次存在系统性风险。必须暂停该产品的生产和销售，查明原因并采取有效纠正措施（如设计修改、工艺改进等）。在重新进行并通过全部型式检验项目之前，不得恢复生产。

质量一致性检验（周期检验）

为持续监控产品质量，生产厂应每年至少进行一次质量一致性检验。检验项目可选取型式检验中的部分关键项目（如静态强度、某一项环境适应性），抽样方案和判定规则参照8.3.3和8.3.4执行。

标识、包装、运输与贮存‌

标识

产品本体标识

除符合本标准4.2条规定外，还应满足以下要求：

- 标识必须采用雕刻、蚀刻、模压或使用耐环境变化的特种油墨印制等方式，确保在整个产品设计使用寿命期内，在经历其宣称的极端环境后，仍保持清晰可读，不褪色、不脱落；

- 标识应位于产品使用时不易被磨损、遮挡且易于查看的位置。例如，安全带的标识应位于胸前或肩带根部；连接器的标识应位于本体而非活动部件上；

- 标识文字应使用规范的中文。如产品用于出口，可增加英文或其他所需语言，但中文标识必须存在且醒目。

包装标识

产品的最小销售包装和外包装箱上均应有清晰、牢固的标识，且包装标识的图示应符合GB/T 191的规定，至少包括：

- 产品名称、型号及数量；

- 制造商名称、详细地址及联系电话；

- 执行标准编号；

- 生产日期（年月）及批次号；

- 毛重、净重及外包装尺寸；

- 关键的储运条件；

- 必要的安全警示标志；

‌包装‌

包装应牢固可靠，能有效防潮、防腐蚀、防机械损伤。

包装箱内应附有产品合格证、使用说明书（需包含极端环境适用性声明和限制）。

包装箱外应标明：产品名称、型号、数量、执行标准、制造商名称、地址、生产日期、“防潮”、“避光”等字样。

运输

装运产品的运输工具应保持清洁、干燥、无污染物。

运输过程中应避免剧烈撞击、抛掷、重压，严禁与酸、碱、油类及其他腐蚀性化学品混装运输。

应采取可靠的防晒、防雨、防潮措施，防止产品在运输途中暴露于极端天气条件下。

储存

应贮存在干燥、通风、避光的室内环境中，远离热源和腐蚀性介质。

建议的贮存温湿度范围：温度-10°C～+40°C，相对湿度<80%。

定期检查库存产品状态。

堆放要求：

产品包装箱应垫高离地≥10 cm，离墙≥20 cm，以利于通风防潮；

堆放高度不应超过包装箱上标明的堆码层数极限，防止压坏下层包装和产品。

贮存管理：

库房应实行先进先出的库存管理原则，缩短产品库存周期；

应定期检查库存产品的包装状况和库房环境，发现包装破损或环境异常应及时处理。

制造商提供的信息

详细说明产品的适用范围（特别是明确的极端环境类型限制）、正确使用方法、检查程序、维护保养方法、清洁方法（针对特定污染物）、报废条件、警示信息。

明确说明产品已通过哪些极端环境测试及其性能保持率。

强烈警示使用者严禁超范围使用（例如，标明适用于低温环境的装备不得用于强腐蚀环境）；明确指出在极端环境下使用的额外风险，并强调即使符合本标准，也必须经过专业培训、正确使用和定期检查，任何装备都不能保证100%绝对安全。

‌