| ICS | 65.120 |
| --- | --- |
| CCS | LZLSF. B 54 |

团体标准

T/LZLSF 2026—XXX

螺蛳配合饲料加工技术规范

Technical specification for river snail formula feed processing

征求意见稿

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

柳州市螺蛳粉协会 发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由柳州市农业农村局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：中国水产科学研究院长江水产研究所、华中农业大学、柳州市渔业技术推广站、柳州市鱼家乐饲料有限公司。

本文件主要起草人：蒋明、王卫民、曹小娟、董立学、杨军、黄稀。

螺蛳配合饲料加工技术规范

范围

本文件确立了螺蛳配合饲料加工的工艺程序，界定了螺蛳的术语和定义，规定了螺蛳配合饲料加工的场所与设备要求、饲料原料要求、工艺流程、加工要求和贮存等阶段的操作指示。

本文件适用于柳州市行政区域内的螺蛳颗粒配合饲料的加工生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6432　饲料中粗蛋白的测定  凯氏定氮法

GB/T 6433  饲料中粗脂肪的测定

GB/T 6438  饲料中粗灰分的测定

GB 10648  饲料标签

GB 13078  饲料卫生标准

GB/T 30472  饲料加工成套设备技术规范

SC/T 1077  渔用配合饲料通用技术要求

术语和定义

SC/T 1077、GB/T 30472界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 螺蛳 river snail

属于软体动物门（Mollusca），腹足纲(Gastropoda)，中腹足目(Mesogastropoda)，田螺科(Viviparidae)，主要包括环棱螺属(Bellamya)和圆田螺属（Cipangopaludina）的淡水经济螺类。

设备要

设备技术应符合GB/T 30472的要求。

饲料原料要求

应符合GB 13078的规定。

工艺流程

配合饲料加工工艺流程见图1。

螺蛳配合饲料加工工艺流程图

原料清理

饲料原料中含有石块、泥土、麻袋片、绳头、金属等杂物的，应进行清理干净。

粉碎

饲料原料使用饲料粉碎机进行粉碎。

一次粉碎（粗粉碎），过直径2.0/2.5 mm筛板，粉碎细度100％过20目。

二次粉碎（细粉碎），过直径1.0/1.0 mm筛板，粉碎细度85％过40目。

面粉可不进行二次粉碎，次粉和鱼粉需要二次粉碎。

混合

把多种饲料原料使用饲料搅拌机进行搅拌混合。

混合后加入预混料、混合油、小料进行二次搅拌混合，形成混合配料。

混合配料的均匀度等要求按照GB/T 30472以及SC/T 1077的规定执行。

制粒

混合配料送至饲料制粒机压制成型。

调质时间要求大于等于60 s。

调质温度大于等于88 ℃，环模压缩比12～16，冷却料温小于室温5 ℃。

干燥

使用单层式或多层式履带风干机，对颗粒配合饲料进行热风干燥。

风干机进风温度不超过140 ℃。

包装

打包前配置震动分级筛。

成品料温不高于室温5℃。

包装材料应清洁卫生、无毒、无污染，并具有防潮、防漏、抗拉等性能。标签应符合GB 10648的规定。

成品指标

营养指标

配合饲料营养指标见表1。

螺蛳配合饲料营养指标

| 项目 | 含量要求 ％ | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 粗蛋白质 | 20～30 | GB/T 6432 |
| 粗脂肪 | 2～6 | GB/T 6433 |
| 粗灰分 | 2～6 | GB/T 6438 |

感官指标

颗粒大小一致，色泽均匀，表面光洁，无异物、异味。

卫生指标

应符合GB 13078的规定。

其它通用技术指标

应符合SC/T 1077的规定。

贮存

储存仓库应干燥、阴凉、通风，具备防潮、防鼠功能，不得与有毒、有害、有异味或对产品有不良影响的其它产品同处贮存。