团 体 标 准

温室气体排放核算要求 火力发电企业

编 制 说 明

《温室气体排放核算要求 火力发电企业》小组

二〇二五年十一月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	21

四、标准中涉及专利的情况	21

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	21

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	21

七、重大意见分歧的处理依据和结果	21

八、标准性质的建议说明	21

九、贯彻标准的要求和措施建议	21

十、废止现行相关标准的建议	21

十一、其他应予说明的事项	21

## 《温室气体排放核算要求 火力发电企业》团体标准

## 编制说明

# 一、工作简况

### （一）任务来源

火力发电企业作为我国能源结构的核心支柱，长期面临温室气体排放管控的紧迫需求。在“双碳”目标与污染防治攻坚战的双重驱动下，生态环境部相继出台《火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南》《企业温室气体排放核算与报告指南》等政策文件，明确将温室气体纳入环境影响评价与碳市场管理体系。政策层面，国家通过试点推动火电项目碳排放量化与管控，要求新建、改扩建项目必须同步开展温室气体核算，并与污染物协同评价；行业层面，传统核算方法存在边界模糊、参数缺省值误差大等问题，难以满足碳市场配额分配、减污降碳协同增效的精准需求。因此，动态实时监测技术的立项成为衔接政策要求与行业转型的关键环节，旨在通过技术革新实现排放数据的全过程透明化。

当前火力发电企业温室气体核算存在多重挑战。其一，核算方法与边界不统一。现行标准中，核算范围涵盖化石燃料燃烧、脱硫脱硝过程、外购电力热力等，但不同指南对核算边界的定义存在差异，导致企业数据难以横向对比。其二，参数获取与质量控制薄弱。部分企业未对燃料元素碳含量、低位发热量等关键参数进行实测，而是依赖缺省值；同时，数据存证不及时、材料不完整，难以支撑溯源与自证。其三，监管与执行力度不足。低价中标导致运维单位偷工减料，标气校准不规范、备件耗材以次充好，甚至出现人为篡改数据等违法行为；此外，非常规燃煤机组数量多、排放量小，但管理水平低下，加剧了监管难度。例如，某典型燃煤电厂因脱硫剂加入方式复杂，导致碳盘查时脱硫过程排放量核算长期失真，直接影响企业碳资产管理与政策合规性。

规范火力发电企业温室气体核算具有战略价值。环境层面，通过高精度监测技术可实现污染物与温室气体的同步管控，为重污染天气应急响应、碳市场配额分配提供实时数据支撑。产业层面，统一核算标准将推动行业从“末端治理”向“全过程智能管控”转型，倒逼企业淘汰高耗能落后设备，加速清洁能源替代与碳捕集技术应用。同时，规范核算可消除区域间数据壁垒，为全国碳市场提供可比性强的增量预警，支撑“双碳”目标与污染防治攻坚战的协同推进。对企业而言，摸清“碳家底”是制定碳达峰路径、参与国际碳交易的基础，而动态监测技术的普及将助力其提升环境信用等级，增强市场竞争力。

### （二）编制过程

为使本标准在温室气体排放核算市场管理工作中起到规范信息化管理作用，标准起草工作组力求科学性、可操作性，以科学、谨慎的态度，在对我国现有温室气体排放核算市场相关管理服务体系文件、模式基础上，经过综合分析、充分验证资料、反复讨论研究和修改，最终确定了本标准的主要内容。

标准起草工作组在标准起草期间主要开展工作情况如下：

1、项目立项及理论研究阶段

标准起草组成立伊始就对国内外温室气体排放核算相关情况进行了深入的调查研究，同时广泛搜集相关标准和国外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，确定了温室气体排放核算市场标准化管理中现存问题，结合现有产品实际应用经验，为标准起草奠定了基础。

标准起草组进一步研究了温室气体排放核算需要具备的特殊条件，明确了技术要求和指标，为标准的具体起草指明了方向。

2、标准起草阶段

在理论研究基础上，起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的理论研究和实践成果，基于我国市场行情，经过数次修订，形成了《温室气体排放核算要求 火力发电企业》标准草案。

3、标准征求意见阶段

形成标准草案之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用多方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，起草组形成了《温室气体排放核算要求 火力发电企业》（征求意见稿）。

### （三）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

中国中小企业协会、海南电网有限责任公司等多家单位的专家成立了规范起草小组，开展标准的编制工作。海南电网有限责任公司是中国南方电网全资子公司，承担海南省域电网规划、建设、运营及管理，通过500千伏省域数字电网等重大工程保障电力供应，持续优化用电营商环境，服务海南自贸港高质量发展。作为牵头单位，公司为标准制定提供了丰富的实践经验和专业支持。

经工作组的不懈努力，在2025年11月，完成了标准征求意见稿的编写工作。

2、起草人所做工作

广泛收集相关资料。在广泛调研、查阅和研究国际标准、国家标准、行业标准的基础之上，形成本标准草案稿。

# 二、标准编制原则和主要内容

### （一）标准编制原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照《标准化工作指南》和GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的要求进行编制。标准文本的编排采用中国标准编写模板TCS 2009版进行排版，确保标准文本的规范性。

（二）标准主要技术内容本标准报批稿包括7个部分，主要内容如下：

  - 范围

本文件规定了火力发电企业温室气体排放的核算边界、核算步骤与方法、数据质量管理、报告内容。

本文件适用于火力发电企业温室气体排放量的核算。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213 煤的发热量测定方法

GB/T 384 石油产品热值测定法

GB/T 22723 天然气能量的测定

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB T 24062 环境管理 将环境因素引入产品的设计和开发

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

ISO 14067:2018 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南（Greenhouse gases  Carbon footprint of products  Requirements and guidelines for quantification）

  - 术语和定义

GB/T 24040界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 火力发电企业 thermal power generation enterprises

通过燃烧化石燃料（如煤、石油、天然气）或生物质等能源，将热能转换为电能，并进行商业化运营的企业。

    - 温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

    - 报告主体 reporting entity

具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

    - 核算边界 accounting boundary

与报告主体的生产经营活动相关的温室气体排放的范围.

    - 过程排放 process emission

在生产、废弃物处理处置等过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的温室气体排放。

    - 活动数据 activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值，包括各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

  - 核算边界

    - 原则

系统边界决定核算及评价涵盖的所有单元过程。系统边界的选择应与核算及评价的目标保持一致，并制定相应的便于识别和解释的终止/排他条件。在不会显著改变核算及评价总体结论的前提下，允许不考虑部分生命周期阶段、单元过程、输入和输出。但是应清晰阐述忽略的具体情况，并说明忽略的原因及其影响。原则上，应符合GB/T 24040、GB/T 24044、GB T 24062、GB/T 32150、ISO 14067：2018的要求。

    - 核算和报告范围

      - 核算和报告范围如下：

- 化石燃料燃烧排放：核算边界内天然气、煤、柴油、重油、煤气、液化石油气等化石燃料在各种类型的固定源（主要有热风炉、窑炉和干燥器等）或移动源（厂内机动车辆）中发生氧化燃烧过程产生的碳排放；

- 工业生产过程排放：二氧化碳气体保护焊使用过程中由于气体使用或泄漏造成的温室气体排放；

- 购入电力生产产生的温室气体排放：企业购入的电力所对应的生产环节产生的碳排放；

- 购入热力生产产生的温室气体排放：企业购入的热力（蒸汽、热水等）所对应的生产环节产生的碳排放。

      - 火力发电企业的温室气体排放及核算边界见图1。

- 火力发电企业温室气体排放及核算边界

  - 核算步骤与方法

    - 核算步骤

碳排放核算和报告的工作流程应包括以下步骤：

- 确定核算边界；

- 制定数据质量控制计划；

- 识别碳排放源；

- 收集活动数据，选择和获取排放因子数据；

- 分别计算化石燃料燃烧排放量、过程排放量、购入的电力产生的排放量；

- 汇总计算企业碳排放总量。

    - 核算方法

      - 碳排放总量

报告主体的碳排放总量应按公式（1）计算：

(1)

式中：

E  ——报告主体的碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧——报告主体的化石燃料燃烧产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E过程——报告主体在生产过程中二氧化碳气体保护焊气体使用或泄漏产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tC02）；

E购入电——报告主体购入的电力产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入热——报告主体购入的热力产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

      - 化石燃料燃烧排放

        - 计算公式

化石燃料燃烧产生的碳排放量应按公式（2）计算，其中ADm按公式（3）计算；EFm按公式（4）计算：

(2)

式中：

E燃烧 ——化石燃料燃烧产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

ADm ——核算和报告期内消耗的第m种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

EFm ——第m种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2e/GJ）；

m  ——化石燃料种类。

(3)

式中：

ADm   ——核算和报告期内消耗的第m种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

NCVm ——核算和报告期内第m种化石燃料的平均低位发热量。对于固体和液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对于气体燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）；

FCm  ——核算和报告期内第m种化石燃料的净消耗量。对于固体和液体燃料，单位为吨（t）；对于气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3）。

(4)

式中：

EFm ——第m种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2e/GJ）；

CCm ——第m种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2e/GJ）；

OFm ——第m种化石燃料的碳氧化率，%；

——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

        - 活动数据获取

          - 各种化石燃料的消耗量应根据核算和报告期内生产所消耗的计量数据来确定。燃煤消耗量采用每批 次进厂煤计量数据。燃油、燃气消耗量应至少每月测量。对于报告主体自行开展煤制水煤气和/或煤制水 煤浆的，应按对应购入的各类煤的消耗量统计并计算碳排放量。

          - 企业应按GB/T 213对每批次进厂燃煤低位发热量进行检测，燃煤月度平均低位发热量数值采用每批 次检测数据加权计算得到，权重为每批次煤量，并与对应的消耗状态保持一致。当某批次燃煤低位发热量无实测或测定方法不符合要求时，燃煤低位发热量宜采用附录B提供的缺省值。

          - 燃油和燃气的低位发热量应按照GB/T 384、GB/T 22723检测，不具备实测条件的宜采用附录B提供的缺省值。

        - 排放因子数据获取

企业可采用附录B中的单位热值含碳量和碳氧化率缺省值。

      - 过程排放

        - 计算公式

生产过程中二氧化碳气体保护焊产生的碳排放量应按公式（5）、（6）计算；其中Wi按公式（7）计算：

(5)

(6)

式中：

EWD ——二氧化碳气体保护焊产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

Ei  ——第i种保护气的CO2排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

Pi  ——第i种保护气中CO2的体积百分比，%；

Wi  ——报告期内第i种保护气的净使用量，单位为吨（t）；

Pj  ——混合气体中第j种气体的体积百分比，%；

Mj  ——混合气体中第j种气体的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

i   ——保护气类型；

j   ——混合保护气气体种类。

(7)

式中：

Wi ——第i种保护气体的使用量，单位为吨（t）；

IBi ——第i种保护气的期初库存量，单位为吨（t）；

IEi ——报告期内第i种保护气的购入量，单位为吨（t）；

ACi ——第i种保护气的期末库存量，单位为吨（t）；

DIi ——报告期内第i种保护气的售出量，单位为吨（t）；

i  ——含二氧化碳的电焊保护气体种类。

        - 活动数据获取

保护气的期初库存量、期末库存量取自企业的台账记录，购入量、售出量宜采用结算凭证数据。其他参数可见保护气瓶标识，或由保护气供应商提供。

      - 购入电力和热力产生的排放

        - 计算公式

报告主体购入电力生产产生的碳排放量应按公式（8）计算：

(8)

式中：

E购入电 ——购入电力生产产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD购入电——核算和报告期内购入电量，单位为兆瓦时（MW·h）；

EF电  ——全国电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时[tCO2e/（MW·h）]。

报告主体购入热力生产产生的碳排放量应按公式（9）计算：

(9)

式中：

E购入热 ——购入热力生产产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD购入热 ——核算和报告期内购入热量，单位为吉焦（GJ）；

EF热  ——热力排放因子,单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2e/GJ）。

        - 活动数据获取

购入电力和热力数据优先采用企业电表、热力表记录的读数，数据不可得时可采用供应商提供的发票或结算单等结算凭证数据。

        - 排放因子获取

全国电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的全国统一的电网平均CO2排放因子，热力排放因子优先采用供热单位的实测值，若无实测值，宜取附录B中缺省值。

  - 数据质量管理

    - 原则

收集系统边界内所有单元过程的定性资料和定量数据。收集的数据，包括测量、计算或估算，可用于量化单元过程的输入和输出，数据类型主要包括活动数据和排放因子等。活动数据包括原材料、能源消耗等。

    - 数据收集取舍准则

应包括所界定的系统边界内可能对有实质性贡献的所有温室气体排放与清除，忽略的单元过程和输入、输出取舍准则应满足以下条件：

- 可以显示部分生命周期阶段或单元过程缺乏重要性时，可以排除：

- 输入和输出对核算及评价缺乏重要性时，可以排除；

- 可以显示新的单元过程、输入和输出具有重要性时，可以纳入；

- 单元过程不超过系统边界定义的总排放量的5%；

- 单项的输入和输出的重量占总重量的比例小于1%，且总重量不超过5%。

    - 数据质量要求

宜使用能尽可能降低偏向性和不确定性的具有最高质量的、能满足评价目标和内容的实测数据和辅助数据。数据的质量应从定量和定性两个方面来衡量，衡量时宜涉及数据的以下方面：

- 时间跨度：优先考虑最近年份的数据和收集数据的最短时间期限，实测数据应是最近一年的平均数据，如为生产不到一年的新产品，平均数据从产品生产初始开始收集；

- 地理范围：优先考虑产品单元过程（如原材料生产、产品生产过程等）生产地所在地域所取得的具体数据；

- 技术覆盖范围：优先考虑产品单元过程中的某项技术或技术组合所取得的具体数据；

- 准确性：是指所收集到的数据值与真值的接近程度。优先考虑最准确的数据；

- 精确性：对某数据（如活动数据）的重复估计数值彼此之间的接近程度，即对每个数据值变率的度量（如方差），优先选择更精确（即具有最小统计方差）的数据；

- 完整性：包括由测量得到的数据所占的百分比，数据能代表利益相关方的程度，以及样本容量是否足够大、测量频率是否足够高等方面；

- 一致性：在分析的各个部分中是否以统一的方式开展了数据选择，作出定性评价；

- 可再现性：有关方法和数据值的信息能在多大程度上允许独立的专人再现研究报告的结果，这需要作出定性评价；

- 数据来源；

- 信息的不确定性。

  - 报告内容

    - 通则

报告内容应包括报告主体基本信息、碳排放量，活动数据及其来源和排放因子及其来源，报告格式见附录A。

    - 报告主体基本信息

      - 报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、所属行业、排污许可证编号、统一社会信用代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息等。

      - 报告主体基本信息还应包括企业核算边界、主营产品及工艺流程以及排放源识别情况的详细说明（必要时应附表和附图）。

    - 碳排放量

报告主体应报告其在报告年度内碳排放总量，并分别报告化石燃料燃烧排放、过程排放、报告主体购入电力和热力产生的排放。

    - 活动数据及其来源

      - 报告主体应报告其在报告年度内所使用的各种化石燃料的消耗量和相应的低位发热量、原料消耗量、原料利用率、购入和输出的电力和热力，并说明这些数据的来源。

      - 报告主体如果还从事火力发电企业生产以外的产品生产活动，并存在本文件未涵盖的碳排放环节，应按其他相关行业的企业碳排放核算和报告要求标准，一并报告其活动数据及来源。

    - 排放因子及其来源

      - 报告主体应报告企业在报告年度内用于各种化石燃料的单位热值含碳量和碳氧化率数据、全国电网年平均供电排放因子和热力排放因子。

      - 报告主体如还从事除火力发电企业生产以外的产品生产活动,并存在本文件未涵盖的碳排放环节，应按其他相关行业的企业碳排放核算和报告要求标准，一并报告其排放因子及来源。

    - 其他报告信息

报告主体应报告外购绿色电力的使用情况，宜报告外包情况、CCUS等其他碳减排量情况等。

- （资料性）
报告格式模板

火力发电企业碳排放报告格式模板如下：

火力发电企业碳排放报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期： 年 月 日

本报告主体核算了年度碳排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

一、报告主体基本情况

二、碳排放量

三、活动数据及其来源

四、排放因子及其来源

五、其他报告信息

本企业承诺对本报告的真实性负责。

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月   日

  - 报告主体__________年度碳排放量汇总表

| 排放源类别 |  | 排放量/tCO2 |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放量 |  |  |
| 过程排放量 |  |  |
| 购入电力产生的排放量 |  |  |
| 购入热力产生的排放量 |  |  |
| 企业碳排放总量 | 不包括购入电力和热力产生的排放量 |  |
|  | 包括购人电力和热力产生的排放量 |  |

  - 报告主体化石燃料燃烧活动数据和排放因子数据一览表

| 燃烧品种 | 消费量 t或104Nm3 | 低位发热量 GJ/t或GJ/104Nm3 |  | 单位热值含碳量 tC/GJ | 碳氧化率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 | 数据来源 |  | 数据 | 数据来源 |
| 无烟煤 |  |  | □实测值□缺省值 |  |  | □实测值□缺省值 |
| 烟煤 |  |  | □实测值□缺省值 |  |  | □实测值□缺省值 |
| 褐煤 |  |  | □实测值□缺省值 |  |  | □实测值□缺省值 |
| 原油 |  |  | □实测值□缺省值 |  |  | □实测值□缺省值 |
| 燃料油 |  |  | □实测值□缺省值 |  |  | □实测值□缺省值 |
| 汽油 |  |  | □实测值□缺省值 |  |  | □实测值□缺省值 |
| 柴油 |  |  | □实测值□缺省值 |  |  | □实测值□缺省值 |
| 天然气 |  |  | □实测值□缺省值 |  |  | □实测值□缺省值 |
| 焦炉煤气 |  |  | □实测值□缺省值 |  |  | □实测值□缺省值 |
| - 根据实际情况增减和调整表格内容。 |  |  |  |  |  |  |

  - 过程排放的活动数据和排放因子数据一览表

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 保护气的期初库存量 |  | t |
| 保护气的期末库存量 |  | t |
| 保护气的购入量 |  | t |
| 保护气的售出量 |  | t |
| 混合气体中CO2的体积百分比 |  | % |
| 混合气体中气体A的体积百分比 |  | % |
| 混合气体中气体B的体积百分比 |  | % |
| 混合气体中气体A的摩尔质量 |  | g/mol |
| 混合气体中气体B的摩尔质量 |  | g/mol |
| - 根据实际情况增减和调整表格内容。 |  |  |

  - 购入和输出电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

| 项目 | 电量 MW·h | 排放因子 tCO2/（MW·h） | 排放量 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购入 |  |  |  |

  - 购入热力对应的活动数据及排放因子数据一览表

| 项目 | 热量 GJ | 排放因子 tCO2/GJ | 排放量 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购入 |  |  |  |

- （资料性）
常用参数参考值

常用参数参考值见附录B.1。

  - 常用化石燃料参数参考值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 （GJ/t，GJ/×104Nm3） | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 体 燃 料 | 无烟煤 | t | 26.7 | 27.4×10-3 | 94% |
|  | 烟煤 | t | 19.570 | 26.1×10-3 | 93% |
|  | 褐煤 | t | 11.9 | 28×10-3 | 96% |
|  | 洗精煤 | t | 26.334 | 25.41×10-3 | 90% |
|  | 其它洗煤 | t | 12.545 | 25.41×10-3 | 90% |
|  | 型煤 | t | 17.460 | 33.6×10-3 | 90% |
|  | 石油焦 | t | 32.5 | 27.5×10-3 | 98% |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460 | 33.6×10-3 | 90% |
|  | 焦炭 | t | 28.435 | 29.5×10-3 | 93% |
| 液 体 燃 料 | 原油 | t | 41.816 | 20.1×10-3 | 98% |
|  | 燃料油 | t | 41.816 | 21.1×10-3 | 98% |
|  | 汽油 | t | 43.070 | 18.9×10-3 | 98% |
|  | 柴油 | t | 42.652 | 20.2×10-3 | 98% |
|  | 一般煤油 | t | 43.070 | 19.6×10-3 | 98% |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998 | 18.2×10-3 | 99% |
|  | 液化天然气 | t | 44.2 | 17.2×10-3 | 98% |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 | 17.2×10-3 | 98% |
|  | 石脑油 | t | 44.5 | 20.0×10-3 | 98% |
|  | 其它石油制品 | t | 40.2 | 20.0×10-3 | 98% |
| 气 体 燃 料 | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 | 15.3×10-3 | 99% |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 179.81 | 13.58×10-3 | 99% |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.000 | 70.8×10-3 | 99% |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.000 | 49.60×10-3 | 99% |
|  | 其它煤气 | 104Nm3 | 52.270 | 12.2×10-3 | 99% |
| - 数据来源于《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，仅供参考，如采用更新数据或其他数据，在报告中注明数据来源。 |  |  |  |  |  |

# 三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试标准和企业内部工厂管控的项目进行要求规定和试验验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

无

# 五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

温室气体排放核算企业规范运营，在国际市场上有机会与其他各国（相关）企业竞争。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

# 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中，未出现重大意见分歧。

# 八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

# 十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

# 十一、其他应予说明的事项

无。