| ICS | 03.220.01 |
| --- | --- |
| CCS | GBC. Q 84 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

城市轨道交通车站各岗位作业规范

Specification for urban rail transit station post operation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西物品编码与标准化促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南宁轨道交通运营有限公司提出。

本文件由广西物品编码与标准化促进会归口。

本文件起草单位：南宁轨道交通运营有限公司、广西壮族自治区标准技术研究院。

本文件主要起草人：何炳永、王合良、李余贵、郭东珠、覃保树、田震燃、黄渝珊、杨兴源、刘钢、吴耀巧、张晓帅、王祥明、韦振、胡敏、蒙鹏宇、周媛媛、张涛涛、龚乃辉、高武雄、梁柏斌、朱思君、李春潮、李鸿骏、尹嘉晓曦、蒋妙倩、陈秋燕、杨禄宏、沈予皓、覃静、胡文娇、赵菊艳、覃鹭涓、农凯、李彦达、唐旭妍

城市轨道交通车站各岗位作业规范

范围

本文件界定了城市轨道交通车站相关术语和定义，规定了城市轨道交通车站各岗位职责与作业要求、设施设备操作与巡视要求以及应急情况处置和评价与改进。

本文件适用于城市轨道交通车站各岗位作业。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

开放区域  open area

城市轨道交通车站的出入口、通道、站厅和站台公共区及运营列车客室等供公众出入活动的区域。

值班站长  duty station master

当班期间，负责车站全面生产、服务、安全管理工作的现场负责人。

行车值班员  train duty officer

具备城市轨道交通车站作业资格，从事车站作业设备控制、列车运行监视等工作的人员。

客运值班员  passenger duty officer

负责车站票务运作核心管理，包括车票、现金安全，票务报表处理及AFC设备监控的车站工作人员。

站务员  station attendant

在车站开放区域直接为乘客提供售票、问询、引导、秩序维护及安全监护等服务的工作人员，根据具体分工细分为客服中心岗、站台岗等。

保安员  security guard

受运营单位委托或派驻，负责车站治安巡逻、秩序维护、重点部位看守及协助处置治安事件的人员。

安检员  security inspector

从事人身检查、行李物品X光机判图、手检等工作的人员。

保洁员  cleaner

负责车站站厅、站台、通道、出入口、卫生间、设备区等区域日常清扫、保洁、垃圾清运及特定设施消毒的专业人员。

总体要求

基本要求

车站运营管理应做到“安全第一、服务为本、效率优先”，确保行车安全、客运组织有序、设备运行可靠、乘客服务优质。

管理模式与组织架构

车站实行层级负责制。由上至下的管理顺序依次为：站长、值班站长、值班员（行车/客运）、站务员。信息报告原则上实行逐级报告，非正常情况下可越级报告。

值班站长是当班期间车站运营管理的现场第一责任人，全面负责本班的行车、客运、票务、安全及员工管理工作。

车站常驻及协作单位人员（包括但不限于保安员、安检员、保洁员、设备维修员、商铺等）在车站开放区域及指定服务范围内进行作业时，应接受值班站长的统一协调与管理。

作业要求

仪容仪表：应统一穿着工装，佩戴工牌，保持衣着整洁，仪容端庄，精神饱满。

服务规范：接待乘客应主动、热情、耐心，使用普通话及“您好、请、谢谢、对不起、再见”等文明用语。解答问询应清晰准确。

岗位纪律，包括以下内容：

坚守岗位，履行职责，不得擅离职守；

工作期间不应从事与工作无关的活动；

严格执行操作规程和安全规定。

交接班制度，包括以下内容：

交接班应做到“事项清楚、重点突出、责任明确”；

交班人员应详细说明设备状态、未完事项、注意事项及上级指示；接班人员应逐一确认；

交接内容包括但不限于：钥匙备品、台账记录、施工情况、设备状态、客流情况、遗留问题等；

交接完毕并双方签字确认后，因交接不清产生的问题由接班人员负责。

车站各岗位人员应遵守保密管理要求，落实网络舆情管控措施。

岗位协同

协同总则：建立“统一指挥、分工负责、快速联动、闭环管理”的全站岗位协同机制，以值班站长为当班协同核心，各岗位立足本职、高效配合，覆盖日常运营、设备保障、应急处置全场景，确保车站运营安全有序、服务优质高效。

日常运营协同：站长统筹协调跨岗位、跨单位协作事宜，组织优化协同流程；值班站长统筹当班行车安全、客运服务、票务管理等业务管理；行车值班员、客运值班员分工把控行车、票务核心环节，实时互通关键信息；站务员、安检员、保安员、保洁员各司其职，联动开展客流引导、秩序维护、环境保障工作，形成服务合力。

信息联动协同：各岗位发现问题立即通过规范渠道上报，做到信息传递及时、准确、完整；处置完毕后同步反馈结果，形成闭环。协同相关事项须纳入交接班内容，确保工作衔接无遗漏。

各岗位职责与作业要求

站长

岗位职责

全面负责车站的安全、行车、客运、服务、票务及综治保卫工作，是车站安全第一责任人；

贯彻执行国家、行业及上级单位的法律法规、规章制度和标准；

组织制定车站工作计划，并监督落实，完成生产任务；

负责车站班组建设、员工思想引导、业务培训与绩效考核；

负责与地铁公安、社区、商铺及协作单位的沟通协调，建立联勤联动机制；

组织制定并完善车站各类应急预案，定期组织演练。

作业要求

会议组织：定期组织召开全站员工大会、交接班会、安全分析会及联勤联动会议。

巡视检查：定期对车站进行全面巡视，检查设备设施、环境卫生、客流组织、员工在岗状态及安全措施落实情况。

业务管理：审核车站排班计划，监督各岗位作业标准执行情况；组织安全隐患排查与治理；管理车站物资储备与台账。细化演练要求，明确演练需覆盖高频突发事件，定期评估演练效果并优化流程。

应急指挥：在突发事件中,协调外部支援力量，组织抢险救援与事后处理。

值班站长

岗位职责

全面负责当班期间车站的行车安全、客运组织、票务运作、服务质量和综治管理；

监督行车值班员作业，组织接发列车及施工管理；

负责本班员工的考勤、工作安排与现场指导；

组织处理乘客事务、服务纠纷及各类突发事件，担任初期现场指挥。

作业要求

提前到岗，与交班值班站长详细交接，掌握人员、设备、施工及工作要求情况。

运营前检查：按行调指令，组织检查站台门、线路、道岔、信号、环控等系统状态，核对所有影响运营施工作业已结束。

开站：首班车前，组织开启照明、AFC设备、电扶梯、出入口等，确认人员到岗。

定时巡视车站各区域，通过综合监控系统（CCTV、BAS、FAS等）掌握全站动态。

处理乘客事务，协调各岗位工作。

掌握自动售检票（AFC）设备状态，安排补币补票。

按计划组织当班业务培训与应急演练。

处理日常及紧急文件，确保信息上传下达。

组织召开班中会议，向班中各岗位人员传达文件信息及注意事项。

根据施工内容，配合施工负责人开展相关作业，如防护设置、进路排列、道岔转动、调度命令交接等。

关站：末班车后，组织播放广播、停止服务、关闭设备、清客、关站。

完成报表填写与审核。

与接班人员交接。

行车值班员

岗位职责

在车控室监控列车运行，操作现地控制工作站等相关设备；

接收并执行控制中心（以下简称OCC）命令；

监控CCTV，掌握站内乘客动态；

操作广播、乘客信息系统（PIS），发布运营信息；

监控火灾报警系统（FAS）、环境与设备监控系统（BAS）状态；

办理施工请销点登记，监督施工防护的设置及撤除；

填写当班台账；

车站智慧化背景下，语音或视频远程指导乘客自助办理进出站事务。

作业要求

重点交接列车运行、设备状态、施工及调度命令。

监控列车运行，监控车站其他岗位人员作业状态。

密切监控CCTV，发现异常及时联系现场。

按规定向OCC汇报。

施工管理：严格审核施工计划、负责人资质，办理请销点手续，监督施工安全。

设备监控：持证上岗，定期确认设备状态，不应擅自修改参数，发现故障及时报修。

接收调度命令：及时应答，完整复诵，使用普通话及标准用语，记录存档。

整理台账，详细交班。

客运值班员

岗位职责

负责本班票务运作管理，确保车票、现金安全；

负责自动售票机（TVM）补币补票，半自动售票机（BOM）票务处理，钱箱更换与清点；

负责票务报表的填写、审核与上报；

负责配票给客服中心岗，并监督其票务作业；

监控AFC设备状态，处理简单故障并报修；

负责车站票款的解行工作。

作业要求

在点钞室与交班人员清点交接车票、现金、钥匙、备品及台账。

填写各类票务报表。

巡视站厅，检查AFC设备状态及客服中心岗工作。

监控票务系统，及时安排TVM补币补票及钱箱更换。

票款解行：运营结束后，清点现金，填写交款单，封装解行。

配票与结算：与客服中心岗当面双人清点、确认车票及备用金。

统计本班票款，记录交接班本。

站务员

岗位职责

引导乘客，维护秩序，处理简单乘客事务，巡视设备，报告异常。

作业要求

客服中心岗作业要求

领取备用金、车票、钥匙，检查BOM设备。

按标准流程办理售票、充值、票卡处理业务；保持客服中心整洁；客流大时及时报告；巡视站厅，引导乘客使用自助设备；回收闸机遗留票卡，补充TVM票卡零钱。

结账，将票款、报表交回。

使用本人账号登录系统；执行“问候、收唱、操作、找零、送别”流程。

站台岗作业要求

列车进出站时，在紧急停车按钮附近立岗，监控乘降安全。

维持候车秩序，引导乘客先下后上。

解答问询，帮扶行动不便乘客。

清客完毕后，向司机显示“好了”信号。

处理站台门故障，协助处理车门故障。

利用行车间隔巡视站台；列车进出站时不应交接班；确认站台门关好无夹物；发现危及安全情况立即按压紧急停车按钮。

核验进出端门人员信息并放行。

安检员

岗位职责

按照“逢包必检、逢液必查、逢疑必问”原则，对进站人员及物品进行安全检查，防止禁限带物品进站乘车。

作业要求

引导岗作业要求

引导乘客有序安检，进行预检宣传。

协助摆放行李。

为特殊乘客提供优先服务。

提醒乘客接受液体检查。

值机岗作业要求

专注监控X光机图像，准确识别疑似违禁品，立即通知手检岗或后传岗复查。

手检岗作业要求

引导乘客通过金属探测门，对报警乘客进行手检。

按规范流程（从左到右、从上到下、从前到后）进行人身检查，动作规范轻柔，不触碰隐私部位。

对发现的金属物品现场确认，排除风险后放行。

后传岗作业要求

对图像无异常行李，提醒乘客取走。

对值机或手检查出的疑似物品进行开包检查。

确认违禁品后，向乘客出示目录说明，按程序处理（自弃、带回、换乘等），并登记。

对管制器具等重大违禁品，立即人物分离，上报安检班长、驻站公安及车控室，启动应急预案。

处置完毕后引导乘客快速离开。

保安员

岗位职责

负责车站开放区域的治安巡逻、秩序维护、安全隐患排查、重点部位看守及突发事件先期处置。

作业要求

按规定路线和频次巡逻，重点巡查风亭、冷却塔、出入口、通道、站厅、站台、车厢，制止不文明行为。

协助站务员疏导大客流。

发现治安事件立即介入并报告车站控制室和驻站公安。

熟悉消防设施，具备初期火灾扑救能力。

掌握周边情况，提供帮助，引导乘客，观察可疑情况与设备运行。

作业时礼让乘客。

遇乘客投诉等无法处理情况，立即通知车站控制室。

拾获遗失物品及时上交。

保洁员

岗位职责

负责车站公共区及设备区的清洁、清扫、消毒、垃圾清运及消耗品补充，遵循“分区包干、定时清扫、随脏随洁”原则。

作业要求

运营期间保洁应避开高峰，设置提醒标识。

工具摆放整齐，不应影响通行。

发现设备漏水、损坏等异常，及时报告。

作业时礼让乘客。

遇乘客投诉等无法处理情况，立即通知车站控制室。

拾获遗失物品及时上交。

定期巡扫站厅、站台、通道、出入口，及时清理垃圾、污渍，处理液体泼洒时先放置提醒标识。

定期清洁卫生间、母婴室，确保台面无积水、地面无垃圾、垃圾桶及时清理、用品补充及时，保持无异味。

定期对乘客高频接触设施（扶手、座椅、闸机、电梯按钮等）及区域进行消毒。

设备设施操作与巡视要求

各岗位人员应熟悉本岗位相关设备的基本操作、状态识别及简单故障判断。

行车值班员应熟练掌握现地控制工作站、CCTV、广播、FAS、BAS等设备的操作。

值班站长、客运值班员、站务员应按规定的频次和路线对责任区域设备设施进行巡视检查，并记录。

巡视内容应包括但不限于（车站巡视检查表示例详见附录A，表A.1）：

AFC设备（TVM、BOM、闸机）状态；

自动扶梯、垂直电梯运行状况；

照明、导向标识、PIS屏完好情况；

消防设施（灭火器、消火栓、报警按钮）状态；

站台门、卫生间、母婴室设施状况；

防汛设备设施状态。

发现设备故障或异常，应立即上报车站控制室，并在相关台账记录，由行车值班员通知维修部门。车站人员应定期跟进设备故障闭环情况。

应急情况处置

车站应急情况处理按照《城市轨道交通车站应急处理规范》执行。

评价与改进

运营单位应依据本文件，建立车站各岗位作业质量的检查、考核与评价机制。

评价可结合日常巡查、专项检查、视频抽查、乘客满意度调查等方式进行。

（资料性）
车站巡视检查表示例

车站巡视检查表示例见表A.1。

车站巡视检查表示例

| 检查内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 消防重点部位 | 各类消防设备设施、消防系统功能正常；消防应急物资在位、完整有效；无其他潜在火源与可燃物；逃生通道畅通，消防安全标志标识完好清晰 |
| AFC、PIS等设备 | 外观清洁完好，按钮开关可靠，指示灯、显示屏显示正常 |
| 电扶梯、无障碍电梯 | 方向正确，运行平稳，指引标识清晰明确，无障碍电梯紧急通话功能正常 |
| 站台门 | 滑动门、应急门开关正常，无夹人夹物，无破裂破损，端门日常处于关闭状态 |
| 导向标识 | 指示方向、指示内容正确、清晰、完整 |
| 广告、宣传栏 | 框架无变形、锈蚀、松动；灯具无损坏，亮度均匀，无闪烁 |
| 施工区域 | 施工前采取了安全防护措施，施工完毕后施工场所清理干净 |
| 站内线路 | 目视范围内接触网无异物，无物品、设备侵入限界 |
| 风亭、冷却塔 | 外观完好无损坏，无树木杂草等异物侵入，无闲杂人员逗留，设备无漏水、异响等 |
| 墙、柱、天花、楼梯 | 无开裂或变形；装饰物、挂件牢固，无掉落风险 |
| 应急物资 | 数量充足、性能完好，账实相符 |
| 环境卫生 | 公共区、设备区遵循6S标准，照明亮度正常，无昏暗死角 |
| 乘客留言 | 乘客的建议、表扬、投诉，按要求记录、处理、回复 |
| 其他 | 其他影响车站运作的情况 |

参考文献

[1]  GB/T 22486  城市轨道交通客运服务

[2]  GB/T 30012  城市轨道交通运营管理规范

[3]  GB 50157  地铁设计规范

[4]  GB 50490  城市轨道交通技术规范

[5] 《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）

[6] 《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》（交运规〔2025〕3号）

[7] 《城市轨道交通服务员国家职业技能标准》（2021年版）

[8] 《南宁市城市轨道交通安全检查操作规范（试行）》