| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 10 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

糖料蔗机收压实土壤改良技术规程

Technical code of practice for improvement of mechanical compacted soil in sugarcane fields

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  压实程度判定	1

5  改良方法	1

5.1  机耕道规划	1

5.2  深松深耕	1

5.3  破垄松蔸	1

5.4  有机物料改良	2

5.5  绿肥修复	2

5.6  蔗叶还田	3

6  效果评价	3

7  档案记录	3

附录A（资料性）  土壤调理剂处理方法	4

A.1  改性碳化甘蔗渣	4

A.2  发酵甘蔗渣	4

A.3  改性椰糠	4

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出和宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院、广西益兴现代农业科技发展有限公司、广西武宣县博盛农机专业合作社、广西沛雨农业发展有限公司。

本文件主要起草人：刘晓燕、王维赞、李毅杰、陆光艺、韦锦然、卢腾福、朱桂薇、武启惠、覃文宪、黄成丰。

糖料蔗机收压实土壤改良技术规程

范围

本文件界定了糖料蔗机收压实土壤改良涉及的术语和定义，规定了压实程度判定、改良方法、效果评价的操作指示，描述了土壤改良过程质量追溯方法。

本文件适用于糖料蔗机收压实土壤的改良。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29007  甘蔗地深耕、深松机械作业技术规范

GB/T 30600  高标准农田建设  通则

GB/T 33469  耕地质量等级

NY/T 525  有机肥料

DB45/T 1597  甘蔗糖厂鲜滤泥条垛式堆腐技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

机收压实土壤  mechanical compacted soil

甘蔗联合收割机、田间转运车等机械作业过程中对蔗地土壤造成的物理性挤压，导致耕作层（0 cm～20 cm）土壤孔隙度降低、紧实度增加的土壤。

压实程度判定

机收作业后、下一季甘蔗种植或宿根蔗管理前，使用环刀法5点取样测定蔗地耕作层的土壤容重，当土壤容重平均值＞1.3 g/cm3时，则需要实施土壤改良，测定方法按GB/T 33469的规定执行。

改良方法

机耕道规划

宜根据蔗田形状与机械作业幅度分区规划机耕道，田间道路规划按照GB/T 30600的规定执行。

机耕道宜直线布置，避开植蔗行。

宜采用导航系统或地面标识指引机械行走。

深松深耕

作业时间

新植蔗整地时，对存在坚硬犁底层的压实蔗地，采用深松、深耕机具进行深松深耕作业，深度40 cm～50 cm。

作业方法

按GB/T 29007的规定执行。

破垄松蔸

作业时间

重度压实、土壤板结的宿根蔗地，可在淘汰宿根后进行。

作业方法

平茬：铲掉蔗蔸上部并疏松蔗蔸上表土5 cm～6 cm，将原新植蔗的蔗垄的泥土拨到蔗垄两边的行沟，平茬后蔗蔸表土浮泥与行沟高度持平。

破垄：等行距种植的沿蔗蔸两侧12 cm～15 cm进行破垄作业，宽窄行种植的沿两窄行的外侧12 cm～15 cm进行破垄作业，同时在等行距种植蔗蔸两侧或宽窄行种植两窄行的外侧形成宽10 cm～15 cm疏松沟。

松蔸：松蔸深度25 cm～30 cm，用深松铲将蔗蔸底部泥土原地整体抬起并疏松，并切断或扯断蔗蔸两侧及底部的老根。

有机物料改良

土壤调理剂

制作方法

土壤调理剂（重量份数）组成：改性碳化甘蔗渣20～30份、发酵甘蔗渣50～80份和改性椰糠10～20份，土壤调理剂处理方法见附录A。

施用方法

新植蔗开种植沟后，将土壤调理剂撒入行沟与土壤混匀，再种植甘蔗；宿根蔗甘蔗中期培土时，向蔗行施撒土壤调理剂并翻埋入土。施用量为100 kg/667 m2～150 kg/667 m2。

蔗糖滤泥

制作方法

收集新鲜的蔗糖滤泥，按DB45/T 1597规定的方法进行堆腐处理。

施用方法

新植蔗整地时，将滤泥均匀抛洒在蔗地，并用犁耙机械将其与土壤混匀，施用量（干重）为1 500 kg/667 m2～2 000 kg/667 m2。

有机肥

制作方法

使用符合NY/T 525规定的商品有机肥料。

施用方法

施用方法同5.4.1.2，施用量为200 kg/667 m2～500 kg/667 m2。

绿肥修复

作物选择

宜选择豆科植物或深根作物。

种植模式

甘蔗生长前期在甘蔗行间种植，种植株行距按甘蔗行距及间种作物特性确定，绿肥种植行与甘蔗种植行间隔30 cm～40 cm。

翻压绿肥

甘蔗中耕培土时，根据甘蔗种植行距选择合适机型的甘蔗行间除草机将绿肥粉碎，翻埋入土。

有条件的可在土壤上喷洒沼液混合液辅助绿肥腐熟，沼液混合液组成（重量份数）：沼液100～120份、尿素6～8份、硼砂0.2～0.3份。

蔗叶还田

宿根蔗发株前，将晒干后的蔗叶、蔗梢粉碎还田，粉碎后的蔗叶、蔗梢长度不大于10 cm。

宿根蔗平茬破垄或中耕培土作业时，将碎叶翻埋到地下，深度15 cm～20 cm。

不留宿根的蔗地，可采用蔗叶粉碎机将蔗叶和蔗兜进行粉碎还田，并用大型拖拉机配套宽幅重力耙，对蔗地进行灭茬、破蔸；同时破碎表面10 cm～15 cm的板结土层，耙碎土表蔗根和杂草，结合旋耕、深耕深松作业把碎蔗叶翻埋或搅拌到土层中。

效果评价

在当季甘蔗的收获期，测定改良后耕作层的土壤容重，土壤容重平均值＜1.3 g/cm3，则判定为适宜。

档案记录

详细记录土壤改良过程信息，包括地块基本信息、改良方法具体操作、投入品的来源和使用记录、改良效果等，档案至少保存2年。

（资料性）
土壤调理剂处理方法

改性碳化甘蔗渣

将甘蔗渣粉碎、烘干后，于300 ℃～400 ℃下碳化处理，得到碳化甘蔗渣；将碳化甘蔗渣放入氯化镁溶液中浸渍20 h～24 h后烘干。

发酵甘蔗渣

将甘蔗渣粉碎，加水搅拌至湿度为60％～70％，得到湿并加入其重量0.5％～1.0％的谷氨酸和1％～6％的尿素，混匀后加入湿料重量2％～5％的地衣芽孢杆菌，于30 ℃～40 ℃下发酵3 d～5 d后摊开晾凉，得到第一发酵料。

向第一发酵料中加入其重量5％～10％的黄豆粉、0.1％～0.5％的氯化钙和0.01％～0.05％的酪蛋白，混匀后接种总状毛霉，接种量为第一发酵料重量的1％～5％，于20 ℃～30 ℃下发酵5 d～8 d，得到第二发酵料。

向第二发酵料中加入其重量5％～10％的壳聚糖、0.5％～1.0％的甘氨酸，混匀后接种嗜热假诺卡氏菌，接种量为第二发酵料重量的0.2％～0.8％，于40 ℃～50 ℃下发酵1 d～5 d后摊开晾凉，得到第三发酵料。

向第三发酵料中加入其重量0.05％～0.1％的谷胱甘肽、5％～10％的玉米粉、0.05％～0.08％的氯化铁和0.01％～0.05％的氯化锰，混匀后接种放线菌，接种量为第三发酵料重量的0.5％～1.0％，于25 ℃～30 ℃下发酵8 d～10 d。

改性椰糠

将椰糠放入氢氧化钾水溶液中，于40 ℃～50 ℃下浸泡1 h～2 h后，得到第一反应物，将第一反应物加入氯乙酸的乙醇溶液中，于70 ℃～80 ℃下浸泡反应40 min～50 min，得到第二反应物，将第二反应物放入氢氧化钾水溶液中，于80 ℃～100 ℃下浸泡20 min～30 min后烘干。