| ICS | 31.020 |
| --- | --- |
| CCS | L 10 |

团体标准

T/CASMES XXX—2026

燃气具用长明火装置

Long-burning pilot light device for gas appliances

2026 -XX - XX发布

2026 -XX - XX实施

中国中小企业协会 发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  结构与材料	4

5  技术要求	4

6  试验方法	6

7  检验规则	7

8  标志、包装、运输和贮存	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由扬州市飞鹰电子科技有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：扬州市飞鹰电子科技有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

燃气具用长明火装置

范围

本文件规定了燃气具用长明火装置的结构与材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于燃气具用长明火装置的生产和检验。

在不引起混淆的情况下，“燃气具用长明火装置”以下简称“长明火装置”。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 30597-2014 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求

GB 35848-2024 商用燃气燃烧器具

GB/T 38693-2020 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求 热电式熄火保护装置

术语和定义

GB/T 30597-2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

长明火 pilot

- 燃烧器具投入使用后，一直处于工作状态的点火燃烧器。

燃气具用长明火装置 long-burning pilot light device for gas appliances

由燃烧器、电磁阀、热点偶等组成，利用热电偶对长明火的感温产生热电势来驱动电磁阀，使通向主燃烧器或主燃烧器和点火燃烧器的燃气通路开启，并在燃气具所在空间缺氧以致长明火小火焰的温度低于规定值时，电磁阀自动切断燃气通路，热点偶自动断电，实现给燃气具自动点火和缺氧保护的装置。

热电偶 thermocouple

火焰感应元件，响应受监控火焰的温度，产生热电势。

- 电磁阀 solenoid valve

一种装入阀体内、用热电偶产生的热电势来维持燃气通路的开启状态，并在燃气具所在空间缺氧以致长明火小火焰的温度低于规定值时，自动切断燃气通路的部件。

开阀时间 valve open time

处于室温的热偶自被规定了温度的火焰加热起，到电磁阀刚处于吸合状态的时间间隔。

闭阀时间 valve close time

处于吸合状态的电磁阀，从火焰熄灭起，到电磁阀刚达到释放瞬间的时间间隔。

结构与材料

应符合GB/T 38693-2020中第5章的规定。

技术要求

一般要求

应符合GB/T 30597-2014中6.1的规定。

部件要求

应符合GB/T 30597-2014中6.2的规定。

外观

表面光滑、色泽均匀一致，无锐变、尖角、锈蚀、划痕和凹痕，部件内外部应清洁。

尺寸及偏差

尺寸应符合设计图样的要求，未注公差的尺寸应符合GB/T 1804-2000中m级的规定。

性能要求

点火性能

点火成功率应不小于80%，并无连续不点燃及爆燃现象。

火焰稳定性

无离焰、无回火、无熄火，在主火燃烧器点燃或熄灭时，不应产生熄火现象。

缺氧保护

当燃气具所在空间缺氧（氧气含量＜17%～19%）以致长明火小火焰的温度低于400°C左右时，应自动切断燃气通路，实现缺氧保护。

气密性

空气泄漏量应符合表1的规定。

空气泄漏量

| 公称直径（DN）/mm | 空气泄漏量/（mL/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内部气密性 |  | 外部气密性 |  |
|  | 关闭位置 | 点火位置 | 运行和关闭位置 | 点火位置 |
| DN＜10 | ≤10 | ≤5000 | ≤20 | ≤170 |

- 空气泄漏量（续）

| 公称直径（DN）/mm | 空气泄漏量/（mL/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内部气密性 |  | 外部气密性 |  |
|  | 关闭位置 | 点火位置 | 运行和关闭位置 | 点火位置 |
| 10≤DN≤25 | ≤20 |  | ≤40 | ≤190 |
| 25＜DN≤50 | ≤30 |  | ≤60 | ≤210 |

扭转和弯曲

应符合GB/T 30597-2014中6.3.2的规定。

额定流量

应符合GB/T 30597-2014中6.3.3的规定。

耐用性

应符合GB/T 30597-2014中6.3.4的规定。

操作特性

应符合GB/T 38693-2020中6.3.5.1的规定。

开、闭阀时间

长明火装置的开阀时间应≤5 s。闭阀时间应≤45 s。

开、闭阀电流

应符合GB/T 38693-2020中6.3.5.4的规定。

气密力

应符合GB/T 38693-2020中6.3.5.3的规定。

互锁

带点火互锁的长明火装置，在通向主燃烧器的闭合元件开启时，应能防止点火功能动作。

带重启互锁的长明火装置，在衔铁与铁芯分开之前，重启互锁应能防止主燃烧器或主燃烧器和点火燃烧器的闭合元件重新打开。

表面温升

应不大于50 K或不大于最高许用温度。

热电偶特性

输出电势

应不小于12 mV。

热电偶耐久性

经耐久性试验后，热电偶的输出电势应符合5.5.14.1的规定。

内阻及内阻变化率

热电偶的内阻应在制造商声明值的±10%以内，经耐久性试验后，内阻变化率不应大于±10%。

抗拉强度

热电偶冷接点、热接点等结合部位的抗拉强度应大于50 N。

耐久性

经耐久试验后，长明火装置应能正常工作，性能无衰减。

试验方法

试验条件

应符合GB 35848-2024中6.1的规定。

部件要求

按GB/T 30597-2014中7.2的规定执行。

外观

在充足的自然光线下目测。

尺寸及偏差

使用符合精度要求的量具进行测量。

性能要求

点火性能

按GB 35848-2024中6.7的规定执行。

火焰稳定性

按GB 35848-2024中6.5.4的规定执行。

缺氧保护

模拟燃气具所在空间缺氧（氧气含量＜17%～19%）以致长明火小火焰的温度低于400°C环境，目测长明火装置电磁阀是否自动切断燃气通路，热电偶是否自动断电。

气密性

按GB/T 38693-2020中7.3.1的规定执行。

扭转和弯曲

按GB/T 30597-2014中7.3.4的规定执行。

额定流量

按GB/T 30597-2014中7.3.3的规定执行。

耐用性

按GB/T 30597-2014中7.3.4的规定执行。

操作特性

按GB/T 38693-2020中7.3.5.1的规定执行。

开、闭阀时间

按GB/T 38693-2020中7.3.5.5的规定执行。

开、闭阀电流

按GB/T 38693-2020中7.3.5.4的规定执行。

气密力

按GB/T 38693-2020中7.3.5.3的规定执行。

互锁

按GB/T 38693-2020中7.3.5.2的规定执行。

表面温升

按GB 35848-2024中6.11的规定执行。

热电偶特性

输出电势

将待测热电偶与已知电势值的热电偶相连接，利用两个热电偶之间的电势差来测量待测热电偶的电势值。

热电偶耐久性

按GB/T 38693-2020中7.3.5.6.3的规定执行。

内阻及内阻变化率

按GB/T 38693-2020中7.3.5.6.4的规定执行。

抗拉强度

按GB/T 38693-2020中7.3.5.6.5的规定执行。

耐久性

按GB/T 38693-2020中7.3.6的规定执行。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

组批

长明火装置应按批进行检查，每批为同一工艺方法制成的产品，其数量应在5000支范围内。

抽样

因批量大，进行全数检验有困难时可实行抽样检验，抽样检验计数方法按表2。

抽样数量及判定组

| 批量范围 | 样本数 | 接收数（Ac） | 拒收数（Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以内 | 5 | 0 | 1 |
| 1000以内 | 10 | 0 | 1 |
| 10000以内 | 20 | 0 | 1 |
| 10000以上 | 30 | 1 | 2 |
| 10件以下应全数检验。 客户如有特别约定，则按约定执行。 |  |  |  |

出厂检验

产品经逐批检验合格方可出厂。

出厂检验项目包括本文件中的外观、尺寸及偏差、气密性、气密力、输出电势。

型式检验

型式检验每一年不应少于一次。有下列情况之一，也应进行型式检验：

新产品定型及定型产品转产时；

产品首次投产或停产12个月以上恢复生产时；

出厂检验与上一次型式检验结果有较大差异时；

生产场所改变时；

主管部门提出进行型式检验要求时；

产品设计、新工艺、材料有重大变化时。

型式检验项目为本文件第5章的所有项目。

判定规则

样本中发现不合格数不大于表2所规定的接收数（Ac），则判定该批产品合格；若样本中发现的不合格数不小于表2所规定的拒收数（Re），则可用备用样品或在原批次中加一倍抽样，进行复检，复检结果合格的，该批次判为合格，复检结果仍不合格的，该批次判为不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

内包装盒或袋应标有以下内容：

- 产品名称；

- 产品型号及数量；

- 生产日期。

外包装箱上应标有以下内容：

- 产品名称；

- 规格型号；

- 数量；

- 重量；

- 装箱日期；

- 厂名、厂址、联系电话；

- 防潮和易碎标识；

- 执行标准号；

- 合格证章。

包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

包装、运输和贮存

应符合GB/T 30597-2014的规定。