| ICS | 03.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | GBC. P 65 |

团体标准

T/GBC XXXX—XXXX

城市轨道交通线网指挥中心数据规范

Data specification for urban rail transit network operating command center

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西物品编码与标准化促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  总体要求	1

6  数据类型	1

7  基础数据	2

8  客流数据	3

9  运行数据	4

10  能耗数据	5

11  服务数据	6

12  监控数据	6

13  应急指挥数据	6

14  综合预警告警数据	9

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南宁轨道交通运营有限公司提出。

本文件由广西物品编码与标准化促进会归口。

本文件起草单位：南宁轨道交通运营有限公司、上海宝信软件股份有限公司、宝信软件（广西）有限公司、南宁学院、中铁第一勘察设计院集团有限公司、广西壮族自治区标准技术研究院。

本文件主要起草人：肖琼、韦庭三、潘永剑、贾杰、陈才荣、方景、王先磊、林绍勇、谢桥、商晖、甘超莹、石卫师、韦建清、张晨、吴慧妮、程永畅、李晓明、侯秋平、宋哲、赵裕辉、蓝望、覃素、罗淇耀、李剑宏、莫鑫、龙可、卢港、周万东、王辅泽、石晓雯、覃宇、温悦、姚韶欣、张何良、郑松、黄迪、吴光雁、黄雪珍、张俊、杨虎、汪侃、张开翼、高超、田冰、文璐、杨瀚程、陈建球、苏紫敏、唐旭妍、唐继微。

城市轨道交通线网指挥中心数据规范

范围

本文件规定了城市轨道交通线网指挥中心数据的总体要求、数据类型，以及基础数据、客流数据、运行数据、能耗数据、服务数据、监控数据、应急指挥数据、综合预警告警数据的信息内容。

本文件适用于城市轨道交通线网指挥中心数据库的建设、管理以及数据交换。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408.1  日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则

DB4501/T 0049—2025  城市轨道交通线网（应急）指挥中心数据接入及共享技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

线网指挥中心 network operating command center

对城市轨道交通线网运营实施集中监视和管理，具备运营组织、应急指挥、运营指标统计等功能的场所。

[来源：DB4501/T 0049—2025，3.1]

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACS：自动列车控制系统（Access Control System）

AFC：自动售检票系统（Automatic Fare Collection）

BAS：建筑自动化系统（Building Automation System）

FAS：火灾报警系统（Fire Alarm System）

OCC：运营控制中心（Operating Control Center）

PIS：乘客信息系统（Passenger Information System）

PSD：站台门系统（Platform Screen Doors）

PSCADA：电力监控和调度控制系统（Power Supervisory Control And Data Acquisition）

总体要求

城市轨道交通线网指挥中心（以下简称“线网指挥中心”）数据应包括线网基础数据、客流数据、运行数据、能耗数据、服务数据、监控数据、应急指挥数据、综合预警告警数据。

线网指挥中心应按照本文件将各线路数据进行交换、管理及应用。

线网指挥中心各类数据均采用UTF-8编码格式，统一应用于数据库存储集数据传输全环节。

数据类型

线网指挥中心数据类型分为字符型、数字型、时间型、日期型、日期时间型、布尔型、二进制。数据类型见表1。

数据类型

| 数据类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 字符型 | 通过字符形式表达的值类型 |
| 数字型 | 通过数字的形式表达的值类型 |
| 时间型 | 通过hhmm或hh:mm:ss表达的值类型 |
| 日期型 | 通过YYYYMMDD或yyyymmdd表达的值类型，符合GB/T 7408.1的规定 |
| 日期时间型 | 通过YYYYMMDD hh:mm:ss或yyyymmdd hh:mm:ss表达的值类型，符合GB/T 7408.1的规定 |
| 布尔型 | 只有两个表明条件的值，如true/false |
| 二进制 | 如图像、音频、视频等通过流方式表现的数据类型 |

基础数据

基础数据应包括如下内容：

线路：线路中文名、线路编号、状态码、行政区名称、方向；

车站及区间：车站名称、车站编号、起始车站编号、终点车站编号、区间编号、换乘站信息、入口数量；

线网：线网地面长度、线网线路数量、线网车站数量、线网区间数量、线网长度、线网高架长度；

设备：车厢编号、火灾自动报警系统设备基本信息、环境与设备监控系统设备基本信息、站台门监控系统基本信息、售检票系统基本信息、门禁系统基本信息、电力设备基本信息、显示屏基本信息、摄像头基本信息；

站场：正线站场信息、车辆段、停车场站场信息；

其他：时间颗粒度、票卡信息、断面信息（距离）、路径清分比例、起终点票价信息等。

基础数据应符合表2要求。

基础数据集

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路中文名 | line_cname | 字符型 | 用于标识城市轨道交通各线路，线路名称与实际运营线路名称一致 |
| 2 | 线路编号 | line_id | 字符型 | 采用10位数字编码组成：1至2位表示线路号，1号线为01，若线路号为非数字时应根据实际情况进行转换；3至4位表示支线，无支线为00，第一条支线为01，第二条支线为02，依次编号；5至6位为延长线，无延长线为00，第一段延长线为01，第二段为02，依次编号；7至8位为特殊线路，无特殊线路为00，同样依次编号；9至10位为冗余编号，预留数字默认为00 |
| 3 | 状态码 | enable_status | 布尔型 | true：成功状态，false：失败状态 |
| 4 | 行政区名称 | district_cname | 字符型 | 用于标识城市各行政区，使用南宁行政区拼音首字母 |
| 5 | 车站名称 | sta_cname | 字符型 | 用于标识城市轨道交通各站点，站点名称与实际运营站点名称一致 |
| 6 | 车站编号 | sta_id | 字符型 | 车站编号使用线路编号+两位流水号表示 |
| 7 | 起始车站编号 | start_sta_id | 字符型 | 车站编号使用线路编号+两位流水号表示 |
| 8 | 终点车站编号 | end_sta_id | 字符型 | 车站编号使用线路编号+两位流水号表示 |
| 9 | 方向 | direction | 字符型 | 车辆运行的方向 UP：上行方向，DOWN：下行方向 |
| 10 | 区间编号 | section_id | 字符型 | 区间编号使用车站编号+两位代表上下行的字母表示：XX为上行方向；YY为下行方向 |
| 11 | 换乘站信息 | transfer_info | 字符型 | 用于标识车站是否为换乘站 |
| 12 | 入口数量 | entrance _count | 数字型 | 用于标识车站的入口数量 |
| 13 | 车厢编号 | cats_sta_id | 字符型 | 用于标识车厢的编号 |

- 表2 基础数据集（续）

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 线网地面长度 | net_ground_length | 数字型 | 用于标识城市轨道交通线网地面长度，单位为km |
| 15 | 线网线路数量 | line_count | 数字型 | 用于标识城市轨道交通各线路数量，线路数量与实际运营线路数量一致 |
| 16 | 线网车站数量 | sta_count | 数字型 | 用于标识城市轨道交通线网的车站数，数量与实际运营车站数一致 |
| 17 | 线网区间数量 | section_count | 数字型 | 用于标识城市轨道交通线网运营区间数 |
| 18 | 线网长度 | net_length | 数字型 | 用于标识城市轨道交通线网长度，单位为km |
| 19 | 线网高架长度 | net_elevated_length | 数字型 | 用于标识城市轨道交通线网高架长度，单位为km |
| 20 | 时间颗粒度 | fd_interval | 数字型 | 410001：5 min 410002：15 min 410003：30 min 410004：40 min 410005：天颗粒度 410006：周颗粒度 410007：月颗粒度 410008：年颗粒度 |
| 21 | 票卡信息 | ticket_info | 数字型 | 用于标识各类票卡类型 |
| 22 | 断面信息（距离） | section_length | 数字型 | 用于标识城市轨道交通断面长度，单位为m |
| 23 | 路径清分比例 | section_video | 数字型 | 六位小数，用于标识路线的清分比例 |
| 24 | 起终点票价信息 | start_end_tick_value | 数字型 | 用于标识城市轨道交通票价信息，单位为分 |
| 25 | 火灾自动报警系统设备基本信息 | fas_baseInfo | 二进制 | 用于标识火灾自动报警系统设备基本信息 |
| 26 | 环境与设备监控系统设备基本信息 | bas_basInfo | 二进制 | 用于标识环境与设备监控系统设备基本信息 |
| 27 | 站台门监控系统基本信息 | psd_baseInfo | 二进制 | 用于标识站台门监控系统基本信息 |
| 28 | 售检票系统基本信息 | afc_baseInfo | 二进制 | 用于标识售检票系统基本信息 |
| 29 | 门禁系统基本信息 | acs_baseInfo | 二进制 | 用于标识门禁系统基本信息 |
| 30 | 电力设备基本信息 | pacada_baseInfo | 二进制 | 用于标识电力设备基本信息 |
| 31 | 正线站场信息 | mainline_baseInfo | 二进制 | 用于标识正线站场信息 |
| 32 | 车辆段、停车场站场信息 | vdplasi_baseInfo | 二进制 | 用于标识车辆段、停车场站场信息 |
| 33 | 显示屏基本信息 | ds_baseInfo | 二进制 | 用于标识显示屏基本信息 |
| 34 | 摄像头基本信息 | camera_baseInfo | 二进制 | 用于标识摄像头基本信息 |

客流数据

客流数据应包括客运量（客流量）、进站量、出站量、换乘量、换入量、断面计划运力、断面实际运力、车站乘降量、客运周转量等信息，并应符合表3要求。

客流数据集

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客运量（客流量） | fd_count_rs | 数字型 | 记录客运量（客流量）的值，单位为人次 |
| 2 | 进站量 | fd_count_in | 数字型 | 记录进站量的值，单位为人次 |
| 3 | 出站量 | fd_count_out | 数字型 | 记录出站量的值，单位为人次 |
| 4 | 换乘量 | fd_count_trans | 数字型 | 记录换乘量的值，单位为人次 |

- 表3 客流数据集（续）

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 换入量 | fd_count_tranIn | 数字型 | 记录换入量的值，单位为人次 |
| 6 | 断面计划运力 | fd_pfp_capacity | 数字型 | 记录断面计划运力的值，单位为人次 |
| 7 | 断面实际运力 | fd_capacity | 数字型 | 记录断面实际运力的值，单位为人次 |
| 8 | 车站乘降量 | fd_sta_board_alight | 数字型 | 记录车站乘降量的值，单位为人次 |
| 9 | 客运周转量 | fd_pax_km | 数字型 | 记录客运周转量的值，单位为人次 |

运行数据

运行数据信息应包括：

发车间隔类：小交路发车间隔、大交路发车间隔、发车间隔、最大发车间隔、最小发车间隔、高峰小时最小发车间隔；

运营时间类：开始运营时间、结束运营时间；

运力及开行列次类：运力、计划开行列次、计划兑现列次、加开载客列次、加开空驶列次、停运列次、实际开行列次、兑现率；

晚点及延误类：始发晚点列次、终到晚点列次、2～5min晚点列次、5～15min晚点列次、15～30min晚点列次、30min以上晚点列次、正点率、5～15min延误事件、15～30min延误事件、30min以上延误事件、延误率；

列车关联类：阻塞列车数、前一列车信息、后一列车信息；

运行基础类：日期类型、运行图编号；

列车配置类：配属列车数、配属车辆数、上线列车、备用列车、检修列车、列车平均编组；

速度及满载率类：客位里程、高峰小时满载率、平均满载率、运营车公里、走行车公里、车公里利用率、列车服务可靠度、旅行速度、技术速度、实际最高运行速度等。

运行数据信息应符合表4的要求。

运行数据集

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小交路发车间隔 | fd_short_routing_interval | 数字型 | 记录小交路发车间隔，单位为s |
| 2 | 大交路发车间隔 | fd_long_routing_interval | 数字型 | 记录大交路发车间隔，单位为s |
| 3 | 开始运营时间 | fd_start_operation_time | 字符型 | 时间格式为hhmm或hh:mm:ss |
| 4 | 结束运营时间 | fd_end_operation_time | 字符型 | 时间格式为hhmm或hh:mm:ss |
| 5 | 运力 | fd_capacity | 数字型 | 分为5 min/15 min/30 min/1 h颗粒度 |
| 6 | 计划开行列次 | fd_plan_train | 数字型 | 记录计划开行列次，单位为列次 |
| 7 | 计划兑现列次 | fd_fulfill_train | 数字型 | 记录计划兑现列次，单位为列次 |
| 8 | 加开载客列次 | fd_extra_train_passenger | 数字型 | 记录加开载客列次，单位为列次 |
| 9 | 加开空驶列次 | fd_extra_train_empty | 数字型 | 记录加开空驶列次，单位为列次 |
| 10 | 停运列次 | fd_offline_train | 数字型 | 记录停运列次，单位为列次 |
| 11 | 始发晚点列次 | fd_delay_train_departure | 数字型 | 记录始发晚点列次，单位为列次 |
| 12 | 终到晚点列次 | fd_delay_train_arrival | 数字型 | 记录终到晚点列次，单位为列次 |
| 13 | 2～5min晚点列次 | fd_2min_delay_train | 数字型 | 记录2 min～5 min晚点列次，单位为列次 |
| 14 | 5～15min晚点列次 | fd_5min_delay_train | 数字型 | 记录5 min～15 min晚点列次，单位为列次 |
| 15 | 15～30min晚点列次 | fd_15min_delay_train | 数字型 | 记录15 min～30 min晚点列次，单位为列次 |
| 16 | 30min以上晚点列次 | fd_30min_delay_train | 数字型 | 记录30 min以上晚点列次，单位为列次 |
| 17 | 实际开行列次 | fd_actual_train | 数字型 | 记录实际开行列次，单位为列次 |
| 18 | 兑现率 | fd_fulfill_rate | 字符型 | 记录开行兑现率，单位为百分比 |
| 19 | 正点率 | fd_ontime_rate | 字符型 | 记录列车正点率，单位为百分比 |
| 20 | 5～15min延误事件 | fd_5min_delay_event | 数字型 | 记录5 min～15 min延误事件，单位为件 |
| 21 | 15～30min延误事件 | fd_15min_delay_event | 数字型 | 记录15 min～30 min延误事件，单位为件 |
| 22 | 30min以上延误事件 | fd_30min_delay_event | 数字型 | 记录30 min以上延误事件，单位为件 |

- 表4 运行数据集（续）

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 阻塞列车数 | fd_blockage_train | 数字型 | 记录阻塞列车数，单位为列次 |
| 24 | 前一列车信息 | fd_pre_train | 字符型 | 车次号 |
| 25 | 后一列车信息 | fd_next_train | 字符型 | 车次号 |
| 26 | 发车间隔 | fd_interval | 数字型 | 记录发车间隔，单位为min |
| 27 | 日期类型 | fd_date_type | 字符型 | 1：工作日，2：节假日 |
| 28 | 运行图编号 | fd_route_map | 字符型 | 运行图编号 |
| 29 | 配属列车数 | fd_train | 数字型 | 记录配属列车数，单位为列次 |
| 30 | 配属车辆数 | fd_vehicle | 数字型 | 记录配属车辆数，单位为列次 |
| 31 | 上线列车 | fd_online | 数字型 | 记录上线列车，单位为列次 |
| 32 | 备用列车 | fd_spare | 数字型 | 记录备用列车，单位为列次 |
| 33 | 检修列车 | fd_overhaul | 数字型 | 记录检修列车，单位为列次 |
| 34 | 列车平均编组 | fd_average_formation | 数字型 | 记录列车编组数 |
| 35 | 客位里程 | fd_passenger_mile | 数字型 | 记录客位里程，单位为人公里 |
| 36 | 高峰小时满载率 | fd_peak_section_ratio | 字符型 | 记录高峰小时满载率，单位为百分比 |
| 37 | 平均满载率 | fd_average_section_ratio | 字符型 | 记录平均满载率，单位为百分比 |
| 38 | 运营车公里 | fd_operation_train_mile | 数字型 | 单位为车公里 |
| 39 | 走行车公里 | fd_all_train_mile | 数字型 | 单位为车公里 |
| 40 | 车公里利用率 | fd_train_mile_utilization | 字符型 | 记录车公里利用率，单位为百分比 |
| 41 | 列车服务可靠度 | fd_reliability | 数字型 | 单位为百分比 |
| 42 | 延误率 | fd_delay_rate | 数字型 | 单位为百分比 |
| 43 | 最大发车间隔 | fd_max_interval | 数字型 | 记录最大发车间隔，单位为s |
| 44 | 最小发车间隔 | fd_min_interval | 数字型 | 记录最小发车间隔，单位为s |
| 45 | 高峰小时最小发车间隔 | fd_peak_min_interval | 数字型 | 记录高峰小时最小发车间隔，单位为s |
| 46 | 旅行速度 | fd_travel_speed | 字符型 | 记录列车旅行速度，单位为km/h |
| 47 | 技术速度 | fd_technical_speed | 字符型 | 记录列车技术速度，单位为km/h |
| 48 | 实际最高运行速度 | fd_max_speed | 字符型 | 记录列车实际最高运行速度，单位为km/h |

能耗数据

能耗数据应包括牵引能耗、车公里牵引能耗、人次牵引能耗、人公里牵引能耗、动力照明能耗、车站日均动力照明能耗、运营总能耗、人次能耗、百车公里能耗、百人公里能耗、单位运营线公里能耗、单位客运量动力照明能耗，并应符合表5要求。

能耗数据集

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引能耗 | fd_traction_energy | 数字型 | 记录牵引能耗数据，单位为kWh |
| 2 | 车公里牵引能耗 | fd_traction_operation_mile | 数字型 | 记录车公里牵引能耗数据，单位为kWh/车公里 |
| 3 | 人次牵引能耗 | fd_traction_people | 数字型 | 记录人次牵引能耗数据，单位为kWh/人次 |
| 4 | 人公里牵引能耗 | fd_traction_pax_km | 数字型 | 记录人公里牵引能耗数据，单位为kWh/人公里 |
| 5 | 动力照明能耗 | fd_lighting_energy | 数字型 | 记录动力照明能耗，单位为kWh |
| 6 | 车站日均动力照明能耗 | fd_average_lighting_sta | 数字型 | 记录车站日均动力照明能耗，单位为kWh |
| 7 | 运营总能耗 | fd_all_energy | 数字型 | 记录运营总能耗，单位为kWh |
| 8 | 人次能耗 | fd_all_people | 数字型 | 记录人次能耗，单位为kWh |
| 9 | 百车公里能耗 | fd_all_100_operation_mile | 数字型 | 记录百车公里能耗，单位为kWh/百车公里 |
| 10 | 百人公里能耗 | fd_all_100_pax_km | 数字型 | 记录百人公里能耗，单位为kWh/百人公里 |
| 11 | 单位运营线公里能耗 | fd_all_mileage | 数字型 | 记录单位运营线公里能耗，单位为kWh/线公里 |
| 12 | 单位客运量动力照明能耗 | fd_lighting_rs | 数字型 | 记录单位客运量动力照明能耗，单位为kWh/客运量 |

服务数据

服务数据应包括受理总量、投诉量、咨询量、建议量、寻人寻物量、表扬量、其他量、市长热线量、交通运输服务监督热线量、数字化城管案件量等信息，并应符合表6要求。

服务数据集

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受理总量 | fd_all | 数字型 | 记录服务受理总量，单位为件 |
| 2 | 投诉量 | fd_complain | 数字型 | 记录投诉量，单位为件 |
| 3 | 咨询量 | fd_consult | 数字型 | 记录咨询量，单位为件 |
| 4 | 建议量 | fd_advice | 数字型 | 记录建议量，单位为件 |
| 5 | 寻人寻物量 | fd_search | 数字型 | 记录寻人寻物量，单位为件 |
| 6 | 表扬量 | fd_praise | 数字型 | 记录表扬量，单位为件 |
| 7 | 其他量 | fd_other | 数字型 | 记录其他量，单位为件 |
| 8 | 市长热线量 | fd_mayor_hotline | 数字型 | 记录市长热线量，单位为件 |
| 9 | 交通运输服务监督热线量 | fd_transport_service | 数字型 | 记录交通运输服务监督热线量，单位为件 |
| 10 | 数字化城管案件量 | fd_digital_urban_management | 数字型 | 记录数字化城管案件量，单位为件 |

监控数据

监控数据应包括但不限于FAS、BAS、PSCADA、ACS、PIS、AFC、PSD等系统设备的线路标识、站点标识、系统标识、设备标识、设备区域标识、设备编号等信息，并应符合表7要求。

监控数据集

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路标识 | line_id | 字符型 | 用于标识城市轨道交通各线路，线路名与实际运营线路名称一致 |
| 2 | 站点标识 | sta_id | 字符型 | 用于标识城市轨道交通各站点，命名规则由每个站点名称拼音首字母大写组成 |
| 3 | 系统标识 | system_id | 字符型 | 用于标识城市轨道交通各系统，命名规则为各系统英文简称 |
| 4 | 设备标识 | equip_id | 字符型 | 用于标识城市轨道交通各设备类型，命名规则为设备类型简称 |
| 5 | 设备区域标识 | position_id | 字符型 | 用于标识城市轨道交通各区域 |
| 6 | 设备编号 | equip_code | 字符型 | 用于标识城市轨道交通各设备编号，命名规则为设备编号简称 |

应急指挥数据

应急指挥数据信息应包括：

事件基础信息类：事件编号、事件名称、事件时间、事件计划、事件分类、事件等级、事件描述、事件标签、事件等级标签、事件发生地点、事件影响、事件人员、事件内容、事件状态、发生区域、发生时间、事件报告类型；

事件处置类：处置结果、处置内容、处置时间、处置人员、实际处置时间、步骤说明、步骤内容；

人员及通知类：电话通知人员、应急通知人员、地点、填报人员、上报方式、创建人员、创建时间、更新人员、更新时间、通知人员、通知人员联系方式、通知人员岗位、通知时间、响应人员、响应时间、响应人员岗位、实际响应时间；

预警相关类：预警信息等级、预警时间、发布状态、预警标题、预警内容、预警解除状态；

预案及物资类：预案分类名称、预案分类、预案名称、预案版本、预案状态、预案分类描述信息、预案更新人员、预案描述、预案主要更新内容、应急物资等。

应急数据信息应符合表8要求。

应急指挥数据集

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件编号 | fd_uuid | 字符型 | 用于标识应急事件编号，第一、第二位表示事件的类型，第三、第四位表示事件编号 |
| 2 | 事件名称 | fd_name | 字符型 | 用于描述具体事件名称 |
| 3 | 事件时间 | fd_time | 字符型 | 日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 4 | 事件计划 | fd_plan | 字符型 | 用于标识事件中计划使用的预案 |
| 5 | 事件分类 | fd_speciality_type | 数字型 | 用于标识事件分类 20001：供电 20002：机电 20003：信号 20004：车辆 20005：线路 |
| 6 | 事件等级 | fd_resp_t | 数字型 | 用于标识事件等级 360001：一级 360002：二级 360003：三级 360004：四级 360005：无 |
| 7 | 事件描述 | fd_msg_desc | 字符型 | 用于描述事件具体内容 |
| 8 | 事件标签 | fd_label | 字符型 | 用于标识事件处置情况，分为已处置和未处置 |
| 9 | 事件等级标签 | fd_level_label | 字符型 | 用于标识事件等级，事件等级为一级、二级和三级 |
| 10 | 事件发生地点 | t_event_station | 字符型 | 具体位置 |
| 11 | 事件影响 | fd_event_ effect | 字符型 | 用于描述具体事件影响 |
| 12 | 事件人员 | fd_person | 字符型 | 用于标识事件涉及人员名称 |
| 13 | 事件内容 | fd_event_content | 字符型 | 用于描述具体事件详细内容 |
| 14 | 处置结果 | fd_result | 数字型 | 用于标识事件处置结果，1：已处置，0：未处置 |
| 15 | 事件状态 | fd_disposal_t | 数字型 | 用于标识事件状态，由5位数字编码组成：3000X，最后一位为事件处置结果 |
| 16 | 电话通知人员 | fd_phone_notify | 字符型 | 用于描述事件电话通知的人员名称 |
| 17 | 应急通知人员 | fd_emergency_notify | 字符型 | 用于描述事件应急通知人员名称 |
| 18 | 地点 | fd_place | 字符型 | 用于描述事件发生地点名称 |
| 19 | 填报人员 | fd_operator | 字符型 | 用于描述事件填报人员名称 |
| 20 | 事件报告类型 | fd_event_report_t | 字符型 | 用于标识事件报告类型，分为火灾报警、供电报警、信号报警、客流报警、防掩门报警 |
| 21 | 发生区域 | fd_area_t | 数字型 | 用于标识事件发生区域，使用基础数据中的线路/站点/区间编码 |
| 22 | 发生时间 | fd_time | 字符型 | 用于描述事件发生时间，日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 23 | 上报方式 | fd_report_t | 字符型 | 用于标识事件上报方式，分为系统上报、手工上报、OCC上报 |
| 24 | 创建人员 | fd_created_by | 字符型 | 用于标识事件创建人名称 |
| 25 | 创建时间 | fd_created_time | 字符型 | 用于标识事件创建时间，日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 26 | 更新人员 | fd_update_by | 字符型 | 用于标识事件更新人 |
| 27 | 更新时间 | fd_update_time | 字符型 | 用于标识事件更新时间，日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 28 | 通知人员 | fd_notify_people | 字符型 | 用于描述事件通知人员名称 |
| 29 | 通知人员联系方式 | fd_cell | 字符型 | 用于描述事件通知人员联系方式，为具体号码 |

- 表8 应急指挥数据集（续）

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 通知人员岗位 | fd_notify | 字符型 | 用于描述事件通知人员的岗位 |
| 31 | 通知时间 | fd_notice_time | 字符型 | 用于描述事件通知时间，日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 32 | 响应人员 | fd_respond_people | 字符型 | 用于描述事件响应人员名称 |
| 33 | 响应时间 | fd_respond_time | 字符型 | 用于描述事件响应人员的响应时间，日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 34 | 响应人员岗位 | fd_respond | 字符型 | 用于描述事件响应人员的岗位 |
| 35 | 实际响应时间 | fd_respond_act_time | 字符型 | 用于描述事件响应人员的实际响应时间，日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 36 | 处置内容 | t_em_handle_record | 字符型 | 用于描述事件的处置内容 |
| 37 | 处置时间 | fd_datetime | 字符型 | 用于描述事件的处置时间，日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 38 | 处置人员 | fd_person | 字符型 | 用于描述事件的处置人员名称 |
| 39 | 实际处置时间 | fd_act_datetime | 字符型 | 用于描述事件的实际处置时间，日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 40 | 步骤说明 | fd_sample | 字符型 | 用于描述事件的处置步骤说明 |
| 41 | 步骤内容 | fd_desc | 字符型 | 用于描述事件的处置内容说明 |
| 42 | 记录类型 | fd_record_type | 数字型 | 用于描述事件的记录类型 70001：NOCC指挥中心记录 70002：OCC控制中心记录 |
| 43 | 操作人员 | fd_update_by | 字符型 | 用于描述事件记录的操作人员名称 |
| 44 | 记录内容 | fd_content | 字符型 | 用于描述事件的记录内容 |
| 45 | 人员岗位 | fd_person_position | 字符型 | 用于描述事件记录的操作人员的岗位 |
| 46 | 预警信息等级 | Fd_alarm_level | 数字型 | 描述预案信息等级，由5位数字组成：9000X，最后一位为等级编码 |
| 47 | 预警时间 | fd_time | 字符型 | 用于描述预警的时间，日期时间格式为YYMMDD hh:mm:ss |
| 48 | 发布状态 | fd_publish_t | 数字型 | 用于描述预警的发布状态 80001：未发布 80005：已发布 80004：发布失败 |
| 49 | 预警标题 | fd_title | 字符型 | 用于描述预警的标题 |
| 50 | 预警内容 | fd_desc | 字符型 | 用于描述预警的内容 |
| 51 | 预警解除状态 | fd_relieve_t | 数字型 | 用于描述预警的解除状态 9001：未解除 9002：已解除 |
| 52 | 预案分类名称 | fd_plan_t_name | 字符型 | 用于描述预案的分类名称 |
| 53 | 预案分类 | fd_plan_t | 字符型 | 用于描述预案的分类，分为数字化预案、专项预案 |
| 54 | 预案名称 | fd_plan_name | 字符型 | 用于描述预案的名称 |
| 55 | 预案版本 | fd_plan_version | 字符型 | 用于描述预案的版本号 |
| 56 | 预案状态 | fd_status_t | 数字型 | 用于描述预案的状态 150001：使用中 150002：占用中 150003：未使用 150004：已删除 |
| 57 | 预案分类描述信息 | fd_plan_DescText | 字符型 | 用于简单描述预案分类 |
| 58 | 预案更新人员 | fd_plan_updateby | 字符型 | 用于描述预案的更新人员名称 |
| 59 | 预案描述 | fd_plan_desc | 字符型 | 预案的详细内容描述 |
| 60 | 预案主要更新内容 | fd_plan_update_content | 字符型 | 用于描述预案的内容更新情况 |
| 61 | 应急物资 | goods_id | 字符型 | 用于描述应急物资类型 |

综合预警告警数据

综合预警告警数据应包括开始时间、结束时间、颗粒度、预警位置、预警类型、预警时间、断面满载率、预警等级、区县名称、当前温度、最高温度、最低温度、相对湿度、最小相对湿度、过去一小时降水量、极大风向、极大风速、天气现象编号、预报时效、预报间隔、天气现象12h、地震预警数据等信息，并应符合表9要求。

综合预警告警数据集

| 序号 | 字段名 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始时间 | fd_start_time | 字符型 | 用于描述预警的开始时间，日期时间格式为YYYYMMDD hh:mm:ss |
| 2 | 结束时间 | fd_end_time | 字符型 | 用于描述预警的结束时间，日期时间格式为YYYYMMDD hh:mm:ss |
| 3 | 颗粒度 | fd_interval_t | 数字型 | 用于描述预警的时间颗粒度 410001：5 min 410002：15 min 410003：30 min 410004：40 min 410005：天 410006：周 410007：月 410008：年 |
| 4 | 预警位置 | fd | 字符型 | 用于描述预警的具体位置 |
| 5 | 预警类型 | fd_type | 字符型 | 用于描述预警的类型，分为进出站量、客运量、换乘量、断面满载率 |
| 6 | 预警时间 | fd_alarm_time | 字符型 | 用于描述预警的时间，日期时间格式为YYYYMMDD hh:mm:ss |
| 7 | 断面满载率 | fd_congestion | 数字型 | 用于描述断面的满载率，单位为百分比 |
| 8 | 预警等级 | fd_level | 数字型 | 用于描述预警的等级，分为1、2、3级 |
| 9 | 区县名称 | one_name | 字符型 | 用于标识预警发生的具体区县名称 |
| 10 | 当前温度 | air_temperature | 字符型 | 用于描述预警事件发生地的当前温度，单位为℃ |
| 11 | 最高温度 | max_temperature | 字符型 | 用于描述预警事件发生地的最高温度，单位为℃ |
| 12 | 最低温度 | min_temperature | 字符型 | 用于描述预警事件发生地的最低温度，单位为℃ |
| 13 | 相对湿度 | humidity | 字符型 | 用于描述预警事件发生地的相对湿度，单位为 RH |
| 14 | 最小相对湿度 | min_humidity | 字符型 | 用于描述预警事件发生地的最小相对湿度，单位为 RH |
| 15 | 过去一小时降水量 | precipitation | 字符型 | 用于描述预警事件发生地过去一小时的降水量，单位为mm |
| 16 | 极大风向 | wind_direction | 字符型 | 用于描述预警事件发生地的极大风向信息简称 |
| 17 | 极大风速 | wind_velocity | 字符型 | 用于描述预警事件发生地的极大风速级别 |
| 18 | 天气现象编号 | weather | 字符型 | 用于描述天气现象 |
| 19 | 预报时效 | forecast_timeliness | 字符型 | 用于描述预报的时效，单位为h |
| 20 | 预报间隔 | forecast_interval | 字符型 | 用于描述预报的间隔，单位为h |
| 21 | 天气现象12h | weather | 字符型 | 用于描述预警发生地对应天气现象 |
| 22 | 地震预警数据 | earthquake_Info | 字符型 | 用于描述地震预警的详细信息 |

参考文献

[1]  GB/T 38374—2019 城市轨道交通运营指标体系

[2]  GB/T 41594—2022 城市轨道交通线网综合应急指挥系统技术要求