| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. Z 04 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0209—2026

生态环境监测数据动态追溯与质控

技术规范

Specification for dynamic traceability and quality control technology of ecological and environmental monitoring data

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则与要求	2

5  动态追溯技术要求	5

6  质量控制技术要求	6

7  数据质量评价指标与判定规则	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：广西建发生态农业科技发展有限公司。

本文件主要起草人：郑保局。

引言

生态环境监测数据是生态环境管理决策、污染防治攻坚、风险预警与执法监管的重要依据。随着监测网络由点位化向网格化、立体化扩展，数据来源由单一人工采样向自动监测、走航监测、遥感反演、无人机与物联网感知等多源融合转变，数据在“采集—传输—处理—分析—共享—发布—归档”全生命周期中呈现出规模大、流转快、链路长、参与主体多、系统耦合强等特征。在此背景下，任何环节的差错、缺失或未经授权的变更，都可能导致数据可信度下降，进而影响评价结论与管理措施的科学性与公正性。因此，建立覆盖全流程的动态追溯机制与系统化质量控制技术体系，是提升生态环境监测数据“可追、可查、可证、可复现”的基础工作，也是推进监测业务数字化、规范化和精细化治理的关键支撑。

现有监测业务实践中，数据追溯往往局限于单环节台账或事后核查，追溯链条断点较多，元数据与业务记录不完整，数据加工处理过程缺乏可复核证据；不同系统间编码规则、时间基准、单位与格式不统一，造成数据一致性与可比性不足；质量控制措施在自动化监测、数据清洗与算法处理等新型场景下落地不足，易出现“数据可用但不可证”“结果可出但不可复现”的问题。为解决上述痛点，本文件基于生态环境监测业务特性，提出面向多源监测数据的动态追溯框架，明确数据对象标识、追溯粒度、关键证据链、元数据要素、版本与变更控制、权限与审计等要求；构建与追溯机制相协同的质量控制体系，覆盖采样与现场监测、实验室分析、自动监测数据采集与传输、数据处理与统计评价、数据共享发布及归档管理等环节，形成“过程受控、记录完整、结果可核”的闭环管理。

本文件的技术内容强调：以数据全生命周期管理为主线，以唯一标识与元数据为核心，以过程记录和审计留痕为抓手，结合规则校验、逻辑一致性校核、异常识别与处置、质量指标评价、复核复算与再现性验证等手段，实现数据从源头到结果的可追溯与可验证；同时兼顾不同监测业务场景的差异性，支持在线监测的实时质控需求与实验室数据的严谨溯源要求，促进监测数据在跨部门、跨系统、跨区域共享应用中的一致性与可比性。本文件的编写遵循标准化文件结构与起草规则要求。

生态环境监测数据动态追溯与质控

技术规范

范围

本文件规定了生态环境监测数据在全生命周期内开展动态追溯与质量控制的总体原则与要求、动态追溯技术要求、质量控制技术要求、数据质量评价指标与判定规则。

本文件适用于生态环境监测活动形成的数据及其关联记录的动态追溯与质量控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

动态追溯 dynamic traceability

对监测数据及其相关对象在全生命周期内的来源、流转、加工处理、版本变更、使用与归档等过程进行连续记录、关联与可验证还原的能力，使数据能够被定位、复核、举证和复现。

追溯链 traceability chain

由一组相互关联的追溯记录构成的证据链，用于描述数据对象从源头产生到最终使用或归档的关键节点、关键控制点与责任主体。

元数据 metadata

用于描述数据内容、结构、来源、质量、权限、时间基准、处理规则与使用限制等属性的信息集合，包括业务元数据、技术元数据与管理元数据。

唯一标识 unique identifier

用于在追溯范围内对追溯对象进行唯一确定的编码或标记，可对应样品、监测任务、分析批次、数据包、处理作业、报告版本等对象。

原始记录 original record

在监测活动中形成的、能够反映原始观测或原始操作过程的记录，包括但不限于采样记录、现场记录、仪器原始输出、实验室原始记录、校准与维护记录、数据传输日志等。

原始数据 raw data

由监测设备、传感器、实验仪器或人工观测直接产生、未经人为选择性删改且可被追溯到原始记录的数据。

总体原则与要求

总体目标

生态环境监测数据动态追溯与质量控制工作的总体目标，是在监测数据全生命周期内形成可验证的证据链与可执行的质量控制措施，使数据满足“来源可溯、过程可查、结果可证、结论可复现”的要求。本文件所述动态追溯与质控应同时服务于业务管理与技术实现：既能支撑内部质量管理、监督检查与绩效考核，也能支撑对外发布、争议核查与执法取证等对证据充分性的要求。

动态追溯与质量控制应作为一个闭环体系运行。追溯用于确保“链路不断、证据完整、责任可界定”，质量控制用于确保“过程受控、异常可发现、结果可复核”。两者应通过统一标识、统一元数据、统一质量标识与审计留痕机制实现联动，避免仅记录而不可复核、仅质控而不可举证的情况。

基本原则

全生命周期覆盖

追溯与质控要求应覆盖监测策划、采样与现场测定、实验室分析、自动监测采集与传输、数据接收入库、数据处理与统计评价、审核批准与发布共享、归档保存与调用复核等环节。关键环节不得形成追溯断点。

唯一标识与可关联

追溯对象应具备唯一标识，且标识应在跨系统流转中保持稳定或可逆映射，确保任务—样品—批次—数据—结果—报告之间可自动关联。

元数据同步与可解释

元数据应与业务数据同步采集、同步更新、同步交换。元数据应能够解释数据来源、时空属性、方法依据、质量状态、处理规则与版本信息。

关键控制点留痕与可审计

对影响结果可信度的关键操作、关键参数与关键决策应留痕，留痕信息应可检索、可导出、可核查，并满足审计追责需要。

版本可控与可复现

影响数据处理与结果计算的规则、算法、参数、字典库与模板等要素应实施版本管理。历史结果应具备按当时版本条件复算复现的能力。

风险分级与适度配置

追溯粒度与质控强度应与数据用途和风险等级匹配。用于监管执法、重大事件研判或对外发布的数据，应采用更高的留痕强度与复核要求。

安全协同与最小权限

追溯与质控系统应与权限控制、日志审计与数据完整性保护协同。追溯记录不得因权限失控而被未授权修改或删除。

体系构成与职责要求

动态追溯与质控体系应由管理制度、业务流程与信息化支撑三部分构成，并保持一致性。管理制度应明确追溯范围、质控策略、权限边界、审计机制与保存期限等；业务流程应明确关键控制点、记录要求与复核路径；信息化支撑应提供标识生成、元数据采集、过程留痕、版本管理、异常管理与追溯输出等能力。

在职责划分方面，应明确数据生产者、数据处理者、数据审核者与系统维护者的责任边界。对自动监测、走航监测、遥感反演、多源融合等涉及多系统、多角色协同的场景，应明确链路交界处的责任主体与交接要求，保证跨系统流转时追溯信息不丢失、质量标识不失真。

追溯对象与追溯粒度要求

追溯对象应覆盖能够影响数据质量或结果解释的关键实体与关键过程。追溯对象通常包括但不限于：监测任务与方案、监测点位与因子配置、采样事件与样品、样品交接与保存运输、分析批次与质控样、仪器设备与通道、自动监测数据包或时间片段、数据处理作业、统计评价结果、报告与发布版本、归档包与调用记录。

追溯粒度应可配置并与用途相匹配。对同一类数据在不同用途下的追溯粒度与质控强度，可按表1进行分级配置。各单位可结合实际细化分级，但对高风险用途不得降低追溯与复核要求。

追溯粒度与质控强度分级

| 用途风险等级 | 典型用途 | 追溯粒度要求 | 复核要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低 | 内部运行监控、趋势分析 | 可追溯至批次或时间片段；保留关键配置与异常记录 | 抽查复核或规则复核 |
| 中 | 常规评价、考核支撑、专项分析 | 可追溯至样品/分析批次或单日/单时段数据包；保留处理作业与规则版本 | 关键指标复算复核；异常必复核 |
| 高 | 对外发布、应急决策、执法取证 | 可追溯至单样品/单次测定或单条记录/单次处理作业；保留原始记录与证据链 | 独立复核或复验；形成可导出证据包 |
| 表1为配置参考。对出现质量事件的数据，应按更高等级要求补充追溯与复核证据。 |  |  |  |

标识与元数据基本要求

追溯对象应采用统一标识体系。标识应满足唯一性、稳定性与可机器读取要求；标识一经生成不得复用，不得通过覆盖式修改替代状态变更记录。跨系统流转时，应保持同一标识在各系统内一致，或建立可逆映射关系并纳入追溯记录。

元数据应覆盖来源、时间、空间、方法、设备、质量、处理与安全等维度，并与业务数据保持一一对应或可追溯关联。元数据缺失、冲突或无法与业务数据有效关联时，应视为质量风险并纳入异常处置流程。对自动监测高频数据，元数据宜采用“静态配置元数据+动态运行日志元数据”的方式管理，并确保配置变更纳入版本管理与审计留痕。

过程留痕与审计基本要求

追溯记录应以“关键事件”形式组织并保证连续性。关键事件至少应覆盖：任务创建与配置变更、采样与交接、分析批次创建与结束、质控结果生成、仪器校准检定与维护、自动监测异常与恢复、数据接收与入库、数据处理作业运行、口径或规则变更、审核批准与发布、归档与调用复核等。追溯记录应包含责任主体、时间信息、对象标识、关键参数、影响范围与结果摘要，并能支持按对象或按时间链路还原。

审计机制应能够对数据与追溯记录的完整性、一致性、异常处置闭环与版本变更合规性开展核查。审计应支持查询、统计与导出，并形成整改闭环。用于对外发布或执法取证的数据，应提高日志保存期限与审计强度，并确保可输出满足核查需要的证据材料。

版本管理与变更控制

影响数据结果的要素应实施版本管理与变更控制，至少包括：点位与因子配置、设备通道与量程单位、数据字典与编码规则、质量判定阈值、清洗转换规则、统计评价口径、模型与算法、报表模板与发布规则等。任何变更应记录变更内容、原因、提出人、批准人、生效时间与影响范围；对重大变更应开展影响评估与验证，必要时采用并行对比，确保变更不引入系统性偏差。对变更导致的质量事件，应具备回滚或纠偏机制，并保留回滚证据。

质量事件管理应实现“发现—分级—处置—复核—关闭—复盘”的闭环。异常识别可来源于规则校验、逻辑一致性检查、质控样超差、漂移判定、缺测与回填检测、审计抽查等。对质量事件处置过程形成的复核结论、补测复验、参数调整与发布更正等信息，应纳入追溯链并可审计。持续改进应基于质量指标统计、事件分析与审计发现，推动规则优化、流程完善与系统加固，并通过版本管理固化改进结果。

动态追溯技术要求

一般要求

动态追溯技术体系应与监测业务流程同步设计、同步运行。追溯信息的采集不应以事后补录为主要方式，宜以系统自动采集为主、人工校核为辅，确保追溯记录的及时性与真实性。追溯实现应能够支持按任务、点位、样品、批次、设备、时间片段、数据对象、处理作业、报告版本等维度进行链路还原，并能够输出满足核查与举证需要的追溯证据。

动态追溯应覆盖数据全生命周期的关键节点，包括但不限于：任务创建与配置、采样与交接、分析批次建立、仪器校准维护、自动监测采集与传输、数据接收入库、数据处理与计算、审核批准与发布、归档保存与调用复核。对影响结果的关键参数、规则或算法版本的变更，应能够定位到变更发生的时间、责任主体、变更内容及影响范围，并能将变更与后续数据结果建立可验证关联。

追溯对象标识要求

追溯对象应建立统一的标识体系。标识应满足唯一性、稳定性与可关联性要求，并应支持跨系统传递与映射。标识一经生成不得复用；当对象发生状态变化或环节流转时，应通过状态字段或事件记录反映变化，不应以重新编号替代追溯。

追溯对象标识至少应覆盖以下类别：监测任务、监测点位、采样事件、样品、样品交接、分析批次、质控样、仪器设备与通道、数据包或时间片段、数据处理作业、计算/评价结果、报告与发布版本、归档包。对“样品—批次—结果”链条，应确保任一结果均可追溯至对应的样品及其交接记录、分析批次、仪器状态与原始记录。对“自动监测—传输—入库—处理—发布”链条，应确保任一发布值均可追溯至对应的采集时间片段、站点/设备/通道、传输与入库记录以及处理作业与规则版本。

元数据采集与管理要求

元数据应与业务数据同步采集、同步存储、同步交换，并保持与追溯对象标识的一致关联。元数据应能够解释数据的来源、时空属性、方法依据、质量状态、处理过程与安全属性，保证数据在共享、复核和再现时具备充分解释力。对自动监测、走航监测等高频数据，可采用“静态配置元数据+动态运行元数据”的组合管理方式：静态配置用于描述站点、设备、通道、量程、单位、采样频率等相对稳定要素；动态运行用于描述采集、传输、异常、维护、补传、回填等事件与日志。

为保证不同类型数据的最低可追溯性，本文件规定元数据最小要素集合应至少包含表2所列内容。各单位可根据业务需要增补要素，但不应削弱最小集合对核查与复现的支撑能力。

元数据要素最小集合

| 类别 | 元数据要素（至少） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标识信息 | 追溯对象标识、上级对象标识、关联对象标识 | 用于形成可回放的追溯链 |
| 来源信息 | 数据来源类型、采集方式、点位/站点信息、设备/通道标识、方法依据 | 明确“从哪里来、怎么产生” |
| 时间信息 | 采集时间、接收时间、处理时间、时间基准与时钟来源 | 支持时序核查与跨系统对齐 |
| 空间信息 | 坐标/行政区/断面或网格单元、空间参考 | 适用于点位与空间数据 |
| 质量信息 | 质控类型与结果、质量标识、异常类型、处置状态 | 支持质量判定与追责 |
| 处理信息 | 处理作业标识、规则/算法版本、参数配置摘要、输入输出摘要 | 支持复算复现与审计 |
| 责任信息 | 采集人/分析人/审核人/系统账户、机构、职责角色 | 支持责任界定 |
| 安全信息 | 密级属性、共享范围、权限控制标识、审计字段 | 支持安全协同与合规 |

质量控制技术要求

一般要求

生态环境监测数据质量控制应覆盖监测数据全生命周期，并与动态追溯机制同步实施。

质量控制应以监测任务的质量目标为依据设置控制点、判定规则与复核要求，并形成可追溯记录。

质量控制应实现“事前策划、事中控制、事后复核、异常闭环”。对外发布、考核评价、应急决策或执法取证用途的数据，应提高质控强度与复核比例。

质量控制活动形成的原始记录、质控记录、判定记录与处置记录应与相应数据对象关联，不得与数据脱节存放。

任何对数据有效性判定产生影响的规则、阈值、算法、参数与口径，应纳入版本管理；版本信息应可追溯到具体数据结果。

质控策划与质量目标

监测任务实施前应编制质控方案（或等效文件），并纳入追溯链管理。质控方案应至少包含：监测范围与对象、方法依据、质控类型与频次、接受准则、异常处置与复核路径、职责分工、记录要求。

质控方案应根据数据用途进行风险分级配置。对高风险用途数据，方案中应明确更严格的接受准则、更高的复核比例、证据材料清单与保存期限。

质控方案调整应履行变更控制程序，记录调整原因、内容、批准信息、生效时间及影响范围。

质量目标应与方法能力、仪器性能、采样与分析条件相适配。质量目标及其判定依据应可追溯、可解释、可复核。质控频次可按任务规模与风险配置。表3给出不低于的通用建议下限（用于“应至少”场景）。

常用质控措施配置下限

| 环节 | 质控措施 | 配置下限建议 |
| --- | --- | --- |
| 现场采样/现场测定 | 现场空白 | 每日或每批次至少1个；样品量大时宜按比例增加 |
| 现场采样/现场测定 | 平行样 | 不低于样品数的10%，且每批次至少1个 |
| 实验室分析 | 方法空白 | 每批次至少1个 |
| 实验室分析 | 平行测定 | 每批次至少1对或不低于样品数的10% |
| 实验室分析 | 加标回收或替代措施 | 每批次至少1个；基体复杂时宜增加 |
| 实验室分析 | 有证标准物质/控制样 | 每批次至少1个或按方法要求配置 |
| 自动监测 | 运行核查（零点/跨度/漂移或等效） | 按计量与运维要求实施；发生维护/异常后应复核 |
| 当专门标准/方法文件对频次另有规定时，从其规定。 |  |  |

现场采样与现场监测质量控制

现场采样与现场测定应按规定方法与作业指导执行，采样点位、采样时间、样品容器、保存条件与现场环境信息应记录完整。

现场采样应实施防污染控制。采样器具与容器应满足洁净要求；涉及挥发、光敏或易变性质控风险的样品，应按方法规定采取避光、密封、冷藏、加固定剂等措施，并记录。

现场质控样的类型、频次与判定规则应符合质控方案要求，至少应包含现场空白与平行样；确需采用替代质控措施的，应在质控方案中明确等效性依据。

样品交接应形成连续链条记录，至少包括交接双方、交接时间地点、样品编号与数量、封存状态、保存条件与温控信息。交接链中断或信息缺失时，应按异常处理并评估数据有效性。

发生偏离方法要求的情况时，应记录偏离内容、原因、纠正措施与影响评估结论，并对受影响数据赋予质量标识；未经评估不得用于高风险用途。

实验室分析质量控制

实验室应确保方法适用性与能力满足任务要求。采用新方法、新仪器、关键试剂/耗材变更或人员变更时，应实施必要的确认/验证并留存记录。

实验室应按批次组织内部质控。每批次质控样配置应满足质控方案与方法文件要求，至少包括方法空白、平行测定、加标回收或等效措施、控制样或标准物质（按适用性配置）。

质控判定应在结果出具前完成。质控结果不满足接受准则时，应停止该批次数据出具，开展原因分析并实施纠正措施；必要时应复测、重做前处理或重新采样。受影响范围应界定清楚并记录。

关键计算过程应可复算。采用软件自动计算的，应记录软件名称、版本与关键参数；人工录入数据应实施复核校验，不得仅凭单人录入直接出具结果。

原始记录应满足可追溯与可核查要求，不得以汇总表替代原始记录；对原始记录的更正应可追溯，不得覆盖式修改。

自动监测运行质量控制

自动监测应建立运行维护与质控制度，至少包括校准/检定状态管理、例行巡检、维护保养、关键部件更换、异常响应、数据有效性判定与记录要求。

自动监测系统应具备对仪器状态与数据质量风险的识别与记录能力，至少应覆盖：量程超限、漂移或零点/跨度异常、采样系统故障、试剂异常、断电断网、通讯中断、系统时间异常、数据丢失或重复。

异常期间的数据应按规则赋予质量标识，并控制其使用范围。异常解除后应进行恢复性核查；核查未通过的，不得解除质量限制。

缺测、补传与回填应遵循可追溯原则：

补传应保留原始数据包、补传日志与校验信息；

回填应记录回填原因、依据、方法/算法、责任人、批准人、影响区间，并保留回填前后对照；

不得以覆盖式写入方式替代可追溯更正记录。

数据接收、传输与入库质量控制

数据接收与传输应实施完整性与一致性校验，至少包括：数据包校验、缺包检测、重复数据识别、时间戳合理性检查、单位与量纲一致性检查、编码字典一致性检查。

跨系统交换数据时，应同步传递必要元数据与质量标识；不得仅传递数值结果而缺失质量状态与口径信息。

系统时间基准应统一或可对齐。存在时钟偏差时，应记录偏差、校正方式与生效时间，并保证后续统计评价的时序一致性可核查。

入库数据应保留接收时间、来源系统/通道、校验结果、入库版本信息等日志，并与数据对象关联。

数据处理、清洗与融合质量控制

数据清洗、转换、聚合、插值、平滑、异常剔除、多源融合、模型反演等处理应具备规则透明性与可复现性。处理规则、阈值、算法、参数、输入输出范围摘要与版本信息应记录并可追溯。

异常值识别规则应与监测对象特性相匹配。采用自动剔除或自动修正规则时，应设置人工复核触发条件，至少包括：超过阈值的连续异常、与设备状态不一致的突变、与同类因子逻辑冲突的异常等。

处理过程涉及人工干预时，应形成审计记录并说明依据与影响范围；不得在无记录情况下对关键数据进行手工修正。

不得以“覆盖原值”的方式替代更正记录。更正应以事件形式记录更正原因、依据、责任人、批准人及更正前后对照信息。

质量评价、质量标识与分级使用

数据应在质控判定后赋予质量标识。质量标识应至少能表达数据有效性状态、异常类型、处置状态与使用限制。

质量标识赋值规则应形成制度化文件或规则库，并纳入版本管理。规则变更应可追溯，并能复现历史判定结果。

数据应实施分级使用管理：

未通过关键质控判定的数据不得用于对外发布、考核评价或执法取证；

待复核或处置中的数据应限制传播范围，并标注状态；

可用但存在限制条件的数据应附带限制说明与必要的不确定性提示。

宜定期形成质量评价分析结果，用于优化质控规则与运维策略，分析内容宜包括：有效率、异常率、复核通过率、质控样合格率、质量事件闭环情况等。

复核、审核与发布控制

关键数据、关键指标与关键结论应实施复核。复核方式可包括再计算、独立复算、交叉比对、复验或现场复核；复核比例与深度应与风险等级匹配。

审核批准应核查数据来源、质控判定、异常处置、处理口径与版本信息一致性。未完成异常闭环或版本信息不完整的，不得批准发布。

发布前应进行一致性核查，保证发布数据与归档数据一致，统计区间、口径与说明信息完整。

发布后更正应按变更控制执行，保留更正前后版本、原因说明与影响范围；涉及已公开或已用于决策/执法的数据，更正记录应可检索、可审计。

质量事件处置与纠正预防

应建立质量事件分级与处置流程，实现登记、影响范围界定、原因分析、纠正措施、复核验证与关闭确认的闭环管理。

质量事件识别来源应至少覆盖：质控样超差、规则校验失败、设备异常告警、传输入库异常、审计抽查发现与用户反馈等。

质量事件处置记录应与受影响数据建立关联；对受影响数据应赋予相应质量标识并控制其用途。

对重复发生、影响范围大或原因不明的质量事件，应制定预防措施并纳入持续改进计划；预防措施实施情况与效果验证应可追溯。

质控记录与保存

质控记录应真实、完整、可读、可检索，并满足复核与审计要求。记录至少包括：质控方案、现场原始记录与交接记录、实验室原始记录与质控记录、自动监测运维与校准记录、传输与入库日志、处理作业日志、质量标识判定记录、复核记录、质量事件处置记录、审核批准与发布记录。

质控记录保存期限应与数据用途风险等级、法规要求及争议核查需要相匹配。用于对外发布、应急决策或执法取证的数据及相关记录，应提高保存期限，并保证证据链完整可用。

数据质量评价指标与判定规则

一般要求

数据质量评价指标应覆盖数据在采集、传输、处理、使用全过程中的关键质量特性，能够支撑有效性判定、异常识别、质量对比与持续改进。

质量评价指标应具有可计算性、可解释性与可复核性。指标定义、计算方法、统计区间、口径与数据来源应明确，并纳入版本管理。

质量评价应与质量标识、异常处置与复核机制联动。对触发阈值或规则的情形，应按规定生成质量事件或复核任务，并记录处置结果。

当相关法律法规、方法标准或行业规范对指标、阈值或判定规则另有规定时，应从其规定；本章给出的指标与判定规则可作为通用框架与最低要求。

对用于对外发布、考核评价、应急决策或执法取证的数据，应采用更严格的阈值或更高的复核比例，并保留可导出的质量评价证据。

指标体系与适用范围

数据质量评价指标体系应至少包括：完整性、及时性、准确性、精密性、一致性、有效性、可追溯性与安全合规性等维度。

各指标适用范围应与数据类型相匹配：

a) 现场采样与实验室分析数据应重点评价准确性、精密性、批次质控合格性与链条完整性；

b) 自动监测数据应重点评价完整性、及时性、漂移/稳定性、异常率与有效率；

c) 数据处理与融合衍生数据应重点评价可复现性、一致性、口径正确性与版本符合性。

指标体系应支持按点位、因子、设备、批次、机构、时间尺度（小时/日/月/季/年）等维度统计与对比。

指标定义与计算方法

指标定义与计算方法应符合表4规定。表4为通用指标最小集合；根据业务需要可增补指标，但不得降低对关键用途数据的评价覆盖面。

指标计算所用数据源（原始数据、入库数据、清洗后数据、发布数据）应明确，且同一指标在同一统计口径下不得混用不同数据源。

指标计算涉及缺测、回填或异常剔除时，应明确是否纳入分母及其规则，并保证可复核。

数据质量评价指标最小集合

| 指标维度 | 指标名称 | 定义 | 计算方法示例 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整性 | 数据完整率 | 在统计区间内应采集的数据点中，实际获得数据点的比例 | 完整率 = 实得点数/应得点数 ×100% | 自动监测、走航、采样序列 |
| 完整性 | 有效率 | 在实得数据点中，通过有效性判定的数据点比例 | 有效率 = 有效点数/实得点数 ×100% | 自动监测、处理后序列 |
| 及时性 | 传输时延 | 数据生成至入库（或到达平台）的时间差 | 时延 = t入库 − t生成 | 自动监测/物联网 |
| 及时性 | 准时率 | 在规定时限内到达的数据比例 | 准时率 = 准时到达点数/实得点数 ×100% | 自动监测/平台交换 |
| 准确性 | 加标回收率 | 加标样测得值相对理论加标量的回收比例 | 回收率 = (C加标−C本底)/C加标量 ×100% | 实验室/部分现场 |
| 准确性 | 相对误差/偏差 | 测得值与参考值差异 | RE = (C测−C参)/C参 ×100% | 标准物质/比对 |
| 精密性 | 相对偏差RPD | 平行样两次结果的相对偏差 | RPD = ABS(C1 − C2) / ((C1 + C2)/2) × 100% | 现场采样平行样；实验室平行测定或重复测定（两次） |
| 精密性 | 相对标准偏差RSD | 多次重复测定离散程度 | RSD = SD/Mean ×100% | 实验室重复测定 |
| 一致性 | 单位/量纲一致率 | 数据单位、量纲与字典配置一致的比例 | 一致率 = 一致记录数/抽检记录数 ×100% | 全部数据 |
| 一致性 | 口径一致性符合率 | 统计区间、聚合方式、阈值等口径满足规定的比例 | 符合率 = 符合次数/检查次数 ×100% | 处理/评价/发布 |
| 稳定性 | 漂移指标 | 与基准或校准点偏离程度 | 依设备规定（零点/跨度/等效） | 自动监测 |
| 异常性 | 异常率 | 被识别为异常的数据点比例 | 异常率 = 异常点数/实得点数 ×100% | 全部序列数据 |
| 可追溯性 | 追溯完整率 | 具备最小追溯要素集合的数据比例 | 完整率 = 追溯完整数据量/抽检数据量 ×100% | 全部数据 |
| 可复现性 | 复算一致率 | 复算结果与发布/入库结果一致的比例 | 一致率 = 一致条数/复算条数 ×100% | 处理/评价结果 |
| 对空间数据或栅格数据，可增补空间一致性、空间覆盖率等指标。 |  |  |  |  |

判定规则与阈值设置

指标阈值应依据监测目的、方法能力、仪器性能、历史运行水平、法规与行业要求确定，并形成文件化规则；阈值调整应纳入变更控制并记录影响评估。

阈值设置应区分至少三个层级：目标阈值、预警阈值与处置阈值。目标阈值用于常态评价，预警阈值用于触发关注与排查，处置阈值用于触发质量事件、复核或限制使用。

对缺乏统一阈值的指标，应基于历史基线与统计分布建立动态阈值或分位阈值，且阈值计算规则应可追溯、可复核。

对实验室准确性与精密性指标，接受准则应优先采用方法标准、计量要求或行业通行准则；当采用项目自定准则时，应提供依据并通过验证确认。

质量标识赋值规则

质量标识应与指标判定结果一致，并能表达数据有效性与使用限制。质量标识编码体系应统一、可扩展，并纳入版本管理。

质量标识至少应支持以下状态：有效、无效、可用但受限、待复核、异常处理中、缺测、回填、补传、超量程、仪器故障期等。

质量标识赋值应遵循“先判定、后使用”的原则。未赋值或赋值不明确的数据不得进入对外发布或高风险用途。

对由人工干预产生的更正、回填、口径调整等数据，应在质量标识中予以区分，并记录人工干预依据、批准信息与影响范围。

质量评价频次与统计口径

质量评价应按数据类型设置评价频次：自动监测宜至少日评价与月评价；实验室数据宜按批次评价并形成阶段性汇总；对外发布数据应在发布前完成一致性与有效性评价。

统计口径应明确：统计区间、时间基准、剔除规则、缺测处理规则、聚合方式（平均、最大、分位数等）与单位换算规则。统计口径变更应纳入版本管理并可追溯。

同一指标在不同时间尺度下的评价结果应可追溯到原始统计区间与数据源，避免跨尺度混用导致误判。

触发机制、复核要求与处置联动

当指标达到预警阈值时，应触发排查或加密监控，并记录排查结论；当指标达到处置阈值时，应触发质量事件并实施处置与复核。

复核应覆盖至少三类情形：

a) 关键质控指标超限；

b) 关键运行指标异常；

c) 版本或口径变更后结果发生显著变化且原因不明。

复核方式应与问题类型匹配，可采用复算、复验、交叉比对、现场核查或系统审计；复核结论与证据材料应纳入追溯链。

处置完成后应对受影响区间的数据重新评价并更新质量标识；对已对外发布且确认存在质量问题的数据，应按发布更正程序执行并保留更正证据。

质量评价记录与输出要求

质量评价过程与结果应形成记录，至少包括：指标清单、计算方法与版本、数据源范围、统计口径、评价时间、评价结论、触发的预警/事件、复核与处置结果。

质量评价结果应支持可视化与可导出。导出内容应能满足审计与核查需要，且应与追溯对象标识关联。

对高风险用途数据，应能够输出质量评价证据包，至少包含关键指标计算依据、判定结论、复核记录与版本信息。