| ICS | 97.180 |
| --- | --- |
| CCS | CNLIC. Y20 |

团体标准

T/CNLICXXXX—XXXX

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求

塑料杯

Greenhouse gases—Quantification methodologies and requirements for

carbon footprint of product—Plastic cup

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国轻工业联合会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1―2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求

塑料杯

范围

本文件规定了塑料杯产品碳足迹量化的目的和范围、生命周期清单分析、生命周期影响评价、生命周期结果解释和产品碳足迹报告。

本文件适用于塑料杯产品的碳足迹量化与评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24025―2009 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明原则和程序(ISO14025:2006,IDT)

GB/T 24040―2008 环境管理生命周期评价原则与框架(ISO14040:2006,IDT)

GB/T 24044―2008 环境管理生命周期评价要求与指南（ISO 14044:2006，IDT）

GB/T 24067―2024 温室气体产品碳足迹量化要求和指南

GB/T 32150―2025 工业企业温室气体排放核算和报告通则

术语和定义

GB/T 24025―2009、GB/T 24040―2008、GB/T 24067―2024和GB/T 32150―2025界定的术语和定义适用于本文件。

产品碳足迹carbon footprintofaproduct;CFP

产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和,以二氧化碳当量表示,并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

[来源：GB/T 24067―2024，3.1.1]

产品部分碳足迹partialcarbon footprint of a product;partial CFP

在产品系统生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的GHG排放量和GHG清除量之和,并以二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T 24067―2024，3.1.2]

产品种类 product category

具有同等功能的产品组群。

[来源：GB/T 24025―2009，3.12]

产品种类规则 product category rules;PCR

用于制定一个或多个产品种类的Ⅲ型环境声明和足迹信息交流的一套具体规则、要求和指南。

[来源：GB/T 24025―2009，3.5，有修改]

产品碳足迹-产品种类规则 carbon footprint of a product-product category rules;CFP-PCR

为一个或多个产品种类的产品碳足迹或产品部分碳足迹的量化和信息交流制定的一套具体规则要求和指南。

[来源：GB/T 24067―2024，3.1.10]

温室气体 greenhouse gas;GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内辐射的气态成分。

本文件涉及的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3)。

[来源：GB/T 32150―2025，3.1，有修改]

二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent;CO2e

比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强迫的单位。

给定温室气体的二氧化碳当量等于该温室气体质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源：GB/T 32150―2025，3.16，有修改]

- 全球温度变化潜势 global temperature change potential;GTP

用于衡量在选定时间点，全球平均地表温度在某温室气体脉冲排放下的变化，是相对二氧化碳引起温度变化的系数。

- 本文件中使用的“系数”即GB/T 24040―2008的3.37中定义的“特征化因子”。

- 全球温度变化潜势是基于选定年份内温度变化得出的。

[来源：GB/T 24067―2024，3.2.3，有修改]

全球变暖潜势 global warming potential;GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

[来源：GB/T 32150―2025，3.15，有修改]

温室气体排放因子 greenhouse gas emission factor;GHGemission factor

活动数据与温室气体排放相关的系数。

[来源：GB/T 24067―2024，3.2.7]

系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T24044―2008，3.32，有修改]

功能单位 functional unit

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源：GB/T 24040―2008，3.20]

声明单位 declared unit

用来量化产品部分碳足迹的基准单位。

质量(1kg粗钢)体积(1L原油)。

[来源：GB/T 24067―2024，3.3.8]

初级数据 primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

初级数据可以包括温室气体排放因子或温室气体活动数据。

[来源：GB/T 24067―2024，3.6.1]

现场数据site-specific data

从产品系统内部获得的初级数据。

- 所有现场数据均为初级数据，但并不是所有初级数据都是现场数据，因为数据可能是从不同产品系统内部获得的。

现场数据包括场地内一个特定单元过程的温室气体排放量和温室气体清除量。

[来源：GB/T 24067―2024，3.6.2]

次级数据secondarydata

不符合初级数据要求的数据。

- 次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献，国家排放因子，计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：GB/T 24067―2024，3.6.3]

量化目的

本文件结合取舍准则，通过量化塑料杯产品生命周期或选定过程的所有显著的GHG排放量和清除量，计算产品对全球变暖的潜在贡献[以二氧化碳当量(CO2e)表示]。其目的包括但不限于以下方面：

应用意图，例如：评价产品对气候变化的潜在影响；

开展该项研究的理由，例如：用于上下游供应链与消费者的碳排放信息沟通；用于生产者的低碳设计改进。

量化范围

产品描述

产品种类描述应能明确识别产品，信息包括但不限于：

产品名称；

产品型号

规格；

杯身材质；

其他部件材质。

功能单位或声明单位

塑料杯产品碳足迹量化的功能单位应包含以下信息：

单位数量产品的计量；

规格参数；

主要性能指标；

塑料杯产品碳足迹量化的声明单位应包含以下信息：

单位数量产品的计量；

规格参数。

系统边界

系统边界设置

塑料杯产品碳足迹量化系统边界图见图1。

塑料杯产品碳足迹量化系统边界图

原料获取阶段

原料获取阶段从自然界材料提取时开始，至运输至塑料杯生产工厂终止，该阶段包括以下过程：

塑料粒、色粉、电气元件、包材等原材料、零部件的开采、加工和运输；

燃料的开采、生产和运输。

生产阶段

生产阶段从原材料、零部件等进入塑料杯生产工厂开始，至产品离开塑料杯生产工厂终止，该阶段包括以下过程：

产品各部件的加工；

产品的组装；

产品、零部件在工厂内的储存；

污染物、废弃物的运输及处置；

回收。

运输（交付）阶段

运输（交付）阶段由产品离开塑料杯生产工厂开始，至产品交付至分销商或使用者为止，该阶段包括以下过程：

产品由生产地至分销商/使用者的运输；

产品在分销商处的储存。

使用阶段

使用阶段由使用者得到产品开始，到产品废弃为止。

一般情况下，塑料杯产品使用阶段可在碳足迹量化过程中舍弃。

生命末期阶段

生命末期阶段由产品废弃后运输至处置点开始，到产品回归自然为止，此阶段包括产品废弃后的处置过程。

取舍原则

在塑料杯产品碳足迹量化过程中，可舍弃产品碳足迹影响小于1%的环节。此外，塑料杯产品碳足迹研究应包括所研究系统的所有单元过程和流。舍弃环节应在报告中予以描述，且舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的5%。

生命周期清单分析

数据收集

对于系统边界内的所有单元过程，应收集纳入生命周期清单中的定性和定量数据。用来量化单元过程的输入和输出数据是通过测量、计算或估算得到。对研究结论有显著影响的单元过程应在产品碳足迹研究报告中记录。对于可能对研究结论有显著影响的数据,应说明相关数据的收集过程，收集时间以及数据质量的详细信息。如果这些数据不符合数据质量的要求，也应做出说明。当数据收集可能分散于多个地址和发布的参考文献时，该产品系统宜使用一个有代表性和协调一致的数据集。

开展产品碳足迹研究的组织宜建立数据管理系统,保留相关文件和记录,按照GB/T 24067―2024中6.3.6的方法进行数据质量评价,并持续提高数据质量。

一般情况下，塑料杯产品碳足迹量化应以正常生产的1自然年为数据时间边界。初级数据的收集期间为数据盘查前的最近一年内的数据。生产期未达一年者，收集可获得的最近至少3个月的生产数据，同时应考虑该数据的代表性与准确性。

塑料杯产品碳足迹量化所需收集的数据见表1。

| 生命周期阶段 | 单元过程 | 活动数据 | 排放因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料获取阶段 | 原材料、零部件获取 | 获取量 | 原材料、零部件供应商提供或默认排放因子 |
|  | 燃料获取 | 获取量 | 燃料供应商提供或默认排放因子 |
|  | 运输 | 运输距离，运输方式，化石能源种类 | 运输供应商提供、能源供应商提供或默认排放因子 |
| 生产阶段 | 零部件加工 | 加工量，能源种类，能源消耗量 | 能源供应商提供或默认排放因子 |
|  | 装配、组装 | 组装量，能源种类，能源消耗量 | 能源供应商提供或默认排放因子 |
|  | 储存 | 储存量，储存时间，能源种类，能源消耗量 | 能源供应商提供或默认排放因子 |
|  | 污染物、固体废物处置 | 处置量，处置方式 | 处置服务供应商提供或默认排放因子 |
|  | 污染物、固体废物运输 | 运输量，运输方式，能源种类 | 燃料供应商提供或默认排放因子 |
| 运输（交付）阶段 | 运输 | 运输距离，运输方式，能源种类 | 运输供应商提供、能源供应商提供或默认排放因子 |
| 使用阶段 | / | / | / |
| 生命末期阶段 | 废弃产品处置 | 处置量（拆分后） | 处置供应商提供或默认排放因子 |

数据审定

数据审定宜通过建立质量平衡、能量平衡或排放因子的比较分析或其他适当的方法。由于每个单元过程都遵守物质和能量守恒定律，因此物质和能量的平衡可为单元过程描述的准确性提供有效的检查。

数据分配

分配原则

塑料杯产品碳足迹研究应包括确认与其他产品系统共享的单元过程。碳足迹量化过程中宜尽量避免分配，若无法避免分配。优先以能反映塑料杯产品与其他产品之间潜在物理关系的方式（如质量、容量），分配系统的输人和输出数据。当物理关系无法建立或无法用来作为分配基础时，可以根据产品的经济价值按比例将输入和输出数据分配。

分配程序

处理数据分配问题一般按以下程序进行：

- 尽量避免或减少出现分配。如：将原来收集数据时划分的单元过程再进一步分解,以便将那些与系统功能无关的单元排除在外；扩展产品系统边界,把原来排除在系统之外的一些单元包括进来。

使用能反映其物理关系的方式来进行分配，如产品的质量、容量等比例关系。

当物理关系不能确定或不能用作分配依据时,用其经济关系来进行分配,如产品产值或利润比例关系等。

涉及到的数据分配过程应详细记录和说明。

当采用物理关系进行分配时，可按公式（1）进行计算。

Wi=Wi=1nmiNi×mi	()

式中：

Wi——某过程分配到第个产品的活动数据量；

W——数据收集期间，某过程活动数据总量；

mi——某过程第个产品的物理参数，如质量、面积、体积或热值；

Ni——数据收集期间，某过程第个产品的数量。

对于过程中的所有产品，当选择的物理参数相差不大时，可按公式（2）进行计算，即按照数量等比例关系进行分配。

Wi=Wi=1nNi	()

式中：

Wi——某过程分配到第个产品的活动数据量；

W——数据收集期间，某过程活动数据总量；

Ni——数据收集期间，某过程第个产品的数量。

电力分析

塑料杯产品碳足迹量化过程中，与用电相关的GHG排放量量化应按照GB/T 24067—2024中6.4.9.4的方法进行分析。

生命周期影响评价

产品碳足迹总量

以万只塑料杯作为声明单位时，产品碳足迹按照公式（3）计算：

GHGtotal=GHGm+GHGp+GHGt+GHGe…………………………………..(3)

式中：

GHGtotal——产品碳足迹或部分产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGm——原材料获取阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGp——产品生产阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGt——分销阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGe——生命末期阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

当GHGtotal为部分产品碳足迹时，仅计算评价范围内的生命周期阶段的温室气体排放量。

原辅材料获取阶段

原辅材料获取阶段产生的温室气体排放量，按照公式（4）计算：

GHGm=i(mi×EFm,i)+iGHGmi,t+i(Ni×EFp,i)+iGHGpi,t………    ……(4)

式中：

GHGm——原辅材料获取产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

mi——第 i 种原材料的消耗量，单位根据原材料排放因子确定，可为重量、面积、体积、长度等；

EFmi——第 i 种原材料的排放因子，根据原材料类型的不同，单位可为千克二氧化碳当量每单位重量、面积、体积或长度原材料；

iGHGmi,t——第 i 种原材料运输产生的碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Ni——第 i 种外购零部件的数量，单位为件；

EFpi——第 i 种外购零部件的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每件（kgCO2e/件）；

iGHGpi,t——第 i 种外购零部件运输产生的碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）。

生产阶段

产品生产阶段产生的温室气体排放量按照公式（5）计算:

GHGp=GHGb+GHGh+GHGv+GHGw+iDi×GWPi………………..(5)

式中：

GHGp——产品生产阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGb——化石燃料燃烧产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGh——购入热力产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGv——外购电力产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGw——固体废物处置的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Di——第 i 种直接排放的温室气体排放量，包括产品生产过程中的甲烷泄漏量、制冷剂泄漏量等，单位为千克（kg）；

GWPi——第 i 种直接排放的全球变暖潜势（GWP），单位为千克二氧化碳当量每千克排放（kgCO2e/kg）。

注：如果没有特别说明，全球变暖潜势（GWP）可按照政府间气候变化专门委员会（IPCC）公布的100年全球变暖潜势（GWP）（部分GHG的GWP参考值见附录E）最新值计算，否则应在报告中说明。

对于化石燃料产生的温室气体排放量，按照公式（6）计算：

GHGb=iFCi×EFbi+FCi×NCVi×CCi×OFi×4412×10-3………….………(6)

式中：

GHGb——化石燃料产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

FCi——第 i 种化石燃料的净消耗量，对于固体或液体燃料，单位为吨（t）,对于气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3）；

EFbi——第 i 种化石燃料获取阶段的排放因子，包括开采、加工、运输等过程，对于固体或液体燃料，单位为千克二氧化碳当量每吨（kgCO2e/t）；对于气体燃料，单位为千克二氧化碳当量每万标立方米（kgCO2e/104Nm3）；

NCVi——第 i 种化石燃料的平均低位发热量，对于固体或液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对于气体燃料，单位为万标立方米（GJ/104Nm3）；

CCi——第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

OFi——第 i 种化石燃料的碳氧化率，单位为百分比（%）。

注：化石燃料平均低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率取值宜采用实测值；无实测值时，可采用国家或地区公布值，并注明出处。

对于购入热力产生的温室气体排放量，按照公式（7）计算：

GHGh=ADh×EFh……………………………….……………..(7)

式中：

GHGh——购入热力产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

ADh——购入的热力量，单位为吉焦（GJ）；

EFh——热力的排放因子，单位为千克二氧化碳每吉焦（kgCO2/GJ）。热力排放因子可取推荐值110kgCO2/GJ；政府主管部门另有规定的，取规定值。

对于外购电力产生的温室气体排放量，按照公式（8）计算：

GHGv=ADv×EFv…………………………….……………..(8)

式中：

GHGv——外购电力产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

ADv——购入的电量，单位为千瓦时（kWh）；

EFv——电力的排放因子，单位为千克二氧化碳每千瓦时（kgCO2/kWh）。当采用电网电力时，电力排放因子优先采用国家主管部门公布的电网排放因子。

对于产品生产阶段的固体废物处置产生的温室气体排放量，按照公式（9）计算：

GHGw=Wi×EFWi………………………………….……………(9)

式中：

GHGw——固体废物处置产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Wi——第 i 种固体废物的重量，单位为千克（kg）；

EFWi——第 i 种固体废物处置的排放因子，单位为千克二氧化碳当量每千克固体废物（kgCO2e/kg）。

运输（交付）阶段

运输（交付）阶段产生的温室气体排放量可按照公式（10）计算：

GHGt=iMi×li×EFiNi×Ri……..…………………….…….(10)

式中：

GHGt——运输（交付）阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Mi——第 i 种运输的装载量 ，单位为吨（t）；

li——第 i 种运输的运输距离，单位为千米（km）；

EFi——第 i 种运输的排放因子，单位为千克二氧化碳每吨千米[kgCO2e/（t•km）]；

Ni——第 i 种运输装载的单位产品数量；

Ri——第 i 种运输的分销比例，单位为百分比（%）。

使用阶段

使用阶段产生的温室气体排放量可按照公式（11）计算:

GHGu=E×EFv……..……………………………(11)

式中：

GHGu——使用阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

E——产品使用阶段的耗电量，单位为千瓦时（kWh）；

EFv——电力的排放因子，单位为千克二氧化碳每千瓦时（kgCO2/kWh）。

生命末期阶段

产品生命末期阶段产生的温室气体排放量可按照公式（12）计算：

GHGe=GHGwt+GHGda+GHGd…………..………………(12)

式中：

GHGe——产品生命末期阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGwt——产品废弃运输产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGda——产品拆解过程产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGd——产品拆解后废弃物处置产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）。

生命周期结果解释

塑料杯产品碳足迹研究的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤：

- 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的产品碳足迹和产品部分碳足迹的量化结果，识别显著环节；

显著环节可包括生命周期阶段、单元过程或流。

完整性、一致性和敏感性分析的评估；

结论、局限性和建议的编制。

应根据产品碳足迹研究的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：

说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

分析不确定性,包括取舍准则的应用或范围；

详细记录选定的分配程序；

说明产品碳足迹研究的局限性（按照但不限于GB/T 24067―2024附录A）。

结果解释宜包括以下内容：

分析重要输入、输出和方法学选择（包括分配程序）的敏感性，以了解结果的敏感性和不确定性；

评估替代使用情景对最终结果的影响评价；

评估不同生命末期阶段情景对最终结果的影响评价；

评估建议对结果的影响；

描述地理格网的划分方法及地理格网的尺度要求原则（如适用）。

产品碳足迹报告

概述

应在产品碳足迹研究报告中完整地、准确地、不带偏向地、透明地、详细地记录和说明结果、数据、方法、假设和生命周期解释，以便相关方能够理解产品碳足迹固有的复杂性和所做出的权衡。

产品碳足迹研究报告中的温室气体数值

应在产品碳足迹研究报告中记录产品碳足迹的量化结果，单位为每个功能单位的二氧化碳当量。

应在产品碳足迹研究报告中单独记录以下温室气体数值：

- 与发生温室气体排放量和清除量的主要生命周期阶段有关的温室气体排放量和清除量，包括每个生命周期阶段的绝对和相对贡献；

- 制冷剂排放导致的温室气体排放量；

- 化石温室气体排放量和清除量；

- 生物成因温室气体排放量和清除量；

- 因为飞机运输导致的温室气体排放量。

如有计算，应在产品碳足迹研究报告中单独记录以下温室气体数值：

应用于相关消费电网组合的敏感性分析结果（如适用）；

产品的生物成因碳含量；

利用100年全球温度变化潜势（GTP100）计算得出的产品碳足迹。

产品碳足迹研究报告所需信息

塑料杯产品碳足迹核算报告（参考格式见附录C）应至少包含以下内容：

- 基本情况：

委托方和评价方信息；

报告信息；

依据的标准；

使用的产品种类规则或其他补充要求的参考资料（如有）。

目的：

  - 开展研究的目的；

预期用途。

范围：

  - 产品说明,包括功能和技术参数；

功能单位或声明单位以及基准流；

系统边界,包括：

作为基本流中的系统输入和输出类型；

有关单元过程处理的决策准则(考虑其对产品碳足迹研究结论的重要性)；

产品系统关联的单元过程地理位置、地理格网的划分规则、格网级别的选取,并说明其理由(如适用)。

取舍准则；

生命周期各阶段的描述,包括对选定的使用阶段和生命末期阶段假设情景的描述(如适用)，替代使用情景和生命末期阶段情景对最终结果影响的评价。

清单分析：

  - 数据收集信息，包括数据来源；

重要的单元过程清单；

纳入考虑范围的GHG清单；

GHG排放和清除时间；

代表性的时间边界和地理边界；

分配原则与程序；

数据说明，包括有关数据的决定和数据质量评价。

影响评价：

  - 影响评价方法；

特征化因子；

清单结果与计算；

结果的图示(可选)。

结果解释：

  - 结论和局限性；

敏感性分析和不确定性分析结果；

电力处理，宜包括关于电网排放因子计算和相关电网的特殊局限信息；

在产品碳足迹研究中披露和证明相关信息项的选择并说明理由；

范围和修改后的范围(如适用),并说明理由和排除的情况。

研究中使用的产品种类规则或其他补充要求的参考资料。

- 绩效追踪说明。

- 产品碳足迹比较（适用时），应符合以下要求：

- 在目标和范围界定阶段，应符合：

——产品类别的定义和描述（例如功能、技术性能和用途）相同；

——功能单位相同；

——系统边界相同；

——数据描述相同；

——输入输出的取舍准则相同；

——数据质量要求（例如覆盖率、精度、完整性、代表性、一致性和可重复性）一致；

——假设情景相同（重点针对使用阶段和生命末期阶段）；

——特定温室气体排放量和清除量（例如用电）处理方法相同；

——单位相同。

- 对生命周期清单和生命周期影响评价，应遵循以下标准：

——数据收集方法和数据质量要求等同；

——计算程序相同；

——流的分配等效；

- ——使用的全球变暖潜势相同。

（资料性）
产品碳足迹量化数据收集表

产品碳足迹量化数据收集表参考表A.1~表A.2。

| 生命周期阶段 | 原材料/能源名称 | 消耗量 | 单位 | 运输方式 | 运输距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料获取阶段 | 塑料颗粒 |  | kg |  |  |
| 生产阶段 | 电力（生产环节） |  | kWh | - | - |
|  | 蒸汽（生产环节） |  | m3 | - | - |
|  | 电力（储存） |  | kWh | - | - |
|  | 汽油（污染物/固废运输） |  | L | - | - |
|  | 电力（污染物/固废处置） |  | kWh | - | - |
| 运输（交付）阶段 | 产品 |  | 只 |  |  |
| 使用阶段 | 电力（使用） |  | kWh | - | - |

| 名称 |  | 碳排放因子 | 数据来源 | 时间代表性 | 地理代表性 | 技术代表性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 塑料颗粒 |  |  |  |  |  |
| 能源 | 电 |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |
| 运输 | 公路运输 |  |  |  |  |  |
|  | 铁路运输 |  |  |  |  |  |
|  | 航空运输 |  |  |  |  |  |

（资料性）
GWP参考值

部分GHG的全球变暖潜势（GWP）参考值见表B.1。

| 气体名称 | 化学分子式 | 100年的GWP(截至出版时) |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N2O | 273 |
| 三氟化氮 | NF3 | 17 400 |
| 六氟化硫 | SF6 | 25 200 |
| 氢氟碳化物(HFCs) |  |  |
| HFC-23 | CHF3 | 14 600 |
| HFC-32 | CH2F2 | 771 |
| HFC-41 | CH3F | 135 |
| HFC-125 | C2HF5 | 3 740 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1 260 |
| HFC-134a | C2H2F4 | 1 530 |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 364 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 5 810 |
| HFC-152a | C2H4F2 | 164 |
| HFC-227ea | C3HF7 | 3 600 |
| HFC-236fa | C3H2F6 | 8 690 |
| 全氟碳化物(PFCs) |  |  |
| 全氟甲烷(四氟甲烷) | CF4 | 7 380 |
| 全氟乙烷(六氟乙烷) | C2F6 | 12 400 |
| 全氟丙烷 | C3F8 | 9 290 |
| 全氟丁烷 | C4F10 | 10 000 |
| 全氟环丁烷 | C4F8 | 10 200 |
| 全氟戊烷 | C5F12 | 9220 |
| 全氟已烷 | C6F14 | 8 620 |
| 部分GHG的GWP来源于IPCC《气候变化报告2021：自然科学基础第一工作组对IPCC第六次评估报告的贡献》。 |  |  |

（资料性）
产品碳足迹报告（模板）

产品碳足迹报告格式模板如下。

产品碳足迹报告(模板)

产品名称：

产品规格型号：

生产者名称：

报告编号：

出具报告机构: (若有)                    （盖章)

日期:20   年   月   日

一、概况

1.生产者信息

生产者名称：

地址：

法定代表人：

授权人（联系人）：

联系电话：

企业概况：

2.产品信息

产品名称：

产品功能：

产品介绍：

产品图片：

3.量化方法

依据标准：

二、量化目的

三、量化范围

1.功能单位或声明单位

以                为功能单位或声明单位。

2.系统边界

□原材料获取阶段□生产阶段□运输(交付)阶段□使用阶段□生命末期阶段

系统边界图:

塑料杯产品碳足迹量化系统边界图

3.取舍准则

采用的取舍准则以               为依据,具体规则如下:

4.时间范围

年度。

四、清单分析

1.数据来源说明

初级数据:

次级数据:

2.分配原则与程序

分配依据:

分配程序:

具体分配情况如下:

3.清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表C.1。

生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 |  | 活动数据 | 排放因子 | 温室气体量 kg/功能单位或声明单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |  |  |
| 生产 |  |  |  |  |
| 运输/交付 | 运输 |  |  |  |
|  | 仓储 |  |  |  |
| 使用 |  |  |  |  |
| 生命末期 |  |  |  |  |

4.数据质量评价(可选项)

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价,具体评价内容包括数据来源、完整性、数据代表性(时间、地理、技术)和准确性。

五、影响评价

1.影响类型和特征化因子选择

一般选择IPCC给出的100年GWP。

2.产品碳足迹结果计算

六、结果解释

1.结果说明

公司(填写产品生产者的全名)生产的             (填写所评价的产品名称,每功能单位的产品),从            (填写某生命周期阶段)到                        (填写某生命周期阶段)生命周期碳足迹为       kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表C.2和图C.2所示。

生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹/(kgCO2e/功能单位) | 百分比/% |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |
| 生产 |  |  |
| 运输(交付) |  |  |
| 使用 |  |  |
| 生命末期 |  |  |
| 总计 |  |  |

注：具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

XX各生命周期阶段碳排放分布图

2.假设和局限性说明(可选项)

结合量化情况,对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

3.改进建议