| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 55 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0214—2026

复杂地质水利工程测量精度控制要点

Key points for control of surveying accuracy in water conservancy projects under complex geological conditions

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  控制网布设与基准传递要点	6

6  施工测量与专项测量精度控制要点	10

7  变形监测与动态复测精度控制要点	14

8  数据处理与成果质量控制要点	17

9  成果验收与资料管理要点	20

10  安全管理与应急处置要点	22

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：乐亭县水利局。

本文件主要起草人：孟向松。

引言

水利工程建设通常具有线路长、专业多、作业面分散、施工周期长和控制环节复杂等特点。在岩溶发育、断裂破碎带分布、滑坡体及高边坡发育、软弱地基广泛存在、地下水活动强烈、覆盖层厚度变化大及地形起伏显著等复杂地质条件下，工程测量工作易受地表变形、通视条件受限、基准稳定性不足、施工扰动增强、气象环境变化明显及观测条件不均衡等因素影响，导致控制网稳定性下降、测量成果离散性增大、局部误差积累和施工放样偏差放大等问题。测量精度控制水平直接关系到工程定位、轴线传递、断面开挖、结构安装、沉降变形观测及竣工资料质量，对工程安全、施工质量、投资控制和运行管理具有重要影响。

当前，复杂地质水利工程建设中测量工作虽已广泛采用卫星定位测量、全站仪测量、数字水准测量、激光扫描、无人机航测和信息化监测等技术手段，但在不同工程类型、不同地质条件和不同施工阶段之间，测量控制标准、误差控制方法、复核程序和成果质量要求仍存在一定差异。一些工程在控制点选设、测量基准传递、施工放样复核、变形监测联动、仪器检校、环境改正和成果验收等方面缺乏统一、细化、可操作的控制要求，易造成测量控制链条不完整、质量责任边界不清晰和精度风险识别不充分，难以满足复杂地质条件下高精度、高可靠性工程测量的实施需求。

为规范复杂地质水利工程测量精度控制工作，统一控制网布设、测量实施、误差分析、成果复核、过程检查和质量验收等技术要求，有必要结合复杂地质水利工程的地质环境特征、施工组织特点和精度控制需求，对工程测量全过程中的关键控制要点作出明确规定。本文件立足复杂地质条件下水利工程建设实际，围绕平面控制、高程控制、施工放样、断面测量、变形监测、数据处理及成果管理等环节，提出精度控制和质量管理要求，强化测量工作的系统性、协调性和可追溯性。

本文件旨在为复杂地质条件下水库枢纽、引调水工程、隧洞工程、泵站工程、堤防工程及其他相关水利工程的测量实施与管理提供依据，不替代现行国家和行业有关工程测量、施工测量和监测规范中的强制性规定。对实施过程中涉及的新技术、新设备和新方法，应在满足精度控制目标和质量控制要求的前提下使用。通过实施本文件，有助于提升复杂地质水利工程测量成果的可靠性和一致性，降低测量误差传播风险，保障工程建设质量与运行安全。

复杂地质水利工程测量精度控制要点

范围

本文件规定了复杂地质条件下水利工程测量精度控制的基本要求、控制网布设与基准传递要点、施工测量与专项测量精度控制要点、变形监测与动态复测精度控制要点、数据处理与成果质量控制要点、成果验收与资料管理要点、安全管理与应急处置要点等内容。

本文件适用于工程建设阶段的控制测量、施工测量、变形监测及相关成果质量控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 15314—2024 精密工程测量规范

GB/T 24356—2023 测绘成果质量检查与验收

SL 52 水利水电工程施工测量规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

复杂地质水利工程 complex geological hydraulic engineering

在岩体破碎、地层变化复杂、地表及地下变形活动明显、地形条件受限或者地质环境不稳定条件下建设的水利工程。

测量精度控制 measurement accuracy control

对工程测量全过程中影响成果精度的人员、仪器、方法、环境、基准和数据处理等因素进行识别、控制、复核和校正的活动。

测量基准 survey datum

工程测量中用于统一位置、高程和方向的坐标基准、高程基准及相关起算依据。

控制网 control network

为满足工程定位、放样、监测和成果统一要求而布设的平面控制点、高程控制点及其相互关系构成的测量控制体系。

基准稳定性 datum stability

测量基准点在一定时期内保持其空间位置和高程相对稳定、满足工程测量精度要求的能力。

施工放样 construction setting-out

依据设计文件和控制成果，将工程建筑物轴线、边线、轮廓线、结构点位及高程控制要求准确标定到施工现场的测量作业。

变形监测 deformation monitoring

对工程建筑物、边坡、基坑、围岩、地基及相关区域在建设和运行过程中产生的位移、沉降、倾斜、收敛等变化进行连续或周期性观测的活动。

测量成果复核 survey result verification

对测量原始记录、计算过程、平差结果、图件资料和现场点位成果进行检查、比对和确认的活动。

基本要求

总体要求

复杂地质水利工程测量应坚持统一基准、分级控制、先控制后碎部、先复核后使用和全过程质量控制的原则。

工程测量应服务于工程建设各阶段定位、放样、计量、验收、监测和资料管理要求，不得脱离工程实际单独组织测量成果生产。

测量精度控制应贯穿测量准备、控制网布设、外业观测、内业处理、成果复核、现场复测和成果交付全过程。

在复杂地质条件下实施工程测量时，应针对地质变形、地表不稳定、通视受限、施工扰动、地下水影响、气象变化和作业环境风险等因素制定专项控制措施。

测量成果应满足设计、施工、监测和验收要求。未经验证、复核或者确认不满足精度要求的成果，不得用于施工放样、结构定位、工程计量和质量验收。

测量工作应与设计、施工、监理、监测等专业协调衔接。存在交叉影响时，应统一测量基准、统一成果口径和统一交接要求。

复杂地质条件发生明显变化、施工组织方式发生调整、控制点稳定性受到影响或者原测量条件显著改变时，应及时复核既有成果，并根据需要调整测量方案。

组织与职责要求

工程项目法人、建设单位或者总承包单位应建立测量质量管理机制，明确测量组织体系、岗位职责、成果审批程序和质量追溯要求。

测量实施单位应根据工程规模、地质条件复杂程度、施工阶段和精度目标配置相应人员、设备和技术力量。

项目测量负责人应组织编制测量实施方案、技术交底文件和精度控制措施，并对控制网成果、重要放样成果和复核结果负责。

施工测量、控制测量和监测测量之间应建立信息共享和成果联动机制，不得因分工不同造成基准不统一、数据不一致或者控制链断裂。

对关键部位、重要结构、复杂洞段、高边坡、深基坑、软基处理区和活动地质体影响区的测量工作，应实行重点管理和专项复核。

人员要求

从事复杂地质水利工程测量的人员应具备相应的专业知识、岗位能力和工程实践能力。

测量人员应熟悉工程测量基础理论、控制测量方法、施工放样方法、误差分析方法和测量成果质量控制要求。

测量人员应掌握复杂地质条件对测量成果的影响机理，能够识别以下风险：

a）控制点位移或沉降；

b）边坡变形或滑移；

c）洞内外联系测量误差放大；

d）施工振动对基准点稳定性的影响；

e）通视遮挡和折光影响；

f）地下水、温度和湿度变化对观测条件的影响。

重要控制测量、关键结构放样、竣工控制测量和变形监测成果处理应由具备相应能力的专业人员承担。

未经技术交底、未经仪器操作培训或者不熟悉现场地质条件和作业风险的人员，不得独立承担关键测量任务。

仪器设备要求

工程测量应根据精度要求、地质条件、作业环境和工程阶段选用适宜的仪器设备。

用于平面控制、高程控制、施工放样和变形监测的仪器设备应满足相应精度等级要求，并保持性能稳定、状态完好。

仪器设备投入使用前应进行检定、校准或者核查；超过有效期、性能异常或者受撞击、受潮、受高温影响后未经确认的，不得继续使用。

测量单位应建立仪器设备台账，记录设备型号、编号、精度指标、检校状态、维修情况和使用情况。

在高温、高湿、粉尘、强风、振动、洞内滴水和电磁干扰等环境下使用仪器时，应采取防护、稳固、遮挡、校正和复测措施。

采用GNSS、全站仪、数字水准仪、激光扫描设备、无人机航测设备及其他数字化测量设备时，应明确其适用范围和精度边界，不得超适用条件使用。

测量方案要求

工程测量实施前应编制测量方案。测量方案应与工程类型、施工阶段、地质条件、控制要求和精度目标相适应。

测量方案宜包括以下内容：

a）工程概况和地质条件分析；

b）测量基准与坐标系统；

c）控制网布设原则；

d）测量方法与技术路线；

e）仪器设备配置；

f）观测计划与频次；

g）误差控制措施；

h）复核程序与质量检查要求；

i）安全措施和应急预案。

对受复杂地质条件影响明显的工程部位，应在测量方案中单独提出精度控制措施和风险防控要求。

测量方案实施过程中，遇到地质条件变化、施工条件变化或者原方案不能满足精度要求时，应及时修订。

测量基准与控制要求

工程测量应采用统一的平面坐标系统和高程系统。存在多系统转换需求时，应建立统一转换关系并经复核确认。

控制点选址应避开滑坡体、崩塌体、采空区、活动断裂带、软弱地基明显沉降区、强施工扰动区和其他稳定性不足区域。

基准点和控制点应满足长期保存、便于观测、通视良好、受扰动小和复测方便的要求。

对处于复杂地质影响区内的控制点，应进行稳定性分析和周期性复测；经确认稳定性不足的，应立即停用并重新布设。

平面控制、高程控制和施工控制之间应建立完整传递链条。各级控制成果投入使用前应进行闭合检核、平差计算和独立复核。

洞内外联系测量、深基坑传递测量、跨河跨谷传递测量和长距离引测等特殊作业，应制定专项控制措施，防止误差累积超限。

复杂地质影响因素控制要求

在岩溶、滑坡、断裂破碎带、软弱地基和高边坡等复杂地质区域布设控制点时，应优先进行地质稳定性判断。

对施工扰动强、振动频繁、爆破作业集中或者地表存在持续变形的区域，应避开布设长期控制点；确需布设的，应缩短复测周期。

在洞内、峡谷、深切沟谷、林区、高边坡脚部等通视条件受限区域开展测量时，应采取优化测站布设、增加检核边、设置联测点和多路径复核等措施。

在地下水丰富、地表湿陷、边坡渗流明显或者季节性变形突出的区域实施测量时，应加强环境观测和时段控制，必要时应在不同工况下复测比较。

对高温、低温、强风、强日照、强折光、雨雾和洞内温湿度剧烈变化等环境因素，应采取温度改正、气压改正、观测时段优化和重复观测等措施。

对采用无人机航测、激光扫描和影像测量等方法获取地形地貌数据的，应考虑地表植被遮挡、岩面反射、坡面阴影和局部坍塌体变化对成果精度的影响。

外业观测与施工放样要求

外业观测应严格执行测站核对、观测顺序控制、原始记录填写和现场检核制度。

每项观测成果应具备必要的校核条件。对关键测站、关键测段和关键点位，应增加独立观测或交叉检核。

施工放样前应核对设计数据、控制成果、坐标转换关系和现场条件。存在疑问时，不得直接放样。

轴线、边线、洞轴线、闸门中心线、金属结构安装基准线、基础高程控制点等关键放样成果，应实行双人复核或者独立复测。

放样完成后，应及时进行复测确认。对重要结构和隐蔽工程部位，应在施工前保留复核记录。

因复杂地质条件导致施工面形态变化快、边坡持续变形或者开挖轮廓不稳定时，应增加放样频次和复测频次。

数据处理与成果复核要求

测量数据处理应采用统一的计算方法、统一的成果格式和统一的精度评定标准。

原始记录、观测数据、平差结果、改正数据和成果表格之间应保持一致，不得随意删改或者仅保留最终结果。

重要测量成果应进行分级复核。复核内容应包括原始记录检查、计算过程检查、点位关系检查、精度指标检查和现场必要复测。

对平面控制、高程控制、施工放样、洞内贯通、高边坡测量和变形监测等关键成果，应实施重点复核。

经复核发现成果超限、逻辑关系异常、与现场不符或者基准不一致的，应重新分析原因并采取补测、重测或者重算措施。

质量管理与安全要求

工程测量应建立全过程质量检查制度，包括自检、互检、专检和成果验收。

测量单位应对控制点稳定性、仪器状态、观测条件、成果质量和资料完整性实施动态检查。

复杂地质水利工程测量作业前，应开展安全技术交底，明确滑坡、崩塌、落石、突水、塌方、高空坠落、临水作业和洞内作业等风险防控要求。

在危险边坡、深基坑、隧洞、临水平台、交通不便区域和夜间环境中作业时，应配备必要的安全防护和通讯保障措施。

测量工作不得以赶工、简化程序或者减少检核替代精度控制要求。对不满足安全条件或者不满足精度条件的作业，不得强行实施。

控制网布设与基准传递要点

一般要求

控制网布设与基准传递应满足工程建设全过程定位、放样、复核、监测和验收要求，并与工程规模、地形条件、地质条件和施工组织方式相适应。

控制网布设应遵循总体控制、分级布设、逐级加密、稳定可靠和便于复测的原则。

基准传递应保证平面坐标、高程基准和方向基准传递关系清晰、成果统一、精度可控。未经复核确认的传递成果，不得投入使用。

复杂地质条件下控制网布设应优先保证基准稳定性。对地表变形明显、施工扰动强烈、通视受限严重和环境条件不稳定区域，应增加控制层级、缩短检核链长并加强复测。

控制网和基准传递方案应与施工阶段变化同步调整。因开挖推进、边坡处理、围堰转换、洞挖贯通、结构封闭和道路改移等导致原控制条件发生变化时，应及时补设、迁设或者重建控制体系。

控制网等级与层级设置要求

工程控制网应根据工程范围、精度目标和作业内容分为首级控制网、施工控制网和局部加密控制网。

首级控制网应满足全工程统一基准要求，施工控制网应满足分部工程和主要建筑物施工放样要求，局部加密控制网应满足关键部位、特殊结构和复杂作业面的细部放样要求。

控制网等级划分应与工程重要性和测量精度要求相匹配，不得以低等级控制成果替代高精度控制用途。

对隧洞进出口、竖井口、渡槽墩台、闸室轴线、厂房结构、泵站机组基础、高边坡平台和深基坑边缘等关键部位，应布设专用施工控制点。

对存在明显分区施工、长线路输水、跨河跨谷布置或者多作业面平行施工的工程，控制网层级之间应建立明确衔接关系，不得形成各自独立、无法统一的局部控制系统。

平面控制网布设要点

平面控制网布设应结合工程总体布置、地形起伏、通视条件和地质稳定性统筹确定。

平面控制点应优先布设在基岩稳定区、变形影响小区、长期保留条件好区和便于联测复测的位置。

平面控制网宜采用闭合导线网、附合导线网、边角网、GNSS控制网或者其组合形式。控制形式应根据工程环境和精度要求合理选取。

在峡谷、陡坡、林区、洞口、深切沟谷和大型临建设施密集区域布设平面控制网时，应重点控制测段长度、夹角条件和视线遮挡影响。

对长距离引测和狭长工程区域，平面控制网不宜仅采用单一串联形式布设；确需采用时，应增设检核边、交叉边或者独立复测段。

对高边坡开挖区、滑坡治理区、围堰迎水侧和弃渣场附近控制点，应分析后续施工扰动影响。预计稳定性不足的，不得作为长期主控点。

洞内外联系平面控制应以洞口稳定控制点为基础，并通过独立检核、双向传递或者不同方法联测控制误差积累。

高程控制网布设要点

高程控制网布设应满足工程建筑物高程定位、断面开挖、结构安装、沉降观测和竣工测量要求。

高程控制点应选设在地基稳固、埋设条件好、保存期长且不易受水毁、施工碾压和爆破振动影响的位置。

高程控制网宜采用闭合水准路线、附合水准路线、往返水准测量或者三角高程测量与水准测量联合方式布设。不同方法的使用范围应满足精度要求。

对软土地基、回填平台、临时道路边缘和强降雨冲刷区，不得设置长期高程基准点；确需设置临时点时，应明确使用期限和复测频次。

洞内高程传递、深基坑高程传递和高边坡分层平台高程传递应重点控制层间闭合差和往返较差，不得以单次单向传递成果直接作为最终依据。

受温度、湿度、折光和视距变化影响明显区域开展高程控制时，应优化观测时段和测站条件，必要时增加重复观测。

控制点选址与埋设要求

控制点选址应在满足通视和作业要求的前提下，优先满足稳定性要求。

控制点不得布设在下列位置：

a）活动滑坡体及其后缘裂缝区；

b）崩塌、落石和危岩影响范围内；

c）采空区、溶洞顶板不稳定区和湿陷性明显区域；

d）强振动源附近；

e）爆破影响显著区域；

f）易被施工机械破坏的位置。

控制点埋设形式应与使用周期、地层条件和环境条件相适应。长期控制点宜采用永久性埋设形式，临时控制点宜采用便于加固和复测的形式。

控制点埋设完成后，应设置明显点号标识和必要保护设施，并绘制点之记。

对易受洪水、冲刷、冻胀、坍塌和人为破坏影响的控制点，应增设保护措施或者设置备用点。

控制点稳定性检验要求

控制点投入使用前应进行稳定性检验。

稳定性检验应结合地质条件、施工扰动和既有变形迹象进行，必要时应采用周期复测、相邻点比对和多期平差分析等方法。

对首级控制点、洞口控制点、关键轴线控制点和长期监测基准点，应作为重点稳定性检验对象。

出现下列情形之一时，应立即开展稳定性复核：

a）点位周边出现裂缝、沉陷、滑移或鼓胀；

b）控制点附近实施爆破、强夯、重载碾压等扰动作业；

c）持续强降雨、洪水、地震或其他异常事件发生后；

d）连续复测结果存在异常漂移；

e）施工放样成果与现场实体明显不符。

经检验确认不稳定的控制点，应立即停止使用，并重新布设替代点位，同时对已引用成果进行追溯复核。

基准传递要点

基准传递应遵循路线清晰、层级明确、逐级检核和成果闭合的原则。

平面基准传递应控制传递段数和误差累积，宜在每一关键传递节点设置校核点。

高程基准传递应控制前后视距平衡、观测时段稳定和测站条件一致，并采取往返观测或闭合检核措施。

洞内外基准传递、跨水面基准传递、跨深谷基准传递和多层平台间基准传递应制定专项技术措施。

基准传递过程中，任一级成果超限时，应查明原因并重测，不得将超限成果直接平差后继续下传。

基准传递成果应标明起算依据、传递路径、计算过程、精度指标和复核情况。

特殊条件下基准传递控制要点

洞内联系测量应重点控制方向传递误差、距离测量误差和贯通误差，不得仅依赖单一测回或者单一测站成果。

对深竖井、斜井和高落差洞段进行基准传递时，应综合考虑垂球偏摆、温差气流、照明条件和仪器安置稳定性影响。

跨河、跨谷和大跨度结构区传递基准时，应考虑视线折光、风荷载和仪器目标晃动影响，必要时采取双向观测和多时段比测。

在强电磁干扰、遮挡严重或者卫星信号条件差的区域，采用GNSS传递成果时，应进行独立方法复核，不得单独作为最终依据。

在高边坡分台阶作业区和持续开挖区传递基准时，应分层设置稳定校核点，防止因局部地表变形造成级间误差传递失控。

控制网复测与维护要求

控制网应建立周期复测制度。

复测周期应根据控制点等级、地质条件、施工扰动强度和使用频率确定。对首级控制点和复杂地质影响区控制点，应适当缩短复测周期。

复测内容应包括点位完整性检查、稳定性检查、观测条件检查和精度指标检查。

对施工频繁、爆破集中、边坡持续变形或地表沉降明显区域的控制点，应在重要工序前后增加专项复测。

控制点被破坏、遮挡、埋没、松动或者点位关系异常时，应及时修复、迁设或者重建。为保证控制网成果满足使用要求，复杂地质水利工程控制点复测重点可按表1执行。

控制点复测重点

| 复测对象 | 重点检查内容 | 处置要求 |
| --- | --- | --- |
| 首级平面控制点 | 点位稳定性、边长与角度关系、闭合差 | 异常时应停止下传并复测 |
| 首级高程控制点 | 点位沉降、路线闭合差、往返较差 | 超限时应重测并校核既有成果 |
| 洞口控制点 | 点位稳定性、洞内外联系关系 | 异常时应暂停洞内控制使用 |
| 高边坡区控制点 | 裂缝、滑移、施工扰动影响 | 不稳定时应迁设 |
| 软基区控制点 | 沉降、倾斜、周边地表变形 | 不得长期作为主控点使用 |
| 临时施工控制点 | 点号完整性、保存状态、复测偏差 | 不符合要求时应重新布设 |

成果确认要求

控制网成果和基准传递成果使用前应进行成果确认。

成果确认内容应包括外业记录检查、平差计算检查、精度指标检查、点位关系检查和必要的现场抽查复测。

对首级控制成果、关键基准传递成果和专项联系测量成果，应实施独立复核。

经确认合格的成果方可用于施工放样、监测布点和后续加密控制。未经确认或者确认不合格的成果不得投入使用。

施工测量与专项测量精度控制要点

一般要求

施工测量与专项测量应以经确认有效的控制网成果、设计文件、设计交底资料和经审批的测量方案为依据实施。

施工测量应满足工程定位、开挖控制、结构安装、形体成型、断面验收、隐蔽工程复核和施工过程质量控制要求。

专项测量应根据工程类型、施工阶段、复杂地质条件和结构精度要求组织实施，不得以一般性施工测量替代高风险部位或者关键工序的专项控制测量。

施工测量前应核对设计坐标、高程、轴线关系、结构尺寸、坡比参数、预留预埋要求和控制精度指标。存在设计数据矛盾、坐标转换关系不明或者控制条件不具备的，不得直接实施测量放样。

复杂地质条件下施工测量应重点控制以下风险：

a）边坡或围岩变形导致控制点位置失真；

b）开挖面变化快导致放样基准失效；

c）爆破、降排水和支护施工引起短期位移；

d）高差大、通视差导致方向和高程传递误差放大；

e）潮湿、粉尘、强振动和洞内气流影响仪器观测稳定性。

关键工序、关键结构和关键断面测量成果应实行现场复核制度。未经复核确认的，不得作为施工依据。

施工放样基本要求

施工放样应遵循“先复核控制成果、后实施放样，先放主控线、后放细部点，先放平面、后控高程”的原则。

放样前应复核最近一级控制点、后视点和高程基点的有效性，并检查仪器对中整平、坐标输入、方向设置和测站定向状态。

放样应优先建立主控轴线、边线、中心线、轮廓线和高程控制面，再进行细部构件、预留孔洞、埋件和局部轮廓点放样。

放样成果应具有可复测条件。对轴线交点、结构转折点、洞轴控制点、基坑边线控制点和重要安装中心点，应设置明显标识并采取保护措施。

施工放样过程中，设计边界与现场地质边界明显不符、开挖面已发生变形或者支护结构位置受现场条件影响需调整时，应及时报告，不得自行改变放样结果作为施工依据。

对受施工扰动影响较大的放样点位，应结合施工进度及时复放或者校核，不得长期使用已暴露、已松动或者已失去控制关系的点位。

土石方开挖测量精度控制要点

土石方开挖测量应控制开挖边线、坡顶线、坡脚线、分层平台线、开挖高程和预留保护层厚度。

开挖前应复核原始地形、地貌、地层分界、危岩体、滑塌体和地下水出露点等与施工测量有关的现场特征。

对高边坡、深基坑和分级开挖区域，应按施工层次逐层放样、逐层复核，不得一次性放样后长期沿用。

对需控制超欠挖的部位，应采用断面测量、边坡点位测量或者数字化采集等方式进行开挖轮廓检核。

爆破开挖区应在爆破前后及时复测。爆破后发现坡顶线、坡脚线或者控制断面明显偏离设计要求时，应重新组织测量复核。

对软弱夹层、破碎带、塌方段和渗水段等地质敏感部位，应增加断面测量密度和高程复测频次。

开挖验收测量应真实反映实际成型状态，不得以设计断面数据替代实测断面成果。

混凝土结构施工测量精度控制要点

混凝土结构施工测量应重点控制轴线位置、模板边线、基础顶面高程、结构层高、仓面轮廓和预留预埋位置。

模板安装前应复核基底高程、控制轴线和边线位置；模板安装后应复核结构尺寸、垂直度、平整度和关键角点位置。

对闸室、厂房、泵房、消力池、进出水建筑物和大型挡水结构等重要建筑物，应建立专用结构施工控制体系。

大体积混凝土、分层浇筑结构和异形结构施工过程中，应分阶段复测模板、埋件和结构面位置，不得仅在首层施工时一次性测定。

对预埋件、止水件、套管、孔口、设备基础螺栓和金属结构安装基座，应进行单独放样和复核。

混凝土浇筑过程中，发现模板位移、支撑变形、预埋件偏移或者施工缝位置异常时，应及时测量复核并采取纠偏措施。

金属结构与机电设备安装测量精度控制要点

金属结构与机电设备安装测量应重点控制安装基准线、中心线、孔位、标高、水平度、垂直度和相对位置关系。

闸门、启闭机、压力钢管、拦污栅、机组基础及其附属埋件安装前，应复核土建交付基准和安装控制点。

安装控制点应设在稳定、不受焊接、吊装、振动和碰撞影响的位置，必要时应设置独立安装控制网。

对大型金属构件分段拼装、吊装定位和整体校正，应实施全过程测量控制，防止分段累计误差导致整体安装偏差超限。

对压力钢管转弯段、异形连接段和大跨度金属结构安装，应重点控制中心线连续性和法向偏差。

设备找正、找平和定位完成后，应形成最终测量记录，并与设计值和允许偏差进行比对确认。

隧洞与地下工程测量精度控制要点

隧洞与地下工程测量应重点控制洞轴线、里程、高程、开挖轮廓、衬砌轮廓、洞室交叉点和贯通误差。

洞内施工控制点应依托稳定洞段布设，并避开爆破震动集中区、掉块风险区、渗水严重区和临时支护变形明显区。

洞内导线测量和高程传递应严格执行分段闭合、往返检核和级间复核制度，防止长距离累计误差失控。

对长隧洞、深埋隧洞、斜井、竖井和多工作面相向开挖工程，应编制专项贯通测量控制方案。

洞内断面测量应根据围岩类别、支护方式和开挖方法确定测量频次。对软弱围岩、塌方段和浅埋偏压段，应增加测量密度。

初期支护、二次衬砌、钢拱架安装、喷锚支护和仰拱施工前后，应复核轮廓线和净空尺寸。

隧洞贯通前，应对导线成果、高程成果、轴线偏差和预估贯通误差进行综合分析；不满足控制要求时，应及时调整控制策略，不得盲目推进。为统一隧洞工程关键测量控制内容，常见控制重点可按表2执行。

隧洞与地下工程关键测量控制重点

| 测量环节 | 重点控制内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 洞口联系测量 | 洞内外平面和高程衔接 | 应独立复核后使用 |
| 洞内导线 | 导线边长、转角、闭合差 | 应分段检核、定期复测 |
| 洞轴线放样 | 中线、偏距、里程 | 应逐段传递、逐段复核 |
| 开挖轮廓测量 | 超欠挖、断面净空 | 应与设计断面比对 |
| 支护施工测量 | 拱架位置、喷层厚度、锚杆布置 | 应按工序复核 |
| 衬砌测量 | 模板线、结构厚度、中心线 | 应防止累计偏差 |
| 贯通控制 | 方向误差、高程误差、横向偏差 | 应贯通前综合评估 |

边坡、基坑与支护工程测量精度控制要点

边坡、基坑与支护工程测量应重点控制坡顶边线、坡脚边线、平台宽度、坡率、开挖深度、支护构件位置和监测点位。

对高边坡和深基坑工程，应将施工测量与变形监测联动实施。发现坡面、坡顶或者支护结构存在位移趋势时，应及时复核既有放样成果和控制点稳定性。

锚杆、锚索、抗滑桩、格构梁、挡墙、排水孔和截排水设施放样应以稳定控制点为依据，并对孔位、方向、间距和高程进行复核。

对滑坡治理工程，应重点控制滑坡前缘、后缘、侧缘关键线位和治理构筑物相对位置，不得因局部塌滑改变控制关系后仍继续采用原成果。

对支护施工过程中出现的坡体开裂、桩位偏移、平台局部沉陷和喷护面鼓胀等情形，应及时组织专项测量检查。

渠道、堤防与线性工程测量精度控制要点

渠道、堤防及其他线性工程测量应重点控制中线、边线、转点、桩号、断面、纵坡和高程连续性。

线性工程中线控制应保证起终点、转点和关键构筑物连接关系准确，防止累计误差引起整体线路偏移。

对软基渠道、填筑堤防和湿陷区线性工程，应加强高程复测和断面复核，防止地基变形影响测量成果使用。

对跨越滑坡体、塌岸段、冲沟和不良地质段的线性工程，应设置独立加密控制点和专项断面复核点。

分段施工、平行施工或者多标段衔接施工时，相邻标段之间应进行联测和成果交接复核。

数字化专项测量应用控制要点

采用无人机航测、三维激光扫描、移动测量和数字摄影测量等方法开展专项测量时，应满足工程精度目标和现场适用条件要求。

数字化专项测量前应布设足够数量且稳定可靠的像控点、检查点或者配准控制点。

受植被覆盖、地形阴影、积水反光、粉尘烟雾和表面纹理不足影响明显的区域，不得直接采用数字化测量成果替代关键部位实测复核。

数字化专项测量成果用于土石方计量、断面验收、边坡轮廓检查和复杂地形建模时，应通过独立检查点和现场抽测验证其精度。

对高精度安装、关键轴线定位和隐蔽工程位置确认等用途，不得仅依赖单一遥感或扫描成果，应与常规控制测量成果联合使用。

施工阶段复核与交接要求

施工测量成果应按工序节点进行复核。复核时机宜包括开工前、关键工序前、隐蔽前、结构封闭前和阶段验收前。

不同施工班组、不同工区或者不同标段之间移交测量控制成果时，应办理书面交接，并附控制点资料、成果表和复核记录。

测量交接内容应至少包括控制点编号、坐标高程、使用状态、保护状况、复测日期和注意事项。

对已交付使用的施工测量成果，后续若发现基准变化、控制点损坏或者成果异常，应及时通知相关使用单位，不得继续按原成果施工。

原始记录与成果管理要求

施工测量与专项测量外业原始记录应当场填写，做到真实、完整、清晰、可追溯。

原始记录内容应包括测站信息、观测时间、仪器设备、控制依据、观测数据、复核数据、环境条件和作业人员信息。

放样成果、断面成果、安装成果和专项测量成果应形成成果表、示意图或者电子记录，并与设计数据相互对应。

对关键结构、关键断面和关键隐蔽部位，应保存放样复核记录和必要的影像记录。

测量成果资料未经复核审批，不得作为最终交工资料或者质量验收资料报送。

变形监测与动态复测精度控制要点

一般要求

复杂地质水利工程应根据工程类别、地质条件、施工阶段、结构重要性和风险等级，开展变形监测与动态复测工作。

变形监测与动态复测应服务于基准稳定性判定、施工安全控制、结构状态分析、测量成果修正和风险预警，不得流于形式。

变形监测应坚持统一基准、统一周期、统一方法、统一成果口径和动态分析的原则。

动态复测应与控制网复测、施工测量复核和地质条件变化检查相结合。对存在位移、沉降、倾斜、滑移、收敛或者裂缝扩展风险的区域，应优先实施动态复测。

变形监测成果未分析确认前，不得直接替代控制成果或者施工成果；经确认已影响控制点稳定性或者施工基准有效性的，应及时停止相关成果使用并重新建立控制关系。

监测对象确定要求

变形监测对象应根据工程风险分布和地质不稳定因素确定。

下列部位应纳入重点监测范围：

a）滑坡体、崩塌体、危岩体及其影响区；

b）高边坡、深基坑和高填方边缘；

c）软弱地基、湿陷区和深覆盖层区域；

d）隧洞洞口、浅埋偏压段、断层破碎带和塌方段；

e）围堰、坝肩、闸室、厂房、泵房和重要挡水结构基础；

f）长期作为首级控制点或者关键施工控制点的基准区域；

g）施工爆破、强夯、降排水和重型机械集中作业影响区。

对存在显著季节性变形、降雨诱发变形、施工扰动变形或者地下水位变化引起变形的区域，应单独设置监测对象和监测频次。

监测基准与监测网要求

变形监测应建立独立、稳定、可靠的监测基准。

监测基准点宜布设在地质稳定、远离施工扰动、长期保存条件好且便于联测复测的区域。

监测网布设应满足监测对象空间分布、变形方向、观测精度和数据连续性要求。

监测网宜由基准点、工作基点和监测点组成。不同层级之间应关系明确、便于检核。

监测基准不得直接设置在活动边坡、松散堆积体、临时施工平台和明显受扰动区域。

对复杂地质条件下的重要监测区，宜设置备用基准点和备用观测路线，防止局部点位失效导致监测中断。

监测项目与方法要求

变形监测项目应根据工程实际确定，宜包括平面位移、高程沉降、倾斜、裂缝、收敛、拱顶下沉、边坡表面位移和关键结构相对位移等内容。

平面位移监测宜采用全站仪测量、GNSS测量、交会测量或者其他满足精度要求的方法实施。

高程沉降监测宜采用数字水准测量、精密水准测量或者其他满足精度要求的方法实施。

隧洞收敛、衬砌变形和洞室净空变化监测，宜采用断面测量、收敛测量、激光扫描或者其他适宜方法实施。

对高边坡、滑坡体和大型开挖面，宜结合断面测量、点位测量、三维扫描和影像比测进行综合分析。

采用自动化监测设备时，应进行设备比对、基准核查和人工抽检，不得完全放弃人工复测。

监测频次控制要求

监测频次应根据地质风险等级、施工阶段、环境变化和变形发展趋势确定。

在下列情形下应增加监测频次：

a）连续强降雨、突发洪水、地震或者其他异常自然事件发生后；

b）边坡开挖、洞挖爆破、深基坑开挖、支护转换和大体积荷载施加前后；

c）监测数据出现突变、持续偏移或者加速度变化时；

d）控制点稳定性出现疑问时；

e）重要结构施工、关键节点验收和高风险工序实施前后。

对变形发展趋于稳定的监测对象，可在满足安全和质量控制要求前提下适当调整监测周期；未稳定前不得擅自降低监测频次。

观测实施要求

变形监测观测应在相对稳定的外界条件下实施，并保持观测方法、仪器设备、测站位置和观测顺序相对一致。

观测前应复核监测基准点、工作基点和监测点完好状态。

监测过程中应重点记录天气、温度、降雨、施工工况、爆破情况、降排水状态和其他可能影响变形结果的外部因素。

对变形敏感区域，应尽量固定观测时段，减少不同观测条件引起的系统性差异。

当监测点发生遮挡、损坏、埋没、移位或者无法正常观测时，应及时补设或者改设，并保持与原监测体系的衔接关系。

动态复测要求

动态复测应针对控制点、施工主轴线、关键高程点、重要断面和重大风险区域实施。

动态复测宜在以下情形实施：

a）重大开挖、爆破和支护转换后；

b）强降雨、洪水、塌方、滑移和异常沉降后；

c）控制成果与施工实体明显不符时；

d）相邻工序测量成果存在较大差异时；

e）变形监测显示基准区域可能失稳时。

动态复测应优先复测首级控制点、关键施工控制点和关键结构控制线，并与既有成果进行差异分析。

经动态复测确认成果失效或者超限的，应停止引用原成果，并重新组织测量控制和施工放样。

监测预警与处置要求

变形监测应建立预警机制。

监测成果出现下列情形之一时，应及时分析并上报：

a）单次观测值异常突变；

b）连续观测呈单向发展趋势；

c）变形速率明显增大；

d）控制点位移、沉降超出允许范围；

e）结构或边坡变形与现场险情相互印证。

对达到预警条件的监测对象，应复测确认，并根据需要采取加密监测、停工复核、调整施工方案、重建控制基准或者组织专项会商等措施。

对已影响施工安全或者测量基准有效性的异常变形，应立即停止相关测量成果使用，并启动应急处置程序。

监测成果分析要求

监测成果分析应包括单点分析、区域分析、趋势分析和关联分析。

监测分析应结合地质结构、施工工况、降雨过程、地下水变化和支护状态进行，不得脱离工程背景单独解释数据变化。

对同一监测对象，应分析累计变形、阶段变形、变形速率和变形方向变化。

对控制点稳定性分析，应结合平面与高程两个维度综合判断，不得仅凭单项偏差作结论。

记录与成果管理要求

变形监测与动态复测全过程应形成完整记录。

记录内容至少应包括监测对象、监测点编号、观测时间、观测方法、仪器设备、环境条件、施工工况、观测结果、分析结论和处置建议。

监测成果应与控制网成果、施工测量成果和安全监测成果统一管理、统一编号和统一归档。

对异常监测成果、预警成果和应急复测成果，应重点归档并保留分析说明。

数据处理与成果质量控制要点

一般要求

测量数据处理应遵循原始真实、计算正确、逻辑一致、精度明确和成果可追溯的原则。

数据处理应与控制网等级、测量方法、精度目标和工程用途相适应。

复杂地质水利工程测量数据处理应重点控制基准统一、改正合理、平差正确、异常识别及时和成果使用边界清晰。

未经检查和复核确认的数据成果，不得用于施工、验收、计量和监测分析。

原始数据管理要求

原始记录应真实、完整、清晰，不得事后补造、修改或者拆分重组。

原始数据包括手簿记录、电子记录、仪器原始文件、外业草图、测站记录、影像资料和现场说明等。

原始数据应标明作业时间、测站点位、仪器编号、观测者、复核者和环境条件。

对关键测量任务，应同步保留纸质记录或者经确认的电子原始记录备份。

数据计算与平差要求

平面控制、高程控制、联系测量和专项控制成果应按相应方法进行计算和平差。

计算和平差前应对起算数据、控制条件、观测值完整性和检核结果进行检查。

数据处理过程中应统一采用同一坐标系统、高程系统、投影参数和改正参数。

平差结果应满足相应精度指标要求；不满足要求的，应查明原因并采取补测、重测或者重算措施。

对洞内外联系测量、跨区域拼接测量和多源数据联合处理成果，应加强系统误差分析和独立检核。

改正与误差分析要求

数据处理应根据观测方法和环境条件实施必要改正。

需考虑的改正宜包括仪器改正、气象改正、温度改正、尺长改正、投影改正、高差改正和其他相关改正。

对复杂地质条件下的异常误差，应重点分析其与地表变形、通视遮挡、反射误差、施工扰动和环境变化之间的关系。

对超限成果，不得简单以平均处理或者强行平差方式消除异常，应先识别误差来源。

异常数据识别与处理要求

数据处理中发现异常值、离群值、逻辑冲突值或者明显不合理结果时，应及时进行识别和复核。

异常数据识别应结合原始记录、外业条件、测站条件、复测结果和历史成果综合判断。

对确认无效的数据应剔除，并说明原因；对原因未查明的数据，不得直接参与最终成果计算。

对因控制点不稳定、点位误认、方向传递错误、坐标输入错误或者系统转换错误造成的异常数据，应追溯其影响范围并重新处理相关成果。

多源测量数据融合要求

采用GNSS、全站仪、水准测量、激光扫描、无人机航测和摄影测量等多源数据联合应用时，应建立统一基准和统一数据接口。

多源数据融合前应进行坐标统一、精度评定和相互检核。

精度等级差异较大的数据不得无控制地直接混合使用。

多源成果存在明显差异时，应优先核查控制基准、时间差异、处理参数和点位对应关系。

成果质量检查要求

测量成果应实行自检、互检和专检。

自检应重点检查原始记录完整性、计算正确性和成果逻辑一致性。

互检应重点检查观测方法、检核条件、数据处理过程和成果使用适宜性。

专检应重点检查关键控制成果、重大结构放样成果、隧洞贯通成果、变形监测成果和竣工测量成果。

成果质量检查应形成记录，明确检查内容、检查结论和处理意见。

复核与批准要求

重要测量成果应经复核和批准后方可正式使用。

下列成果应实施重点复核：

a）首级控制网成果；

b）洞内外联系测量成果；

c）关键建筑物主轴线和控制高程成果；

d）贯通测量成果；

e）重要安装测量成果；

f）异常变形监测成果；

g）竣工测量成果。

复核应包括原始记录复核、计算过程复核、现场必要抽查和成果适用性复核。

成果批准前应确认其用途范围、有效期限和使用限制。

数据安全与备份要求

测量原始数据、处理数据和最终成果应建立备份机制。

重要工程项目宜实行现场备份、集中备份和异地备份相结合的数据管理方式。

数据文件命名、版本管理和修改记录应统一规范，不得随意覆盖原始成果。

未经授权，不得擅自删除、修改、复制或者向无关单位提供测量数据和成果。

质量追溯要求

测量成果应具备全过程质量追溯条件。

质量追溯内容至少应包括任务来源、实施时间、人员信息、仪器设备、观测条件、数据处理方法、复核记录和批准信息。

对因测量成果问题引发的工程质量偏差、施工返工或者安全风险，应能够追溯至具体控制环节和责任环节。

成果验收与资料管理要点

一般要求

测量成果验收应依据本文件、相关标准、设计文件和合同要求进行。

成果验收应坚持资料齐全、数据真实、精度达标、逻辑一致和用途明确的原则。

测量成果未经验收或者验收不合格的，不得作为正式交付成果。

验收对象要求

下列成果应纳入验收范围：

a）控制网成果；

b）基准传递成果；

c）施工放样成果；

d）断面测量成果；

e）安装测量成果；

f）变形监测成果；

g）竣工测量成果；

h）相关图件、表格和技术总结资料。

对分阶段实施的工程，应按阶段进行成果验收；阶段成果合格后，方可转入下一阶段或者汇入总成果。

验收内容要求

成果验收宜包括以下内容：

a）技术文件完整性；

b）原始记录完整性；

c）控制基准统一性；

d）计算与平差正确性；

e）精度指标符合性；

f）现场点位复核情况；

g）成果图表和说明书一致性；

h）成果使用适用性。

对复杂地质条件下的测量成果，验收时应重点检查控制点稳定性资料、动态复测记录、异常情况处理记录和专项复核记录。

对关键结构和关键工序成果，验收时应核查其复核记录和现场复测依据。

验收方式要求

成果验收可采用资料检查、内业审查、现场抽查复测和综合评定相结合的方式实施。

资料审查应重点检查成果逻辑、精度指标、签字手续和档案完整性。

现场抽查应重点检查首级控制点、关键施工控制点、重要放样成果点位和监测点位。

对存在疑点、争议点或者高风险部位成果，应增加现场复核比例。

验收结论要求

验收结论宜分为合格、整改后复验和不合格。

验收合格的，可办理成果交付和归档。

验收中发现一般性资料缺漏、说明不清或者个别记录不规范但不影响成果真实性和精度的，应整改后复验。

验收中发现控制基准错误、关键精度指标不满足要求、原始记录失真或者成果逻辑严重不一致的，应判为不合格。

竣工测量成果管理要求

竣工测量成果应真实反映工程最终成型状态。

竣工测量应对主要建筑物位置、高程、轮廓线、边界线、断面和关键构件位置进行实测。

竣工测量成果不得以设计值、理论值或者中间施工值替代实测值。

竣工成果应与阶段测量成果、监测成果和验收资料保持衔接一致。

技术资料管理要求

测量技术资料应实行统一编号、统一分类、统一归档管理。

技术资料宜包括以下内容：

a）测量方案和技术交底资料；

b）控制点点之记和点位保护资料；

c）原始记录和电子原始文件；

d）计算书和平差资料；

e）成果表、成果图和成果说明；

f）复核记录和验收记录；

g）监测记录和预警处置记录；

h）变更记录和问题处理记录。

技术资料应做到纸质资料与电子资料一致。

资料归档与保存要求

测量成果资料应按工程档案管理要求归档保存。

归档资料应完整、清晰、签署齐全、版本明确。

对重要控制成果、关键结构放样成果、变形监测成果和竣工成果，应长期保存。

涉及数据更新、成果修订和替换的，应保留历史版本和修订说明。

资料移交要求

测量成果资料移交应办理书面手续。

移交内容应包括成果名称、成果范围、成果版本、交付时间、交付形式和使用注意事项。

对控制点坐标高程成果、监测基准成果和关键施工控制成果移交时，应同步移交点位保护和使用说明。

安全管理与应急处置要点

一般要求

复杂地质水利工程测量作业应坚持安全第一、预防为主和风险可控的原则。

测量作业前应识别地质风险、环境风险、设备风险和交通风险，并制定相应防控措施。

不具备安全作业条件的，不得组织测量作业。

作业安全要求

在高边坡、深基坑、滑坡体、危岩体下方、隧洞、临水平台、夜间作业区和交通受限区域作业时，应设专人监护。

作业人员应配备必要的安全防护用品和通讯设备。

测量设备安置位置应稳固，不得设置在临边、松散地面、滑移体表面或者可能坠落的位置。

洞内作业应重点防范塌方、掉块、突水、缺氧、照明不足和机械交叉作业风险。

爆破作业影响区内的测量应严格执行爆破警戒和撤离制度，不得抢时作业。

环境与气象风险控制要求

强降雨、雷电、大风、浓雾、洪水、泥石流预警或者其他极端天气条件下，不得在高风险区域强行开展测量作业。

对雨后边坡、冲沟口、塌方段和软化地表，应经安全确认后方可进入。

高温、严寒和昼夜温差大的地区作业时，应兼顾作业安全和观测质量，合理安排作业时段。

应急处置要求

测量单位应建立应急处置机制。

出现下列情形之一时，应立即停止作业并报告：

a）边坡裂缝快速扩展；

b）落石、滑移、塌方或者突水征象明显；

c）控制点周边地表明显变形；

d）重要控制成果疑似失效且已影响施工安全；

e）人员、设备或者作业环境出现紧急危险。

应急处置后，应对已完成测量成果的可靠性进行复核，必要时重测。

安全记录要求

测量安全交底、风险识别、监护安排、异常情况和应急处置过程均应形成记录。

安全记录应与测量任务记录同步保存，作为成果可追溯资料的组成部分。