| ICS | 93.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 66 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0238—2026

高速公路工程安全风险动态预警准则

Standard for dynamic early warning of safety risks in highway engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  风险辨识与预警指标设置	6

6  监测采集与分析研判	7

7  预警分级与发布	10

8  响应处置与闭环管理	12

9  记录、评估与持续改进	13

10  附则	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：山东省交通规划设计院集团有限公司。

本文件主要起草人：李炙彬。

引言

高速公路工程建设周期长，参与单位多，作业面广，工序转换频繁，施工环境复杂，受地形地貌、地质条件、气候变化、交通组织、机械设备、人工作业和交叉施工等因素影响显著，安全风险具有多源性、动态性、隐蔽性和叠加性。路基、桥梁、隧道、互通立交、边坡防护、临时工程、交通导改及机电安装等分部分项工程在不同施工阶段面临的危险源类型和风险等级存在明显差异，若风险识别不及时、信息采集不完整、预警阈值设置不合理、响应措施落实不到位，易导致高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾、爆炸、车辆伤害及次生灾害等事故，影响工程质量、施工进度和人员生命安全。

当前，高速公路工程安全管理已逐步由静态排查向动态监测、由经验判断向数据支撑、由事后处置向事前预警转变，但在工程实践中仍存在风险辨识颗粒度不足、预警指标体系不统一、监测数据与现场管理脱节、风险等级调整不及时、预警信息传递链条不清晰、分级响应措施针对性不强以及预警闭环管理不完善等问题。尤其在高边坡开挖、深基坑支护、桥梁高墩施工、挂篮悬浇、隧道开挖支护、爆破作业、临时用电、涉路施工、恶劣天气施工及大型机械集中作业等高风险场景中，若缺乏统一、明确、可执行的动态预警要求，容易造成风险失控。

为规范高速公路工程安全风险动态预警工作，统一风险信息采集、风险辨识评估、预警指标设置、预警分级发布、响应处置、信息反馈和持续改进要求，提升施工安全风险的实时感知、动态研判和快速响应能力，制定本文件。本文件立足高速公路工程施工安全管理实际，围绕“风险识别—监测采集—分析研判—预警发布—分级响应—处置反馈—复核更新”的全过程，提出安全风险动态预警的基本要求和实施要求，强化关键风险点、重点工序、重点时段和重点区域的连续管控。

本文件重点对风险分级原则、动态预警指标、数据来源与监测要求、预警阈值设置、预警信息发布、现场响应措施、预警解除条件、台账记录、信息追溯以及协同联动机制等内容作出规定。对可能引发群死群伤事故、较大社会影响事件或者重大财产损失的高风险作业场景，本文件强调应实施重点监测、重点预警和重点管控；对监测异常、预警升级、连续超限、恶劣天气影响、施工环境突变以及险情征兆明显等情形，强调应及时采取停工、撤离、加固、封控、复核和报告等措施，不得以一般性巡查替代动态预警管理。

本文件适用于高速公路新建、改建、扩建工程施工阶段的安全风险动态预警管理，也可供养护专项工程、大中修工程及相关附属设施施工参照使用。通过本文件的实施，可促进高速公路工程安全管理由分散控制向系统控制、由静态管理向动态管理、由经验处置向标准化预警转变，为提升工程施工本质安全水平和风险防控能力提供依据。

高速公路工程安全风险动态预警准则

范围

本文件规定了高速公路工程施工阶段安全风险动态预警的总体要求,风险辨识与预警指标设置,监测采集与分析研判,预警分级与发布,响应处置与闭环管理及记录、评估与持续改进等内容。

本文件适用于高速公路新建、改建、扩建工程施工阶段的安全风险动态预警管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768.1—2025 道路交通标志和标线  第1部分：总则

GB 5768.3—2009 道路交通标志和标线  第3部分：道路交通标线

GB/T 19001 质量管理体系  要求

JTG B01 公路工程技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

安全风险 safety risk

在高速公路工程施工活动中，危险源导致人员伤害、财产损失、环境破坏、工程失稳或者社会影响事件发生的可能性及其后果的组合。

动态预警 dynamic early warning

基于施工过程中的风险变化、监测数据、现场状态、环境条件和管理信息，对安全风险进行持续识别、实时研判、分级提示和响应处置的活动。

风险单元 risk unit

为实施安全风险辨识、监测和预警而划分的最小管理对象，可按分部工程、施工区域、作业工序、设备系统或者专项活动确定。

危险源 hazard

可能导致人员伤害、健康损害、财产损失、环境破坏或者其他不良后果的根源、状态或者行为。

风险辨识 risk identification

对施工过程中存在的危险源、致险因素、影响范围及可能后果进行发现、确认和描述的过程。

风险评估 risk assessment

对已辨识风险的发生可能性、后果严重程度和影响范围进行分析并确定风险等级的过程。

预警指标 early warning indicator

用于反映高速公路工程安全风险状态及变化趋势的定性或者定量控制项目。

预警阈值 warning threshold

用于判定预警触发、升级、降级或者解除的临界值、边界条件或者判定标准。

监测数据 monitoring data

通过人工巡查、仪器监测、视频识别、设备采集、气象信息、施工日志和其他手段获取的与安全风险状态有关的数据和信息。

预警分级 warning classification

根据风险程度、变化趋势、影响范围和后果严重性，对预警状态进行等级划分的活动。

预警响应 warning response

针对不同预警等级采取的核查、限制作业、加密监测、停工整改、人员撤离、应急处置和信息报告等措施。

预警解除 warning removal

经复核确认导致预警的风险因素已消除、受控或者恢复至允许范围后，终止相应预警状态的活动。

关键风险点 critical risk point

在施工过程中易发生事故、险情或者引发风险升级，且需要实施重点监测和重点控制的部位、工序、设施或者时段。

风险动态更新 dynamic risk update

根据施工阶段转换、作业条件变化、监测结果变化、外部环境变化和管理状态变化，对风险辨识结果、风险等级、预警指标和响应措施进行调整的活动。

总体要求

基本要求

高速公路工程安全风险动态预警应覆盖风险辨识、监测采集、分析研判、预警发布、响应处置、反馈核查和动态更新全过程。

安全风险动态预警应与施工组织设计、专项施工方案、安全技术交底、监测方案、应急预案和现场施工计划相衔接。

施工单位应根据工程特点、施工阶段、作业环境、地质条件、气象条件和交通组织条件建立动态预警机制。

对高边坡、深基坑、桥梁高处作业、挂篮悬浇、隧道开挖支护、爆破作业、涉路施工、临时用电、大型机械设备作业和恶劣天气施工等高风险作业，应实施重点预警。

施工现场安全风险状态发生变化时，应及时更新风险信息、预警等级和响应措施。

未建立动态预警措施或者动态预警措施未落实的高风险作业，不得组织实施。

管理职责

建设单位应组织参建各方建立安全风险动态预警协调机制，明确预警工作界面和信息报送要求。

施工单位应负责施工现场安全风险动态预警的具体实施，并应明确项目负责人、技术负责人、安全管理人员、监测人员和信息报送人员的职责。

监理单位应对施工单位动态预警实施情况进行检查，并对高风险作业预警措施落实情况实施监督。

项目负责人应组织风险辨识、预警分级、预警发布和响应处置工作。

技术负责人应负责预警指标、预警阈值、风险动态更新和技术处置措施的审核。

专职安全管理人员应负责现场巡查、预警核查、信息记录和整改复查。

监测人员应按规定开展数据采集、数据复核和异常报告，不得伪造、篡改或者漏报监测数据。

预警单元划分

动态预警应以风险单元为基础组织实施。

风险单元划分应结合下列因素确定：

a）分部、分项工程；

b）施工区域或者作业区段；

c）关键工序或者危险作业活动；

d）重要设备、重要设施或者关键结构部位；

e）周边环境敏感点；

f）其他需要独立实施预警的对象。

风险单元划分后，应明确单元责任人、监测内容、预警指标、预警阈值和响应措施。

风险单元发生合并、拆分、停用或者施工转换时，应同步调整预警管理信息。

风险辨识与动态更新

风险辨识应在施工准备阶段完成，并应随施工阶段转换同步更新。

出现下列情形之一时，应重新开展或者补充开展风险辨识：

a）施工工艺发生变化；

b）施工顺序发生变化；

c）施工环境发生明显变化；

d）监测数据连续异常；

e）发生险情、事故或者未遂事件；

f）遭遇暴雨、大风、低温、冰冻、洪水、地震等不利外部条件；

g）专项施工方案调整；

h）其他可能导致风险状态变化的情形。

风险辨识结果应明确危险源、致险因素、影响范围、可能后果和控制措施。

风险等级调整后，应同步更新预警级别、预警阈值和现场控制要求。

监测与信息采集

动态预警所需信息应包括人工巡查信息、监测数据、设备运行信息、施工日志、气象信息、交通信息和现场视频信息等。

对可量化风险因素，应优先采用仪器监测或者自动采集方式。

对难以量化的风险因素，应通过巡查、旁站、核查和会商等方式实施动态判定。

监测点位、监测频次、采集方式和数据传输方式应符合监测方案要求。

监测设备故障、数据中断或者数据异常时，应及时核查并采取替代监测措施。

未取得有效监测数据或者人工核查结果前，不得取消已触发的预警状态。

预警分级

动态预警应实行分级管理。

预警分级应根据风险后果严重程度、风险发生可能性、变化趋势、影响范围和现场受控状态确定。

预警等级宜划分为四级，并可采用蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警表示。

预警等级划分应符合下列要求：

a）蓝色预警：风险处于可控波动状态，存在一般异常征兆，应加强巡查和现场核查；

b）黄色预警：风险呈上升趋势或者局部超限，应采取限制性控制措施并加密监测；

c）橙色预警：风险明显增大或者连续超限，存在较大险情可能，应局部停工并组织专项处置；

d）红色预警：风险接近失控或者已出现明显险情征兆，应立即停工、撤离人员并启动应急处置。

同一风险单元存在多个预警条件时，应按最高预警等级实施控制。

预警发布与传递

预警信息应按照规定权限发布。

预警信息应包括风险单元、预警等级、触发原因、影响范围、响应要求、责任人员和发布时间。

预警信息发布后，应及时传递至施工现场、相关作业班组、监理单位和相关管理人员。

红色预警和橙色预警发布后，应同步实施现场确认和管理复核。

未完成预警信息传递和现场确认的，不得视为预警措施已落实。

响应与解除

预警触发后，应按相应等级采取巡查、核查、加密监测、限制作业、停工整改、人员撤离、交通封控和应急处置等措施。

预警响应措施应与预警等级相匹配，不得低于规定要求。

预警解除前，应对触发原因、整改措施和现场状态进行复核。

下列条件同时满足时，方可解除预警：

a）导致预警的风险因素已消除或者受控；

b）监测数据或者核查结果恢复至允许范围；

c）现场整改措施已落实；

d）解除程序已完成审批或者确认。

未完成复核确认的，不得解除预警。

记录与追溯

动态预警活动应形成完整记录。

记录应至少包括风险辨识结果、预警指标、阈值设定、监测数据、预警信息、响应措施、核查结果、解除记录和动态更新记录。

预警记录应真实、完整、清晰，不得伪造、篡改或者缺失关键内容。

记录应满足工程安全管理追溯和责任界定要求。

风险辨识与预警指标设置

一般要求

风险辨识与预警指标设置应以工程施工活动和风险单元为基础实施。

风险辨识应覆盖施工准备、施工实施、工序转换、停复工、夜间施工、季节性施工和异常工况等阶段。

预警指标应能够反映风险状态、变化趋势和失稳征兆，并应具有可判定性和可操作性。

预警指标设置后，应形成清单，并应与现场监测、巡查和响应措施相对应。

风险辨识要求

风险辨识应结合施工方法、作业环境、结构特点、设备状况和周边条件进行。

风险辨识内容应包括下列方面：

a）人员行为风险；

b）机械设备风险；

c）临时结构和支护体系风险；

d）地质与水文风险；

e）临时用电和消防风险；

f）交通转换和涉路施工风险；

g）爆破和危险作业风险；

h）恶劣天气风险；

i）交叉作业风险；

j）其他与施工活动相关的安全风险。

风险辨识结果应按风险单元进行整理，并应明确主要危险源、致险因素和控制重点。

预警指标设置要求

预警指标应根据风险类型分别设置。

预警指标可采用定量指标、定性指标或者定量与定性结合的方式设置。

定量指标宜包括下列内容：

a）位移、沉降、收敛、倾斜、应力和应变；

b）地下水位、孔隙水压力、降雨量和风速；

c）设备荷载、起重幅度、运行参数和故障报警信息；

d）交通流量、通行速度和封控范围；

e）其他可量化的风险信息。

定性指标宜包括下列内容：

a）裂缝、渗水、掉块、冒顶、鼓胀等现场征兆；

b）防护设施缺失、支护失稳、模板变形、脚手架松动等状态异常；

c）违章作业、冒险作业和人员聚集等管理异常；

d）其他难以量化但可明确判定的异常现象。

同一风险单元宜同时设置状态指标和趋势指标。

为统一不同施工场景的预警设置内容，可按表1建立预警指标清单。

高速公路工程主要风险单元预警指标设置示例

| 风险单元 | 主要预警指标 | 监测或判定方式 | 重点响应方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高边坡施工 | 位移、裂缝、落石、降雨量 | 仪器监测、巡查、气象信息 | 停止开挖、加固、防护、撤离 |
| 深基坑施工 | 围护位移、沉降、地下水位、支撑轴力 | 仪器监测、巡查 | 停止开挖、支护加固、降排水 |
| 桥梁高墩施工 | 模板变形、作业平台状态、风速、 高处防护状态 | 巡查、设备数据、气象信息 | 限制作业、加固、防坠措施 |
| 挂篮悬浇施工 | 挂篮变形、锚固状态、荷载偏差、位移 | 仪器监测、专项检查 | 停止浇筑、复核体系、卸载 |
| 隧道施工 | 围岩变形、收敛、拱顶下沉、涌水、瓦斯 | 仪器监测、超前预报、巡查 | 停止开挖、加强支护、撤离 |
| 爆破作业 | 警戒范围、装药异常、盲炮风险、振动值 | 巡查、测试、作业记录 | 停止起爆、警戒封控、复核 |
| 涉路施工 | 交通导改状态、围挡完整性、车辆冲入风险 | 巡查、视频、交通信息 | 交通封控、警示增强、 人员撤离 |
| 临时用电 | 漏电保护状态、线路过载、设备接地异常 | 巡查、测试、设备记录 | 停电整改、隔离、复检 |
| 大型机械作业 | 设备倾角、荷载、幅度、风速、故障报警 | 设备采集、巡查 | 停机、限载、地基复核 |

预警阈值设置

预警阈值应依据设计控制值、专项施工方案、监测方案、设备使用条件、环境控制要求和历史数据综合确定。

预警阈值应区分触发值、升级值和解除参考值。

对采用仪器监测的风险单元，预警阈值应明确监测点、统计周期和判定方法。

对采用人工巡查判定的风险单元，预警阈值应明确异常现象、持续时间、影响范围和判定标准。

预警阈值未经审核确认，不得用于正式预警发布。

指标调整与复核

预警指标和阈值应根据施工阶段转换、风险变化和监测结果变化进行复核。

出现连续误报、连续漏报、指标失效或者现场条件明显变化时，应及时调整预警指标或者阈值。

预警指标调整后，应同步更新预警清单、响应措施和信息传递要求。

监测采集与分析研判

一般要求

监测采集与分析研判应围绕风险单元实施，并应与预警指标、预警阈值和响应措施相对应。

监测采集应遵循及时、连续、真实、完整和可复核的原则。

分析研判应结合监测数据、现场巡查结果、施工状态、环境条件和管理信息综合开展，不得仅以单一数据判定风险状态。

对高风险作业、关键风险点和预警频发部位，应实施重点监测和重点研判。

监测采集要求

施工单位应根据风险单元特点确定监测项目、监测点位、监测频次、采集方式和信息报送要求。

监测采集应包括下列内容：

a）结构、支护、边坡、围岩、基坑等工程实体状态信息；

b）大型机械设备和临时设施运行状态信息；

c）临时用电、消防、防护设施和交通组织状态信息；

d）施工工序转换、停复工和交叉作业状态信息；

e）降雨、大风、洪水、低温、雷电等环境影响信息；

f）其他影响施工安全风险状态的信息。

对采用自动监测的项目，应明确数据采集周期、数据传输频率、异常报警方式和人工复核要求。

对采用人工巡查的项目，应明确巡查路线、巡查频次、巡查内容和记录要求。

监测采集频次应符合下列要求：

a）一般风险状态下，应按监测方案规定频次采集；

b）预警触发后，应按相应预警等级加密采集；

c）恶劣天气、工序转换、爆破前后、夜间施工和停复工期间，应增加采集频次；

d）发生异常情况时，应立即开展补充采集和现场核查。

监测点位与设备管理

监测点位布设应满足风险识别、趋势判定和预警发布需要。

监测点位设置后，不得擅自取消、迁移或者更换；确需调整时，应履行审核程序。

监测设备应安装牢固、状态正常，并应满足精度、稳定性和环境适应性要求。

监测设备投入使用前，应进行检查、调试或者校准。

监测设备出现失效、损坏、供电中断、数据中断或者通信异常时，应及时处置，并采取人工巡查或者替代监测措施。

人工巡查要求

人工巡查应与仪器监测相结合实施。

人工巡查应重点检查下列内容：

a）边坡裂缝、鼓胀、掉块、渗水和滑移迹象；

b）基坑围护变形、支撑松动、坑边堆载和积水情况；

c）桥梁支架、挂篮、模板、平台和防护设施状态；

d）隧道掌子面稳定性、支护状态、渗漏水和有害气体异常；

e）涉路围挡、标志标牌、交通导改设施和车辆运行秩序；

f）临时用电线路、配电箱、漏电保护和接地状态；

g）起重机械、运输设备和施工便道状态；

h）人员违章、冒险作业和防护不到位情况。

人工巡查发现异常征兆时，应立即记录并报告，不得延迟报送或者自行忽略。

数据整理与校核

监测数据和巡查信息应及时整理、分类和归档。

数据整理应核对采集时间、采集点位、采集设备、采集人员和异常标识。

对明显异常、突变、缺失或者逻辑矛盾的数据，应进行复核。

未经复核确认的数据，不得直接作为解除高等级预警的依据。

分析研判要求

分析研判应根据风险单元特点采用趋势分析、对比分析、阈值判定、现场核查和会商研判等方式实施。

分析研判应至少包括下列内容：

a）是否达到或者超过预警阈值；

b）是否存在持续上升或者快速恶化趋势；

c）异常变化是否与施工活动、环境变化或者设备状态有关；

d）异常变化的影响范围和可能后果；

e）现有控制措施是否仍然有效；

f）是否需要调整预警等级和响应措施。

对下列情形，应组织专项研判：

a）连续两次及以上超过同级预警阈值；

b）短时间内数据突变；

c）多项指标同时异常；

d）现场出现明显险情征兆；

e）发生未遂事件或者险情；

f）监测数据与现场状态明显不一致。

专项研判结论应明确风险状态、预警建议和现场处置要求。

研判时限要求

一般监测数据和巡查信息应按日进行汇总分析。

达到预警触发条件的，应及时组织研判。

橙色预警和红色预警相关信息应即时研判，不得延迟至下一个统计周期。

夜间施工、爆破施工、恶劣天气施工和交通转换施工期间，应缩短研判周期。

异常信息复核

对异常监测信息，应实施现场复核。

复核内容应包括监测设备状态、点位状态、现场工况、周边环境和数据逻辑关系。

经复核确认为误报的，应记录误报原因并完善监测或者判定条件。

经复核确认异常属实的，应立即按规定触发或者升级预警。

预警分级与发布

一般要求

预警分级与发布应以分析研判结果为依据实施。

预警发布应坚持分级负责、及时发布、准确传递和闭环落实的原则。

预警等级应与风险状态和响应要求一致，不得低级代替高级、迟发漏发或者擅自不发。

预警触发条件

监测数据达到预警触发值时，应启动相应级别预警判定。

现场巡查发现下列情形之一时，应触发预警判定：

a）出现裂缝扩展、结构异常变形、支护失稳、掉块、冒顶、坍塌征兆；

b）出现大面积渗水、涌水、管涌、流砂或者积水失控；

c）模板、支架、挂篮、起重设备或者临时结构出现明显异常；

d）涉路围挡、防撞设施、交通导改设施失效；

e）临时用电、防火防爆或者防坠落设施失效；

f）发生人员违章聚集、冒险作业且现场难以及时纠正；

g）其他足以引发事故或者险情的异常情形。

遭遇暴雨、大风、强对流天气、洪水、冰冻、地震或者地质灾害预警时，应结合现场条件触发专项预警判定。

预警升级

出现下列情形之一时，应升级预警：

a）监测数据持续恶化；

b）多个预警指标同时超限；

c）现场出现新的危险源或者次生风险；

d）原控制措施落实后仍未恢复受控状态；

e）发生未遂事件、设备失稳或者局部险情；

f）周边环境变化导致影响范围扩大。

预警升级后，应同步升级响应措施和报告层级。

预警降级与解除

经复核确认风险状态明显改善且控制措施有效时，可按程序降级预警。

预警解除应符合本文件4.8.4的规定。

红色预警解除前，应进行现场复查和管理复核。

未经批准，不得擅自降级或者解除预警。

预警信息内容

预警信息应至少包括下列内容：

a）工程名称和风险单元名称；

b）预警等级；

c）触发时间；

d）触发原因；

e）影响范围；

f）控制要求和响应措施；

g）责任人和核查人；

h）发布单位或者发布人。

预警信息内容不完整的，不得作为正式预警信息使用。

预警发布程序

预警信息应按项目规定权限审核和发布。

蓝色预警和黄色预警可由项目现场管理层按权限发布。

橙色预警应由项目负责人或者授权负责人发布。

红色预警应由项目负责人立即发布，并按规定上报建设单位、监理单位和上级管理机构。

预警发布后，应立即传达到相关作业面和相关责任人员。

预警传递要求

预警信息应采用现场通知、书面通知、信息系统、电话、广播、警示标志或者其他有效方式传递。

对橙色预警和红色预警，应确保口头通知与书面记录同步落实。

预警信息传递后，应确认接收对象已知悉并实施响应。

未完成传递确认的，不得视为预警处置已落实。

响应处置与闭环管理

一般要求

预警响应处置应与预警等级相匹配。

响应处置应坚持先控制风险、后恢复作业的原则。

对高等级预警，应优先采取停工、撤离、封控、加固、复核和应急处置措施。

分级响应要求

蓝色预警响应应符合下列要求：

a）增加巡查频次；

b）开展现场核查；

c）提示相关作业人员加强防范；

d）检查现有控制措施有效性。

黄色预警响应应符合下列要求：

a）加密监测和巡查；

b）限制相关作业活动或者缩小作业范围；

c）补充防护、支护、排水、警示等措施；

d）明确整改时限和责任人员。

橙色预警响应应符合下列要求：

a）局部停工或者停止相关危险作业；

b）组织专项检查和技术复核；

c）实施加固、卸载、封闭、导排、限载或者交通管制措施；

d）必要时疏散非必要人员；

e）按规定上报。

红色预警响应应符合下列要求：

a）立即停工；

b）立即撤离受影响区域人员；

c）实施现场封控和警戒；

d）启动应急处置程序；

e）组织专业力量开展抢险或者技术处置；

f）按规定逐级报告。

为便于现场快速执行，不同预警等级宜按表2实施响应控制。

预警等级与响应措施对应表

| 预警等级 | 主要状态特征 | 基本响应措施 |
| --- | --- | --- |
| 蓝色预警 | 一般异常、局部波动、风险可控 | 加强巡查、现场核查、提醒防范 |
| 黄色预警 | 风险上升、局部超限、可能失稳 | 加密监测、限制作业、落实整改 |
| 橙色预警 | 连续异常、明显失稳征兆、险情可能增大 | 局部停工、专项复核、加固处置 |
| 红色预警 | 风险失控或者出现明显险情 | 全面停工、撤离人员、封控和应急处置 |

现场处置要求

现场处置前，应明确处置区域、处置责任人和安全防护要求。

处置过程中，不得在风险未受控状态下强行组织抢进度施工。

对涉及边坡失稳、基坑失稳、隧道坍塌、挂篮失稳、支架失稳、起重设备倾覆或者涉路重大风险的情形，应设置警戒区并严格限制人员进入。

应急抢险期间，应同步开展动态监测和二次风险辨识。

恢复作业要求

预警解除后恢复作业前，应对现场条件、设备状态、防护设施和技术措施进行复查。

橙色预警和红色预警解除后恢复作业，应经技术复核和管理确认。

未完成复查确认的，不得恢复作业。

闭环管理

预警管理应实行闭环控制。

闭环管理应至少包括触发、发布、传递、响应、整改、复核、解除和归档等环节。

任一环节缺失的，不得判定该次预警管理已闭环完成。

记录、评估与持续改进

记录要求

安全风险动态预警活动应形成完整记录。

记录应覆盖风险辨识、预警指标设置、监测采集、分析研判、预警发布、响应处置、整改复核、预警解除和资料归档全过程。

记录方式可采用纸质记录、电子记录或者两者并行的方式。

记录应真实、完整、清晰、可追溯，不得伪造、篡改、漏记或者事后补造关键内容。

记录内容

预警记录宜包括下列内容：

a）工程名称、合同段名称和施工部位；

b）风险单元名称及责任人；

c）危险源和风险辨识结果；

d）预警指标和预警阈值；

e）监测数据和巡查结果；

f）预警等级、触发时间和触发原因；

g）预警发布人、接收人和传递情况；

h）响应措施和落实情况；

i）整改情况和复核结果；

j）预警降级、解除和恢复作业情况；

k）异常情况说明及处置结果；

l）其他需要记录的事项。

采用自动监测系统的，原始数据、报警记录、处置记录和系统日志应一并归档。

采用人工巡查的，巡查记录应注明巡查时间、巡查部位、巡查人员、异常情况和处理意见。

台账管理

项目应建立安全风险动态预警台账。

预警台账应按风险单元分类管理，并应与施工进度、专项施工方案和监测方案相对应。

预警台账应及时更新。发生新增风险单元、施工转换、预警升级或者响应措施调整时，应同步修订台账内容。

预警台账不完整、未更新或者与现场实际不一致时，应及时纠正。

效果评估

项目应定期对安全风险动态预警实施效果进行评估。

评估内容宜包括下列方面：

a）风险辨识的完整性和准确性；

b）预警指标设置的适用性；

c）预警阈值设置的合理性；

d）监测数据采集的及时性和有效性；

e）预警发布的及时性和准确性；

f）响应措施的针对性和落实情况；

g）预警闭环完成情况；

h）预警误报、漏报和迟报情况；

i）事故、险情和未遂事件控制效果。

评估发现存在系统性问题或者重复性问题时，应及时组织分析并制定改进措施。

持续改进

项目应根据评估结果、监测数据变化、险情处置经验、事故教训和施工阶段变化，对动态预警机制进行持续改进。

有下列情形之一时，应及时修订预警指标、预警阈值或者响应措施：

a）预警误报频繁；

b）预警漏报或者迟报；

c）现场风险特征发生明显变化；

d）专项施工方案调整；

e）监测手段、设备或者系统更新；

f）发生事故、险情或者未遂事件；

g）其他需要修订的情形。

改进后的预警要求应及时宣贯，并应同步更新相关文件、台账和记录表单。

信息归档

安全风险动态预警资料应按工程档案管理要求归档。

归档资料应包括风险辨识文件、预警指标清单、监测方案、监测记录、预警发布记录、响应记录、整改复核记录、解除记录和效果评估记录等。

归档资料应保持完整、可查和可追溯。

附则

本文件用于指导高速公路工程施工阶段安全风险动态预警活动的实施。

高速公路工程安全风险动态预警除应符合本文件外，尚应符合国家现行有关法律法规和相关标准的规定。