| ICS | 97.200.40;97.220 |
| --- | --- |
| CCS | ZGTX. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/ZGTX  XXXX—XXXX

双绳绳索技术（DRT）安全与操作规范

Safety and Operation Specifications for Double Rope Technique (DRT)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国探险协会  发布

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 范规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 双绳绳索技术（DRT, Double Rope Technique）‌：	1

3.2 主绳（Working Rope）：	2

3.3保护绳（Safety/Backup Rope）：	2

3.4 上升器	2

3.5 下降器	2

3.6 锚点	2

3.7 安全带	2

3.8 绳索系统	2

3.9 冲坠系数（Fall Factor）‌	2

3.10 ‌冗余系统（Redundancy System）	3

3.11 悬吊症（Suspension Trauma）	3

3.12 系统搭建	3

3.13 上升/下降转换	3

3.14 锚点移位	3

3.15 冲坠	3

3.16 装备点检	3

4 核心装备要求	3

4.1 绳索类装备	4

4.2 个人防护装备	4

4.3 升降与连接装备	4

4.4 锚点装备要求	5

4.5 装备禁用与报废规则	5

5 人员资质要求	5

6 双绳绳索技术（DRT）操作规范	5

6.1 系统搭建规范	6

6.2 系统连接与检查	6

6.3 上升操作规范	6

6.4 下降操作规范	7

6.5 锚点移位操作	7

6.6 绳索通过绳结、偏离点操作	7

6.7 冗余设计原则	7

6.8 通用操作禁忌	7

7 安全管理核心原则	8

7.2 锚点可靠原则	8

7.3 装备合格原则	8

7.4 人员合格原则	8

7.5 全程检查原则	8

7.6 风险防控原则	9

8 应急准备与装备维护	9

8.1 应急准备	9

8.2 装备维护与保养	9

9 监督与管理	9

10 附则	9

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国探险协会、中国探险协会绳索技术分会、中国探险协会应急救援专业委员会与xxxxxxxx提出。

本文件由中国探险协会归口。

本文件起草单位：中国探险协会 中国探险协会绳索技术专业委员会 中国探险协会应急救援专业委员会  xxxxxxxx

本文件主要起草人： 薛皓 徐其辉

引言

在政策支持及旅游趋势的影响下，各地探险活动项目层出不穷，惊险刺激的探险项目更是备受追捧，但是相较于一般的户外休闲或休闲健身活动，探险活动具有更大的风险性和不确定性，由于绳索技术及救援应用相关规范的缺失造成体系庞杂、设施品质参差不齐，甚至发生安全事故，因此绳索技术操作与安全标准的编制工作具有必要性和紧迫性。本文件旨在规范双绳绳索技术（Double Rope Technique，以下简称DRT）的装备配置、操作流程、安全管理及风险防控要求，适用于中国探险协会会员单位、专业探险人员、户外救援从业者及DRT技术爱好者开展的探险、探测、救援及高空特种作业场景，保障人员生命安全与作业规范实施。本标准为首次发布，旨在填补国内探险领域DRT技术标准化空白，引导行业规范化、专业化、安全化发展，所有从事DRT相关作业、培训、探险活动的单位和个人，均应遵守本标准规定。

单绳绳索技术（SRT）安全与操作规范

范围

- 本标准规定了双绳绳索技术（DRT）的名词定义、装备要求、技术规范、安全原则、应急准备等内容。

- 本标准适用于中国探险协会组织或认可的各类探险活动、户外救援、洞穴探测、高空特种作业中DRT技术的应用与管理。

- 本标准不适用于工业、电力等行业的专业高空绳索作业（该类作业需遵循对应行业专项标准）。

范规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6095-2021 安全带

GB 2811-2019《安全帽》

GB 24543-2009 坠落防护 安全绳

GB 24544-2009 坠落防护 缓冲器

GB/T 17218-1998 作业场所高处作业防护装置技术要求

IRATA International Code of Practice（ICOP） 国际工业绳索作业协会操作规范

FZ/T 63057-2022《低延伸夹芯绳索》

EN 12841:2024《个人坠落防护设备—绳索作业系统—绳索调节装置》

ISO 10333系列《个体防坠落系统》

IRATA《工业绳索作业指南》（第4版）

CEA 中国登山协会《户外绳索作业安全规范》

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

  - 3.1 双绳绳索技术（DRT, Double Rope Technique）‌：

指在绳索作业或救援过程中，同时使用两根独立绳索的系统，其中一根为主工作绳（承载人员重量与负载），另一根为独立保护绳（仅在主绳失效时介入承重），实现“一主一备、双点冗余”的安全机制。

  - 3.2 主绳（Working Rope）：

DRT系统核心承重绳索，用于实现操作人员的上升、下降、位移等核心作业，需具备高韧性、抗拉伸、耐磨及抗紫外线特性，与安全绳独立铺设、独立固定。

  - 3.3保护绳（Safety/Backup Rope）：

也称安全绳（备份绳，）DRT系统独立保护绳索，日常不承受负载，仅在主绳或装备失效时承接坠落冲击力，需与主绳规格匹配、材质相当，颜色有明显区分且与主绳无缠绕、共用锚点情况。

  - 3.4 上升器

借助人体发力，沿绳向上攀爬的专用爬升装备，分为胸式上升器、手式上升器、脚踏上升器，通过棘齿结构单向锁定绳索，实现人员沿绳索稳定向上爬升，禁止反向受力或替代下降器使用。

  - 3.5 下降器

通过摩擦原理控制绳索下滑速度，实现人员可控下降、悬停制动的专用装备，包括STOP自锁下降器、8字环、肥斗星、牛角下降器、ID下降器等，双绳绳索技术作业优先选用带自锁功能的专业下降器。

  - 3.6 锚点

用于固定主绳、安全绳的承载固定支撑点，分为主锚点、备份锚点、中间锚点等，依托天然岩体、树木或人工锚点装置构建，是整个双绳绳索技术系统的受力核心，须具备足够的承重强度、无松动、腐朽、切割等风险，环境稳定。

  - 3.7 安全带

包裹人体躯干、大腿，分散坠落冲击力的个人防护装备，配备专用承重挂点，优先选用全身式安全带具备前后双吊环，背带宽度≥40mm，带缓冲吸能结构，保障人员作业时的身体稳定与安全。

  - 3.8 绳索系统

由静力绳、锚点、连接器、上升下降装备、防护装备组合而成的完整受力系统，涵盖锚点搭建、绳索固定、装备连接、人员操作全流程，系统安全性直接决定作业风险。

  - 3.9 冲坠系数（Fall Factor）‌

坠落距离与绳索有效长度之比，是装备性能、安全与操作规范的重要依据。双绳绳索技术操作中冲坠系数严禁超过1，绳索直接连接时不应超过0.5。

  - 3.10 ‌冗余系统（Redundancy System）

双绳绳索技术系统的核心安全设计，指通过主绳、安全绳、锚点、装备的双重独立设置，实现故障备份与风险隔离，保障任一单一环节失效不引发整体安全事故。

  - 3.11 悬吊症（Suspension Trauma）

指人体在绳索上长时间垂直悬吊导致血液循环受阻，引发晕厥甚至死亡的生理风险，操作中应避免长时间静止悬挂。

  - 3.12 系统搭建

将锚点、绳索、装备按规范组装，形成完整双绳绳索技术作业系统的过程，包括锚点固定、绳索铺设、装备连接等步骤。

  - 3.13 上升/下降转换

从上升操作模式切换为下降操作模式的规范流程，需保证转换过程中人员始终处于双重保护状态，无保护真空期。

  - 3.14 锚点移位

在作业过程中，将锚点从一个位置转移至另一个位置的操作，分为移动锚点移位和固定锚点移位，移位过程中需保证人员始终处于双重保护状态。

  - 3.15 冲坠

操作人员因装备失效、操作失误等原因，沿绳索突然坠落的现象，需通过安全绳、止坠器快速拦截并吸收冲击力。

  - 3.16 装备点检

对双绳绳索技术装备进行的日常、使用前、使用后检查，包括外观、性能、磨损、老化等维度，是排查装备隐患的基础流程。

核心装备要求

所有双绳绳索技术作业装备必须符合国家及国际相关安全标准如（UIAA、CE、IRATA认证），具备正规检测报告、产品合格证及安全认证标识，严禁使用“三无”产品、过期产品、改装产品及破损产品，装备分级分为强制标配装备、可选辅助装备，所有强制标配装备需满足以下硬性要求。

  - 4.1 绳索类装备

4.1.1 必须选用符合EN 1891标准的专用静力绳，严禁使用动力绳、尼龙绳、麻绳等替代；主绳采用精力绳，直径10.5mm-12mm，断裂强度不低于22kN，延伸率不超过5%；保护绳（安全绳）采用静力绳，直径不小于10mm，断裂强度不低于20kN，延伸率不超过5%，。

4.1.2 绳索表面无破损、断丝、起毛、灼烧、化学腐蚀痕迹，绳头需做牢固防脱处理，标注使用期限、承重参数及检测日期，超过使用年限或出现损伤的绳索立即报废。

4.1.3 主绳和保护绳应选择不同颜色明确区分，单根绳索作业长度需适配作业场景，避免冗余缠绕，绳体末端应使用绳尾结标志长度，严禁绳索与尖锐棱角、高温物体、化学溶剂直接接触，必须接触时需加装护绳套防护。

4.1.4 挽索/牛尾绳（Cow’s Tail/Lanyard ）：使用专用挽索或符合‌UIAA 101‌和‌EN 892:2012‌标准的动力绳（Dynamic Rope），直径≥9mm，延展率≥5%；禁止使用扁带、尼龙绳、静力绳制作；发生严重滑坠后必须立即报废。

4.1.5 扁带：采用高强度尼龙材质，宽度不小于25mm，断裂强度不低于20kN，无破损、磨损、老化现象；

  - 4.2 个人防护装备

4.2.1 安全带：优先选用全身式，符合GB 6095-2021标准、EN 358标准、EN 12277或GB/T 24537标准，各连接点牢固无破损，佩戴后贴合人体，无松动、勒痕，坐式安全带仅适用于低风险、短时间辅助作业。

4.2.2 防护头盔：采用专业攀岩/探险头盔，专用防护头盔，抗冲击、防穿刺，内衬牢固，系带可调节，覆盖头顶及侧后脑部位，作业时必须全程佩戴，禁止用普通头盔替代，符合GB 38305-2025《头部防护 救援头盔》（2027年1月1日起实施）、GB/T 17218要求。

4.2.3 防护手套：耐磨、防滑、透气的专用绳索手套，保护手部免受摩擦损伤，同时保障操作灵活性，禁止佩戴潮湿、破损、过于厚重的手套。

4.2.4 止坠器：自动锁定功能灵敏，能在人员坠落瞬间快速锁定绳索，无卡顿、失效现象；需与安全绳直径匹配，安装后牢固，无松动，使用前需测试锁定功能，确保可靠。

  - 4.3 升降与连接装备

4.3.1 上升器：胸式、手式上升器需符合EN 362标准，棘齿咬合顺畅，无卡顿、变形，单向锁定功能灵敏，胸式上升器不得直接连接安全带作为保护点；受力方向必须与主绳平行。严禁拆解、改装上升器。

4.3.2 下降器：优先选用符合EN 12841标准的自锁型下降器，制动性能稳定，可实现任意点位悬停，无自锁功能的下降器仅限熟练人员使用，新手严禁操作。

4.3.3 锁具（主锁/快挂）：符合EN 362标准的锁具，轴向承重≥25kN，锚点用主锁为丝扣锁（Screwgate）；禁止使用自动锁（Autolock）作为主连接点；严禁使用快挂充当主锁；连接完成后必须确认丝扣完全锁紧，禁止开口受力、侧向受力。

4.3.4 辅助装备：脚踏带、护绳套、锚点扁带等，均须具备对应安全认证，承重强度不低于15kN，无破损、老化痕迹。

  - 4.4 锚点装备要求

4.4.1 天然锚点：优先选用直径≥12cm、根系成熟的坚固树木或无裂隙、无松动的整体岩石，使用树木锚点时需加装保护垫，绳圈缠绕≥3圈且平整压合，禁止用于幼树、腐朽树、松动岩石。

4.4.2 人工锚点：采用专业不锈钢锚栓、岩钉，载荷≥50kN，由专业人员安装并进行受力测试，安装后无松动、变形，禁止在软质岩层、混凝土劣质构件上私自安装锚点。

4.4.3 绳结连接：锚点与绳索需采用专业绳结（如八字绳环、阿尔卑斯蝴蝶结），绳结收紧无松动，绳尾预留≥15cm且打止结，禁止使用无绳结、松散绳结固定。

  - 4.5 装备禁用与报废规则

4.5.1 出现以下情况的装备立即报废：承重结构变形、断裂、裂纹；锁具、卡扣失灵，锁定失效；绳索断丝、严重起毛、延伸率超标；经历过冲坠、高强度受力；超过厂家标注使用年限；经检测不合格。

4.5.2 报废装备需做破坏性处理，标注“报废禁用”标识，严禁二次流入作业环节。

人员资质要求

5.1 所有从事双绳绳索技术作业的人员，必须经过中国探险协会认可的专业机构培训，掌握基础理论、装备操作、安全流程及应急处置技能，考核合格后取得相应资质证书，严禁未认证独立开展双绳绳索技术作业。

5.2 作业人员需年满18周岁，身体健康，无高血压、心脏病、眩晕症、恐高症等妨碍高空绳索作业的疾病，定期参加体检，确保身体状态适配作业需求。

5.3 作业人员需熟练掌握本标准全部内容，熟悉装备性能、操作流程、风险隐患及应急处置方法，严格遵守安全操作规范，严禁违规操作、冒险作业。

5.4 专业领队、教练员、救援人员宜具备高级双绳绳索技术资质，拥有丰富实操经验，可指导新手作业、处置突发险情，定期参加复训与技能考核，保持技术熟练度。

双绳绳索技术（DRT）操作规范

双绳绳索技术操作需遵循“先检查、后搭建、再操作”的原则，所有操作人员需经过专业培训并考核合格，严格按照本规范执行，严禁违规操作。

  - 6.1 系统搭建规范

6.1.1 场景勘察：提前勘察作业场地，确认锚点位置、地形环境、障碍物、天气情况，排查落石、尖锐棱角、恶劣天气等安全隐患，制定作业方案与应急处置预案，不适宜作业的场景严禁开展活动。

6.1.2 装备检查：作业前双人交叉检查全部装备，核对装备资质、完好状态，重点检查绳索、锚点、安全带、主锁、升降器核心部件，确认无隐患后方可使用，严禁遗漏检查环节。

6.1.3 锚点选择与固定：根据作业场景选择合适的锚点，遵循双重锚点原则（主锚点+备用锚点），锚点间距≥1.5m避免相互影响，确保锚点独立、可靠，禁止共用锚点或共用固定结构；天然锚点需排查腐朽、松动风险，人工锚点需检查安装牢固度；锚点固定后，需进行受力测试，采用逐级加载方式测试（模拟人员体重1.5-2倍载荷），确认无松动、变形后，方可连接绳索。

6.1.4 主绳与安全绳分别铺设，固定在独立锚点上，避免交叉、缠绕、跨越尖锐物体时需加装保护套，严禁共用锚点；绳索铺设需避免跨越尖锐物体、棱角，若无法避免，需加装保护套，防止绳索磨损；绳索底部需挂上重物（≥5kg）提供张力，避免绳索飘动；绳尾预留≥2m，打上止结，防止绳索从锚点脱落。

  - 6.2 系统连接与检查

6.2.1 装备检查：执行“5步自检”（绳索、下降器、上升器、安全带、头盔）。

6.2.2 系统连接：操作人员佩戴好个人防护装备后，按照主绳→上升器→安全带→下降器→保护绳绳→止坠器的顺序将装备按规范连接到绳索上，所有连接部件锁闭牢固，无遗漏、松动；止坠器推至保护绳最高点；在有止坠器保护的情况下，可省略手绳安装，简化操作流程。

6.2.3 系统全检：完成后，由双人交叉检查（操作人员自查+辅助人员复核），包括锚点固定情况、绳索磨损情况、装备连接情况、锁闭机构灵敏度等，确认无任何隐患后，方可开始操作。

  - 6.3 上升操作规范

6.3.1 上升前再次确认装备连接、止坠器锁定状态，绳索无缠绕、卡顿。

6.3.2 发力方式：以腿部、膝部力量为主，手臂力量为辅，交替使用手持上升器、胸式上升器、膝部/脚部上升器（如有），匀速向上攀爬，避免快速、大幅度发力。

6.3.3 过程监控：全程观察绳索、锚点状态，留意装备异响、卡顿，若出现异常立即停止操作，排查隐患后再继续。

6.3.4 到达目标位置：先将身体固定于可靠锚点，锁定上升器，确认身体稳定后，再进行后续作业。

  - 6.4 下降操作规范

6.4.1 下降前，需先进行安全转换：将止坠器推高，解除其锁定状态，然后挂上手绳；取消上升器的自锁功能，换上适配的下降器，并正确为下降器装绳，完成从上升模式到下降模式的切换。

6.4.2 下降时，将止坠器调整到移动模式，并挂在肩膀上以防万一；右手控制绳索尾端，左手缓慢按压下降器手柄控制下降速度，保持匀速下降，避免突然加速或急停。

6.4.3 下降过程中，观察下方环境，避开障碍物，若需暂停下降，关闭下降器锁定机构，将身体固定，排查周围环境后再继续操作。

6.4.4 下降至地面或目标平台后，先解除下降器，再依次拆除上升器、止坠器等装备，整理绳索和装备。

  - 6.5 锚点移位操作

6.5.1移位前提：确认作业需调整锚点，确保有双重保护（主绳+安全绳），将牛尾绳连接到新锚点，确认新锚点可靠并完成受力测试。

6.5.2移动锚点移位时，使用扁带制作移动锚点，将人员负载逐步转移至新锚点，确保负载转移完成后，再拆除旧锚点装备；固定锚点移位时，需先搭建新锚点，完成装备连接后，再解除旧锚点连接。

6.5.3移位过程中，保持身体稳定，避免大幅度晃动，随时检查绳索和锚点状态，发现异常立即停止移位，恢复至安全状态。

6.5.4 移位过程中保持双重保护，禁止单绳移位、未转移负载直接拆除旧锚点。

6.5.5 特殊情况：若新锚点为临时锚点，需缩短作业时间，尽快完成移位后重新搭建永久锚点。‌

  - 6.6 绳索通过绳结、偏离点操作

6.6.1上升或下降过程中遇到绳结时，需缓慢操作，确保上升器、下降器能顺利通过绳结，通过后立即检查装备锁定状态，确认无异常后继续操作

6.6.2通过偏离点时，将余绳装入偏离点空余挂锁，上拉余绳将绳尾单结卡在挂锁处，缓慢移动至垂直于目标锚点，再继续上升或下降；通过后，及时收整余绳，拆除偏离点连接装备

  - 6.7 冗余设计原则

6.7.1双备份机制：下降器宜配附加摩擦装置（如抓节、止坠器）、上升过程中手持上升器与胸部上升器必须同时使用，形成“双锁保护”。

6.7.2 防脱设计：所有锁具尽可能使用丝扣锁，并确保锁朝向操作者；上升器与绳索连接处宜加装防脱扣（如小绳圈、锁片、快挂等）。‌

  - 6.8 通用操作禁忌

6.8.1 严禁单人独立开展野外双绳绳索技术作业，必须配备同行监护人员，保持通信畅通。

6.8.2 严禁在未检查装备和系统的情况下开始操作；严禁使用不合格、过期、破损的装备。

6.8.3 严禁酒后、疲劳、身体不适状态下开展双绳绳索技术作业，严禁嬉戏打闹、违规操作。

6.8.4严禁主绳与安全绳共用锚点、缠绕在一起；严禁止坠器承受负载，严禁上升器、下降器未锁定时进行操作。

6.8.5 严禁擅自改装装备、改变装备连接方式、混用非专用装备。

6.8.6 严禁违规转换上升/下降模式，严禁未完成安全转换就进行下降操作；严禁快速冲坠、跳跃式操作。

安全管理核心原则

双绳绳索技术操作需坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，严格遵循以下安全准则，杜绝安全事故发生，

7.1 双重保护原则

双绳绳索技术的核心安全准则，操作人员任何时候必须处于主绳+保护绳的双重保护状态，禁止单绳作业、安全绳未连接或失效作业，安全绳需始终保持独立、畅通，无遮挡、无缠绕。

  - 7.2 锚点可靠原则

锚点是DRT系统的安全基础，优先选用状态稳定、载荷足够的锚点，禁止使用未评估、松动、腐朽、切割风险的锚点；锚点搭建需遵循“双重锚点、独立固定”，搭建后必须进行受力测试，严禁锚点超载。

  - 7.3 装备合格原则

所有相关装备必须符合国家相关标准和本标准要求，具备产品合格证书、认证证书，严禁使用无认证、过期、破损、改装的装备。装备需定期检查、维护、报废，建立装备档案，记录装备的采购、使用、检查、报废情况，确保装备性能可靠。

  - 7.4 人员合格原则

双绳绳索操作人员必须经过中国探险协会或其认可的专业机构培训，掌握名词定义、装备使用、系统搭建、操作流程、安全原则及应急处置技能，考核合格后方可独立操作。未经过培训、考核不合格的人员，严禁独立进行操作；操作人员需定期参加复训，更新知识和技能，适应技术发展。

  - 7.5 全程检查原则

操作的全过程需进行检查，包括操作前的装备检查、系统搭建检查，操作中的状态检查，操作后的装备整理与检查。检查人员需认真负责，做好检查记录，发现隐患立即停止操作，排查整改后，方可继续操作；严禁带着隐患进行操作。

  - 7.6 风险防控原则

作业前需完成场景风险评估、天气预警排查、应急方案制定，作业中全程监控环境变化（如天气转劣、落石、绳索磨损），及时调整作业方案，规避突发风险。发生安全事故时，立即启动应急预案，优先保障人员生命安全，避免事故扩大；事故发生后，及时上报，做好事故记录和复盘作业过程中发现装备异常、环境突变、身体不适等任何安全隐患，立即停止作业，启动应急处置流程，撤离至安全区域，严禁心存侥幸、强行继续作业。

应急准备与装备维护

  - 8.1 应急准备

8.1.1 每次双绳绳索技术操作前，需携带应急救援装备，包括救援绳、救援上升器、下降器、急救包、通讯设备等，确保应急装备性能可靠。

8.1.2 明确分工：指定应急联络人、救援人员，制定联络方式（如对讲机频道、紧急呼叫信号），作业前向全体人员交底应急方案。

  - 8.2 装备维护与保养

8.2.1 每次作业完成后，及时清理装备表面灰尘、污渍、水渍，金属部件涂抹防锈剂，绳索晾干后平整收纳，避免暴晒、潮湿、挤压、弯折。

8.2.2 建立装备管理台账，记录装备采购日期、使用次数、检测情况、报废期限，定期对装备进行全面检测，核心承重装备每6个月检测一次，合格后方可继续使用。

8.2.3 装备收纳于干燥、通风、避光、无化学腐蚀的专用收纳箱，分类摆放，避免不同装备相互磨损，延长装备使用寿命。

监督与管理

9.1 中国探险协会负责本标准的宣贯、实施与监督管理，定期开展行业检查。

9.2 鼓励行业内开展技术交流与安全研讨，持续优化双绳绳索技术规范，提升行业整体安全水平。

附则

10.1 本标准由中国探险协会负责解释。

10.2 本标准实施期间，若国家相关法律法规、标准出台新规定，按照新规定执行。

10.3 本标准自发布之日起正式实施。