| ICS | 01.140.20 |
| --- | --- |
| CCS | A 14 |

团体标准

T/ZHJX ××—2026

建设工程声像档案归档规范

Specification for filing construction project audio-visual archives

（本草案完成时间：2026-4-7）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

珠海市建筑业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  归档范围	1

4.1  归档项目	1

4.2  归档内容	2

5  质量要求	2

5.1  一般要求	2

5.2  照片	2

5.3  视频	3

5.4  音频	3

6  立卷要求	3

6.1  文件命名与架构	3

6.2  存储	4

7  验收与移交要求	4

7.1  验收	4

7.2  移交	4

附录A（资料性）  房屋建筑工程声像文件归档内容	5

附录B（资料性）  市政基础设施道路工程声像文件归档内容	11

附录C（资料性）  市政基础设施桥梁工程声像文件归档内容	13

附录D（资料性）  市政基础设施地下管线工程声像文件归档内容	19

附录E（资料性）  市政基础设施综合管廊工程声像文件归档内容	23

附录F（资料性）  市政基础设施下穿隧道工程声像文件归档内容	28

附录G（资料性）  市政基础设施园林绿化工程声像文件归档内容	31

附录H（资料性）  市政基础设施轨道交通工程声像文件归档内容	33

附录I（资料性）  市政基础设施隧道工程（矿山法）声像文件归档内容	40

附录J（资料性）  项目（单项工程）声像档案说明	43

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由珠海市城市建设档案馆提出。

本文件由珠海市建筑业协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

建设工程声像档案归档规范

范围

本文件规定了建设工程声像档案的归档范围、质量要求、立卷要求、验收与移交要求。

本文件适用于珠海市行政区域范围内建设工程声像档案的归档，横琴粤澳深度合作区可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范

DA/T 1 档案工作基本术语

DA/T 74 电子档案存储用可录类蓝光光盘（BD-R）技术要求和应用规范

DA/T 75 档案数据硬磁盘离线存储管理规范

DB 4404/T 75 建设工程档案归档规范

术语和定义

DA/T 1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

建设工程声像文件 project audio-visual records

工程建设活动中直接形成的，以照片、视频、音频方式记录工程建设活动过程与成果，并以光盘、磁盘等为信息载体的原始记录。

建设工程声像档案 project audio-visual archives

具有保存价值并由档案机构归档保管的建设工程声像文件。

归档范围

归档项目

工程类型

声像档案归档项目包括但不限于以下工程：

房屋建筑工程；

道路工程；

桥梁（涵）工程；

地下管线工程；

综合管廊工程；

下穿隧道工程；

园林绿化工程；

轨道交通工程；

隧道工程（矿山法）。

工程规模

建设规模在2万平方米以上的房屋建筑项目、投资规模在1亿元以上的市政工程项目，应移交声像档案。

归档内容

一般要求

房屋建筑工程和市政工程声像文件归档内容见附录A～I。

特殊要求

符合表1规定的项目应制作专题视频文件并归档。

| 工程类型 |  | 工程规模 |
| --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 单体建筑 | 1 万平米以上或 10 层以上 |
|  | 居住区 | 5 万平米以上 |
|  | 工业建筑 | 单跨跨度 16 米以上厂房 |
| 道路工程 | 城市道路 | 干道 |
|  | 公路 | 省道以上 |
| 桥梁（涵）工程 |  | 多孔200米或单孔60米以上桥梁 |
| 管线工程 |  | 干道上 |
| 管廊工程 |  | 全部 |
| 轨道交通工程 |  | 全部 |
| 列入市以上重点项目 |  | 全部 |
| 拟申报鲁班奖等国优工程奖项的项目 |  | 全部 |

质量要求

一般要求

工程声像文件采集应准确反映建设工程实际情况，并随工程进度同步形成，构图完整、画面清晰、图像稳定、色彩还原准确，没有明显失真、变形等现象，音频和视频文件的同期声应声音清晰、内容连续完整。

工程声像文件采集宜采用专业设备，应注意多景别与多角度结合，涵盖远景、中景、近景等全面反映各项施工过程的照片、视频、音频，重要工序、重要部位、隐蔽工程应采集细部特征。

工程声像文件采集应包含准确设备时间、地理位置等信息，对采集内容进行记录，完整登记采集日期、采集地点、采集内容、采集人等，形成采集内容信息记录表，并做好形成工程声像文件的命名准备。

同一场景和相同内容不应重复采集，应选择一个主题鲜明、影像清晰完整、具有代表性和典型性的文件采集。

采用新工艺、新技术、新材料等创新做法的工程工序内容应采集声像文件。

地下管线工程应采集包括管线布置、管径变化、转弯、高程变化、出口等部位覆土前的声像资料。

应对工程声像文件原始载体、离线备份载体做定期检测,当出现异常情况时,应立即实施原始载体和离线备份载体转换或更新,建立管理台账并归档保存，符合GB/T 18894相应规定。

采集单位提供的工程声像文件应无版权权属纠纷等法律问题。

工程声像文件有技术秘密保密要求的，应明示保密期限。

照片

施工阶段单个工序内容或同一场景记录的照片采集数量不少于3张，项目照片不少于60张，重点工程项目照片不少于160张。

采用手机拍摄照片时，应开启高像素模式，并关闭美颜、滤镜、人像、夜景及 HDR 模式，拍摄过程中应保证光线充足、操作平稳、对焦精准。

宜定期对工程项目进行航拍。

归档的数码照片应是用数字成像设备直接拍摄形成的原始图像文件，不能对数码照片的内容和EXIF信息进行修改和处理。

文件格式应符合以下要求：

- 分辨率≥2560 dpi×1920 dpi；

- 有效像素≥2000万像素；

- 优先采用未压缩的文件格式(RAW、NEF、CR2等)，也可采用通用的文件格式（JPG、JPEG等）；

文件大小宜在 3MB～10MB 之间。

视频

采集视频文件所反映的内容应清晰完整、主题鲜明，声像定位准确、真实，画面稳定、音画同步。

采用手机拍摄视频时，应开启高码率/高质量模式，关闭过度机身防抖、自动美颜等影响画面真实性的功能。

采集视频文件应为原始拍摄未进行转码、编辑处理的电子文件，并包含拍摄元数据信息。

施工阶段关键工序内容采集视频文件时长不少于30秒。

视频文件中的音频应全部保留。

编辑视频文件应按实际拍摄的时间顺序排列画面，不得随意剪辑拼贴画面，应保持视频画面内容逻辑的一贯性，且保留相关的编辑信息和视频元数据信息。

文件格式应符合以下要求：

- 分辨率不应低于1920 dpi×1080 dpi；

- 帧速率不低于25 fps；

- 采用 H.264 编码时，码流输出应为64 Kbs～62.5 Mbps，输出格式宜为 MP4；采用 MPEG2 编码时，码流输出应为1.5 Mbps～100 Mbps，输出格式宜为AVI;

专题视频片应反映工程基本情况、主要施工工艺等工程建设活动全过程，包含解说词稿、与解说词稿对应的画面和普通话旁白，片长不宜少于5分钟。并提供原始视频文件素材。

音频

内容应完整，不短缺、不重复，声音应清晰、自然、真实，声像文件播放时时间定位准确。

所反映和保存的音频应连续播放，不得剪辑、编辑。

文件格式应符合以下要求：

- 采样频率宜为双声道；

- 采样频率不低于44.1 kHz；

- 采样精度不低于16 Bit；

- 文件格式宜为MP3、WAV等通用格式；

- 动态范围为 25 dB～120 dB；

- 信噪比应≥70 dB。

立卷要求

文件命名与架构

命名格式调整为：YYYYMMDD-项目全称-工序/场景名称-文件类型（照片/视频/音频）-序号。

示例：20260401-XX项目-建设前区域全景原貌-照片/视频/音频-1。

增加“-”分隔符，统一使用8位完整日期格式。

声像文件应按工程项目归档，设置多级文件夹，每个文件夹下可按需要设置多级文件夹，最后一级文件夹内存放一组声像文件，文件夹的命名可参考图1，符合下列要求：

- 一级文件夹应为项目名称；

二级文件夹宜分为照片档案、视频档案、音频档案、著录表（照片档案著录表、视音频档案著录表）、声像档案文件级元数据信息表（照片档案文件级元数据信息表、视音频档案文件级元数据信息表）；

三级文件夹、四级文件夹按照工序、场景命名，文件夹的设置可根据实际情况、不同项目的施工节点有所变动。

存储

介质

可采用光盘、硬磁盘、闪存盘等存储介质，其中光盘存储介质宜使用可录类蓝光光盘,硬磁盘存储介质宜符合DA/T 75相应规定。

刻录

照片与视频须分别独立刻盘，光盘刻录应符合DA/T 74相应规定。

印刷体标签应可长期保存，内容包含：项目名称、建设单位统一社会信用代码、拍摄日期范围（起止日期）、数据量统计（照片数量/视频时长）、光盘序列号（与归档目录对应）等内容。

验收与移交要求

验收

工程建设过程中，宜按建设阶段同步整理、提交关键声像档案文件，报城建档案管理部门进行阶段指导与预验收。

列入城建档案管理机构接收范围的工程，由城建档案管理机构按照相关规定对工程声像档案进行验收。在工程竣工验收时与纸质、电子档案一并报送城建档案管理机构验收，报送的工程声像档案应包括元数据。

城建档案管理机构在对数字声像档案验收时，应查验下列内容：

- 工程声像档案的内容真实、完整、可用、安全，全面反映工程建设活动和工程实际状况；

工程声像档案元数据完整、有效；

工程声像档案的质量、格式、立卷、刻录是否符合本标准的规定；

工程声像档案存储格式、载体等是否符合本标准的要求。

城建档案管理机构对已受理的竣工联合验收城建档案验收申请进行审查，申请资料填报齐全、符合申报要求的，予以通过。

符合验收条件的，城建档案管理机构应核发验收意见书。

城建档案管理机构对提交的工程文件在审查中发现问题需整改的，应出具验收整改通知单，建设单位应组织各参建单位对建设工程档案进行限期整改、补充完善。

移交

移交方式

数字声像档案移交可采用离线或在线方式进行，离线移交数字声像档案应符合下列要求：

- 移交的存储载体可采用光盘、闪存盘、移动硬盘等；

存储声像档案的载体应经过检测，无病毒、无数据读写故障，并应确保接收方能通过适当设备读出数据；

采用技术手段加密的声像电子档案应解密后移交，压缩的声像电子档案应解压缩后移交；

应同步提交附录J中的项目（单项工程）声像档案说明。

移交时限

建设工程声像档案应与工程纸质档案、电子档案同步移交城建档案管理机构,并符合DB 4404/T 75相关规定。

（资料性）
房屋建筑工程声像文件归档内容

房屋建筑工程声像文件归档内容应符合表A.1的规定。

房屋建筑工程声像文件归档内容

| 案卷级目录 |  |  | 文件级目录 | 归档选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级 目录 | 三级 目录 |  | 照片 | 视频 | 音频 |
| 工程准备阶段 | - |  | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要招商引资、签约活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要合同签字活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 开工奠基活动 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 工程形象宣传片 | / | △ | / |
| 工程施工阶段 | 地基 与 基础 | 测量 | 测量放线 | △ | △ | △ |
|  |  | 地下水控制 | 地下水降水、排水施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 土方工程 | 基坑开挖施工及持力层构成展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 土方回填及压实施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 基坑及边坡 | 基坑支护及边坡处理 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 基坑及边坡成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 地基 | 地基处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 地基承载力试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 地基成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 基础 | 桩基施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 垫层施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 基础防水施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 | 地基 与基础 | 基础 | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 基础成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 主体 结构 | 混凝土结构 | 梁、柱、墙、板钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 梁、柱、墙、板混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 结构预埋件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 施工缝、变形缝处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 装配式构件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 混凝土结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 砌体结构 | 砌筑施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 结构预埋件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 砌体结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 钢结构/ 其他结构 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 结构预埋件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件防腐、防火、防雷等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 钢结构/其他结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 装饰 装修 | 防水工程 | 主要材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 屋面防水施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 地面防水施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 防水试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 防水工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 保温工程 | 主要材料展示 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 墙体保温施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 屋面保温施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 保温工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 装饰 装修 | 门窗工程 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件防腐、防雷、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 门窗工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 外墙饰面工程 | 主要材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 外墙饰面施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 外墙饰面工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 幕墙工程 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件防腐、防雷、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 幕墙工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 吊顶工程 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件防腐、防火、防水等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 吊顶工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 轻质隔墙工程 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件防腐、防火、防水等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 轻质隔墙工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 饰面板/ 饰面砖工程 | 主要材料展示 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 饰面材料安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 饰面材料防火、防水等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 饰面工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 涂饰工程 | 主要材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 涂饰施工 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 装饰 装修 | 涂饰工程 | 涂饰工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 裱糊与 软包工程 | 主要材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 裱糊与软包施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 裱糊与软包工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 细部工程 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件防腐、防火、防水等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 细部工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 给水、排水及供暖 工程 | — | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件及设备防腐、密封、绝热等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 给水、排水及供暖工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 通风与空调 工程 | — | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件及设备防腐、密封、绝热等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 通风与空调工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 建筑电气工程 | — | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件及设备防腐、绝缘、防雷等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 建筑电气工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 电梯 工程 | — | 主要设备展示 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 | 电梯 工程 |  | 电梯功能性试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 电梯工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 智能 建筑 工程 | — | 通信网络系统施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 综合布线系统施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 信息导引及发布系统施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 有线电视及卫星电视接收系统施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 公共广播系统施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 会议系统施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 建筑设备监控系统施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 火灾自动报警系统施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 安全技术防范系统施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 建筑 节能 工程 | — | 墙体节能施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 幕墙节能施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 门窗节能施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 屋面节能施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 地面节能施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 室外 设施 及 附属 建筑 | 道路 | 道路、广场与停车场、人行道等施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 室外环境 | 建筑小品、大门、车棚等施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 附属建筑 | 围墙、大门、车棚等施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | — |  | 各重大环节、节点验收活动 | △ | △ | △ |
|  | — |  | 采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 重大事故及分析处理情况 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 | — |  | 其他工程施工声像档案 | △ | △ | △ |
| 工程竣工阶段 | — |  | 竣工验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 竣工验收会议记录 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 项目多角度全貌及周边多方向全景 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 公共区域及设施全貌 | ▲ | ▲ | △ |
| 重要活动 | — |  | 重要参观、视察、检查等活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 省部级以上重大奖项评选活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 工程建设有关重要会议、重大事宜 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 施工安全教育、消防演练等活动 | △ | △ | △ |

1.所列归档文件为通用情况，不代表建设工程项目实际包含该表全部归档文件；

- 2.“▲”表示必须向城建档案管理机构移交；  “△”表示选择性向城建档案管理机构移交。

（资料性）
市政基础设施道路工程声像文件归档内容

市政基础设施道路工程声像文件归档内容应符合表B.1的规定。

市政基础设施道路工程声像文件归档内容

| 案卷级目录 |  | 文件级目录 | 归档选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级目录 |  | 照片 | 视频 | 音频 |
| 工程准备 阶段 | — | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 重要招商引资、签约活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 重要合同签字活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 开工奠基活动 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 工程形象宣传片 | / | △ | / |
| 工程施工 阶段 | 测量 | 参照本标准附录A表A.1 | △ | △ | △ |
|  | 地下水控制 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 支护 | 支护施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 支护成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 路基 | 基础开挖施工及持力层构成展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 路基回填、换填施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 垫层施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 路基成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 基层 | 主要材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 基层施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 基层成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 面层 | 主要材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 封层施工 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工 阶段 | 面层 | 面层施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 面层成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 附属工程 | 交通安全设施施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 照明设施施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 绿化景观施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | — | 重大环节、节点验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 重大事故及分析处理情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 其他工程施工声像文件 | △ | △ | △ |
| 工程竣工 阶段 | — | 竣工验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 竣工验收会议记录 | △ | △ | △ |
|  |  | 项目多角度全貌及周边多方向全景 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 公共区域及设施全貌 | ▲ | ▲ | △ |
| 重要 活动 | — | 重要参观、视察、检查等活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 省部级以上重大奖项评选活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 工程建设有关重要会议、重大事宜 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 施工安全教育、消防演练等活动 | △ | △ | △ |

1.所列归档文件为通用情况，不代表建设工程项目实际包含该表全部归档文件；

- 2.“▲”表示必须向城建档案管理机构移交；  “△”表示选择性向城建档案管理机构移交。

（资料性）
市政基础设施桥梁工程声像文件归档内容

市政基础设施桥梁工程声像文件归档内容应符合表C.1的规定。

市政基础设施桥梁工程声像文件归档内容

| 案卷级项目 |  |  | 文件级目录 | 归档选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级 目录 | 三级 目录 |  | 照片 | 视频 | 音频 |
| 工程准备阶段 | — |  | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要招商引资、签约活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要合同签字活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 开工奠基活动 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 工程形象宣传片 | / | △ | / |
| 工程施工阶段 | 地基 与基础 | 测量 | 参照本标准附录A表A.1 | △ | △ | △ |
|  |  | 地下水控制 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 扩大基础 | 基坑支护及边坡处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 基坑开挖施工及持力层构成展示 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 地基处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 地基承载力试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 地基成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 垫层施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 扩大基础成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 土方回填及压实施工 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 | 地基 与基础 | 沉入桩 | 主要材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 接桩施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 沉入桩成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 灌注桩 | 成孔施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 钢筋笼制作及安装施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 灌注桩成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 沉井 | 土方开挖施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 沉井制作及安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 沉井填砂施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 井顶盖板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 沉井成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 地下连续墙 | 成槽施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 钢筋施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 地下连续墙成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 承台 | 钢筋施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 承台成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 墩台 | 砌体墩台 | 砌体施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 砌体墩台成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 现浇混凝土 墩台 | 钢筋施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 现浇混凝土墩台成型展示 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 墩台 | 预制混凝土 墩台 | 预制柱制作及安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 预制混凝土墩台成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 台背填土 | 台背回填及夯实施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 台背成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 盖梁 | — | 钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 盖梁成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 支座 | — | 垫石施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 支座 | — | 支座安装施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 支座成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 索塔 | — | 钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 支座调节系统施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 索塔成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 锚碇 | — | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 锚固安装施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 锚索张拉与压浆施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 锚碇成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 桥跨 承重 结构 | 混凝土梁（板） | 模板施工 | △ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 桥跨 承重 结构 | 混凝土梁（板） | 支架上钢筋施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 支架上混凝土施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 引桥钢筋施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 装配式梁（板）安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 悬臂钢筋施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 悬臂混凝土施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 悬臂拼装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 混凝土梁（板）成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 钢梁 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 钢梁安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 焊缝施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件防锈、防腐等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 钢梁成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 结合梁 | 参照钢梁和混凝土梁（板）施工步骤 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 结合梁成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 拱部 与 拱上结构 | 拱圈施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 吊杆、系杆施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 转体施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 拱上结构施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 拱座预埋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 拱部与拱上结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 斜拉桥主梁 与 拉索 | 主梁施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 拉索安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 索力调整施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 斜拉桥主梁与拉索成型展示 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 桥跨 承重 结构 | 悬索桥加筋 与 缆索 | 索鞍安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主缆架设及防护施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 索夹和吊索安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 加筋梁施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 压重槽混凝土浇筑施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 悬索桥加筋与缆索成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 顶进 箱涵 | — | 工作坑、滑板施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 箱涵顶进施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 顶进箱涵成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 桥面系 | — | 排水施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 防水施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 封层施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 面层施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 伸缩装置施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 地袱、缘石及挂板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 防护设施安装施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 桥面系成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 建筑 工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  | 附属 工程 | — | 交通安全设施施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 照明设施施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 声屏障设施施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 附属 工程 |  | 绿化景观施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | — |  | 各重大环节、节点验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 重大事故及分析处理情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 其他工程施工声像档案 | △ | △ | △ |
| 工程竣工阶段 | — |  | 竣工验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 竣工验收会议记录 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 项目多角度全貌及周边多方向全景 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 公共区域及设施全貌 | ▲ | ▲ | △ |
| 重要活动 | — |  | 重要参观、视察、检查等活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 省部级以上重大奖项评选活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 工程建设有关重要会议、重大事宜 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 施工安全教育、消防演练等活动 | △ | △ | △ |

1.所列归档文件为通用情况，不代表建设工程项目实际包含该表全部归档文件；

- 2.“▲”表示必须向城建档案管理机构移交；  “△”表示选择性向城建档案管理机构移交。

（资料性）
市政基础设施地下管线工程声像文件归档内容

市政基础设施地下管线工程声像文件归档内容应符合表D.1的规定。

市政基础设施地下管线工程声像文件归档内容

| 案卷级目录 |  |  | 文件级目录 | 归档选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级 目录 | 三级 目录 |  | 照片 | 视频 | 音频 |
| 工程准备阶段 | — |  | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要招商引资、签约活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要合同签字活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 开工奠基活动 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 工程形象宣传片 | / | △ | / |
| 工程施工阶段 | 地基 与 基础 | 测量 | 参照本标准附录A表A.1 | △ | △ | △ |
|  |  | 地下水控制 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 土方工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 基坑及边坡 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 管道基础 | 地基处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道基础成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 工作井 | 支护及土方开挖施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 钢筋施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 工作井成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 主体 结构 | 预制管道 | 主要材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 管道安装及敷设施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道防腐、密封、绝热等处理 | △ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 主体 结构 | 预制管道 | 管道功能性试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 预制管道结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 管渠 | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 砌筑施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管渠防腐、密封、绝热等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 管渠功能性试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 管渠结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 顶管/ 定向钻/ 夯管 | 主要材料展示 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道防腐、密封、绝热等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 管道功能性试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 顶管/定向钻/夯管结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 盾构 | 管片制作施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 掘进及管片拼装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 衬砌施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道防腐、密封、绝热等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 管道功能性试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 盾构结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 暗挖 | 衬砌施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道防腐、密封、绝热等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 管道功能性试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 暗挖成型展示 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 主体 结构 | 沉管 | 管道基础施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道安装及稳定施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道防腐、密封、绝热等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 管道功能性试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 沉管成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 桥管 | 管道施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 管道防腐、密封、绝热等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 管道功能性试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 桥管成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 其他 | 其他结构施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 其他结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 建筑工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | — |  | 各重大环节、节点验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  | — |  | 质量事故及分析处理情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 其他工程施工声像档案 | △ | △ | △ |
| 工程竣工阶段 | — |  | 竣工验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 竣工验收会议记录 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 项目多角度全貌及周边多方向全景 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 公共区域及设施全貌 | ▲ | ▲ | △ |
| 重要活动 | — |  | 重要参观、视察、检查等活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 省部级以上重大奖项评选活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 工程建设有关重要会议、重大事宜 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 施工安全教育、消防演练等活动 | △ | △ | △ |

1.所列归档文件为通用情况，不代表建设工程项目实际包含该表全部归档文件；

- 2.“▲”表示必须向城建档案管理机构移交；  “△”表示选择性向城建档案管理机构移交。

（资料性）
市政基础设施综合管廊工程声像文件归档内容

市政基础设施综合管廊工程声像文件归档内容应符合表E.1的规定。

市政基础设施综合管廊工程声像文件归档内容

| 案卷级目录 |  |  |  |  | 文件级目录 | 归档选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级目录 |  | 二级 目录 |  | 三级 目录 |  | 照片 | 视频 | 音频 |
| 工程准备阶段 |  | — |  |  | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 重要招商引资、签约活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 重要合同签字活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 开工奠基活动 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 工程形象宣传片 | / | △ | / |
| 工程施工阶段 |  | 地基 与 基础 |  | 测量 | 参照本标准附录A表A.1 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 地下水控制 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 土方工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 基坑及边坡 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 地基 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 基础 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 工作井 | 参照本标准附录D表D.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 主体 结构 |  | 明（盖）挖 | 梁、柱、墙、板钢筋施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 梁、柱、墙、板混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 结构预埋件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 施工缝、变形缝处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 砌体施工 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 |  | 主体 结构 |  | 明（盖）挖 | 装配式构件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 防水施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 明（盖）挖结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 暗挖 | 超前支护施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 土层开挖施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 衬砌施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 砌体施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 防水施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 暗挖结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 盾构 | 盾构机组装调试施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 始发掘进施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 管片拼装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 注浆施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 防水施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 盾构结构成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 其他 | 参照本标准附录D表D.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 装饰 装修 |  | 防水工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 保温工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 门窗工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 吊顶工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 轻质隔墙工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 饰面板/ 饰面砖工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 涂饰工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 |  | 装饰 装修 |  | 裱糊与 软包工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 细部工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 附属 工程 |  | 通风与 空调工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 供电 及 照明工程 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件及设备防腐、绝缘等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 供电及照明系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 给水、 排水工程 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件及设备防腐、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 给水、排水系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 消防工程 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件及设备防腐、防火、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 消防系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 管道 入廊 工程 |  | 供热管道 | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道防腐、防火、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道冲洗施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道压力试验 | △ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 管道 入廊 工程 |  | 供热管道 |  | 供热管道成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 燃气输配管网 |  | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道防腐、防火、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道冲洗施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道压力试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 燃气输配管网成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 供水管道 |  | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道防腐、防火、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道冲洗施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道压力试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 供水管道成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 排水管道 |  | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道防腐、防火、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道冲洗施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道压力试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 排水管道成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 给水再生水 管道 |  | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道防腐、防火、密封等处理 | △ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 管道 入廊 工程 |  | 给水再生水 管道 |  | 管道冲洗施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 管道压力试验 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 给水再生水管道成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 管道入廊工程 |  | 电力管线 |  | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 管线敷设施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 电力管线成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | — |  |  |  | 各重大环节、节点验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 重大事故及分析处理情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 其他工程施工声像档案 | △ | △ | △ |
| 工程竣工阶段 | — |  |  |  | 竣工验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 竣工验收会议记录 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 项目多角度全貌及周边多方向全景 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 公共区域及设施全貌 | ▲ | ▲ | △ |
| 重要活动 | — |  |  |  | 重要参观、视察、检查等活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 省部级以上重大奖项评选活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  |  | 工程建设有关重要会议、重大事宜 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  |  | 施工安全教育、消防演练等活动 | △ | △ | △ |

1.所列归档文件为通用情况，不代表建设工程项目实际包含该表全部归档文件；

- 2.“▲”表示必须向城建档案管理机构移交；  “△”表示选择性向城建档案管理机构移交。

（资料性）
市政基础设施下穿隧道工程声像文件归档内容

市政基础设施下穿隧道工程声像文件归档内容应符合表F.1的规定。

- 表F.1市政基础设施下穿隧道工程声像文件归档内容

| 案卷级目录 |  |  | 文件级目录 | 归档选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 目录 | 二级 目录 | 三级 目录 |  | 照片 | 视频 | 音频 |
| 工程准备阶段 | — |  | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要招商引资、签约活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要合同签字活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 开工奠基活动 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 工程形象宣传片 | / | △ | / |
| 工程施工阶段 | 地基与基础 | 测量 | 参照本标准附录A表A.1 | △ | △ | △ |
|  |  | 地下水控制 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 土方工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 基坑及边坡 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 地基 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 基础 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 工作井 | 参照本标准附录D表D.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 主体 结构 | 明（盖）挖 | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 暗挖 | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 盾构 | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 顶进箱涵 | 参照本标准附录C表C.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 其他 | 参照本标准附录D表D.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 装饰 装修 | 防水工程 | 防水施工 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 | 装饰 装修 | 防水工程 | 防水工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 门窗工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 饰面板/ 饰面砖工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 涂饰工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 通风 工程 | — | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件及设备防腐、防火等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 通风系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 供电及照明 工程 | — | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 排水 工程 | — | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 主要构件及设备防腐、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 排水系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 消防 工程 | — | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 路面系 | — | 排水施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 封层施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 面层施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 防护设施安装施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 路面成型展示 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 附属 工程 | — | 参照本标准附录B表B.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | — |  | 各重大环节、节点验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 重大事故及分析处理情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 其他工程施工声像文件 | △ | △ | △ |
| 工程竣工阶段 | — |  | 竣工验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 竣工验收会议记录 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 项目多角度全貌及周边多方向全景 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 公共区域及设施全貌 | ▲ | ▲ | △ |
| 重要 活动 | — |  | 重要参观、视察、检查等活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 省部级以上重大奖项评选活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 工程建设有关重要会议、重大事宜 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 施工安全教育、消防演练等活动 | △ | △ | △ |

1.所列归档文件为通用情况，不代表建设工程项目实际包含该表全部归档文件；

- 2.“▲”表示必须向城建档案管理机构移交；  “△”表示选择性向城建档案管理机构移交。

（资料性）
市政基础设施园林绿化工程声像文件归档内容

市政基础设施园林绿化工程声像文件归档内容应符合表G.1的规定。

市政基础设施园林绿化工程声像文件归档内容

| 案卷级目录 |  | 文件级目录 | 归档选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级目录 |  | 照片 | 视频 | 音频 |
| 工程准备 阶段 | — | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 重要招商引资、签约活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 重要合同签字活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 开工奠基活动 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 工程形象宣传片 | / | △ | / |
| 工程施工 阶段 | 栽植基础工程 | 测量放线 | △ | △ | △ |
|  |  | 场地清理 | △ | △ | △ |
|  |  | 土方开挖施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 地形修整施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 回填土施工 | ▲ | △ | △ |
|  | 栽植工程 | 地形细整施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 树穴开挖施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 苗木种类展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 苗木种植及封穴施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 草坪播种施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 养护施工 | △ | △ | △ |
|  | 建（构）筑物 工程 | 管理、服务用房施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 公厕施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 亭、台、廊、榭等施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 附属工程 | 园路、广场铺装施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工 阶段 | 附属工程 | 亮化施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 园林设施施工及成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | — | 各重大环节、节点验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 重大事故及分析处理情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 其他工程施工声像文件 | △ | △ | △ |
| 工程竣工 阶段 | — | 竣工验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 竣工验收会议记录 | △ | △ | △ |
|  |  | 项目多角度全貌及周边多方向全景 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 公共区域及设施全貌 | ▲ | ▲ | △ |
| 重要活动 | — | 重要参观、视察、检查等活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 省部级以上重大奖项评选活动 | △ | △ | △ |
|  |  | 工程建设有关重要会议、重大事宜 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 施工安全教育、消防演练等活动 | △ | △ | △ |

1.所列归档文件为通用情况，不代表建设工程项目实际包含该表全部归档文件；

- 2.“▲”表示必须向城建档案管理机构移交；  “△”表示选择性向城建档案管理机构移交。

（资料性）
市政基础设施轨道交通工程声像文件归档内容

市政基础设施轨道交通工程声像文件归档内容应符合表H.1的规定。

- 表H.1 市政基础设施轨道交通工程声像文件归档内容

| 案卷级目录 |  |  |  | 归档文件 | 归档选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 目录 | 二级 目录 | 三级 目录 | 四级 目录 |  | 照片 | 视频 | 音频 |
| 工程准备阶段 | — |  |  | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 重要招商引资、签约活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 重要合同的签字活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 开工奠基活动 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 工程形象宣传片 | / | △ | / |
| 工程施工阶段 | 车站 工程 | 地基 与 基础 | 测量 | 参照本标准附录A表A.1 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 地下水控制 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 土方工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 基坑及边坡 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 地基 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 基础 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 工作井 | 参照本标准附录D表D.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 主体 结构 | 明（盖）挖 | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 暗挖 | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 盾构 | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 桥梁 | 参照本标准附录C表C.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 其他 | 参照本标准附录D表D.1 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 | 车站 工程 | 附属 工程 | 出入口 及 风井风道 | 梁、柱、墙、板钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 梁、柱、墙、板混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 结构预埋件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 施工缝、变形缝处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 装配式构件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 防水施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 出入口及风井风道成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 联络通道 及 泵房 | 超前支护施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 土层开挖施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 衬砌施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 防水施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 联络通道及泵房成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 区间 工程 | 地基 与 基础 | 测量 | 参照本标准附录A表A.1 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 地下水控制 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 土方工程 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 基坑及边坡 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 地基 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 基础 | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 工作井 | 参照本标准附录D表D.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 主体 结构 | 明（盖）挖 | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 暗挖 | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 盾构 | 参照本标准附录E表E.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 桥梁 | 参照本标准附录C表C.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 其他 | 参照本标准附录D表D.1 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 | 区间 工程 | 附属 工程 | 出入口 及 风井风道 | 梁、柱、墙、板钢筋施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 梁、柱、墙、板混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 结构预埋件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 施工缝、变形缝处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 装配式构件安装及处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 防水施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 出入口及风井风道成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 联络通道 及 泵房 | 超前支护施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 土方开挖施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 衬砌施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 防水施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 联络通道及泵房成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 车辆段及 综合 地基 工程 | 道路工程 | — | 参照本标准附录B表B.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 桥涵工程 | — | 参照本标准附录C表C.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 建筑工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 管线工程 | — | 参照本标准附录D表D.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 轨道 工程 | 正线及 车辆段轨道 | 下部结构 | 基底施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 钢筋施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 上部结构 | 钢筋施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 模板施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 混凝土施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 轨排组装铺设施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 道岔组装铺设施工 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 | 轨道 工程 | 正线及 车辆段轨道 | 上部结构 | 钢轨焊接施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 正线及车辆段轨道成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 停车场轨道 | — | 基底施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 碎石摊铺施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 轨排组装铺设施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 道岔组装铺设施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 钢轨焊接施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 停车场轨道成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 通风与 空调工程 | — |  | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 给水、排水及消防水 工程 | — |  | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 主要构件及设备防腐、防火、密封等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 给水、排水及消防水工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 低压配电及动力照明 工程 | — |  | 主要构件及材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 主要构件及设备防腐、防雷、绝缘等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 低压配电及动力照明工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 装饰装修 工程 | 防水工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 保温工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 门窗工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 外墙饰面 工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
| 工程施工阶段 | 装饰装修 工程 | 幕墙工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 装饰装修 工程 | 吊顶工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 轻质隔墙 工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 饰面板/ 饰面砖工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 涂饰工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 裱糊与软包 工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 细部工程 | — | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 电梯工程 | — |  | 参照本标准附录A表A.1 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 人防工程 | — |  | 设备安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 人防工程成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 供电工程 | — |  | 接触网施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 环网施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 变电所施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 供电系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 通讯 与 信号工程 | — |  | 管线铺设施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 设备安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 系统测试 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 通讯与信号系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 综合监控工程 | — |  | 管线铺设施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 设备安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 系统测试施工 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 综合监控系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 气体灭火 工程 | — |  | 主要设备展示 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 主要构件安装及关键部位处理 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 主要设备安装 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 主要构件及设备防腐、防火等处理 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 气体灭火系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 售检票 工程 | — |  | 管线铺设施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 设备安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 系统测试 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 售检票系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 屏蔽门 工程 | — |  | 管线铺设施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 设备安装施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 系统测试 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 屏蔽门系统成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | — |  |  | 各重大环节、节点验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 重大事故及分析处理情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 其他工程施工声像档案 | △ | △ | △ |
| 工程竣工阶段 | — |  |  | 竣工验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 竣工验收会议记录 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 项目多角度全貌及周边多方向全景 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 公共区域及设施全貌 | ▲ | ▲ | △ |
| 重要 活动 | — |  |  | 重要参观、视察、检查等活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 省部级以上重大奖项评选活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  |  | 工程建设有关重要会议、重大事宜 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  |  | 施工安全教育、消防演练等活动 | △ | △ | △ |

1.所列归档文件为通用情况，不代表建设工程项目实际包含该表全部归档文件；

- 2.“▲”表示必须向城建档案管理机构移交；  “△”表示选择性向城建档案管理机构移交。

（资料性）
市政基础设施隧道工程（矿山法）声像文件归档内容

市政基础设施隧道工程（矿山法）声像文件归档内容应符合表I.1的规定。

市政基础设施隧道工程（矿山法）声像文件归档内容

| 案卷级目录 |  |  | 文件级目录 | 归档选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级 目录 | 三级 目录 |  | 照片 | 视频 | 音频 |
| 工程准备阶段 | - |  | 选址、规划方案论证及评审活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要招商引资、签约活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 重要合同签字活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 开工奠基活动 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 工程形象宣传片 | / | △ | / |
| 工程施工阶段 | - | 截水沟 | 截水沟钢筋、混凝土、模板工程 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 截水沟成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 明洞端墙 | 明洞端墙钢筋绑扎、混凝土浇筑 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 明洞端墙成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 开挖及支护 | 洞身 | 洞身开挖 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 初期支护 | 初次衬砌钢筋网 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 初次衬砌钢架 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 初次衬砌喷射混凝土 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 仰拱 | 仰供钢筋绑扎 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 仰供混凝土 | ▲ | △ | △ |
|  |  | 二次衬砌 | 二次衬砌钢筋绑扎 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 二次衬砌混凝土 | ▲ | ▲ | △ |
|  | 防排水 | 防水层 | 主要材料展示 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 成型展示 | ▲ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | 防排水 | 止水带 | 主要材料展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  |  | - | 排水沟施工 | ▲ | △ | △ |
|  | 附属 工程 | 防撞墙 | 防撞石钢筋 | ▲ | △ | △ |
|  |  |  | 防撞石混凝土 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  | 隧道洞顶防霉涂料 | 主要材料展示 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 防霉涂料施工 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 成型展示 | ▲ | △ | △ |
|  | 路面系 | - | 混凝土基层施工 | ▲ | △ | △ |
|  |  | - | 封层施工 | / | / | / |
|  |  | - | 沥青面层施工 | / | / | / |
|  | 隧道机电设施 | 车辆检测器 | 车辆检测器施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 闭路电视监视系统 | 闭路电视监视系统施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 视频监控系统 | 视频监控系统施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 设备监控系统 | 设备监控系统施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 自动火灾报警系统 | 自动火灾报警系统施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 无线通信系统 | 无线通信系统施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 电话广播系统 | 电话广播系统施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | UPS电源系统 | UPS电源系统施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 隧道供配电系统 | 隧道供配电系统施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  |  | 消防设施 | 消防设施施工及成型展示 | △ | △ | △ |
|  | - |  | 各重大环节、节点验收活动 | △ | △ | △ |
| 工程施工阶段 | - |  | 采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 重大事故及分析处理情况 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 其他工程施工声像文件 | △ | △ | △ |
| 工程竣工阶段 | - |  | 竣工验收活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 竣工验收会议记录 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 项目多角度全貌及周边多方向全景 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 公共区域及设施全貌 | ▲ | ▲ | △ |
| 重要活动 | - |  | 重要参观、视察、检查等活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 省部级以上重大奖项评选活动 | △ | △ | △ |
|  |  |  | 工程建设有关重要会议、重大事宜 | ▲ | ▲ | △ |
|  |  |  | 施工安全教育、消防演练等活动 | △ | △ | △ |

1.所列归档文件为通用情况，不代表建设工程项目实际包含该表全部归档文件；

- 2.“▲”表示必须向城建档案管理机构移交；  “△”表示选择性向城建档案管理机构移交。

（资料性）
项目（单项工程）声像档案说明

项目（单项工程）声像档案说明可参照图J.1。